Άσκηση 7A: Ειδική θερμότητα-Θερμοχωρητικότητα Στερεών

2018-2019

| Εργαστήριο Φυσικής Ι |  |
| --- | --- |
| Εργαστηριακό Τμήμα : | ΜΗΠΕΡ- 3 Παρασκευή 9:00-11:00 |
| Ομάδα : | Ομάδα 3 |
| Ονοματεπώνυμο & ΑΜ Φοιτητή : | Δραγατίδη Ασπασία-Θάλεια (Μεταγραφή) |
| Ονοματεπώνυμο & ΑΜ Μελών Ομάδας : | Άννα Χαριτάκη 2018050101 Κυριακή Θεοχάρη 2018050043 |
| Είδος Αναφοράς : | Ομαδική |
| Ημερομηνία Εκτέλεσης : | 30/11/18 |
| Όνομα Αναφοράς | Άσκηση 7A: Ειδική θερμότητα-Θερμοχωρητικότητα Στερεών |
| Ονοματεπώνυμο Εργαστηριακού Διδάσκοντα: | Ιωάννης Κανάκης Θοδωρής Γλυτσός Αθηνά Σπυριδάκη |

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ο σκοπός της συγκεκριμένης εργαστηριακής άσκησης είναι ο υπολογισμός της ειδικής θερμότητας (θερμοχωρητικότητας) του θερμιδομέτρου (Cθερμ/τρου) και ο υπολογισμός της ειδικής θερμότητας (θερμοχωρητικότητας) και της μοριακής θερμοχωρητικότητας του χαλκού (Ccu και  Cmcu αντίστοιχα). Το πείραμα αυτό χωρίστηκε σε δύο μέρη. Αναλυτικότερα, στο πρώτο μέρος για τον υπολογισμό του Cθερμ/τρου προστέθηκε ζεστό νερό στο θερμιδόμετρο και βρέθηκε η μάζα του θερμιδόμετρου, του νερού και του συστήματος των δυο (mθερμ/τρου, mνερού), καθώς και η αρχική και η τελική θερμοκρασία των σωμάτων και του συστήματος αντίστοιχα (θαρχ.θερμ/τρου,θαρχ.νερού στο θερμ/τρο,θτελική συστήματος).

Αναλυτικά τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:

mθερμ/τρου=0,3091 ± 0,0001 (kg)

mνερού=0,1683±0,0001 (kg)

θαρχ.θερμ/τρου=17,5 ±0,1 (Cο)

θαρχ.νερού στο θερμ/τρο=53,1 ±0,1 (Cο)

θτελική συστήματος=51,0± 0,1(Cο)

Cθερ/τρου=44,17±2,11 (Jkg*℃)

Έπειτα, για τον υπολογισμό της Ccu , προστέθηκε στο θερμιδόμετρο κρύο νερό και στη συνέχεια μεταφέρθηκε μέσα στο σύστημα ,αφού θερμανθεί, ένα δείγμα χαλκού. Αρχικά, βρέθηκε η μάζα του θερμιδόμετρου, του νερού και του χαλκού (mθερμ/τρου, mνερού,mCu), αλλά και οι αρχικές και τελικές θερμοκρασίες στο σύστημα (θαρχ.θερμιδ+νερ,θCu,θτελ.θερμ+νερ+Cu). Με τον υπολογισμό των παραπάνω βρέθηκε έμμεσα η Ccu,και ακολούθως, γνωρίζοντας το μοριακό βάρος του χαλκού ,βρέθηκε και η Cmcu. Τέλος, βρέθηκε η απόκλιση μεταξύ των πειραματικών και των θεωρητικών τιμών των μεγεθών Ccu και Cmcu.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:

mνερού=0,1683 ± 0,0001(kg)

mCu=0,0544±0,0001 (kg)

θCu=93,2±0,1 Cο

θαρχ.θερμιδ+νερ=18,1±0,1 (Cο)

θτελ.θερμ+νερ+Cu=21,0±0,1 (Cο)

cCu=552,91±19,17(J*Co-1*kg-1)

CmCu=35,11(JCo*mole)

Απόκλισηειδ.θερ/τα= 43.6%

Απόκλισηγραμ.θερ/τα= 42,3%

ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ

- Θερμοχωρητικότητα C ενός σώματος, ορίζεται η αναγκαία ποσότητα της
θερμότητας dQ που απορροφάται από το σώμα για να μεταβάλλει τη θερμοκρασία
του κατά 1οC (ή K).Εκφράζεται στο S.I. σε Joule ανά Kelvin (JK-1)

- Ειδική θερμότητα (ή ειδική θερμοχωρητικότητα) cενός σώματος είναι η
απαιτούμενη ποσότητα θερμότητας για να μεταβληθεί η θερμοκρασία μάζας 1 kg
σώματος κατά 1οgrad.Εκφράζεται σε Joule ανά grad ανά kg

(J. grad-1 .kg-1) στο S.I

- Γραμμομοριακή θερμοχωρητικότητα (ή γραμμομοριακή ειδική θερμότητα) Cm
ενός σώματος, είναι το ποσό της θερμότητας που χρειάζεται κάθε mole του σώματος, για να μεταβληθεί η θερμοκρασία του κατά ένα βαθμό.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ EΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 7Α 1ο ΣΤΑΔΙΟ

Για το 1ο στάδιο χρησιμοποιήθηκαν οι παρακάτω τύποι:

- Για τη θερμοχωρητικότητα του θερμιδόμετρου:

Cθερ/τρου=cνερούmνερούθνερού μόλις εισείλθε στο θερμ/τρο-θτελ.συστηματοςθτελ.συστήματος-θαρχ.θερμ/τρου

Η θερμότητα μεταφέρεται από το θερμότερο στο ψυχρότερο σώμα, δηλαδή από το νερό στο θερμιδόμετρο. Η θερμότητα που απορροφά το θερμιδόμετρο ισούται με την θερμότητα που έχασε το νερό. Έτσι έχουμε : Qθερμ/τρου = -Qνερού(i)

Επίσης γνωρίζουμε ότι dQ=dT*C(ii)και c=Cm(iii)

Με αντικατάσταση των τύπων (ii)και (iii) στη σχέση (i) προκύπτει ο παραπάνω τύπος για τον υπολογισμό της Cθερ/τρου

- Σφάλματα μεγεθών:

σx=±in∂x∂qiσqi2

- Εκατοστιαία απόκλιση μεγέθους:

Απόκλιση= xπραγμ-xπειρxπραγμ100%

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΣΤΑΔΙΟ 1Ο ΚΑΙ 2Ο

- Πλαστική βάση.

- Δοχείο Dewar με γυάλινα τοιχώματα, επαργυρωμένα εσωτερικά, μεταξύ των οποίων υπάρχει υψηλό κενό.

- Σκέπασμα.

- Δυο εκτατά ελατήρια για να στερεώνουν το σκέπασμα.

- Άνοιγμα στο οποίο τοποθετείται το θερμόμετρο.

- Αναδευτήρας με πλέγμα πάνω στον οποίο τοποθετείται το δείγμα.

Στην συγκεκριμένη εργαστηριακή άσκηση η διαδικασία που ακολουθήθηκε πραγματοποιήθηκε με την χρήση μιας θερμικής συσκευής, μιας ηλεκτρικής εστίας θέρμανσης, ενός θερμιδομέτρου (δοχείο Dewar), ενός θερμομέτρου και μιας ζυγαριάς. Ειδικότερα, το πείραμα χωρίστηκε σε δύο στάδια.

Στο 1ο στάδιο  έγιναν οι μετρήσεις για τον υπολογισμό της θερμοχωρητικότητας του  θερμιδόμετρου. Τα σώματα μεταξύ των οποίων γίνεται ανταλλαγή θερμότητας είναι το θερμιδόμετρο και το νερό, όπου το νερό είναι θερμότερο του θερμιδόμετρου. Για την εκτέλεση αυτού του σταδίου αρχικά, ανοίχθηκε η θέρμανση στην δεξαμενή του νερού και τοποθετήθηκε ο διακόπτης στους 550C.  Όταν ο λαμπτήρας της συσκευής έσβησε το νερό απέκτησε την θερμοκρασία που είχε καθοριστεί. Κατά τη διάρκεια θέρμανσης του νερού στην συσκευή θέρμανσης  ζυγίστηκε το θερμιδόμετρο άδειο και κλειστό μαζί με το καπάκι και τον αναδευτήρα, αφού πρώτα είχαν καθαριστεί με διηθητικό χαρτί. Επίσης, τοποθετήθηκε ο αισθητήρας του ψηφιακού θερμομέτρου στην κατάλληλη υποδοχή του θερμιδομέτρου. Ο αισθητήρας τοποθετήθηκε όλος μέσα στο  θερμιδόμετρο έτσι ώστε το άκρο του να είναι λίγο πιο πάνω από τον πυθμένα του θερμιδομέτρου. Κατά την μέτρηση της αρχικής θερμοκρασίας του θερμιδομέτρου, το θερμιδόμετρο παρέμεινε ασφαλισμένο με το θερμόμετρο να παραμένει στο θερμιδόμετρο. Στην συνέχεια, μετρήθηκε με το θερμόμετρο η θερμοκρασία του νερού μέσα στην δεξαμενή ζεστού νερού και αμέσως μετά με ένα βοηθητικό δοχείο μεταφέρθηκε ποσότητα ζεστού νερού μέσα στο θερμιδόμετρο. Το νερό τοποθετήθηκε μέσα στο θερμιδόμετρο αφού πρώτα απασφαλίστηκε το καπάκι του θερμιδομέτρου και γεμίστηκε κατά τα 2/3 με το ζεστό νερό. Έπειτα, ασφαλίστηκε ξανά το καπάκι του θερμιδομέτρου. Η διαδικασία αυτή έγινε γρήγορα με σκοπό να μην ελαττωθεί η θερμοκρασία του ζεστού νερού πριν μπει στο θερμιδόμετρο. Για περίπου ένα λεπτό αναδεύτηκε το νερό αργά και στην συνέχεια μετρήθηκε η τελική θερμοκρασία που δείχνει το θερμόμετρο η οποία είναι η θερμοκρασία του συστήματος θερμιδόμετρο – νερό. Μετά αφαιρέθηκε ο αισθητήρας από το θερμιδόμετρο και ζυγίστηκε το θερμιδόμετρο μαζί με το νερό. Τέλος, υπολογίστηκε η μάζα του νερού.

Πρέπει να σημειωθεί πως κατά την διαδικασία του πειράματος παρατηρήθηκε ότι όσο περιμέναμε να θερμανθεί το δοχείο στους 55οC η θερμοκρασία του θερμιδομέτρου αυξάνεται συνέχεια με σκοπό την προσαρμογή του με την θερμοκρασία του περιβάλλοντος.

Στο 2ο στάδιο  έγιναν οι μετρήσεις για τον υπολογισμό της ειδικής θερμότητας του χαλκού. Τα σώματα μεταξύ των οποίων γίνεται ανταλλαγή θερμότητας είναι το σύστημα θερμιδόμετρου –νερού με τον χαλκό, όπου ο χαλκός είναι θερμότερος του θερμιδόμετρου. Αφού αφαιρέθηκε το περιεχόμενο του δοχείου από το 1ο στάδιο τοποθετήθηκε ξανά εκ νέου στο θερμιδόμετρο λίγο πιο πάνω από τη μέση, με κρύο νερό και έπειτα ασφαλίστηκε. Στην συνέχεια, ζυγίστηκε το θερμιδόμετρο μαζί με το νερό, για να υπολογιστεί η μάζα του νερού. Επίσης, ζυγίστηκε το δείγμα του χαλκού και τοποθετήθηκε μέσα σε δοχείο που περιέχει νερό μέχρι τη μέση το οποίο βρίσκεται πάνω σε εστία θέρμανσης. Το δείγμα είναι ανηρτημένο πάνω από το δοχείο του νερού έτσι ώστε να βρίσκεται όλο μέσα στο νερό αλλά να μην ακουμπάει τον πυθμένα του δοχείου. Έπειτα, ανοίχθηκε η εστία θέρμανσης. Όταν άρχισε να βράζει το νερό αφέθηκε το δείγμα του χαλκού να θερμανθεί μέσα στο νερό που βράζει για 10 min. Τότε, λόγω θερμικής αγωγιμότητας του υλικού του χαλκού, η θερμοκρασία του έγινε περίπου θCu ≈ 100 0C. Στην συνέχεια, τοποθετήθηκε ο αισθητήρας του ψηφιακού θερμόμετρου στην κατάλληλη υποδοχή του θερμιδομέτρου και αφού ο χαλκός είχε θερμανθεί για 10 min μέσα στο νερό που βράζει ήταν έτοιμος για να μεταφερθεί μέσα στο θερμιδόμετρο – νερό. Από το θερμόμετρο μετρήθηκε η αρχική θερμοκρασία του συστήματος θερμιδόμετρου/νερού πριν ακριβώς ριχθεί μέσα το δείγμα του χαλκού. Αφού ανασηκώθηκε λίγο το καπάκι του θερμιδομέτρου και κρατώντας το δείγμα του χαλκού, που βρίσκεται μέσα στο νερό που βράζει, από το νήμα που κρέμεται, μετρήθηκε η θερμοκρασία του κατά την μεταφορά έτσι ώστε να έχουμε το μικρότερο κατά το δυνατόν σφάλμα και βυθίστηκε γρήγορα μέσα στο θερμιδόμετρο, ώστε η ανταλλαγή θερμότητας με το περιβάλλον να είναι μικρή. Τέλος, ασφαλίστηκε το καπάκι και για 1 περίπου λεπτό αναδεύτηκε το νερό σιγανά και διαβάστηκε η τελική θερμοκρασία του συστήματος θερμιδόμετρου/ νερού/ χαλκού.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΑΝΑΛΥΣΗ – ΣΥΖΗΤΗΣΗ

1ο ΣΤΑΔΙΟ:

mθερμ/τρου= …309,1….±…0,1…gr ,   mθερμ/τρου+νερού =…477,4…±…0,1.… gr

θαρχ. θερμι/τρου= …17,5…± …0,1.… oC ,    θαρχ νερού= …53,1….± …0,1…. oC

θτελ θερμ/τρου+νερού= …51,0…..± …0,1.… oC

mνερού = (mθερμιδόμετρου +νερού ) – (mθερμιδόμετρου )= …168,3.…±…0,1.… gr

Ακολουθεί, ο υπολογισμός της θερμοχωρητικότητας του θερμιδόμετρου:

Cθερ/τρου=cνερούmνερούθνερού μόλις εισείλθε στο θερμ/τρο-θτελ.συστηματοςθτελ.συστήματος-θαρχ.θερμ/τρου⇒

⇒Cθερ/τρου=4.187*0,1683(53,1-33,5)33,5-17,5⇒Cθερ/τρου=44,17 (Jkg*℃)

Για τον υπολογισμό του σφάλματος της θερμοχωρητικότητας, θεωρούμε ότι:

Δθ1=θνερού μόλις εισείλθε στο θερμ/τρο-θτελ.συστηματος=2,1± 0,1(℃)

Δθ2=θτελ.συστήματος-θαρχ.θερμτρου=33,5±0,1 (℃)

Οπότε,

cθερ/τρου=cνερούmνερούΔθ1Δθ2

Άρα,

σCθερ=±∂Cθερ∂mνερσmνερ2+∂Cθερ∂Δθ1σΔθ12+∂Cθερ∂Δθ2σΔθ22=

= ±cνερούΔθ1Δθ2σmνερ2+cνερούmνερΔθ2σΔθ12+-cνερούmνερΔθ1(Δθ2)2σΔθ22⇒

⇒σCθερ=±2,11 (Jkg*℃)

Συνεπώς, είναι:

Cθερ/τρου=44,17±2,11 (Jkg*℃)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ EΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 7Α 2o ΣΤΑΔΙΟ

Για την 2ο στάδιο χρησιμοποιήθηκαν οι παρακάτω τύποι:

- Η θερμότητα που δίνει ο χαλκός στο σύστημα θερμιδόμετρο-νερό:

Q=mCucCu(θCu-θτελ.θερμιδομέτρου+νερού+Cu)

- Η θερμότητα αυτή είναι ίση με αυτή που παίρνει το σύστημα θερμιδόμετρο-νερό:

Q=(Cθερ/τρου+mνερcνερ)(θτελ.θερμιδ+νερ+Cu-θαρχ.θερμιδ+νερ)

- Η ειδική θερμότητα του δείγματος χαλκού:

cCu=(Cθερ/τρου+mνερcνερ)Δθ2mCuΔθ1

- Η γραμμομοριακή θερμοχωρητικότητα του χαλκού:

CmCu=cCu*MBCu

,όπου MBCu το μοριακό βάρος του χαλκού

- Σφάλματα μεγεθών:

σx=±in∂x∂qiσqi2

- Εκατοστιαία απόκλιση μεγέθους:

Απόκλιση= xπραγμ-xπειρxπραγμ100%

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΑΝΑΛΥΣΗ – ΣΥΖΗΤΗΣΗ

2ο ΣΤΑΔΙΟ:

mθερμ/τρου+νερού =…472,9…..± …0,1…. gr  ,    mCu =…54,4….± …0,1…. gr

θαρχική, θερμιδ. + νερού= …18,1…..±…0,1.… 0C ,  θCu = …93,2…±…0,1… 0C

θτελ, θερμιδ.+ νερού + Cu = …21,0…± …0,1… 0C

Κατά τη διεξαγωγή του πειράματος γίνεται μεταφορά θερμότητας από τον χαλκό(Cu), ως θερμότερο σώμα, στο σύστημα θερμιδόμετρο-νερό ως ψυχρότερο σώμα.

Η θερμότητα που δίνει ο χαλκός είναι ίση με:

Q=mCucCu(θCu-θτελ.θερμιδομέτρου+νερού+Cu)Δθ1=θCu-θτελ.θερμιδ+νερ+Cu

⇒Q=mCucCuΔθ1

Η θερμότητα αυτή είναι ίση με αυτή που παίρνει το σύστημα θερμιδόμετρο-νερό:

Q=(Cθερ/τρου+mνερcνερ)(θτελ.θερμιδ+νερ+Cu-θαρχ.θερμιδ+νερ)⇒

Δθ2=θτελ.θερμιδ+νερ+Cu-θαρχ.θερμιδ+νερQ=(Cθερ/τρου+mνερcνερ)Δθ2

Εξισώνοντας τις δύο παραπάνω σχέσεις, υπολογίζεται η ειδική θερμότητα του δείγματος χαλκού:

cCu=(Cθερ/τρου+mνερcνερ)Δθ2mCuΔθ1=44,17+0,1683*4.1870,0544*2,1⇒

⇒cCu= 552,91(J*Co-1*kg-1)

Για τον υπολογισμό  του ολικού πιθανού σφάλματος, έχουμε:

σcCu=±∂cCu∂Cθερ/τρουσCθερ.2+∂cCu∂mνερσmνερ2+∂cCu∂Δθ2σΔθ22+∂cCu∂Δθ1σΔθ12+∂cCu∂mCuσmCu2=±Δθ2mCuΔθ1σCθερ.2+cνερΔθ2mCuΔθ1σmνερ2+Cθερ+mνερcνερmCuΔθ1σΔθ22+(Cθερ+mνερcνερ)Δθ2mCuΔθ12mCuσΔθ12+(Cθερ+mνερcνερ)Δθ2mCuΔθ12Δθ1σmCu2

⇒σcCu=19,17(J*Co-1*kg-1)

Άρα,

cCu=552,91±19,17(J*Co-1*kg-1)

Η γραμμομοριακή θερμοχωρητικότητα του χαλκού, είναι η εξής:

CmCu=cCu*MBCu=552,91*63,5J*kgCo*mole*1000*kg

⇒CmCu=35,11JCo*mole

⇒CmCu=8,4calCo*mole

Οι θεωρητικές τιμές της ειδικής θερμότητας και της γραμμομοριακής θερμοχωρητικότητας του χαλκού, είναι οι εξής:

cCuθεωρ=385(J*Co-1*kg-1)

CmCuθεωρ=5,9(calCo*mole)

Για τις αποκλίσεις της ειδικής θερμότητας και της γραμμομοριακής θερμοχωρητικότητας του χαλκού, προκύπτει ότι:

Απόκλισηειδ.θερ/τα=cCuθεωρ-cCuπειρcCuθεωρ100%= 43,6%

Απόκλισηγραμ.θερ/τα=CCuθεωρ-CCuπειρCCuθεωρ100%=42,3 %

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Συμπερασματικά, με βάση τους υπολογισμούς που πραγματοποιήθηκαν και τις μετρήσεις που πάρθηκαν δόθηκε η δυνατότητα κατανόησης του σκοπού της άσκησης, δηλαδή του υπολογισμού της ειδικής θερμότητας (θερμοχωρητικότητας) του θερμιδομέτρου (Cθερμ/τρου) και του υπολογισμού της ειδικής θερμότητας (θερμοχωρητικότητας) και της μοριακής θερμοχωρητικότητας του χαλκού (Ccu και  Cmcu αντίστοιχα), καθώς και του σφάλματός τους, με την βοήθεια των οργάνων μέτρησης που αναφέρονται στην πειραματική διαδικασία. Όσον αφορά το πρώτο στάδιο του πειράματος βρήκαμε την θερμοχωρητικότητα του θερμιδομέτρου Cθερ/τρου=44,17±2,11 (JK) το σφάλμα της οποίας είναι σχετικά μικρό και οφείλεται, στην περιορισμένη διακριτική ικανότητα της ζυγαριάς και του θερμομέτρου, στις μαθηματικές προσεγγίσεις κατά την εκτέλεση των πράξεων, και κυρίως στις θερμικές απώλειες του νερού προς το περιβάλλον, οι οποίες δεν γίνεται να περιοριστούν πλήρως. Για το δεύτερο στάδιο υπολογίστηκαν οι τιμές της ειδικής θερμότητας cCu=552,1±19,17J*Co-1*kg-1 και της γραμμομοριακής θερμοχωρητικότητας CCu=35,11(JCo*mole) του χαλκού. Έπειτα, έγινε η σύγκριση των τιμών αυτών με τις αντίστοιχες θεωρητικές όπου, cCuθεωρ=385 (J*Co-1*kg-1) και, CmCuθεωρ=5,9(calCo*mole), και υπολογίστηκαν οι εκατοστιαίες αποκλίσεις τους.

Οι αποκλίσεις είναι της τάξης Απόκλισηειδ.θερ/τα=43,6 % και, Απόκλισηγραμ.θερ/τα=42,3 %. Οι αποκλίσεις αυτές είναι μεγάλες, διότι οι θεωρητικές τιμές της ειδικής θερμότητας και της γραμμομοριακής θερμοχωρητικότητας έχουν προκύψει κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες (25οCκαι P =1atm), οι οποίες διαφέρουν από τις συνθήκες του πειράματος. Επιπλέον, η θερμότητα από τη φύση της είναι μια μορφή ενέργειας δύσκολα ελέγξιμη και διαχειρίσιμη λόγω  των μεγάλων απωλειών της προς το περιβάλλον, με αποτέλεσμα οι μετρήσεις να μην περιγράφουν ακριβώς τις συνθήκες εκτέλεσης του πειράματος. Δεν πρέπει, ωστόσο, να παραλειφθούν και τα σφάλματα που ενδέχεται να έχουν προκύψει τόσο από την περιορισμένη διακριτική ικανότητα των οργάνων μέτρησης που χρησιμοποιήθηκαν, όσο και κατά την πραγματοποίηση των μαθηματικών πράξεων , καθώς και ακούσια λάθη από τα μέλη της ομάδας κατά τη διεξαγωγή της πειραματικής διαδικασίας ,όπως η καθυστέρηση στη πραγματοποίηση διαφόρων διαδικασιών του πειράματος, με αποτέλεσμα την αύξηση του πόσου ενέργειας που χάθηκε στο περιβάλλον.