ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑΣ

Ομάδα συγγραφής αναφοράς : Παντής Άγγελος 2018050055

Κυριακή Θεοχάρη 2018050043

Σιγαλός Δημήτριος 2018050024

Τίτλος Άσκησης

<<ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 5ο  – ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΕΡΟΓΕΝΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΝ >>

Περίληψη

Εισαγωγή

Πειραματική διαδικασία και μετρήσεις

Όργανα και ουσίες που χρησιμοποιήθηκαν

- Η συσκευή που παρουσιάζεται στο Σχήμα 5.1

- Φιάλες υψηλής πίεσης με αέρια C3H6, H2, CO, NO, O2, He για την επεξεργασία των καταλυτών κατά την παρασκευή τους, την λειτουργία των οργάνων και την δημιουργία των αντιδρώντων μιγμάτων της προς μελέτη αντίδρασης.

- Ροόμετρα μάζας για τον έλεγχο των ροών

- Αέριος Χρωματογράφος

- Αναλυτής χημειοφωταύγειας ΝΟx

- Ζυγός υψηλής ακρίβειας

- Φούρνοι θερμοστοιχεία και εκλεχτές θερμοκρασίας

- Τροφοδοτικά ρεύματος

- Αντιδραστήρες quartz

- Συσκευή μαγνητικής ανάδευσης και θέρμανσης

- Ροόμετρο φυσαλίδας

- Η2PtCl6 (εξαχλωριοπλατινικό οξύ) και άλλα χημικά αντιδραστήρια

- Σκόνη γ-Al2O3

- Νιτρικά άλατα αλκαλίων και αλκαλικών γαιών

- Φούρνος επεξεργασίας καταλυτών σε υψηλές θερμοκρασίες

- Ποτήρια ζέσεως

Επεξεργασία Μετρήσεων και Ανάλυση Αποτελεσμάτων

| α/α | Τ ( ͦ C) | 1Τ Κ-1 | TOF-N2* (s-1) | TOF-CO2* (s-1) | TOF-N2O* (s-1) | SN2 (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ C1

| 1 | 316 | 0,001698 | 0.011 | 0.021 | 0.118 | 8,527 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 345 | 0,001618 | 0.043 | 0.064 | 0.182 | 19,111 |
| 3 | 369 | 0,001558 | 0.054 | 0.086 | 0.236 | 18,621 |
| 4 | 365 | 0,001567 | 0.077 | 0.099 | 0.275 | 21,875 |
| 5 | 405 | 0,001475 | 0.120 | 0.130 | 0.315 | 27,586 |
| 6 | 431 | 0,00142 | 0.185 | 0.173 | 0.336 | 35,509 |
| 7 | 447 | 0,001389 | 0.293 | 0.228 | - | - |
| 8 | 472 | 0,001342 | 0.521 | 0.336 | - | - |

ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ C2

| 1 | 308 | 0,001721 | 0.029 | 0.042 | 0.114 | 20,280 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 321 | 0,001684 | 0.057 | 0.085 | 0.127 | 30,978 |
| 3 | 350 | 0,001605 | 0.034 | 0.327 | 0.227 | 13,027 |
| 4 | 380 | 0,001531 | 1.187 | 0.977 | 0.425 | 73,635 |
| 5 | 400 | 0,001486 | 2.054 | 1.693 | 0.565 | 78,427 |
| 6 | 435 | 0,001412 | 6.724 | 5.393 | 1.017 | 86,862 |
| 7 | 457 | 0,00137 | 20.20 | 15.84 | 1.182 | 94,472 |

ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ C3

| 1 | 304 | 0,001733 | 0.060 | 0.090 | 0.241 | 19,934 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 325 | 0,001672 | 0.241 | 0.271 | 0.332 | 42,059 |
| 3 | 353 | 0,001597 | 0.965 | 0.904 | 0.664 | 52,239 |
| 4 | 380 | 0,001531 | 3.029 | 2.516 | 1.060 | 74,077 |
| 5 | 404 | 0,001477 | 8.155 | 6.319 | 1.782 | 82,067 |
| 6 | 455 | 0,001373 | 60.81 | 44.43 | 3.765 | 94,170 |

Βιβλιογραφία

- Ι. Γεντεκάκης, “Φυσικές Διεργασίες: Ανάλυση & Σχεδιασμός, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, Αθήνα 2010.

- Ν. Κατσάνος, Εργαστηριακές Ασκήσεις Φυσικοχημείας, Πάτρα 1989.

- Ν. Στρατηγάκης, «Εργαστήριο Φυσικοχημείας 1», Πανεπιστήμιο Κρήτης, Έκδοση: 1.0, Ηράκλειο 2015.