Data_1

Στοιχεία για το Φ/Β πλαίσιο

Είδος Φ/Β πλαισίου: μονοκρυσταλλικό πυριτίου

Διαστάσεις Φ/Β πλαισίου : 25,5 cm Χ 15,6 cm

Σε συνθήκες STC οι εργαστηριακές μετρήσεις του Φ/Β πλαισίου όπως δίνονται από τον κατασκευαστή είναι οι παρακάτω:

Pp  Peak power= 10 Wp, VOC=26,1V, ISC=510,1mA, VMP=21,08V, IMP=474,4mA

Τα σφάλματα των πειραματικών μετρήσεων σας είναι δI(mA)=±0,2, δV(V)= ± 0,02, δG(W/m2)= ± 5% *G (δηλαδή το 5% της τιμής του G)

Πίνακας μετρήσεων για την εργαστηριακή άσκηση 1

|  | Τάση V (Volts) στα άκρα του Φ/Β πλαισίου |  |  | Ένταση I (mA) του ρεύματος που διαρρέει το κύκλωμα |  |  | Εξωτερική Αντίσταση R (Ω) | Μέση Ηλεκτρική Ισχύς Ρ (mW) που παράγει το Φ/Β πλαίσιο | Πυκνότητα ηλιακής/ φωτεινής ισχύος G (Wm2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1η μέτρηση | 2η μέτρηση | Μέση τιμή Vmean | 1η μέτρηση | 2η μέτρηση | Μέση τιμή Imean |  | Μέση τιμή Pmean | 190 |
| 1 | 0,42 | 0,43 |  | 102,6 | 102,7 |  | 0 |  |  |
| 2 | 1,42 | 1,41 |  | 100,6 | 100,5 |  | 10 |  |  |
| 3 | 2,40 | 2,45 |  | 99,6 | 99,1 |  | 20 |  |  |
| 4 | 3,37 | 3,39 |  | 98,7 | 98,6 |  | 30 |  |  |
| 5 | 4,34 | 4,39 |  | 98,1 | 98,0 |  | 40 |  |  |
| 6 | 5,29 | 5,36 |  | 97,7 | 97,8 |  | 50 |  |  |
| 7 | 6,25 | 6,44 |  | 97,3 | 97,4 |  | 60 |  |  |
| 8 | 7,19 | 7,50 |  | 96,8 | 96,5 |  | 70 |  |  |
| 9 | 8,10 | 7,99 |  | 96,0 | 95,8 |  | 80 |  |  |
| 10 | 8,96 | 8,80 |  | 95,0 | 95,1 |  | 90 |  |  |
| 11 | 9,68 | 9,50 |  | 93,4 | 93,3 |  | 100 |  |  |
| 12 | 10,50 | 10,40 |  | 92,3 | 92,4 |  | 110 |  |  |
| 13 | 11,24 | 11,01 |  | 90,7 | 89,9 |  | 120 |  |  |
| 14 | 11,93 | 11,90 |  | 89,2 | 89,2 |  | 130 |  |  |
| 15 | 12,57 | 12,58 |  | 87,4 | 87,3 |  | 140 |  |  |
| 16 | 13,07 | 13,10 |  | 84,9 | 84,5 |  | 150 |  |  |
| 17 | 13,49 | 13,50 |  | 82,3 | 82,3 |  | 160 |  |  |
| 18 | 13,86 | 13,90 |  | 79,7 | 79,5 |  | 170 |  |  |
| 19 | 14,16 | 14,20 |  | 77,0 | 77,1 |  | 180 |  |  |
| 20 | 14,44 | 14,60 |  | 74,4 | 74,6 |  | 190 |  |  |
| 21 | 14,63 | 14,70 |  | 72,0 | 72,5 |  | 200 |  |  |
| 22 | 16,05 | 16,09 |  | 52,9 | 52,6 |  | 210 |  |  |
| 23 | 16,61 | 16,58 |  | 41,2 | 41,3 |  | 220 |  |  |
| 24 | 16,89 | 17,01 |  | 33,6 | 33,7 |  | 230 |  |  |
| 25 | 17,05 | 17,09 |  | 28,3 | 28,6 |  | 300 |  |  |
| 26 | 17,16 | 17,15 |  | 24,4 | 24,3 |  | 400 |  |  |
| 27 | 17,25 | 17,35 |  | 21,5 | 21,6 |  | 500 |  |  |
| 28 | 17,32 | 17,42 |  | 19,2 | 19,1 |  | 600 |  |  |
| 29 | 17,37 | 17,45 |  | 17,4 | 17,5 |  | 800 |  |  |
| 30 | 17,62 | 17,63 |  | 8,9 | 8,8 |  | 1000 |  |  |
| 31 | 17,69 | 17,75 |  | 6,0 | 6,1 |  | 2000 |  |  |
| 32 | 17,82 | 18,00 |  | 0,0 | 0,0 |  | ∞ (άπειρη) |  |  |

Άπειρη εξωτερική αντίσταση σημαίνει ότι το ηλεκτρικό κύκλωμα είναι «ανοικτό» δηλαδή το ρεύμα που διαρρέει το κύκλωμα είναι μηδενικό.

Επεξεργασία των μετρήσεων και ερωτήσεις

- Από το πίνακα μετρήσεων χαράξτε (στο EXCEL)τις γραφικές παραστάσεις i=f(V) και P=f(V). Ποιο  είναι το σημείο μέγιστης ισχύος (τάση, ένταση, ισχύ) για το Φ/Β πλαίσιο (;

- Υπολογίστε τον συντελεστή απόδοσης και την απόδοση (%) για κάθε Φ/Β πλαίσιο καθώς και το σφάλμα της τιμής (δn ή σn) . Παρουσιάστε με τον ενδεδειγμένο τρόπο (ορθός αριθμός σημαντικών και δεκαδικών ψηφίων) το αποτέλεσμά σας ως n ± δn. Συγκρίνετε με τις τιμές που δίνονται από την βιβλιογραφία. Γράψτε τα συμπεράσματά σας.

- Υπολογίστε τον συντελεστή πλήρωσης [Fill Factor, FF] για το Φ/Β πλαίσιο. Σχολιάστε τα αποτελέσματα με βάση όσα γράφονται στο αντίστοιχο τμήμα των εργαστηριακών σημειώσεων.

- Εξηγείστε γιατί o συντελεστής απόδοσης ενός Φ/Β πλαισίου είναι πάντα μικρότερος της μονάδας. Επιβεβαιώνεται το παραπάνω στο πείραμά σας;

- Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στην ισχύ αιχμής (Peak power) και στην μέγιστη ισχύ (Pmax) ενός Φ/Β; Επιβεβαιώστε την απάντησή σας από τα αριθμητικά στοιχεία του πειράματός σας.

- Με βάση τα στοιχεία εργαστηριακής λειτουργίας του Φ/Β πλαισίου σε συνθήκες  STC (σας δίνονται στην αρχή) σχεδιάστε σε χαρτί μιλιμετρέ (με το χέρι) και με όση ακρίβεια σας επιτρέπουν τα αριθμητικά δεδομένα την   γραφική παράσταση i=f(V) για τις συνθήκες STC. Στο ίδιο μιλιμετρέ και στο ίδιο γράφημα σχεδιάστε  με το χέρι την   γραφική παράσταση i=f(V) με τις πειραματικές  μετρήσεις σας  (ερώτηση 1) έτσι ώστε να συγκριθούν μεταξύ τους (δείτε το σχήμα 12, σελ.16 των εργαστηριακών σημειώσεων για να καταλάβατε αυτό που ζητάμε να κάνετε. Αγνοείστε τις ευθείες φόρτου που υπάρχουν στο σχήμα 12). Σχολιάστε και εξηγείστε αν οι γραφικές παραστάσεις που σχεδιάσατε είναι παρόμοιες με αυτές που εμφανίζονται στο σχήμα 12.

Data_2

Στοιχεία για το Φ/Β πλαίσιο

Είδος Φ/Β πλαισίου: μονοκρυσταλλικό πυριτίου

Διαστάσεις Φ/Β πλαισίου : 25,5 cm Χ 15,6 cm

Σε συνθήκες STC οι εργαστηριακές μετρήσεις του Φ/Β πλαισίου όπως δίνονται από τον κατασκευαστή είναι οι παρακάτω:

Pp  Peak power= 10 Wp, VOC=26,1V, ISC=510,1mA, VMP=21,08V, IMP=474,4mA

Τα σφάλματα των πειραματικών μετρήσεων σας είναι δI(mA)=±0,2, δV(V)= ± 0,02, δG(W/m2)= ± 5% *G (δηλαδή το 5% της τιμής του G)

Πίνακας μετρήσεων για την εργαστηριακή άσκηση 1

|  | Τάση V (Volts) στα άκρα του Φ/Β πλαισίου |  |  | Ένταση I (mA) του ρεύματος που διαρρέει το κύκλωμα |  |  | Εξωτερική Αντίσταση R (Ω) | Μέση Ηλεκτρική Ισχύς Ρ (mW) που παράγει το Φ/Β πλαίσιο | Πυκνότητα ηλιακής/ φωτεινής ισχύος G (Wm2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1η μέτρηση | 2η μέτρηση | Μέση τιμή Vmean | 1η μέτρηση | 2η μέτρηση | Μέση τιμή Imean |  | Μέση τιμή Pmean | 185 |
| 1 | 0,42 | 0,43 |  | 101,2 | 101,6 |  | 0 |  |  |
| 2 | 1,42 | 1,41 |  | 100,6 | 100,5 |  | 10 |  |  |
| 3 | 2,45 | 2,45 |  | 99,6 | 99,1 |  | 20 |  |  |
| 4 | 3,37 | 3,39 |  | 98,7 | 98,6 |  | 30 |  |  |
| 5 | 4,34 | 4,39 |  | 98,1 | 98,0 |  | 40 |  |  |
| 6 | 5,29 | 5,36 |  | 97,7 | 97,8 |  | 50 |  |  |
| 7 | 6,40 | 6,44 |  | 97,3 | 97,4 |  | 60 |  |  |
| 8 | 7,19 | 7,50 |  | 96,8 | 96,5 |  | 70 |  |  |
| 9 | 8,10 | 7,99 |  | 96,0 | 95,8 |  | 80 |  |  |
| 10 | 8,96 | 8,80 |  | 95,0 | 95,1 |  | 90 |  |  |
| 11 | 9,72 | 9,50 |  | 93,4 | 93,3 |  | 100 |  |  |
| 12 | 10,50 | 10,40 |  | 92,3 | 92,4 |  | 110 |  |  |
| 13 | 11,24 | 11,01 |  | 90,7 | 89,9 |  | 120 |  |  |
| 14 | 11,93 | 11,90 |  | 89,2 | 89,2 |  | 130 |  |  |
| 15 | 12,57 | 12,58 |  | 87,4 | 87,3 |  | 140 |  |  |
| 16 | 13,05 | 13,10 |  | 84,9 | 84,5 |  | 150 |  |  |
| 17 | 13,36 | 13,29 |  | 83,5 | 84,5 |  | 160 |  |  |
| 18 | 13,99 | 13,90 |  | 79,7 | 79,5 |  | 170 |  |  |
| 19 | 14,16 | 14,20 |  | 77,0 | 77,1 |  | 180 |  |  |
| 20 | 14,44 | 14,60 |  | 74,4 | 74,6 |  | 190 |  |  |
| 21 | 14,63 | 14,70 |  | 72,0 | 72,5 |  | 200 |  |  |
| 22 | 16,05 | 16,09 |  | 52,9 | 52,6 |  | 210 |  |  |
| 23 | 16,61 | 16,58 |  | 41,2 | 41,3 |  | 220 |  |  |
| 24 | 16,89 | 17,01 |  | 33,6 | 33,7 |  | 230 |  |  |
| 25 | 17,05 | 17,09 |  | 28,3 | 28,6 |  | 300 |  |  |
| 26 | 17,16 | 17,15 |  | 24,4 | 24,3 |  | 400 |  |  |
| 27 | 17,25 | 17,35 |  | 21,5 | 21,6 |  | 500 |  |  |
| 28 | 17,32 | 17,42 |  | 19,2 | 19,1 |  | 600 |  |  |
| 29 | 17,37 | 17,45 |  | 17,4 | 17,5 |  | 800 |  |  |
| 30 | 17,62 | 17,63 |  | 8,9 | 8,8 |  | 1000 |  |  |
| 31 | 17,69 | 17,75 |  | 6,0 | 6,1 |  | 2000 |  |  |
| 32 | 18,00 | 17,95 |  | 0,0 | 0,0 |  | ∞ (άπειρη) |  |  |

Άπειρη εξωτερική αντίσταση σημαίνει ότι το ηλεκτρικό κύκλωμα είναι «ανοικτό» δηλαδή το ρεύμα που διαρρέει το κύκλωμα είναι μηδενικό.

Επεξεργασία των μετρήσεων και ερωτήσεις

- Από το πίνακα μετρήσεων χαράξτε (στο EXCEL)τις γραφικές παραστάσεις i=f(V) και P=f(V). Ποιο  είναι το σημείο μέγιστης ισχύος (τάση, ένταση, ισχύ) για το Φ/Β πλαίσιο (;

- Υπολογίστε τον συντελεστή απόδοσης και την απόδοση (%) για κάθε Φ/Β πλαίσιο καθώς και το σφάλμα της τιμής (δn ή σn) . Παρουσιάστε με τον ενδεδειγμένο τρόπο (ορθός αριθμός σημαντικών και δεκαδικών ψηφίων) το αποτέλεσμά σας ως n ± δn. Συγκρίνετε με τις τιμές που δίνονται από την βιβλιογραφία. Γράψτε τα συμπεράσματά σας.

- Υπολογίστε τον συντελεστή πλήρωσης [Fill Factor, FF] για το Φ/Β πλαίσιο. Σχολιάστε τα αποτελέσματα με βάση όσα γράφονται στο αντίστοιχο τμήμα των εργαστηριακών σημειώσεων.

- Εξηγείστε γιατί o συντελεστής απόδοσης ενός Φ/Β πλαισίου είναι πάντα μικρότερος της μονάδας. Επιβεβαιώνεται το παραπάνω στο πείραμά σας;

- Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στην ισχύ αιχμής (Peak power) και στην μέγιστη ισχύ (Pmax) ενός Φ/Β; Επιβεβαιώστε την απάντησή σας από τα αριθμητικά στοιχεία του πειράματός σας.

- Με βάση τα στοιχεία εργαστηριακής λειτουργίας του Φ/Β πλαισίου σε συνθήκες  STC (σας δίνονται στην αρχή) σχεδιάστε σε χαρτί μιλιμετρέ (με το χέρι) και με όση ακρίβεια σας επιτρέπουν τα αριθμητικά δεδομένα την   γραφική παράσταση i=f(V) για τις συνθήκες STC. Στο ίδιο μιλιμετρέ και στο ίδιο γράφημα σχεδιάστε  με το χέρι την   γραφική παράσταση i=f(V) με τις πειραματικές  μετρήσεις σας  (ερώτηση 1) έτσι ώστε να συγκριθούν μεταξύ τους (δείτε το σχήμα 12, σελ.16 των εργαστηριακών σημειώσεων για να καταλάβατε αυτό που ζητάμε να κάνετε. Αγνοείστε τις ευθείες φόρτου που υπάρχουν στο σχήμα 12). Σχολιάστε και εξηγείστε αν οι γραφικές παραστάσεις που σχεδιάσατε είναι παρόμοιες με αυτές που εμφανίζονται στο σχήμα 12.

Data_3

Στοιχεία για το Φ/Β πλαίσιο

Είδος Φ/Β πλαισίου: μονοκρυσταλλικό πυριτίου

Διαστάσεις Φ/Β πλαισίου : 25,5 cm Χ 15,6 cm

Σε συνθήκες STC οι εργαστηριακές μετρήσεις του Φ/Β πλαισίου όπως δίνονται από τον κατασκευαστή είναι οι παρακάτω:

Pp  Peak power= 10 Wp, VOC=26,1V, ISC=510,1mA, VMP=21,08V, IMP=474,4mA

Τα σφάλματα των πειραματικών μετρήσεων σας είναι δI(mA)=±0,2, δV(V)= ± 0,02, δG(W/m2)= ± 5% *G (δηλαδή το 5% της τιμής του G)

Πίνακας μετρήσεων για την εργαστηριακή άσκηση 1

|  | Τάση V (Volts) στα άκρα του Φ/Β πλαισίου |  |  | Ένταση I (mA) του ρεύματος που διαρρέει το κύκλωμα |  |  | Εξωτερική Αντίσταση R (Ω) | Μέση Ηλεκτρική Ισχύς Ρ (mW) που παράγει το Φ/Β πλαίσιο | Πυκνότητα ηλιακής/ φωτεινής ισχύος G (Wm2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1η μέτρηση | 2η μέτρηση | Μέση τιμή Vmean | 1η μέτρηση | 2η μέτρηση | Μέση τιμή Imean |  | Μέση τιμή Pmean | 195 |
| 1 | 0,38 | 0,37 |  | 101,2 | 101,6 |  | 0 |  |  |
| 2 | 1,42 | 1,41 |  | 100,6 | 100,5 |  | 10 |  |  |
| 3 | 2,45 | 2,45 |  | 99,6 | 99,1 |  | 20 |  |  |
| 4 | 3,37 | 3,39 |  | 98,7 | 98,6 |  | 30 |  |  |
| 5 | 4,34 | 4,39 |  | 98,1 | 98,0 |  | 40 |  |  |
| 6 | 5,29 | 5,36 |  | 97,7 | 97,8 |  | 50 |  |  |
| 7 | 6,40 | 6,44 |  | 97,3 | 97,4 |  | 60 |  |  |
| 8 | 7,19 | 7,50 |  | 96,8 | 96,5 |  | 70 |  |  |
| 9 | 8,10 | 7,99 |  | 96,0 | 95,8 |  | 80 |  |  |
| 10 | 8,96 | 8,80 |  | 95,0 | 95,1 |  | 90 |  |  |
| 11 | 9,72 | 9,50 |  | 93,4 | 93,3 |  | 100 |  |  |
| 12 | 10,50 | 10,40 |  | 92,3 | 92,4 |  | 110 |  |  |
| 13 | 11,24 | 11,01 |  | 90,7 | 89,9 |  | 120 |  |  |
| 14 | 11,93 | 11,90 |  | 89,2 | 89,2 |  | 130 |  |  |
| 15 | 12,57 | 12,58 |  | 87,4 | 87,3 |  | 140 |  |  |
| 16 | 12,99 | 13,00 |  | 84,90 | 84,50 |  | 150 |  |  |
| 17 | 13,99 | 14,01 |  | 83,5 | 84,1 |  | 160 |  |  |
| 18 | 14,25 | 14,29 |  | 80,5 | 80,9 |  | 170 |  |  |
| 19 | 14,89 | 14,90 |  | 77,0 | 77,1 |  | 180 |  |  |
| 20 | 15,32 | 15,36 |  | 74,4 | 74,6 |  | 190 |  |  |
| 21 | 15,60 | 15,63 |  | 72,0 | 72,5 |  | 200 |  |  |
| 22 | 15,99 | 16,05 |  | 69,9 | 69,6 |  | 210 |  |  |
| 23 | 16,61 | 16,58 |  | 55,3 | 55,2 |  | 220 |  |  |
| 24 | 16,89 | 17,01 |  | 43,6 | 43,8 |  | 230 |  |  |
| 25 | 17,05 | 17,09 |  | 28,3 | 28,6 |  | 300 |  |  |
| 26 | 17,16 | 17,15 |  | 24,4 | 24,3 |  | 400 |  |  |
| 27 | 17,25 | 17,35 |  | 21,5 | 21,6 |  | 500 |  |  |
| 28 | 17,32 | 17,42 |  | 19,2 | 19,1 |  | 600 |  |  |
| 29 | 17,37 | 17,45 |  | 17,4 | 17,5 |  | 800 |  |  |
| 30 | 17,62 | 17,63 |  | 8,9 | 8,8 |  | 1000 |  |  |
| 31 | 17,69 | 17,75 |  | 6,0 | 6,1 |  | 2000 |  |  |
| 32 | 17,90 | 17,95 |  | 0,0 | 0,0 |  | ∞ (άπειρη) |  |  |

Άπειρη εξωτερική αντίσταση σημαίνει ότι το ηλεκτρικό κύκλωμα είναι «ανοικτό» δηλαδή το ρεύμα που διαρρέει το κύκλωμα είναι μηδενικό.

Επεξεργασία των μετρήσεων και ερωτήσεις

- Από το πίνακα μετρήσεων χαράξτε (στο EXCEL)τις γραφικές παραστάσεις i=f(V) και P=f(V). Ποιο  είναι το σημείο μέγιστης ισχύος (τάση, ένταση, ισχύ) για το Φ/Β πλαίσιο (;

- Υπολογίστε τον συντελεστή απόδοσης και την απόδοση (%) για κάθε Φ/Β πλαίσιο καθώς και το σφάλμα της τιμής (δn ή σn) . Παρουσιάστε με τον ενδεδειγμένο τρόπο (ορθός αριθμός σημαντικών και δεκαδικών ψηφίων) το αποτέλεσμά σας ως n ± δn. Συγκρίνετε με τις τιμές που δίνονται από την βιβλιογραφία. Γράψτε τα συμπεράσματά σας.

- Υπολογίστε τον συντελεστή πλήρωσης [Fill Factor, FF] για το Φ/Β πλαίσιο. Σχολιάστε τα αποτελέσματα με βάση όσα γράφονται στο αντίστοιχο τμήμα των εργαστηριακών σημειώσεων.

- Εξηγείστε γιατί o συντελεστής απόδοσης ενός Φ/Β πλαισίου είναι πάντα μικρότερος της μονάδας. Επιβεβαιώνεται το παραπάνω στο πείραμά σας;

- Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στην ισχύ αιχμής (Peak power) και στην μέγιστη ισχύ (Pmax) ενός Φ/Β; Επιβεβαιώστε την απάντησή σας από τα αριθμητικά στοιχεία του πειράματός σας.

- Με βάση τα στοιχεία εργαστηριακής λειτουργίας του Φ/Β πλαισίου σε συνθήκες  STC (σας δίνονται στην αρχή) σχεδιάστε σε χαρτί μιλιμετρέ (με το χέρι) και με όση ακρίβεια σας επιτρέπουν τα αριθμητικά δεδομένα την   γραφική παράσταση i=f(V) για τις συνθήκες STC. Στο ίδιο μιλιμετρέ και στο ίδιο γράφημα σχεδιάστε  με το χέρι την   γραφική παράσταση i=f(V) με τις πειραματικές  μετρήσεις σας  (ερώτηση 1) έτσι ώστε να συγκριθούν μεταξύ τους (δείτε το σχήμα 12, σελ.16 των εργαστηριακών σημειώσεων για να καταλάβατε αυτό που ζητάμε να κάνετε. Αγνοείστε τις ευθείες φόρτου που υπάρχουν στο σχήμα 12). Σχολιάστε και εξηγείστε αν οι γραφικές παραστάσεις που σχεδιάσατε είναι παρόμοιες με αυτές που εμφανίζονται στο σχήμα 12.

Data_4

Στοιχεία για το Φ/Β πλαίσιο

Είδος Φ/Β πλαισίου: μονοκρυσταλλικό πυριτίου

Διαστάσεις Φ/Β πλαισίου : 25,5 cm Χ 15,6 cm

Σε συνθήκες STC οι εργαστηριακές μετρήσεις του Φ/Β πλαισίου όπως δίνονται από τον κατασκευαστή είναι οι παρακάτω:

Pp  Peak power= 10 Wp, VOC=26,1V, ISC=510,1mA, VMP=21,08V, IMP=474,4mA

Τα σφάλματα των πειραματικών μετρήσεων σας είναι δI(mA)=±0,2, δV(V)= ± 0,02, δG(W/m2)= ± 5% *G (δηλαδή το 5% της τιμής του G)

Πίνακας μετρήσεων για την εργαστηριακή άσκηση 1

|  | Τάση V (Volts) στα άκρα του Φ/Β πλαισίου |  |  | Ένταση I (mA) του ρεύματος που διαρρέει το κύκλωμα |  |  | Εξωτερική Αντίσταση R (Ω) | Μέση Ηλεκτρική Ισχύς Ρ (mW) που παράγει το Φ/Β πλαίσιο | Πυκνότητα ηλιακής/ φωτεινής ισχύος G (Wm2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1η μέτρηση | 2η μέτρηση | Μέση τιμή Vmean | 1η μέτρηση | 2η μέτρηση | Μέση τιμή Imean |  | Μέση τιμή Pmean | 195 |
| 1 | 0,55 | 0,57 |  | 102,2 | 102,8 |  | 0 |  |  |
| 2 | 1,42 | 1,41 |  | 100,6 | 100,5 |  | 10 |  |  |
| 3 | 2,45 | 2,45 |  | 99,6 | 99,1 |  | 20 |  |  |
| 4 | 3,37 | 3,39 |  | 98,7 | 98,6 |  | 30 |  |  |
| 5 | 4,34 | 4,39 |  | 98,1 | 98,0 |  | 40 |  |  |
| 6 | 5,29 | 5,36 |  | 97,7 | 97,8 |  | 50 |  |  |
| 7 | 6,40 | 6,44 |  | 97,3 | 97,4 |  | 60 |  |  |
| 8 | 7,19 | 7,50 |  | 96,8 | 96,5 |  | 70 |  |  |
| 9 | 8,10 | 7,99 |  | 96,0 | 95,8 |  | 80 |  |  |
| 10 | 8,96 | 8,80 |  | 95,0 | 95,1 |  | 90 |  |  |
| 11 | 9,72 | 9,50 |  | 93,4 | 93,3 |  | 100 |  |  |
| 12 | 10,50 | 10,40 |  | 92,3 | 92,4 |  | 110 |  |  |
| 13 | 11,24 | 11,01 |  | 90,7 | 89,9 |  | 120 |  |  |
| 14 | 11,93 | 11,90 |  | 89,2 | 89,2 |  | 130 |  |  |
| 15 | 12,57 | 12,58 |  | 87,4 | 87,3 |  | 140 |  |  |
| 16 | 12,99 | 13,00 |  | 84,9 | 84,5 |  | 150 |  |  |
| 17 | 13,88 | 13,92 |  | 81,1 | 81,5 |  | 160 |  |  |
| 18 | 14,25 | 14,29 |  | 79,7 | 79,5 |  | 170 |  |  |
| 19 | 14,89 | 14,90 |  | 77,0 | 77,1 |  | 180 |  |  |
| 20 | 15,32 | 15,36 |  | 74,4 | 74,6 |  | 190 |  |  |
| 21 | 15,60 | 15,63 |  | 72,0 | 72,5 |  | 200 |  |  |
| 22 | 15,99 | 16,05 |  | 69,9 | 69,6 |  | 210 |  |  |
| 23 | 16,61 | 16,58 |  | 55,3 | 55,2 |  | 220 |  |  |
| 24 | 16,89 | 17,01 |  | 43,6 | 43,8 |  | 230 |  |  |
| 25 | 17,05 | 17,09 |  | 28,3 | 28,6 |  | 300 |  |  |
| 26 | 17,16 | 17,15 |  | 24,4 | 24,3 |  | 400 |  |  |
| 27 | 17,25 | 17,35 |  | 21,5 | 21,6 |  | 500 |  |  |
| 28 | 17,32 | 17,42 |  | 19,2 | 19,1 |  | 600 |  |  |
| 29 | 17,37 | 17,45 |  | 17,4 | 17,5 |  | 800 |  |  |
| 30 | 17,62 | 17,63 |  | 8,9 | 8,8 |  | 1000 |  |  |
| 31 | 17,69 | 17,75 |  | 6,0 | 6,1 |  | 2000 |  |  |
| 32 | 18,22 | 18,35 |  | 0,0 | 0,0 |  | ∞ (άπειρη) |  |  |

Άπειρη εξωτερική αντίσταση σημαίνει ότι το ηλεκτρικό κύκλωμα είναι «ανοικτό» δηλαδή το ρεύμα που διαρρέει το κύκλωμα είναι μηδενικό.

Επεξεργασία των μετρήσεων και ερωτήσεις

- Από το πίνακα μετρήσεων χαράξτε (στο EXCEL)τις γραφικές παραστάσεις i=f(V) και P=f(V). Ποιο  είναι το σημείο μέγιστης ισχύος (τάση, ένταση, ισχύ) για το Φ/Β πλαίσιο (;

- Υπολογίστε τον συντελεστή απόδοσης και την απόδοση (%) για κάθε Φ/Β πλαίσιο καθώς και το σφάλμα της τιμής (δn ή σn) . Παρουσιάστε με τον ενδεδειγμένο τρόπο (ορθός αριθμός σημαντικών και δεκαδικών ψηφίων) το αποτέλεσμά σας ως n ± δn. Συγκρίνετε με τις τιμές που δίνονται από την βιβλιογραφία. Γράψτε τα συμπεράσματά σας.

- Υπολογίστε τον συντελεστή πλήρωσης [Fill Factor, FF] για το Φ/Β πλαίσιο. Σχολιάστε τα αποτελέσματα με βάση όσα γράφονται στο αντίστοιχο τμήμα των εργαστηριακών σημειώσεων.

- Εξηγείστε γιατί o συντελεστής απόδοσης ενός Φ/Β πλαισίου είναι πάντα μικρότερος της μονάδας. Επιβεβαιώνεται το παραπάνω στο πείραμά σας;

- Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στην ισχύ αιχμής (Peak power) και στην μέγιστη ισχύ (Pmax) ενός Φ/Β; Επιβεβαιώστε την απάντησή σας από τα αριθμητικά στοιχεία του πειράματός σας.

- Με βάση τα στοιχεία εργαστηριακής λειτουργίας του Φ/Β πλαισίου σε συνθήκες  STC (σας δίνονται στην αρχή) σχεδιάστε σε χαρτί μιλιμετρέ (με το χέρι) και με όση ακρίβεια σας επιτρέπουν τα αριθμητικά δεδομένα την   γραφική παράσταση i=f(V) για τις συνθήκες STC. Στο ίδιο μιλιμετρέ και στο ίδιο γράφημα σχεδιάστε  με το χέρι την   γραφική παράσταση i=f(V) με τις πειραματικές  μετρήσεις σας  (ερώτηση 1) έτσι ώστε να συγκριθούν μεταξύ τους (δείτε το σχήμα 12, σελ.16 των εργαστηριακών σημειώσεων για να καταλάβατε αυτό που ζητάμε να κάνετε. Αγνοείστε τις ευθείες φόρτου που υπάρχουν στο σχήμα 12). Σχολιάστε και εξηγείστε αν οι γραφικές παραστάσεις που σχεδιάσατε είναι παρόμοιες με αυτές που εμφανίζονται στο σχήμα 12.

Data_5

Στοιχεία για το Φ/Β πλαίσιο

Είδος Φ/Β πλαισίου: μονοκρυσταλλικό πυριτίου

Διαστάσεις Φ/Β πλαισίου : 25,5 cm Χ 15,6 cm

Σε συνθήκες STC οι εργαστηριακές μετρήσεις του Φ/Β πλαισίου όπως δίνονται από τον κατασκευαστή είναι οι παρακάτω:

Pp  Peak power= 10 Wp, VOC=26,1V, ISC=510,1mA, VMP=21,08V, IMP=474,4mA

Τα σφάλματα των πειραματικών μετρήσεων σας είναι δI(mA)=±0,2, δV(V)= ± 0,02, δG(W/m2)= ± 5% *G (δηλαδή το 5% της τιμής του G)

Πίνακας μετρήσεων για την εργαστηριακή άσκηση 1

|  | Τάση V (Volts) στα άκρα του Φ/Β πλαισίου |  |  | Ένταση I (mA) του ρεύματος που διαρρέει το κύκλωμα |  |  | Εξωτερική Αντίσταση R (Ω) | Μέση Ηλεκτρική Ισχύς Ρ (mW) που παράγει το Φ/Β πλαίσιο | Πυκνότητα ηλιακής/ φωτεινής ισχύος G (Wm2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1η μέτρηση | 2η μέτρηση | Μέση τιμή Vmean | 1η μέτρηση | 2η μέτρηση | Μέση τιμή Imean |  | Μέση τιμή Pmean | 180 |
| 1 | 0,42 | 0,43 |  | 102,6 | 102,7 |  | 0 |  |  |
| 2 | 1,42 | 1,41 |  | 100,6 | 100,5 |  | 10 |  |  |
| 3 | 2,40 | 2,45 |  | 99,6 | 99,1 |  | 20 |  |  |
| 4 | 3,37 | 3,39 |  | 98,7 | 98,6 |  | 30 |  |  |
| 5 | 4,34 | 4,39 |  | 98,1 | 98,0 |  | 40 |  |  |
| 6 | 5,29 | 5,36 |  | 97,7 | 97,8 |  | 50 |  |  |
| 7 | 6,25 | 6,44 |  | 97,3 | 97,4 |  | 60 |  |  |
| 8 | 7,19 | 7,50 |  | 96,8 | 96,5 |  | 70 |  |  |
| 9 | 8,10 | 7,99 |  | 96,0 | 95,8 |  | 80 |  |  |
| 10 | 8,96 | 8,80 |  | 95,0 | 95,1 |  | 90 |  |  |
| 11 | 9,68 | 9,50 |  | 93,4 | 93,3 |  | 100 |  |  |
| 12 | 10,50 | 10,40 |  | 92,3 | 92,4 |  | 110 |  |  |
| 13 | 11,24 | 11,01 |  | 90,7 | 89,9 |  | 120 |  |  |
| 14 | 11,93 | 11,90 |  | 89,2 | 89,2 |  | 130 |  |  |
| 15 | 12,57 | 12,58 |  | 87,4 | 87,3 |  | 140 |  |  |
| 16 | 13,05 | 13,06 |  | 83,9 | 84,1 |  | 150 |  |  |
| 17 | 13,40 | 13,42 |  | 81,9 | 82,0 |  | 160 |  |  |
| 18 | 13,80 | 13,82 |  | 79,4 | 79,3 |  | 170 |  |  |
| 19 | 14,16 | 14,20 |  | 77,0 | 77,1 |  | 180 |  |  |
| 20 | 14,44 | 14,60 |  | 74,4 | 74,6 |  | 190 |  |  |
| 21 | 14,63 | 14,70 |  | 72,0 | 72,5 |  | 200 |  |  |
| 22 | 16,05 | 16,09 |  | 52,9 | 52,6 |  | 210 |  |  |
| 23 | 16,61 | 16,58 |  | 41,2 | 41,3 |  | 220 |  |  |
| 24 | 16,89 | 17,01 |  | 33,6 | 33,7 |  | 230 |  |  |
| 25 | 17,05 | 17,09 |  | 28,3 | 28,6 |  | 300 |  |  |
| 26 | 17,16 | 17,15 |  | 24,4 | 24,3 |  | 400 |  |  |
| 27 | 17,25 | 17,35 |  | 21,5 | 21,6 |  | 500 |  |  |
| 28 | 17,32 | 17,42 |  | 19,2 | 19,1 |  | 600 |  |  |
| 29 | 17,37 | 17,45 |  | 17,4 | 17,5 |  | 800 |  |  |
| 30 | 17,62 | 17,63 |  | 8,9 | 8,8 |  | 1000 |  |  |
| 31 | 17,69 | 17,75 |  | 6,0 | 6,1 |  | 2000 |  |  |
| 32 | 17,82 | 18,00 |  | 0,0 | 0,0 |  | ∞ (άπειρη) |  |  |

Άπειρη εξωτερική αντίσταση σημαίνει ότι το ηλεκτρικό κύκλωμα είναι «ανοικτό» δηλαδή το ρεύμα που διαρρέει το κύκλωμα είναι μηδενικό.

Επεξεργασία των μετρήσεων και ερωτήσεις

- Από το πίνακα μετρήσεων χαράξτε (στο EXCEL)τις γραφικές παραστάσεις i=f(V) και P=f(V). Ποιο  είναι το σημείο μέγιστης ισχύος (τάση, ένταση, ισχύ) για το Φ/Β πλαίσιο (;

- Υπολογίστε τον συντελεστή απόδοσης και την απόδοση (%) για κάθε Φ/Β πλαίσιο καθώς και το σφάλμα της τιμής (δn ή σn) . Παρουσιάστε με τον ενδεδειγμένο τρόπο (ορθός αριθμός σημαντικών και δεκαδικών ψηφίων) το αποτέλεσμά σας ως n ± δn. Συγκρίνετε με τις τιμές που δίνονται από την βιβλιογραφία. Γράψτε τα συμπεράσματά σας.

- Υπολογίστε τον συντελεστή πλήρωσης [Fill Factor, FF] για το Φ/Β πλαίσιο. Σχολιάστε τα αποτελέσματα με βάση όσα γράφονται στο αντίστοιχο τμήμα των εργαστηριακών σημειώσεων.

- Εξηγείστε γιατί o συντελεστής απόδοσης ενός Φ/Β πλαισίου είναι πάντα μικρότερος της μονάδας. Επιβεβαιώνεται το παραπάνω στο πείραμά σας;

- Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στην ισχύ αιχμής (Peak power) και στην μέγιστη ισχύ (Pmax) ενός Φ/Β; Επιβεβαιώστε την απάντησή σας από τα αριθμητικά στοιχεία του πειράματός σας.

- Με βάση τα στοιχεία εργαστηριακής λειτουργίας του Φ/Β πλαισίου σε συνθήκες  STC (σας δίνονται στην αρχή) σχεδιάστε σε χαρτί μιλιμετρέ (με το χέρι) και με όση ακρίβεια σας επιτρέπουν τα αριθμητικά δεδομένα την   γραφική παράσταση i=f(V) για τις συνθήκες STC. Στο ίδιο μιλιμετρέ και στο ίδιο γράφημα σχεδιάστε  με το χέρι την   γραφική παράσταση i=f(V) με τις πειραματικές  μετρήσεις σας  (ερώτηση 1) έτσι ώστε να συγκριθούν μεταξύ τους (δείτε το σχήμα 12, σελ.16 των εργαστηριακών σημειώσεων για να καταλάβατε αυτό που ζητάμε να κάνετε. Αγνοείστε τις ευθείες φόρτου που υπάρχουν στο σχήμα 12). Σχολιάστε και εξηγείστε αν οι γραφικές παραστάσεις που σχεδιάσατε είναι παρόμοιες με αυτές που εμφανίζονται στο σχήμα 12.

Data_6

Στοιχεία για το Φ/Β πλαίσιο

Είδος Φ/Β πλαισίου: μονοκρυσταλλικό πυριτίου

Διαστάσεις Φ/Β πλαισίου : 25,5 cm Χ 15,6 cm

Σε συνθήκες STC οι εργαστηριακές μετρήσεις του Φ/Β πλαισίου όπως δίνονται από τον κατασκευαστή είναι οι παρακάτω:

Pp  Peak power= 10 Wp, VOC=26,1V, ISC=510,1mA, VMP=21,08V, IMP=474,4mA

Τα σφάλματα των πειραματικών μετρήσεων σας είναι δI(mA)=±0,2, δV(V)= ± 0,02, δG(W/m2)= ± 5% *G (δηλαδή το 5% της τιμής του G)

Πίνακας μετρήσεων για την εργαστηριακή άσκηση 1

|  | Τάση V (Volts) στα άκρα του Φ/Β πλαισίου |  |  | Ένταση I (mA) του ρεύματος που διαρρέει το κύκλωμα |  |  | Εξωτερική Αντίσταση R (Ω) | Μέση Ηλεκτρική Ισχύς Ρ (mW) που παράγει το Φ/Β πλαίσιο | Πυκνότητα ηλιακής/ φωτεινής ισχύος G (Wm2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1η μέτρηση | 2η μέτρηση | Μέση τιμή Vmean | 1η μέτρηση | 2η μέτρηση | Μέση τιμή Imean |  | Μέση τιμή Pmean | 175 |
| 1 | 0,42 | 0,43 |  | 101,9 | 102,1 |  | 0 |  |  |
| 2 | 1,42 | 1,41 |  | 100,6 | 100,5 |  | 10 |  |  |
| 3 | 2,40 | 2,45 |  | 99,6 | 99,1 |  | 20 |  |  |
| 4 | 3,37 | 3,39 |  | 98,7 | 98,6 |  | 30 |  |  |
| 5 | 4,34 | 4,39 |  | 98,1 | 98,0 |  | 40 |  |  |
| 6 | 5,29 | 5,36 |  | 97,7 | 97,8 |  | 50 |  |  |
| 7 | 6,25 | 6,44 |  | 97,3 | 97,4 |  | 60 |  |  |
| 8 | 7,19 | 7,50 |  | 96,8 | 96,5 |  | 70 |  |  |
| 9 | 8,10 | 7,99 |  | 96,0 | 95,8 |  | 80 |  |  |
| 10 | 8,96 | 8,80 |  | 95,0 | 95,1 |  | 90 |  |  |
| 11 | 9,68 | 9,50 |  | 93,4 | 93,3 |  | 100 |  |  |
| 12 | 10,50 | 10,40 |  | 92,3 | 92,4 |  | 110 |  |  |
| 13 | 11,24 | 11,01 |  | 90,7 | 89,9 |  | 120 |  |  |
| 14 | 11,93 | 11,90 |  | 89,2 | 89,2 |  | 130 |  |  |
| 15 | 12,57 | 12,58 |  | 87,4 | 87,3 |  | 140 |  |  |
| 16 | 13,05 | 13,06 |  | 83,9 | 84,1 |  | 150 |  |  |
| 17 | 13,42 | 13,44 |  | 82,1 | 82,0 |  | 160 |  |  |
| 18 | 13,80 | 13,82 |  | 79,4 | 79,3 |  | 170 |  |  |
| 19 | 14,16 | 14,20 |  | 77,0 | 77,1 |  | 180 |  |  |
| 20 | 14,44 | 14,60 |  | 74,4 | 74,6 |  | 190 |  |  |
| 21 | 14,63 | 14,70 |  | 72,0 | 72,5 |  | 200 |  |  |
| 22 | 16,05 | 16,09 |  | 52,9 | 52,6 |  | 210 |  |  |
| 23 | 16,61 | 16,58 |  | 41,2 | 41,3 |  | 220 |  |  |
| 24 | 16,89 | 17,01 |  | 33,6 | 33,7 |  | 230 |  |  |
| 25 | 17,05 | 17,09 |  | 28,3 | 28,6 |  | 300 |  |  |
| 26 | 17,16 | 17,15 |  | 24,4 | 24,3 |  | 400 |  |  |
| 27 | 17,25 | 17,35 |  | 21,5 | 21,6 |  | 500 |  |  |
| 28 | 17,32 | 17,42 |  | 19,2 | 19,1 |  | 600 |  |  |
| 29 | 17,37 | 17,45 |  | 17,4 | 17,5 |  | 800 |  |  |
| 30 | 17,62 | 17,63 |  | 8,9 | 8,8 |  | 1000 |  |  |
| 31 | 17,69 | 17,75 |  | 6,0 | 6,1 |  | 2000 |  |  |
| 32 | 17,80 | 17,82 |  | 0,0 | 0,0 |  | ∞ (άπειρη) |  |  |

Άπειρη εξωτερική αντίσταση σημαίνει ότι το ηλεκτρικό κύκλωμα είναι «ανοικτό» δηλαδή το ρεύμα που διαρρέει το κύκλωμα είναι μηδενικό.

Επεξεργασία των μετρήσεων και ερωτήσεις

- Από το πίνακα μετρήσεων χαράξτε (στο EXCEL)τις γραφικές παραστάσεις i=f(V) και P=f(V). Ποιο  είναι το σημείο μέγιστης ισχύος (τάση, ένταση, ισχύ) για το Φ/Β πλαίσιο (;

- Υπολογίστε τον συντελεστή απόδοσης και την απόδοση (%) για κάθε Φ/Β πλαίσιο καθώς και το σφάλμα της τιμής (δn ή σn) . Παρουσιάστε με τον ενδεδειγμένο τρόπο (ορθός αριθμός σημαντικών και δεκαδικών ψηφίων) το αποτέλεσμά σας ως n ± δn. Συγκρίνετε με τις τιμές που δίνονται από την βιβλιογραφία. Γράψτε τα συμπεράσματά σας.

- Υπολογίστε τον συντελεστή πλήρωσης [Fill Factor, FF] για το Φ/Β πλαίσιο. Σχολιάστε τα αποτελέσματα με βάση όσα γράφονται στο αντίστοιχο τμήμα των εργαστηριακών σημειώσεων.

- Εξηγείστε γιατί o συντελεστής απόδοσης ενός Φ/Β πλαισίου είναι πάντα μικρότερος της μονάδας. Επιβεβαιώνεται το παραπάνω στο πείραμά σας;

- Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στην ισχύ αιχμής (Peak power) και στην μέγιστη ισχύ (Pmax) ενός Φ/Β; Επιβεβαιώστε την απάντησή σας από τα αριθμητικά στοιχεία του πειράματός σας.

- Με βάση τα στοιχεία εργαστηριακής λειτουργίας του Φ/Β πλαισίου σε συνθήκες  STC (σας δίνονται στην αρχή) σχεδιάστε σε χαρτί μιλιμετρέ (με το χέρι) και με όση ακρίβεια σας επιτρέπουν τα αριθμητικά δεδομένα την   γραφική παράσταση i=f(V) για τις συνθήκες STC. Στο ίδιο μιλιμετρέ και στο ίδιο γράφημα σχεδιάστε  με το χέρι την   γραφική παράσταση i=f(V) με τις πειραματικές  μετρήσεις σας  (ερώτηση 1) έτσι ώστε να συγκριθούν μεταξύ τους (δείτε το σχήμα 12, σελ.16 των εργαστηριακών σημειώσεων για να καταλάβατε αυτό που ζητάμε να κάνετε. Αγνοείστε τις ευθείες φόρτου που υπάρχουν στο σχήμα 12). Σχολιάστε και εξηγείστε αν οι γραφικές παραστάσεις που σχεδιάσατε είναι παρόμοιες με αυτές που εμφανίζονται στο σχήμα 12.

Data_7

Στοιχεία για το Φ/Β πλαίσιο

Είδος Φ/Β πλαισίου: μονοκρυσταλλικό πυριτίου

Διαστάσεις Φ/Β πλαισίου : 25,5 cm Χ 15,6 cm

Σε συνθήκες STC οι εργαστηριακές μετρήσεις του Φ/Β πλαισίου όπως δίνονται από τον κατασκευαστή είναι οι παρακάτω:

Pp  Peak power= 10 Wp, VOC=26,1V, ISC=510,1mA, VMP=21,08V, IMP=474,4mA

Τα σφάλματα των πειραματικών μετρήσεων σας είναι δI(mA)=±0,2, δV(V)= ± 0,02, δG(W/m2)= ± 5% *G (δηλαδή το 5% της τιμής του G)

Πίνακας μετρήσεων για την εργαστηριακή άσκηση 1

|  | Τάση V (Volts) στα άκρα του Φ/Β πλαισίου |  |  | Ένταση I (mA) του ρεύματος που διαρρέει το κύκλωμα |  |  | Εξωτερική Αντίσταση R (Ω) | Μέση Ηλεκτρική Ισχύς Ρ (mW) που παράγει το Φ/Β πλαίσιο | Πυκνότητα ηλιακής/ φωτεινής ισχύος G (Wm2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1η μέτρηση | 2η μέτρηση | Μέση τιμή Vmean | 1η μέτρηση | 2η μέτρηση | Μέση τιμή Imean |  | Μέση τιμή Pmean | 190 |
| 1 | 0,42 | 0,43 |  | 102,6 | 102,7 |  | 0 |  |  |
| 2 | 1,42 | 1,41 |  | 100,6 | 100,5 |  | 10 |  |  |
| 3 | 2,40 | 2,45 |  | 99,6 | 99,1 |  | 20 |  |  |
| 4 | 3,37 | 3,39 |  | 98,7 | 98,6 |  | 30 |  |  |
| 5 | 4,34 | 4,39 |  | 98,1 | 98,0 |  | 40 |  |  |
| 6 | 5,29 | 5,36 |  | 97,7 | 97,8 |  | 50 |  |  |
| 7 | 6,25 | 6,44 |  | 97,3 | 97,4 |  | 60 |  |  |
| 8 | 7,19 | 7,50 |  | 96,8 | 96,5 |  | 70 |  |  |
| 9 | 8,10 | 7,99 |  | 96,0 | 95,8 |  | 80 |  |  |
| 10 | 8,96 | 8,80 |  | 95,0 | 95,1 |  | 90 |  |  |
| 11 | 9,68 | 9,50 |  | 93,4 | 93,3 |  | 100 |  |  |
| 12 | 10,50 | 10,40 |  | 92,3 | 92,4 |  | 110 |  |  |
| 13 | 11,24 | 11,01 |  | 90,7 | 89,9 |  | 120 |  |  |
| 14 | 11,93 | 11,90 |  | 89,2 | 89,2 |  | 130 |  |  |
| 15 | 12,57 | 12,58 |  | 87,4 | 87,3 |  | 140 |  |  |
| 16 | 13,05 | 13,06 |  | 83,9 | 84,1 |  | 150 |  |  |
| 17 | 13,45 | 13,46 |  | 82,9 | 82,8 |  | 160 |  |  |
| 18 | 13,80 | 13,82 |  | 79,4 | 79,3 |  | 170 |  |  |
| 19 | 14,16 | 14,20 |  | 77,0 | 77,1 |  | 180 |  |  |
| 20 | 14,44 | 14,60 |  | 74,4 | 74,6 |  | 190 |  |  |
| 21 | 14,63 | 14,70 |  | 72,0 | 72,5 |  | 200 |  |  |
| 22 | 16,05 | 16,09 |  | 52,9 | 52,6 |  | 210 |  |  |
| 23 | 16,61 | 16,58 |  | 41,2 | 41,3 |  | 220 |  |  |
| 24 | 16,89 | 17,01 |  | 33,6 | 33,7 |  | 230 |  |  |
| 25 | 17,05 | 17,09 |  | 28,3 | 28,6 |  | 300 |  |  |
| 26 | 17,16 | 17,15 |  | 24,4 | 24,3 |  | 400 |  |  |
| 27 | 17,25 | 17,35 |  | 21,5 | 21,6 |  | 500 |  |  |
| 28 | 17,32 | 17,42 |  | 19,2 | 19,1 |  | 600 |  |  |
| 29 | 17,37 | 17,45 |  | 17,4 | 17,5 |  | 800 |  |  |
| 30 | 17,62 | 17,63 |  | 8,9 | 8,8 |  | 1000 |  |  |
| 31 | 17,69 | 17,75 |  | 6,0 | 6,1 |  | 2000 |  |  |
| 32 | 17,89 | 17,90 |  | 0,0 | 0,0 |  | ∞ (άπειρη) |  |  |

Άπειρη εξωτερική αντίσταση σημαίνει ότι το ηλεκτρικό κύκλωμα είναι «ανοικτό» δηλαδή το ρεύμα που διαρρέει το κύκλωμα είναι μηδενικό.

Επεξεργασία των μετρήσεων και ερωτήσεις

- Από το πίνακα μετρήσεων χαράξτε (στο EXCEL)τις γραφικές παραστάσεις i=f(V) και P=f(V). Ποιο  είναι το σημείο μέγιστης ισχύος (τάση, ένταση, ισχύ) για το Φ/Β πλαίσιο (;

- Υπολογίστε τον συντελεστή απόδοσης και την απόδοση (%) για κάθε Φ/Β πλαίσιο καθώς και το σφάλμα της τιμής (δn ή σn) . Παρουσιάστε με τον ενδεδειγμένο τρόπο (ορθός αριθμός σημαντικών και δεκαδικών ψηφίων) το αποτέλεσμά σας ως n ± δn. Συγκρίνετε με τις τιμές που δίνονται από την βιβλιογραφία. Γράψτε τα συμπεράσματά σας.

- Υπολογίστε τον συντελεστή πλήρωσης [Fill Factor, FF] για το Φ/Β πλαίσιο. Σχολιάστε τα αποτελέσματα με βάση όσα γράφονται στο αντίστοιχο τμήμα των εργαστηριακών σημειώσεων.

- Εξηγείστε γιατί o συντελεστής απόδοσης ενός Φ/Β πλαισίου είναι πάντα μικρότερος της μονάδας. Επιβεβαιώνεται το παραπάνω στο πείραμά σας;

- Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στην ισχύ αιχμής (Peak power) και στην μέγιστη ισχύ (Pmax) ενός Φ/Β; Επιβεβαιώστε την απάντησή σας από τα αριθμητικά στοιχεία του πειράματός σας.

- Με βάση τα στοιχεία εργαστηριακής λειτουργίας του Φ/Β πλαισίου σε συνθήκες  STC (σας δίνονται στην αρχή) σχεδιάστε σε χαρτί μιλιμετρέ (με το χέρι) και με όση ακρίβεια σας επιτρέπουν τα αριθμητικά δεδομένα την   γραφική παράσταση i=f(V) για τις συνθήκες STC. Στο ίδιο μιλιμετρέ και στο ίδιο γράφημα σχεδιάστε  με το χέρι την   γραφική παράσταση i=f(V) με τις πειραματικές  μετρήσεις σας  (ερώτηση 1) έτσι ώστε να συγκριθούν μεταξύ τους (δείτε το σχήμα 12, σελ.16 των εργαστηριακών σημειώσεων για να καταλάβατε αυτό που ζητάμε να κάνετε. Αγνοείστε τις ευθείες φόρτου που υπάρχουν στο σχήμα 12). Σχολιάστε και εξηγείστε αν οι γραφικές παραστάσεις που σχεδιάσατε είναι παρόμοιες με αυτές που εμφανίζονται στο σχήμα 12.

Data_8

Στοιχεία για το Φ/Β πλαίσιο

Είδος Φ/Β πλαισίου: μονοκρυσταλλικό πυριτίου

Διαστάσεις Φ/Β πλαισίου : 25,5 cm Χ 15,6 cm

Σε συνθήκες STC οι εργαστηριακές μετρήσεις του Φ/Β πλαισίου όπως δίνονται από τον κατασκευαστή είναι οι παρακάτω:

Pp  Peak power= 10 Wp, VOC=26,1V, ISC=510,1mA, VMP=21,08V, IMP=474,4mA

Τα σφάλματα των πειραματικών μετρήσεων σας είναι δI(mA)=±0,2, δV(V)= ± 0,02, δG(W/m2)= ± 5% *G (δηλαδή το 5% της τιμής του G)

Πίνακας μετρήσεων για την εργαστηριακή άσκηση 1

|  | Τάση V (Volts) στα άκρα του Φ/Β πλαισίου |  |  | Ένταση I (mA) του ρεύματος που διαρρέει το κύκλωμα |  |  | Εξωτερική Αντίσταση R (Ω) | Μέση Ηλεκτρική Ισχύς Ρ (mW) που παράγει το Φ/Β πλαίσιο | Πυκνότητα ηλιακής/ φωτεινής ισχύος G (Wm2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1η μέτρηση | 2η μέτρηση | Μέση τιμή Vmean | 1η μέτρηση | 2η μέτρηση | Μέση τιμή Imean |  | Μέση τιμή Pmean | 180 |
| 1 | 0,42 | 0,43 |  | 102,6 | 102,7 |  | 0 |  |  |
| 2 | 1,42 | 1,41 |  | 100,6 | 100,5 |  | 10 |  |  |
| 3 | 2,40 | 2,45 |  | 99,6 | 99,1 |  | 20 |  |  |
| 4 | 3,37 | 3,39 |  | 98,7 | 98,6 |  | 30 |  |  |
| 5 | 4,34 | 4,39 |  | 98,1 | 98,0 |  | 40 |  |  |
| 6 | 5,29 | 5,36 |  | 97,7 | 97,8 |  | 50 |  |  |
| 7 | 6,25 | 6,44 |  | 97,3 | 97,4 |  | 60 |  |  |
| 8 | 7,19 | 7,50 |  | 96,8 | 96,5 |  | 70 |  |  |
| 9 | 8,10 | 7,99 |  | 96,0 | 95,8 |  | 80 |  |  |
| 10 | 8,96 | 8,80 |  | 95,0 | 95,1 |  | 90 |  |  |
| 11 | 9,68 | 9,50 |  | 93,4 | 93,3 |  | 100 |  |  |
| 12 | 10,50 | 10,40 |  | 92,3 | 92,4 |  | 110 |  |  |
| 13 | 11,24 | 11,01 |  | 90,7 | 89,9 |  | 120 |  |  |
| 14 | 11,93 | 11,90 |  | 89,2 | 89,2 |  | 130 |  |  |
| 15 | 12,57 | 12,58 |  | 87,4 | 87,3 |  | 140 |  |  |
| 16 | 13,05 | 13,06 |  | 83,9 | 84,1 |  | 150 |  |  |
| 17 | 13,52 | 13,51 |  | 82,2 | 82,0 |  | 160 |  |  |
| 18 | 13,80 | 13,82 |  | 79,4 | 79,3 |  | 170 |  |  |
| 19 | 14,16 | 14,20 |  | 77,0 | 77,1 |  | 180 |  |  |
| 20 | 14,44 | 14,60 |  | 74,4 | 74,6 |  | 190 |  |  |
| 21 | 14,63 | 14,70 |  | 72,0 | 68,5 |  | 200 |  |  |
| 22 | 16,05 | 16,09 |  | 52,9 | 52,6 |  | 210 |  |  |
| 23 | 16,61 | 16,58 |  | 41,2 | 41,3 |  | 220 |  |  |
| 24 | 16,89 | 17,01 |  | 33,6 | 33,7 |  | 230 |  |  |
| 25 | 17,05 | 17,09 |  | 28,3 | 28,6 |  | 300 |  |  |
| 26 | 17,16 | 17,15 |  | 24,4 | 24,3 |  | 400 |  |  |
| 27 | 17,25 | 17,35 |  | 21,5 | 21,6 |  | 500 |  |  |
| 28 | 17,32 | 17,42 |  | 19,2 | 19,1 |  | 600 |  |  |
| 29 | 17,37 | 17,45 |  | 17,4 | 17,5 |  | 800 |  |  |
| 30 | 17,62 | 17,63 |  | 8,9 | 8,8 |  | 1000 |  |  |
| 31 | 17,69 | 17,75 |  | 6,0 | 6,1 |  | 2000 |  |  |
| 32 | 17,82 | 17,83 |  | 0,0 | 0,0 |  | ∞ (άπειρη) |  |  |

Άπειρη εξωτερική αντίσταση σημαίνει ότι το ηλεκτρικό κύκλωμα είναι «ανοικτό» δηλαδή το ρεύμα που διαρρέει το κύκλωμα είναι μηδενικό.

Επεξεργασία των μετρήσεων και ερωτήσεις

- Από το πίνακα μετρήσεων χαράξτε (στο EXCEL)τις γραφικές παραστάσεις i=f(V) και P=f(V). Ποιο  είναι το σημείο μέγιστης ισχύος (τάση, ένταση, ισχύ) για το Φ/Β πλαίσιο (;

- Υπολογίστε τον συντελεστή απόδοσης και την απόδοση (%) για κάθε Φ/Β πλαίσιο καθώς και το σφάλμα της τιμής (δn ή σn) . Παρουσιάστε με τον ενδεδειγμένο τρόπο (ορθός αριθμός σημαντικών και δεκαδικών ψηφίων) το αποτέλεσμά σας ως n ± δn. Συγκρίνετε με τις τιμές που δίνονται από την βιβλιογραφία. Γράψτε τα συμπεράσματά σας.

- Υπολογίστε τον συντελεστή πλήρωσης [Fill Factor, FF] για το Φ/Β πλαίσιο. Σχολιάστε τα αποτελέσματα με βάση όσα γράφονται στο αντίστοιχο τμήμα των εργαστηριακών σημειώσεων.

- Εξηγείστε γιατί o συντελεστής απόδοσης ενός Φ/Β πλαισίου είναι πάντα μικρότερος της μονάδας. Επιβεβαιώνεται το παραπάνω στο πείραμά σας;

- Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στην ισχύ αιχμής (Peak power) και στην μέγιστη ισχύ (Pmax) ενός Φ/Β; Επιβεβαιώστε την απάντησή σας από τα αριθμητικά στοιχεία του πειράματός σας.

- Με βάση τα στοιχεία εργαστηριακής λειτουργίας του Φ/Β πλαισίου σε συνθήκες  STC (σας δίνονται στην αρχή) σχεδιάστε σε χαρτί μιλιμετρέ (με το χέρι) και με όση ακρίβεια σας επιτρέπουν τα αριθμητικά δεδομένα την   γραφική παράσταση i=f(V) για τις συνθήκες STC. Στο ίδιο μιλιμετρέ και στο ίδιο γράφημα σχεδιάστε  με το χέρι την   γραφική παράσταση i=f(V) με τις πειραματικές  μετρήσεις σας  (ερώτηση 1) έτσι ώστε να συγκριθούν μεταξύ τους (δείτε το σχήμα 12, σελ.16 των εργαστηριακών σημειώσεων για να καταλάβατε αυτό που ζητάμε να κάνετε. Αγνοείστε τις ευθείες φόρτου που υπάρχουν στο σχήμα 12). Σχολιάστε και εξηγείστε αν οι γραφικές παραστάσεις που σχεδιάσατε είναι παρόμοιες με αυτές που εμφανίζονται στο σχήμα 12.

Data_9

Στοιχεία για το Φ/Β πλαίσιο

Είδος Φ/Β πλαισίου: μονοκρυσταλλικό πυριτίου

Διαστάσεις Φ/Β πλαισίου : 25,5 cm Χ 15,6 cm

Σε συνθήκες STC οι εργαστηριακές μετρήσεις του Φ/Β πλαισίου όπως δίνονται από τον κατασκευαστή είναι οι παρακάτω:

Pp  Peak power= 10 Wp, VOC=26,1V, ISC=510,1mA, VMP=21,08V, IMP=474,4mA

Τα σφάλματα των πειραματικών μετρήσεων σας είναι δI(mA)=±0,2, δV(V)= ± 0,02, δG(W/m2)= ± 5% *G (δηλαδή το 5% της τιμής του G)

Πίνακας μετρήσεων για την εργαστηριακή άσκηση 1

|  | Τάση V (Volts) στα άκρα του Φ/Β πλαισίου |  |  | Ένταση I (mA) του ρεύματος που διαρρέει το κύκλωμα |  |  | Εξωτερική Αντίσταση R (Ω) | Μέση Ηλεκτρική Ισχύς Ρ (mW) που παράγει το Φ/Β πλαίσιο | Πυκνότητα ηλιακής/ φωτεινής ισχύος G (Wm2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1η μέτρηση | 2η μέτρηση | Μέση τιμή Vmean | 1η μέτρηση | 2η μέτρηση | Μέση τιμή Imean |  | Μέση τιμή Pmean | 195 |
| 1 | 0,42 | 0,43 |  | 102,6 | 102,7 |  | 0 |  |  |
| 2 | 1,42 | 1,41 |  | 100,6 | 100,5 |  | 10 |  |  |
| 3 | 2,40 | 2,45 |  | 99,6 | 99,1 |  | 20 |  |  |
| 4 | 3,37 | 3,39 |  | 98,7 | 98,6 |  | 30 |  |  |
| 5 | 4,34 | 4,39 |  | 98,1 | 98,0 |  | 40 |  |  |
| 6 | 5,29 | 5,36 |  | 97,7 | 97,8 |  | 50 |  |  |
| 7 | 6,25 | 6,44 |  | 97,3 | 97,4 |  | 60 |  |  |
| 8 | 7,19 | 7,50 |  | 96,8 | 96,5 |  | 70 |  |  |
| 9 | 8,10 | 7,99 |  | 96,0 | 95,8 |  | 80 |  |  |
| 10 | 8,96 | 8,80 |  | 95,0 | 95,1 |  | 90 |  |  |
| 11 | 9,68 | 9,50 |  | 93,4 | 93,3 |  | 100 |  |  |
| 12 | 10,50 | 10,40 |  | 92,3 | 92,4 |  | 110 |  |  |
| 13 | 11,24 | 11,01 |  | 90,7 | 89,9 |  | 120 |  |  |
| 14 | 11,93 | 11,90 |  | 89,2 | 89,2 |  | 130 |  |  |
| 15 | 12,57 | 12,58 |  | 87,4 | 87,3 |  | 140 |  |  |
| 16 | 13,05 | 13,06 |  | 83,9 | 84,1 |  | 150 |  |  |
| 17 | 13,44 | 13,42 |  | 82,2 | 82,0 |  | 160 |  |  |
| 18 | 13,80 | 13,82 |  | 79,4 | 79,3 |  | 170 |  |  |
| 19 | 14,16 | 14,20 |  | 77,0 | 77,1 |  | 180 |  |  |
| 20 | 14,44 | 14,60 |  | 74,4 | 74,6 |  | 190 |  |  |
| 21 | 14,63 | 14,70 |  | 72,0 | 72,5 |  | 200 |  |  |
| 22 | 16,05 | 16,09 |  | 65,1 | 65,3 |  | 210 |  |  |
| 23 | 16,61 | 16,58 |  | 48,2 | 48,6 |  | 220 |  |  |
| 24 | 16,89 | 17,01 |  | 37,5 | 37,2 |  | 230 |  |  |
| 25 | 17,05 | 17,09 |  | 28,3 | 28,6 |  | 300 |  |  |
| 26 | 17,16 | 17,15 |  | 24,4 | 24,3 |  | 400 |  |  |
| 27 | 17,25 | 17,35 |  | 21,5 | 21,6 |  | 500 |  |  |
| 28 | 17,32 | 17,42 |  | 19,2 | 19,1 |  | 600 |  |  |
| 29 | 17,37 | 17,45 |  | 17,4 | 17,5 |  | 800 |  |  |
| 30 | 17,62 | 17,63 |  | 8,9 | 8,8 |  | 1000 |  |  |
| 31 | 17,69 | 17,75 |  | 6,0 | 6,1 |  | 2000 |  |  |
| 32 | 17,82 | 18,00 |  | 0,0 | 0,0 |  | ∞ (άπειρη) |  |  |

Άπειρη εξωτερική αντίσταση σημαίνει ότι το ηλεκτρικό κύκλωμα είναι «ανοικτό» δηλαδή το ρεύμα που διαρρέει το κύκλωμα είναι μηδενικό.

Επεξεργασία των μετρήσεων και ερωτήσεις

- Από το πίνακα μετρήσεων χαράξτε (στο EXCEL)τις γραφικές παραστάσεις i=f(V) και P=f(V). Ποιο  είναι το σημείο μέγιστης ισχύος (τάση, ένταση, ισχύ) για το Φ/Β πλαίσιο (;

- Υπολογίστε τον συντελεστή απόδοσης και την απόδοση (%) για κάθε Φ/Β πλαίσιο καθώς και το σφάλμα της τιμής (δn ή σn) . Παρουσιάστε με τον ενδεδειγμένο τρόπο (ορθός αριθμός σημαντικών και δεκαδικών ψηφίων) το αποτέλεσμά σας ως n ± δn. Συγκρίνετε με τις τιμές που δίνονται από την βιβλιογραφία. Γράψτε τα συμπεράσματά σας.

- Υπολογίστε τον συντελεστή πλήρωσης [Fill Factor, FF] για το Φ/Β πλαίσιο. Σχολιάστε τα αποτελέσματα με βάση όσα γράφονται στο αντίστοιχο τμήμα των εργαστηριακών σημειώσεων.

- Εξηγείστε γιατί o συντελεστής απόδοσης ενός Φ/Β πλαισίου είναι πάντα μικρότερος της μονάδας. Επιβεβαιώνεται το παραπάνω στο πείραμά σας;

- Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στην ισχύ αιχμής (Peak power) και στην μέγιστη ισχύ (Pmax) ενός Φ/Β; Επιβεβαιώστε την απάντησή σας από τα αριθμητικά στοιχεία του πειράματός σας.

- Με βάση τα στοιχεία εργαστηριακής λειτουργίας του Φ/Β πλαισίου σε συνθήκες  STC (σας δίνονται στην αρχή) σχεδιάστε σε χαρτί μιλιμετρέ (με το χέρι) και με όση ακρίβεια σας επιτρέπουν τα αριθμητικά δεδομένα την   γραφική παράσταση i=f(V) για τις συνθήκες STC. Στο ίδιο μιλιμετρέ και στο ίδιο γράφημα σχεδιάστε  με το χέρι την   γραφική παράσταση i=f(V) με τις πειραματικές  μετρήσεις σας  (ερώτηση 1) έτσι ώστε να συγκριθούν μεταξύ τους (δείτε το σχήμα 12, σελ.16 των εργαστηριακών σημειώσεων για να καταλάβατε αυτό που ζητάμε να κάνετε. Αγνοείστε τις ευθείες φόρτου που υπάρχουν στο σχήμα 12). Σχολιάστε και εξηγείστε αν οι γραφικές παραστάσεις που σχεδιάσατε είναι παρόμοιες με αυτές που εμφανίζονται στο σχήμα 12.

Data_10

Στοιχεία για το Φ/Β πλαίσιο

Είδος Φ/Β πλαισίου: μονοκρυσταλλικό πυριτίου

Διαστάσεις Φ/Β πλαισίου : 25,5 cm Χ 15,6 cm

Σε συνθήκες STC οι εργαστηριακές μετρήσεις του Φ/Β πλαισίου όπως δίνονται από τον κατασκευαστή είναι οι παρακάτω:

Pp  Peak power= 10 Wp, VOC=26,1V, ISC=510,1mA, VMP=21,08V, IMP=474,4mA

Τα σφάλματα των πειραματικών μετρήσεων σας είναι δI(mA)=±0,2, δV(V)= ± 0,02, δG(W/m2)= ± 5% *G (δηλαδή το 5% της τιμής του G)

Πίνακας μετρήσεων για την εργαστηριακή άσκηση 1

|  | Τάση V (Volts) στα άκρα του Φ/Β πλαισίου |  |  | Ένταση I (mA) του ρεύματος που διαρρέει το κύκλωμα |  |  | Εξωτερική Αντίσταση R (Ω) | Μέση Ηλεκτρική Ισχύς Ρ (mW) που παράγει το Φ/Β πλαίσιο | Πυκνότητα ηλιακής/ φωτεινής ισχύος G (Wm2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1η μέτρηση | 2η μέτρηση | Μέση τιμή Vmean | 1η μέτρηση | 2η μέτρηση | Μέση τιμή Imean |  | Μέση τιμή Pmean | 180 |
| 1 | 0,42 | 0,43 |  | 102,6 | 102,7 |  | 0 |  |  |
| 2 | 1,42 | 1,41 |  | 100,6 | 100,5 |  | 10 |  |  |
| 3 | 2,40 | 2,45 |  | 99,6 | 99,1 |  | 20 |  |  |
| 4 | 3,37 | 3,39 |  | 98,7 | 98,6 |  | 30 |  |  |
| 5 | 4,34 | 4,39 |  | 98,1 | 98,0 |  | 40 |  |  |
| 6 | 5,29 | 5,36 |  | 97,7 | 97,8 |  | 50 |  |  |
| 7 | 6,25 | 6,44 |  | 97,3 | 97,4 |  | 60 |  |  |
| 8 | 7,19 | 7,50 |  | 96,8 | 96,5 |  | 70 |  |  |
| 9 | 8,10 | 7,99 |  | 96,0 | 95,8 |  | 80 |  |  |
| 10 | 8,96 | 8,80 |  | 95,0 | 95,1 |  | 90 |  |  |
| 11 | 9,68 | 9,50 |  | 93,4 | 93,3 |  | 100 |  |  |
| 12 | 10,50 | 10,40 |  | 92,3 | 92,4 |  | 110 |  |  |
| 13 | 11,24 | 11,01 |  | 90,7 | 89,9 |  | 120 |  |  |
| 14 | 11,93 | 11,90 |  | 89,2 | 89,2 |  | 130 |  |  |
| 15 | 12,57 | 12,58 |  | 87,4 | 87,3 |  | 140 |  |  |
| 16 | 13,05 | 13,06 |  | 83,9 | 84,1 |  | 150 |  |  |
| 17 | 13,50 | 13,52 |  | 81,9 | 81,8 |  | 160 |  |  |
| 18 | 13,80 | 13,82 |  | 79,4 | 79,3 |  | 170 |  |  |
| 19 | 14,16 | 14,20 |  | 77,0 | 77,1 |  | 180 |  |  |
| 20 | 14,44 | 14,60 |  | 74,4 | 74,6 |  | 190 |  |  |
| 21 | 14,63 | 14,70 |  | 72,0 | 72,5 |  | 200 |  |  |
| 22 | 16,05 | 16,09 |  | 60,9 | 60,8 |  | 210 |  |  |
| 23 | 16,61 | 16,58 |  | 41,2 | 41,3 |  | 220 |  |  |
| 24 | 16,89 | 17,01 |  | 33,6 | 33,7 |  | 230 |  |  |
| 25 | 17,05 | 17,09 |  | 28,3 | 28,6 |  | 300 |  |  |
| 26 | 17,16 | 17,15 |  | 24,4 | 24,3 |  | 400 |  |  |
| 27 | 17,25 | 17,35 |  | 21,5 | 21,6 |  | 500 |  |  |
| 28 | 17,32 | 17,42 |  | 19,2 | 19,1 |  | 600 |  |  |
| 29 | 17,37 | 17,45 |  | 17,4 | 17,5 |  | 800 |  |  |
| 30 | 17,62 | 17,63 |  | 8,9 | 8,8 |  | 1000 |  |  |
| 31 | 17,69 | 17,75 |  | 6,0 | 6,1 |  | 2000 |  |  |
| 32 | 17,82 | 17,85 |  | 0,0 | 0,0 |  | ∞ (άπειρη) |  |  |

Άπειρη εξωτερική αντίσταση σημαίνει ότι το ηλεκτρικό κύκλωμα είναι «ανοικτό» δηλαδή το ρεύμα που διαρρέει το κύκλωμα είναι μηδενικό.

Επεξεργασία των μετρήσεων και ερωτήσεις

- Από το πίνακα μετρήσεων χαράξτε (στο EXCEL)τις γραφικές παραστάσεις i=f(V) και P=f(V). Ποιο  είναι το σημείο μέγιστης ισχύος (τάση, ένταση, ισχύ) για το Φ/Β πλαίσιο (;

- Υπολογίστε τον συντελεστή απόδοσης και την απόδοση (%) για κάθε Φ/Β πλαίσιο καθώς και το σφάλμα της τιμής (δn ή σn) . Παρουσιάστε με τον ενδεδειγμένο τρόπο (ορθός αριθμός σημαντικών και δεκαδικών ψηφίων) το αποτέλεσμά σας ως n ± δn. Συγκρίνετε με τις τιμές που δίνονται από την βιβλιογραφία. Γράψτε τα συμπεράσματά σας.

- Υπολογίστε τον συντελεστή πλήρωσης [Fill Factor, FF] για το Φ/Β πλαίσιο. Σχολιάστε τα αποτελέσματα με βάση όσα γράφονται στο αντίστοιχο τμήμα των εργαστηριακών σημειώσεων.

- Εξηγείστε γιατί o συντελεστής απόδοσης ενός Φ/Β πλαισίου είναι πάντα μικρότερος της μονάδας. Επιβεβαιώνεται το παραπάνω στο πείραμά σας;

- Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στην ισχύ αιχμής (Peak power) και στην μέγιστη ισχύ (Pmax) ενός Φ/Β; Επιβεβαιώστε την απάντησή σας από τα αριθμητικά στοιχεία του πειράματός σας.

- Με βάση τα στοιχεία εργαστηριακής λειτουργίας του Φ/Β πλαισίου σε συνθήκες  STC (σας δίνονται στην αρχή) σχεδιάστε σε χαρτί μιλιμετρέ (με το χέρι) και με όση ακρίβεια σας επιτρέπουν τα αριθμητικά δεδομένα την   γραφική παράσταση i=f(V) για τις συνθήκες STC. Στο ίδιο μιλιμετρέ και στο ίδιο γράφημα σχεδιάστε  με το χέρι την   γραφική παράσταση i=f(V) με τις πειραματικές  μετρήσεις σας  (ερώτηση 1) έτσι ώστε να συγκριθούν μεταξύ τους (δείτε το σχήμα 12, σελ.16 των εργαστηριακών σημειώσεων για να καταλάβατε αυτό που ζητάμε να κάνετε. Αγνοείστε τις ευθείες φόρτου που υπάρχουν στο σχήμα 12). Σχολιάστε και εξηγείστε αν οι γραφικές παραστάσεις που σχεδιάσατε είναι παρόμοιες με αυτές που εμφανίζονται στο σχήμα 12.

Data_11

Στοιχεία για το Φ/Β πλαίσιο

Είδος Φ/Β πλαισίου: μονοκρυσταλλικό πυριτίου

Διαστάσεις Φ/Β πλαισίου : 25,5 cm Χ 15,6 cm

Σε συνθήκες STC οι εργαστηριακές μετρήσεις του Φ/Β πλαισίου όπως δίνονται από τον κατασκευαστή είναι οι παρακάτω:

Pp  Peak power= 10 Wp, VOC=26,1V, ISC=510,1mA, VMP=21,08V, IMP=474,4mA

Τα σφάλματα των πειραματικών μετρήσεων σας είναι δI(mA)=±0,2, δV(V)= ± 0,02, δG(W/m2)= ± 5% *G (δηλαδή το 5% της τιμής του G)

Πίνακας μετρήσεων για την εργαστηριακή άσκηση 1

|  | Τάση V (Volts) στα άκρα του Φ/Β πλαισίου |  |  | Ένταση I (mA) του ρεύματος που διαρρέει το κύκλωμα |  |  | Εξωτερική Αντίσταση R (Ω) | Μέση Ηλεκτρική Ισχύς Ρ (mW) που παράγει το Φ/Β πλαίσιο | Πυκνότητα ηλιακής/ φωτεινής ισχύος G (Wm2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1η μέτρηση | 2η μέτρηση | Μέση τιμή Vmean | 1η μέτρηση | 2η μέτρηση | Μέση τιμή Imean |  | Μέση τιμή Pmean | 190 |
| 1 | 0,42 | 0,43 |  | 102,6 | 102,7 |  | 0 |  |  |
| 2 | 1,42 | 1,41 |  | 100,6 | 100,5 |  | 10 |  |  |
| 3 | 2,40 | 2,45 |  | 99,6 | 99,1 |  | 20 |  |  |
| 4 | 3,37 | 3,39 |  | 98,7 | 98,6 |  | 30 |  |  |
| 5 | 4,34 | 4,39 |  | 98,1 | 98,0 |  | 40 |  |  |
| 6 | 5,29 | 5,36 |  | 97,7 | 97,8 |  | 50 |  |  |
| 7 | 6,25 | 6,44 |  | 97,3 | 97,4 |  | 60 |  |  |
| 8 | 7,19 | 7,50 |  | 96,8 | 96,5 |  | 70 |  |  |
| 9 | 8,10 | 7,99 |  | 96,0 | 95,8 |  | 80 |  |  |
| 10 | 8,96 | 8,80 |  | 95,0 | 95,1 |  | 90 |  |  |
| 11 | 9,68 | 9,50 |  | 93,4 | 93,3 |  | 100 |  |  |
| 12 | 10,50 | 10,40 |  | 92,3 | 92,4 |  | 110 |  |  |
| 13 | 11,24 | 11,01 |  | 90,7 | 89,9 |  | 120 |  |  |
| 14 | 11,93 | 11,90 |  | 89,2 | 89,2 |  | 130 |  |  |
| 15 | 12,57 | 12,58 |  | 87,4 | 87,3 |  | 140 |  |  |
| 16 | 13,05 | 13,06 |  | 83,9 | 84,1 |  | 150 |  |  |
| 17 | 13,48 | 13,49 |  | 81,9 | 82,0 |  | 160 |  |  |
| 18 | 13,80 | 13,82 |  | 79,4 | 79,3 |  | 170 |  |  |
| 19 | 14,16 | 14,20 |  | 77,0 | 77,1 |  | 180 |  |  |
| 20 | 14,44 | 14,60 |  | 74,4 | 74,6 |  | 190 |  |  |
| 21 | 14,63 | 14,70 |  | 72,0 | 72,5 |  | 200 |  |  |
| 22 | 16,05 | 16,09 |  | 56,0 | 56,1 |  | 210 |  |  |
| 23 | 16,61 | 16,58 |  | 41,2 | 41,3 |  | 220 |  |  |
| 24 | 16,89 | 17,01 |  | 33,6 | 33,7 |  | 230 |  |  |
| 25 | 17,05 | 17,09 |  | 28,3 | 28,6 |  | 300 |  |  |
| 26 | 17,16 | 17,15 |  | 24,4 | 24,3 |  | 400 |  |  |
| 27 | 17,25 | 17,35 |  | 21,5 | 21,6 |  | 500 |  |  |
| 28 | 17,32 | 17,42 |  | 19,2 | 19,1 |  | 600 |  |  |
| 29 | 17,37 | 17,45 |  | 17,4 | 17,5 |  | 800 |  |  |
| 30 | 17,62 | 17,63 |  | 8,9 | 8,8 |  | 1000 |  |  |
| 31 | 17,69 | 17,75 |  | 6,0 | 6,1 |  | 2000 |  |  |
| 32 | 17,82 | 17,85 |  | 0,0 | 0,0 |  | ∞ (άπειρη) |  |  |

Άπειρη εξωτερική αντίσταση σημαίνει ότι το ηλεκτρικό κύκλωμα είναι «ανοικτό» δηλαδή το ρεύμα που διαρρέει το κύκλωμα είναι μηδενικό.

Επεξεργασία των μετρήσεων και ερωτήσεις

- Από το πίνακα μετρήσεων χαράξτε (στο EXCEL)τις γραφικές παραστάσεις i=f(V) και P=f(V). Ποιο  είναι το σημείο μέγιστης ισχύος (τάση, ένταση, ισχύ) για το Φ/Β πλαίσιο (;

- Υπολογίστε τον συντελεστή απόδοσης και την απόδοση (%) για κάθε Φ/Β πλαίσιο καθώς και το σφάλμα της τιμής (δn ή σn) . Παρουσιάστε με τον ενδεδειγμένο τρόπο (ορθός αριθμός σημαντικών και δεκαδικών ψηφίων) το αποτέλεσμά σας ως n ± δn. Συγκρίνετε με τις τιμές που δίνονται από την βιβλιογραφία. Γράψτε τα συμπεράσματά σας.

- Υπολογίστε τον συντελεστή πλήρωσης [Fill Factor, FF] για το Φ/Β πλαίσιο. Σχολιάστε τα αποτελέσματα με βάση όσα γράφονται στο αντίστοιχο τμήμα των εργαστηριακών σημειώσεων.

- Εξηγείστε γιατί o συντελεστής απόδοσης ενός Φ/Β πλαισίου είναι πάντα μικρότερος της μονάδας. Επιβεβαιώνεται το παραπάνω στο πείραμά σας;

- Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στην ισχύ αιχμής (Peak power) και στην μέγιστη ισχύ (Pmax) ενός Φ/Β; Επιβεβαιώστε την απάντησή σας από τα αριθμητικά στοιχεία του πειράματός σας.

- Με βάση τα στοιχεία εργαστηριακής λειτουργίας του Φ/Β πλαισίου σε συνθήκες  STC (σας δίνονται στην αρχή) σχεδιάστε σε χαρτί μιλιμετρέ (με το χέρι) και με όση ακρίβεια σας επιτρέπουν τα αριθμητικά δεδομένα την   γραφική παράσταση i=f(V) για τις συνθήκες STC. Στο ίδιο μιλιμετρέ και στο ίδιο γράφημα σχεδιάστε  με το χέρι την   γραφική παράσταση i=f(V) με τις πειραματικές  μετρήσεις σας  (ερώτηση 1) έτσι ώστε να συγκριθούν μεταξύ τους (δείτε το σχήμα 12, σελ.16 των εργαστηριακών σημειώσεων για να καταλάβατε αυτό που ζητάμε να κάνετε. Αγνοείστε τις ευθείες φόρτου που υπάρχουν στο σχήμα 12). Σχολιάστε και εξηγείστε αν οι γραφικές παραστάσεις που σχεδιάσατε είναι παρόμοιες με αυτές που εμφανίζονται στο σχήμα 12.

Data_12

Στοιχεία για το Φ/Β πλαίσιο

Είδος Φ/Β πλαισίου: μονοκρυσταλλικό πυριτίου

Διαστάσεις Φ/Β πλαισίου : 25,5 cm Χ 15,6 cm

Σε συνθήκες STC οι εργαστηριακές μετρήσεις του Φ/Β πλαισίου όπως δίνονται από τον κατασκευαστή είναι οι παρακάτω:

Pp  Peak power= 10 Wp, VOC=26,1V, ISC=510,1mA, VMP=21,08V, IMP=474,4mA

Τα σφάλματα των πειραματικών μετρήσεων σας είναι δI(mA)=±0,2, δV(V)= ± 0,02, δG(W/m2)= ± 5% *G (δηλαδή το 5% της τιμής του G)

Πίνακας μετρήσεων για την εργαστηριακή άσκηση 1

|  | Τάση V (Volts) στα άκρα του Φ/Β πλαισίου |  |  | Ένταση I (mA) του ρεύματος που διαρρέει το κύκλωμα |  |  | Εξωτερική Αντίσταση R (Ω) | Μέση Ηλεκτρική Ισχύς Ρ (mW) που παράγει το Φ/Β πλαίσιο | Πυκνότητα ηλιακής/ φωτεινής ισχύος G (Wm2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1η μέτρηση | 2η μέτρηση | Μέση τιμή Vmean | 1η μέτρηση | 2η μέτρηση | Μέση τιμή Imean |  | Μέση τιμή Pmean | 195 |
| 1 | 0,42 | 0,43 |  | 102,6 | 102,7 |  | 0 |  |  |
| 2 | 1,42 | 1,41 |  | 100,6 | 100,5 |  | 10 |  |  |
| 3 | 2,40 | 2,45 |  | 99,6 | 99,1 |  | 20 |  |  |
| 4 | 3,37 | 3,39 |  | 98,7 | 98,6 |  | 30 |  |  |
| 5 | 4,34 | 4,39 |  | 98,1 | 98,0 |  | 40 |  |  |
| 6 | 5,29 | 5,36 |  | 97,7 | 97,8 |  | 50 |  |  |
| 7 | 6,25 | 6,44 |  | 97,3 | 97,4 |  | 60 |  |  |
| 8 | 7,19 | 7,50 |  | 96,8 | 96,5 |  | 70 |  |  |
| 9 | 8,10 | 7,99 |  | 96,0 | 95,8 |  | 80 |  |  |
| 10 | 8,96 | 8,80 |  | 95,0 | 95,1 |  | 90 |  |  |
| 11 | 9,68 | 9,50 |  | 93,4 | 93,3 |  | 100 |  |  |
| 12 | 10,50 | 10,40 |  | 92,3 | 92,4 |  | 110 |  |  |
| 13 | 11,24 | 11,01 |  | 90,7 | 89,9 |  | 120 |  |  |
| 14 | 11,93 | 11,90 |  | 89,2 | 89,2 |  | 130 |  |  |
| 15 | 12,57 | 12,58 |  | 87,4 | 87,3 |  | 140 |  |  |
| 16 | 13,05 | 13,06 |  | 83,9 | 84,1 |  | 150 |  |  |
| 17 | 13,52 | 13,49 |  | 82,2 | 82,0 |  | 160 |  |  |
| 18 | 13,80 | 13,82 |  | 79,4 | 79,3 |  | 170 |  |  |
| 19 | 14,16 | 14,20 |  | 77,0 | 77,1 |  | 180 |  |  |
| 20 | 14,44 | 14,60 |  | 74,4 | 74,6 |  | 190 |  |  |
| 21 | 14,63 | 14,70 |  | 72,0 | 72,5 |  | 200 |  |  |
| 22 | 16,05 | 16,09 |  | 56,0 | 56,1 |  | 210 |  |  |
| 23 | 16,61 | 16,58 |  | 41,2 | 41,3 |  | 220 |  |  |
| 24 | 16,89 | 17,01 |  | 33,6 | 33,7 |  | 230 |  |  |
| 25 | 17,05 | 17,09 |  | 28,3 | 28,6 |  | 300 |  |  |
| 26 | 17,16 | 17,15 |  | 24,4 | 24,3 |  | 400 |  |  |
| 27 | 17,25 | 17,35 |  | 21,5 | 21,6 |  | 500 |  |  |
| 28 | 17,32 | 17,42 |  | 19,2 | 19,1 |  | 600 |  |  |
| 29 | 17,37 | 17,45 |  | 17,4 | 17,5 |  | 800 |  |  |
| 30 | 17,62 | 17,63 |  | 8,9 | 8,8 |  | 1000 |  |  |
| 31 | 17,69 | 17,75 |  | 6,0 | 6,1 |  | 2000 |  |  |
| 32 | 17,82 | 17,85 |  | 0,0 | 0,0 |  | ∞ (άπειρη) |  |  |

Άπειρη εξωτερική αντίσταση σημαίνει ότι το ηλεκτρικό κύκλωμα είναι «ανοικτό» δηλαδή το ρεύμα που διαρρέει το κύκλωμα είναι μηδενικό.

Επεξεργασία των μετρήσεων και ερωτήσεις

- Από το πίνακα μετρήσεων χαράξτε (στο EXCEL)τις γραφικές παραστάσεις i=f(V) και P=f(V). Ποιο  είναι το σημείο μέγιστης ισχύος (τάση, ένταση, ισχύ) για το Φ/Β πλαίσιο (;

- Υπολογίστε τον συντελεστή απόδοσης και την απόδοση (%) για κάθε Φ/Β πλαίσιο καθώς και το σφάλμα της τιμής (δn ή σn) . Παρουσιάστε με τον ενδεδειγμένο τρόπο (ορθός αριθμός σημαντικών και δεκαδικών ψηφίων) το αποτέλεσμά σας ως n ± δn. Συγκρίνετε με τις τιμές που δίνονται από την βιβλιογραφία. Γράψτε τα συμπεράσματά σας.

- Υπολογίστε τον συντελεστή πλήρωσης [Fill Factor, FF] για το Φ/Β πλαίσιο. Σχολιάστε τα αποτελέσματα με βάση όσα γράφονται στο αντίστοιχο τμήμα των εργαστηριακών σημειώσεων.

- Εξηγείστε γιατί o συντελεστής απόδοσης ενός Φ/Β πλαισίου είναι πάντα μικρότερος της μονάδας. Επιβεβαιώνεται το παραπάνω στο πείραμά σας;

- Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στην ισχύ αιχμής (Peak power) και στην μέγιστη ισχύ (Pmax) ενός Φ/Β; Επιβεβαιώστε την απάντησή σας από τα αριθμητικά στοιχεία του πειράματός σας.

- Με βάση τα στοιχεία εργαστηριακής λειτουργίας του Φ/Β πλαισίου σε συνθήκες  STC (σας δίνονται στην αρχή) σχεδιάστε σε χαρτί μιλιμετρέ (με το χέρι) και με όση ακρίβεια σας επιτρέπουν τα αριθμητικά δεδομένα την   γραφική παράσταση i=f(V) για τις συνθήκες STC. Στο ίδιο μιλιμετρέ και στο ίδιο γράφημα σχεδιάστε  με το χέρι την   γραφική παράσταση i=f(V) με τις πειραματικές  μετρήσεις σας  (ερώτηση 1) έτσι ώστε να συγκριθούν μεταξύ τους (δείτε το σχήμα 12, σελ.16 των εργαστηριακών σημειώσεων για να καταλάβατε αυτό που ζητάμε να κάνετε. Αγνοείστε τις ευθείες φόρτου που υπάρχουν στο σχήμα 12). Σχολιάστε και εξηγείστε αν οι γραφικές παραστάσεις που σχεδιάσατε είναι παρόμοιες με αυτές που εμφανίζονται στο σχήμα 12.

Data_13

Στοιχεία για το Φ/Β πλαίσιο

Είδος Φ/Β πλαισίου: μονοκρυσταλλικό πυριτίου

Διαστάσεις Φ/Β πλαισίου : 25,5 cm Χ 15,6 cm

Σε συνθήκες STC οι εργαστηριακές μετρήσεις του Φ/Β πλαισίου όπως δίνονται από τον κατασκευαστή είναι οι παρακάτω:

Pp  Peak power= 10 Wp, VOC=26,1V, ISC=510,1mA, VMP=21,08V, IMP=474,4mA

Τα σφάλματα των πειραματικών μετρήσεων σας είναι δI(mA)=±0,2, δV(V)= ± 0,02, δG(W/m2)= ± 5% *G (δηλαδή το 5% της τιμής του G)

Πίνακας μετρήσεων για την εργαστηριακή άσκηση 1

|  | Τάση V (Volts) στα άκρα του Φ/Β πλαισίου |  |  | Ένταση I (mA) του ρεύματος που διαρρέει το κύκλωμα |  |  | Εξωτερική Αντίσταση R (Ω) | Μέση Ηλεκτρική Ισχύς Ρ (mW) που παράγει το Φ/Β πλαίσιο | Πυκνότητα ηλιακής/ φωτεινής ισχύος G (Wm2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1η μέτρηση | 2η μέτρηση | Μέση τιμή Vmean | 1η μέτρηση | 2η μέτρηση | Μέση τιμή Imean |  | Μέση τιμή Pmean | 185 |
| 1 | 0,42 | 0,43 |  | 101,6 | 101,7 |  | 0 |  |  |
| 2 | 1,42 | 1,41 |  | 100,6 | 100,5 |  | 10 |  |  |
| 3 | 2,40 | 2,45 |  | 99,6 | 99,1 |  | 20 |  |  |
| 4 | 3,37 | 3,39 |  | 98,7 | 98,6 |  | 30 |  |  |
| 5 | 4,34 | 4,39 |  | 98,1 | 98,0 |  | 40 |  |  |
| 6 | 5,29 | 5,36 |  | 97,7 | 97,8 |  | 50 |  |  |
| 7 | 6,25 | 6,44 |  | 97,3 | 97,4 |  | 60 |  |  |
| 8 | 7,19 | 7,50 |  | 96,8 | 96,5 |  | 70 |  |  |
| 9 | 8,10 | 7,99 |  | 96,0 | 95,8 |  | 80 |  |  |
| 10 | 8,96 | 8,80 |  | 95,0 | 95,1 |  | 90 |  |  |
| 11 | 9,68 | 9,50 |  | 93,4 | 93,3 |  | 100 |  |  |
| 12 | 10,50 | 10,40 |  | 92,3 | 92,4 |  | 110 |  |  |
| 13 | 11,24 | 11,01 |  | 90,7 | 89,9 |  | 120 |  |  |
| 14 | 11,93 | 11,90 |  | 89,2 | 89,2 |  | 130 |  |  |
| 15 | 12,57 | 12,58 |  | 87,4 | 87,3 |  | 140 |  |  |
| 16 | 13,05 | 13,06 |  | 83,9 | 84,1 |  | 150 |  |  |
| 17 | 13,44 | 13,42 |  | 82,2 | 82,0 |  | 160 |  |  |
| 18 | 13,80 | 13,82 |  | 79,4 | 79,3 |  | 170 |  |  |
| 19 | 14,16 | 14,20 |  | 77,0 | 77,1 |  | 180 |  |  |
| 20 | 14,44 | 14,60 |  | 74,4 | 74,6 |  | 190 |  |  |
| 21 | 14,63 | 14,70 |  | 72,0 | 72,5 |  | 200 |  |  |
| 22 | 16,05 | 16,09 |  | 56,0 | 56,1 |  | 210 |  |  |
| 23 | 16,61 | 16,58 |  | 41,2 | 41,3 |  | 220 |  |  |
| 24 | 16,89 | 17,01 |  | 33,6 | 33,7 |  | 230 |  |  |
| 25 | 17,05 | 17,09 |  | 28,3 | 28,6 |  | 300 |  |  |
| 26 | 17,16 | 17,15 |  | 24,4 | 24,3 |  | 400 |  |  |
| 27 | 17,25 | 17,35 |  | 21,5 | 21,6 |  | 500 |  |  |
| 28 | 17,32 | 17,42 |  | 19,2 | 19,1 |  | 600 |  |  |
| 29 | 17,37 | 17,45 |  | 17,4 | 17,5 |  | 800 |  |  |
| 30 | 17,62 | 17,63 |  | 8,9 | 8,8 |  | 1000 |  |  |
| 31 | 17,69 | 17,75 |  | 6,0 | 6,1 |  | 2000 |  |  |
| 32 | 17,82 | 17,85 |  | 0,0 | 0,0 |  | ∞ (άπειρη) |  |  |

Άπειρη εξωτερική αντίσταση σημαίνει ότι το ηλεκτρικό κύκλωμα είναι «ανοικτό» δηλαδή το ρεύμα που διαρρέει το κύκλωμα είναι μηδενικό.

Επεξεργασία των μετρήσεων και ερωτήσεις

- Από το πίνακα μετρήσεων χαράξτε (στο EXCEL)τις γραφικές παραστάσεις i=f(V) και P=f(V). Ποιο  είναι το σημείο μέγιστης ισχύος (τάση, ένταση, ισχύ) για το Φ/Β πλαίσιο ;

- Υπολογίστε τον συντελεστή απόδοσης και την απόδοση (%) για κάθε Φ/Β πλαίσιο καθώς και το σφάλμα της τιμής (δn ή σn) . Παρουσιάστε με τον ενδεδειγμένο τρόπο (ορθός αριθμός σημαντικών και δεκαδικών ψηφίων) το αποτέλεσμά σας ως n ± δn. Συγκρίνετε με τις τιμές που δίνονται από την βιβλιογραφία. Γράψτε τα συμπεράσματά σας.

- Υπολογίστε τον συντελεστή πλήρωσης [Fill Factor, FF] για το Φ/Β πλαίσιο. Σχολιάστε τα αποτελέσματα με βάση όσα γράφονται στο αντίστοιχο τμήμα των εργαστηριακών σημειώσεων.

- Εξηγείστε γιατί o συντελεστής απόδοσης ενός Φ/Β πλαισίου είναι πάντα μικρότερος της μονάδας. Επιβεβαιώνεται το παραπάνω στο πείραμά σας;

- Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στην ισχύ αιχμής (Peak power) και στην μέγιστη ισχύ (Pmax) ενός Φ/Β; Επιβεβαιώστε την απάντησή σας από τα αριθμητικά στοιχεία του πειράματός σας.

- Με βάση τα στοιχεία εργαστηριακής λειτουργίας του Φ/Β πλαισίου σε συνθήκες  STC (σας δίνονται στην αρχή) σχεδιάστε σε χαρτί μιλιμετρέ (με το χέρι) και με όση ακρίβεια σας επιτρέπουν τα αριθμητικά δεδομένα την   γραφική παράσταση i=f(V) για τις συνθήκες STC. Στο ίδιο μιλιμετρέ και στο ίδιο γράφημα σχεδιάστε  με το χέρι την   γραφική παράσταση i=f(V) με τις πειραματικές  μετρήσεις σας  (ερώτηση 1) έτσι ώστε να συγκριθούν μεταξύ τους (δείτε το σχήμα 12, σελ.16 των εργαστηριακών σημειώσεων για να καταλάβατε αυτό που ζητάμε να κάνετε. Αγνοείστε τις ευθείες φόρτου που υπάρχουν στο σχήμα 12). Σχολιάστε και εξηγείστε αν οι γραφικές παραστάσεις που σχεδιάσατε είναι παρόμοιες με αυτές που εμφανίζονται στο σχήμα 12.

Data_14

Στοιχεία για το Φ/Β πλαίσιο

Είδος Φ/Β πλαισίου: μονοκρυσταλλικό πυριτίου

Διαστάσεις Φ/Β πλαισίου : 25,5 cm Χ 15,6 cm

Σε συνθήκες STC οι εργαστηριακές μετρήσεις του Φ/Β πλαισίου όπως δίνονται από τον κατασκευαστή είναι οι παρακάτω:

Pp  Peak power= 10 Wp, VOC=26,1V, ISC=510,1mA, VMP=21,08V, IMP=474,4mA

Τα σφάλματα των πειραματικών μετρήσεων σας είναι δI(mA)=±0,2, δV(V)= ± 0,02, δG(W/m2)= ± 5% *G (δηλαδή το 5% της τιμής του G)

Πίνακας μετρήσεων για την εργαστηριακή άσκηση 1

|  | Τάση V (Volts) στα άκρα του Φ/Β πλαισίου |  |  | Ένταση I (mA) του ρεύματος που διαρρέει το κύκλωμα |  |  | Εξωτερική Αντίσταση R (Ω) | Μέση Ηλεκτρική Ισχύς Ρ (mW) που παράγει το Φ/Β πλαίσιο | Πυκνότητα ηλιακής/ φωτεινής ισχύος G (Wm2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1η μέτρηση | 2η μέτρηση | Μέση τιμή Vmean | 1η μέτρηση | 2η μέτρηση | Μέση τιμή Imean |  | Μέση τιμή Pmean | 187 |
| 1 | 0,42 | 0,43 |  | 102,6 | 102,7 |  | 0 |  |  |
| 2 | 1,42 | 1,41 |  | 100,6 | 100,5 |  | 10 |  |  |
| 3 | 2,40 | 2,45 |  | 99,6 | 99,1 |  | 20 |  |  |
| 4 | 3,37 | 3,39 |  | 98,7 | 98,6 |  | 30 |  |  |
| 5 | 4,34 | 4,39 |  | 98,1 | 98,0 |  | 40 |  |  |
| 6 | 5,29 | 5,36 |  | 97,7 | 97,8 |  | 50 |  |  |
| 7 | 6,25 | 6,44 |  | 97,3 | 97,4 |  | 60 |  |  |
| 8 | 7,19 | 7,50 |  | 96,8 | 96,5 |  | 70 |  |  |
| 9 | 8,10 | 7,99 |  | 96,0 | 95,8 |  | 80 |  |  |
| 10 | 8,96 | 8,80 |  | 95,0 | 95,1 |  | 90 |  |  |
| 11 | 9,68 | 9,50 |  | 93,4 | 93,3 |  | 100 |  |  |
| 12 | 10,50 | 10,40 |  | 92,3 | 92,4 |  | 110 |  |  |
| 13 | 11,24 | 11,01 |  | 90,7 | 89,9 |  | 120 |  |  |
| 14 | 11,93 | 11,90 |  | 89,2 | 89,2 |  | 130 |  |  |
| 15 | 12,57 | 12,58 |  | 87,4 | 87,3 |  | 140 |  |  |
| 16 | 13,05 | 13,06 |  | 83,9 | 84,1 |  | 150 |  |  |
| 17 | 13,40 | 13,42 |  | 81,9 | 82,0 |  | 160 |  |  |
| 18 | 13,80 | 13,82 |  | 79,4 | 79,3 |  | 170 |  |  |
| 19 | 14,16 | 14,20 |  | 77,0 | 77,1 |  | 180 |  |  |
| 20 | 14,44 | 14,60 |  | 74,4 | 74,6 |  | 190 |  |  |
| 21 | 14,63 | 14,70 |  | 72,0 | 72,5 |  | 200 |  |  |
| 22 | 16,05 | 16,09 |  | 52,9 | 52,6 |  | 210 |  |  |
| 23 | 16,61 | 16,58 |  | 41,2 | 41,3 |  | 220 |  |  |
| 24 | 16,89 | 17,01 |  | 33,6 | 33,7 |  | 230 |  |  |
| 25 | 17,05 | 17,09 |  | 28,3 | 28,6 |  | 300 |  |  |
| 26 | 17,16 | 17,15 |  | 24,4 | 24,3 |  | 400 |  |  |
| 27 | 17,25 | 17,35 |  | 21,5 | 21,6 |  | 500 |  |  |
| 28 | 17,32 | 17,42 |  | 19,2 | 19,1 |  | 600 |  |  |
| 29 | 17,37 | 17,45 |  | 17,4 | 17,5 |  | 800 |  |  |
| 30 | 17,62 | 17,63 |  | 8,9 | 8,8 |  | 1000 |  |  |
| 31 | 17,69 | 17,75 |  | 6,0 | 6,1 |  | 2000 |  |  |
| 32 | 17,82 | 18,00 |  | 0,0 | 0,0 |  | ∞ (άπειρη) |  |  |

Άπειρη εξωτερική αντίσταση σημαίνει ότι το ηλεκτρικό κύκλωμα είναι «ανοικτό» δηλαδή το ρεύμα που διαρρέει το κύκλωμα είναι μηδενικό.

Επεξεργασία των μετρήσεων και ερωτήσεις

- Από το πίνακα μετρήσεων χαράξτε (στο EXCEL)τις γραφικές παραστάσεις i=f(V) και P=f(V). Ποιο  είναι το σημείο μέγιστης ισχύος (τάση, ένταση, ισχύ) για το Φ/Β πλαίσιο (;

- Υπολογίστε τον συντελεστή απόδοσης και την απόδοση (%) για κάθε Φ/Β πλαίσιο καθώς και το σφάλμα της τιμής (δn ή σn) . Παρουσιάστε με τον ενδεδειγμένο τρόπο (ορθός αριθμός σημαντικών και δεκαδικών ψηφίων) το αποτέλεσμά σας ως n ± δn. Συγκρίνετε με τις τιμές που δίνονται από την βιβλιογραφία. Γράψτε τα συμπεράσματά σας.

- Υπολογίστε τον συντελεστή πλήρωσης [Fill Factor, FF] για το Φ/Β πλαίσιο. Σχολιάστε τα αποτελέσματα με βάση όσα γράφονται στο αντίστοιχο τμήμα των εργαστηριακών σημειώσεων.

- Εξηγείστε γιατί o συντελεστής απόδοσης ενός Φ/Β πλαισίου είναι πάντα μικρότερος της μονάδας. Επιβεβαιώνεται το παραπάνω στο πείραμά σας;

- Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στην ισχύ αιχμής (Peak power) και στην μέγιστη ισχύ (Pmax) ενός Φ/Β; Επιβεβαιώστε την απάντησή σας από τα αριθμητικά στοιχεία του πειράματός σας.

- Με βάση τα στοιχεία εργαστηριακής λειτουργίας του Φ/Β πλαισίου σε συνθήκες  STC (σας δίνονται στην αρχή) σχεδιάστε σε χαρτί μιλιμετρέ (με το χέρι) και με όση ακρίβεια σας επιτρέπουν τα αριθμητικά δεδομένα την   γραφική παράσταση i=f(V) για τις συνθήκες STC. Στο ίδιο μιλιμετρέ και στο ίδιο γράφημα σχεδιάστε  με το χέρι την   γραφική παράσταση i=f(V) με τις πειραματικές  μετρήσεις σας  (ερώτηση 1) έτσι ώστε να συγκριθούν μεταξύ τους (δείτε το σχήμα 12, σελ.16 των εργαστηριακών σημειώσεων για να καταλάβατε αυτό που ζητάμε να κάνετε. Αγνοείστε τις ευθείες φόρτου που υπάρχουν στο σχήμα 12). Σχολιάστε και εξηγείστε αν οι γραφικές παραστάσεις που σχεδιάσατε είναι παρόμοιες με αυτές που εμφανίζονται στο σχήμα 12.

Data_15

Στοιχεία για το Φ/Β πλαίσιο

Είδος Φ/Β πλαισίου: μονοκρυσταλλικό πυριτίου

Διαστάσεις Φ/Β πλαισίου : 25,5 cm Χ 15,6 cm

Σε συνθήκες STC οι εργαστηριακές μετρήσεις του Φ/Β πλαισίου όπως δίνονται από τον κατασκευαστή είναι οι παρακάτω:

Pp  Peak power= 10 Wp, VOC=26,1V, ISC=510,1mA, VMP=21,08V, IMP=474,4mA

Τα σφάλματα των πειραματικών μετρήσεων σας είναι δI(mA)=±0,2, δV(V)= ± 0,02, δG(W/m2)= ± 5% *G (δηλαδή το 5% της τιμής του G)

Πίνακας μετρήσεων για την εργαστηριακή άσκηση 1

|  | Τάση V (Volts) στα άκρα του Φ/Β πλαισίου |  |  | Ένταση I (mA) του ρεύματος που διαρρέει το κύκλωμα |  |  | Εξωτερική Αντίσταση R (Ω) | Μέση Ηλεκτρική Ισχύς Ρ (mW) που παράγει το Φ/Β πλαίσιο | Πυκνότητα ηλιακής/ φωτεινής ισχύος G (Wm2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1η μέτρηση | 2η μέτρηση | Μέση τιμή Vmean | 1η μέτρηση | 2η μέτρηση | Μέση τιμή Imean |  | Μέση τιμή Pmean | 200 |
| 1 | 0,42 | 0,43 |  | 101,1 | 101,2 |  | 0 |  |  |
| 2 | 1,42 | 1,41 |  | 100,6 | 100,5 |  | 10 |  |  |
| 3 | 2,40 | 2,45 |  | 99,6 | 99,1 |  | 20 |  |  |
| 4 | 3,37 | 3,39 |  | 98,7 | 98,6 |  | 30 |  |  |
| 5 | 4,34 | 4,39 |  | 98,1 | 98,0 |  | 40 |  |  |
| 6 | 5,29 | 5,36 |  | 97,7 | 97,8 |  | 50 |  |  |
| 7 | 6,25 | 6,44 |  | 97,3 | 97,4 |  | 60 |  |  |
| 8 | 7,19 | 7,50 |  | 96,8 | 96,5 |  | 70 |  |  |
| 9 | 8,10 | 7,99 |  | 96,0 | 95,8 |  | 80 |  |  |
| 10 | 8,96 | 8,80 |  | 95,0 | 95,1 |  | 90 |  |  |
| 11 | 9,68 | 9,50 |  | 93,4 | 93,3 |  | 100 |  |  |
| 12 | 10,50 | 10,40 |  | 92,3 | 92,4 |  | 110 |  |  |
| 13 | 11,24 | 11,01 |  | 90,7 | 89,9 |  | 120 |  |  |
| 14 | 11,93 | 11,90 |  | 89,2 | 89,2 |  | 130 |  |  |
| 15 | 12,57 | 12,58 |  | 87,4 | 87,3 |  | 140 |  |  |
| 16 | 13,05 | 13,06 |  | 83,9 | 84,1 |  | 150 |  |  |
| 17 | 13,55 | 13,57 |  | 82,3 | 82,0 |  | 160 |  |  |
| 18 | 13,80 | 13,82 |  | 79,4 | 79,3 |  | 170 |  |  |
| 19 | 14,16 | 14,20 |  | 77,0 | 77,1 |  | 180 |  |  |
| 20 | 14,44 | 14,60 |  | 74,4 | 74,6 |  | 190 |  |  |
| 21 | 14,63 | 14,70 |  | 72,0 | 72,5 |  | 200 |  |  |
| 22 | 16,05 | 16,09 |  | 56,0 | 56,1 |  | 210 |  |  |
| 23 | 16,61 | 16,58 |  | 41,2 | 41,3 |  | 220 |  |  |
| 24 | 16,89 | 17,01 |  | 33,6 | 33,7 |  | 230 |  |  |
| 25 | 17,05 | 17,09 |  | 28,3 | 28,6 |  | 300 |  |  |
| 26 | 17,16 | 17,15 |  | 24,4 | 24,3 |  | 400 |  |  |
| 27 | 17,25 | 17,35 |  | 21,5 | 21,6 |  | 500 |  |  |
| 28 | 17,32 | 17,42 |  | 19,2 | 19,1 |  | 600 |  |  |
| 29 | 17,37 | 17,45 |  | 17,4 | 17,5 |  | 800 |  |  |
| 30 | 17,62 | 17,63 |  | 8,9 | 8,8 |  | 1000 |  |  |
| 31 | 17,69 | 17,75 |  | 6,0 | 6,1 |  | 2000 |  |  |
| 32 | 17,89 | 17,85 |  | 0,0 | 0,0 |  | ∞ (άπειρη) |  |  |

Άπειρη εξωτερική αντίσταση σημαίνει ότι το ηλεκτρικό κύκλωμα είναι «ανοικτό» δηλαδή το ρεύμα που διαρρέει το κύκλωμα είναι μηδενικό.

Επεξεργασία των μετρήσεων και ερωτήσεις

- Από το πίνακα μετρήσεων χαράξτε (στο EXCEL)τις γραφικές παραστάσεις i=f(V) και P=f(V). Ποιο  είναι το σημείο μέγιστης ισχύος (τάση, ένταση, ισχύ) για το Φ/Β πλαίσιο (;

- Υπολογίστε τον συντελεστή απόδοσης και την απόδοση (%) για κάθε Φ/Β πλαίσιο καθώς και το σφάλμα της τιμής (δn ή σn) . Παρουσιάστε με τον ενδεδειγμένο τρόπο (ορθός αριθμός σημαντικών και δεκαδικών ψηφίων) το αποτέλεσμά σας ως n ± δn. Συγκρίνετε με τις τιμές που δίνονται από την βιβλιογραφία. Γράψτε τα συμπεράσματά σας.

- Υπολογίστε τον συντελεστή πλήρωσης [Fill Factor, FF] για το Φ/Β πλαίσιο. Σχολιάστε τα αποτελέσματα με βάση όσα γράφονται στο αντίστοιχο τμήμα των εργαστηριακών σημειώσεων.

- Εξηγείστε γιατί o συντελεστής απόδοσης ενός Φ/Β πλαισίου είναι πάντα μικρότερος της μονάδας. Επιβεβαιώνεται το παραπάνω στο πείραμά σας;

- Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στην ισχύ αιχμής (Peak power) και στην μέγιστη ισχύ (Pmax) ενός Φ/Β; Επιβεβαιώστε την απάντησή σας από τα αριθμητικά στοιχεία του πειράματός σας.

- Με βάση τα στοιχεία εργαστηριακής λειτουργίας του Φ/Β πλαισίου σε συνθήκες  STC (σας δίνονται στην αρχή) σχεδιάστε σε χαρτί μιλιμετρέ (με το χέρι) και με όση ακρίβεια σας επιτρέπουν τα αριθμητικά δεδομένα την   γραφική παράσταση i=f(V) για τις συνθήκες STC. Στο ίδιο μιλιμετρέ και στο ίδιο γράφημα σχεδιάστε  με το χέρι την   γραφική παράσταση i=f(V) με τις πειραματικές  μετρήσεις σας  (ερώτηση 1) έτσι ώστε να συγκριθούν μεταξύ τους (δείτε το σχήμα 12, σελ.16 των εργαστηριακών σημειώσεων για να καταλάβατε αυτό που ζητάμε να κάνετε. Αγνοείστε τις ευθείες φόρτου που υπάρχουν στο σχήμα 12). Σχολιάστε και εξηγείστε αν οι γραφικές παραστάσεις που σχεδιάσατε είναι παρόμοιες με αυτές που εμφανίζονται στο σχήμα 12.

Data_16

Στοιχεία για το Φ/Β πλαίσιο

Είδος Φ/Β πλαισίου: μονοκρυσταλλικό πυριτίου

Διαστάσεις Φ/Β πλαισίου : 25,5 cm Χ 15,6 cm

Σε συνθήκες STC οι εργαστηριακές μετρήσεις του Φ/Β πλαισίου όπως δίνονται από τον κατασκευαστή είναι οι παρακάτω:

Pp  Peak power= 10 Wp, VOC=26,1V, ISC=510,1mA, VMP=21,08V, IMP=474,4mA

Τα σφάλματα των πειραματικών μετρήσεων σας είναι δI(mA)=±0,2, δV(V)= ± 0,02, δG(W/m2)= ± 5% *G (δηλαδή το 5% της τιμής του G)

Πίνακας μετρήσεων για την εργαστηριακή άσκηση 1

|  | Τάση V (Volts) στα άκρα του Φ/Β πλαισίου |  |  | Ένταση I (mA) του ρεύματος που διαρρέει το κύκλωμα |  |  | Εξωτερική Αντίσταση R (Ω) | Μέση Ηλεκτρική Ισχύς Ρ (mW) που παράγει το Φ/Β πλαίσιο | Πυκνότητα ηλιακής/ φωτεινής ισχύος G (Wm2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1η μέτρηση | 2η μέτρηση | Μέση τιμή Vmean | 1η μέτρηση | 2η μέτρηση | Μέση τιμή Imean |  | Μέση τιμή Pmean | 196 |
| 1 | 0,42 | 0,43 |  | 102,6 | 102,7 |  | 0 |  |  |
| 2 | 1,42 | 1,41 |  | 100,6 | 100,5 |  | 10 |  |  |
| 3 | 2,40 | 2,45 |  | 99,6 | 99,1 |  | 20 |  |  |
| 4 | 3,37 | 3,39 |  | 98,7 | 98,6 |  | 30 |  |  |
| 5 | 4,34 | 4,39 |  | 98,1 | 98,0 |  | 40 |  |  |
| 6 | 5,29 | 5,36 |  | 97,7 | 97,8 |  | 50 |  |  |
| 7 | 6,25 | 6,44 |  | 97,3 | 97,4 |  | 60 |  |  |
| 8 | 7,19 | 7,50 |  | 96,8 | 96,5 |  | 70 |  |  |
| 9 | 8,10 | 7,99 |  | 96,0 | 95,8 |  | 80 |  |  |
| 10 | 8,96 | 8,80 |  | 95,0 | 95,1 |  | 90 |  |  |
| 11 | 9,68 | 9,50 |  | 93,4 | 93,3 |  | 100 |  |  |
| 12 | 10,50 | 10,40 |  | 92,3 | 92,4 |  | 110 |  |  |
| 13 | 11,24 | 11,01 |  | 90,7 | 89,9 |  | 120 |  |  |
| 14 | 11,93 | 11,90 |  | 89,2 | 89,2 |  | 130 |  |  |
| 15 | 12,57 | 12,58 |  | 87,4 | 87,3 |  | 140 |  |  |
| 16 | 13,05 | 13,06 |  | 83,9 | 84,1 |  | 150 |  |  |
| 17 | 13,48 | 13,49 |  | 81,9 | 82,0 |  | 160 |  |  |
| 18 | 13,80 | 13,82 |  | 79,4 | 79,3 |  | 170 |  |  |
| 19 | 14,16 | 14,20 |  | 77,0 | 77,1 |  | 180 |  |  |
| 20 | 14,44 | 14,60 |  | 74,4 | 74,6 |  | 190 |  |  |
| 21 | 14,63 | 14,70 |  | 72,0 | 72,5 |  | 200 |  |  |
| 22 | 16,05 | 16,09 |  | 56,0 | 56,1 |  | 210 |  |  |
| 23 | 16,61 | 16,58 |  | 41,2 | 41,3 |  | 220 |  |  |
| 24 | 16,89 | 17,01 |  | 33,6 | 33,7 |  | 230 |  |  |
| 25 | 17,05 | 17,09 |  | 28,3 | 28,6 |  | 300 |  |  |
| 26 | 17,16 | 17,15 |  | 24,4 | 24,3 |  | 400 |  |  |
| 27 | 17,25 | 17,35 |  | 21,5 | 21,6 |  | 500 |  |  |
| 28 | 17,32 | 17,42 |  | 19,2 | 19,1 |  | 600 |  |  |
| 29 | 17,37 | 17,45 |  | 17,4 | 17,5 |  | 800 |  |  |
| 30 | 17,62 | 17,63 |  | 8,9 | 8,8 |  | 1000 |  |  |
| 31 | 17,69 | 17,75 |  | 6,0 | 6,1 |  | 2000 |  |  |
| 32 | 17,82 | 17,85 |  | 0,0 | 0,0 |  | ∞ (άπειρη) |  |  |

Άπειρη εξωτερική αντίσταση σημαίνει ότι το ηλεκτρικό κύκλωμα είναι «ανοικτό» δηλαδή το ρεύμα που διαρρέει το κύκλωμα είναι μηδενικό.

Επεξεργασία των μετρήσεων και ερωτήσεις

- Από το πίνακα μετρήσεων χαράξτε (στο EXCEL)τις γραφικές παραστάσεις i=f(V) και P=f(V). Ποιο  είναι το σημείο μέγιστης ισχύος (τάση, ένταση, ισχύ) για το Φ/Β πλαίσιο (;

- Υπολογίστε τον συντελεστή απόδοσης και την απόδοση (%) για κάθε Φ/Β πλαίσιο καθώς και το σφάλμα της τιμής (δn ή σn) . Παρουσιάστε με τον ενδεδειγμένο τρόπο (ορθός αριθμός σημαντικών και δεκαδικών ψηφίων) το αποτέλεσμά σας ως n ± δn. Συγκρίνετε με τις τιμές που δίνονται από την βιβλιογραφία. Γράψτε τα συμπεράσματά σας.

- Υπολογίστε τον συντελεστή πλήρωσης [Fill Factor, FF] για το Φ/Β πλαίσιο. Σχολιάστε τα αποτελέσματα με βάση όσα γράφονται στο αντίστοιχο τμήμα των εργαστηριακών σημειώσεων.

- Εξηγείστε γιατί o συντελεστής απόδοσης ενός Φ/Β πλαισίου είναι πάντα μικρότερος της μονάδας. Επιβεβαιώνεται το παραπάνω στο πείραμά σας;

- Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στην ισχύ αιχμής (Peak power) και στην μέγιστη ισχύ (Pmax) ενός Φ/Β; Επιβεβαιώστε την απάντησή σας από τα αριθμητικά στοιχεία του πειράματός σας.

- Με βάση τα στοιχεία εργαστηριακής λειτουργίας του Φ/Β πλαισίου σε συνθήκες  STC (σας δίνονται στην αρχή) σχεδιάστε σε χαρτί μιλιμετρέ (με το χέρι) και με όση ακρίβεια σας επιτρέπουν τα αριθμητικά δεδομένα την   γραφική παράσταση i=f(V) για τις συνθήκες STC. Στο ίδιο μιλιμετρέ και στο ίδιο γράφημα σχεδιάστε  με το χέρι την   γραφική παράσταση i=f(V) με τις πειραματικές  μετρήσεις σας  (ερώτηση 1) έτσι ώστε να συγκριθούν μεταξύ τους (δείτε το σχήμα 12, σελ.16 των εργαστηριακών σημειώσεων για να καταλάβατε αυτό που ζητάμε να κάνετε. Αγνοείστε τις ευθείες φόρτου που υπάρχουν στο σχήμα 12). Σχολιάστε και εξηγείστε αν οι γραφικές παραστάσεις που σχεδιάσατε είναι παρόμοιες με αυτές που εμφανίζονται στο σχήμα 12.

Data_17

Στοιχεία για το Φ/Β πλαίσιο

Είδος Φ/Β πλαισίου: μονοκρυσταλλικό πυριτίου

Διαστάσεις Φ/Β πλαισίου : 25,5 cm Χ 15,6 cm

Σε συνθήκες STC οι εργαστηριακές μετρήσεις του Φ/Β πλαισίου όπως δίνονται από τον κατασκευαστή είναι οι παρακάτω:

Pp  Peak power= 10 Wp, VOC=26,1V, ISC=510,1mA, VMP=21,08V, IMP=474,4mA

Τα σφάλματα των πειραματικών μετρήσεων σας είναι δI(mA)=±0,2, δV(V)= ± 0,02, δG(W/m2)= ± 5% *G (δηλαδή το 5% της τιμής του G)

Πίνακας μετρήσεων για την εργαστηριακή άσκηση 1

|  | Τάση V (Volts) στα άκρα του Φ/Β πλαισίου |  |  | Ένταση I (mA) του ρεύματος που διαρρέει το κύκλωμα |  |  | Εξωτερική Αντίσταση R (Ω) | Μέση Ηλεκτρική Ισχύς Ρ (mW) που παράγει το Φ/Β πλαίσιο | Πυκνότητα ηλιακής/ φωτεινής ισχύος G (Wm2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1η μέτρηση | 2η μέτρηση | Μέση τιμή Vmean | 1η μέτρηση | 2η μέτρηση | Μέση τιμή Imean |  | Μέση τιμή Pmean | 202 |
| 1 | 0,42 | 0,43 |  | 102,6 | 102,7 |  | 0 |  |  |
| 2 | 1,42 | 1,41 |  | 100,6 | 100,5 |  | 10 |  |  |
| 3 | 2,40 | 2,45 |  | 99,6 | 99,1 |  | 20 |  |  |
| 4 | 3,37 | 3,39 |  | 98,7 | 98,6 |  | 30 |  |  |
| 5 | 4,34 | 4,39 |  | 98,1 | 98,0 |  | 40 |  |  |
| 6 | 5,29 | 5,36 |  | 97,7 | 97,8 |  | 50 |  |  |
| 7 | 6,25 | 6,44 |  | 97,3 | 97,4 |  | 60 |  |  |
| 8 | 7,19 | 7,50 |  | 96,8 | 96,5 |  | 70 |  |  |
| 9 | 8,10 | 7,99 |  | 96,0 | 95,8 |  | 80 |  |  |
| 10 | 8,96 | 8,80 |  | 95,0 | 95,1 |  | 90 |  |  |
| 11 | 9,68 | 9,50 |  | 93,4 | 93,3 |  | 100 |  |  |
| 12 | 10,50 | 10,40 |  | 92,3 | 92,4 |  | 110 |  |  |
| 13 | 11,24 | 11,01 |  | 90,7 | 89,9 |  | 120 |  |  |
| 14 | 11,93 | 11,90 |  | 89,2 | 89,2 |  | 130 |  |  |
| 15 | 12,57 | 12,58 |  | 87,4 | 87,3 |  | 140 |  |  |
| 16 | 13,05 | 13,06 |  | 83,9 | 84,1 |  | 150 |  |  |
| 17 | 13,52 | 13,54 |  | 81,9 | 82,2 |  | 160 |  |  |
| 18 | 13,80 | 13,82 |  | 79,4 | 79,3 |  | 170 |  |  |
| 19 | 14,16 | 14,20 |  | 77,0 | 77,1 |  | 180 |  |  |
| 20 | 14,44 | 14,60 |  | 74,4 | 74,6 |  | 190 |  |  |
| 21 | 14,63 | 14,70 |  | 72,0 | 72,5 |  | 200 |  |  |
| 22 | 16,05 | 16,09 |  | 56,0 | 56,1 |  | 210 |  |  |
| 23 | 16,61 | 16,58 |  | 41,2 | 41,3 |  | 220 |  |  |
| 24 | 16,89 | 17,01 |  | 33,6 | 33,7 |  | 230 |  |  |
| 25 | 17,05 | 17,09 |  | 28,3 | 28,6 |  | 300 |  |  |
| 26 | 17,16 | 17,15 |  | 24,4 | 24,3 |  | 400 |  |  |
| 27 | 17,25 | 17,35 |  | 21,5 | 21,6 |  | 500 |  |  |
| 28 | 17,32 | 17,42 |  | 19,2 | 19,1 |  | 600 |  |  |
| 29 | 17,37 | 17,45 |  | 17,4 | 17,5 |  | 800 |  |  |
| 30 | 17,62 | 17,63 |  | 8,9 | 8,8 |  | 1000 |  |  |
| 31 | 17,69 | 17,75 |  | 6,0 | 6,1 |  | 2000 |  |  |
| 32 | 17,82 | 17,85 |  | 0,0 | 0,0 |  | ∞ (άπειρη) |  |  |

Άπειρη εξωτερική αντίσταση σημαίνει ότι το ηλεκτρικό κύκλωμα είναι «ανοικτό» δηλαδή το ρεύμα που διαρρέει το κύκλωμα είναι μηδενικό.

Επεξεργασία των μετρήσεων και ερωτήσεις

- Από το πίνακα μετρήσεων χαράξτε (στο EXCEL)τις γραφικές παραστάσεις i=f(V) και P=f(V). Ποιο  είναι το σημείο μέγιστης ισχύος (τάση, ένταση, ισχύ) για το Φ/Β πλαίσιο (;

- Υπολογίστε τον συντελεστή απόδοσης και την απόδοση (%) για κάθε Φ/Β πλαίσιο καθώς και το σφάλμα της τιμής (δn ή σn) . Παρουσιάστε με τον ενδεδειγμένο τρόπο (ορθός αριθμός σημαντικών και δεκαδικών ψηφίων) το αποτέλεσμά σας ως n ± δn. Συγκρίνετε με τις τιμές που δίνονται από την βιβλιογραφία. Γράψτε τα συμπεράσματά σας.

- Υπολογίστε τον συντελεστή πλήρωσης [Fill Factor, FF] για το Φ/Β πλαίσιο. Σχολιάστε τα αποτελέσματα με βάση όσα γράφονται στο αντίστοιχο τμήμα των εργαστηριακών σημειώσεων.

- Εξηγείστε γιατί o συντελεστής απόδοσης ενός Φ/Β πλαισίου είναι πάντα μικρότερος της μονάδας. Επιβεβαιώνεται το παραπάνω στο πείραμά σας;

- Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στην ισχύ αιχμής (Peak power) και στην μέγιστη ισχύ (Pmax) ενός Φ/Β; Επιβεβαιώστε την απάντησή σας από τα αριθμητικά στοιχεία του πειράματός σας.

- Με βάση τα στοιχεία εργαστηριακής λειτουργίας του Φ/Β πλαισίου σε συνθήκες  STC (σας δίνονται στην αρχή) σχεδιάστε σε χαρτί μιλιμετρέ (με το χέρι) και με όση ακρίβεια σας επιτρέπουν τα αριθμητικά δεδομένα την   γραφική παράσταση i=f(V) για τις συνθήκες STC. Στο ίδιο μιλιμετρέ και στο ίδιο γράφημα σχεδιάστε  με το χέρι την   γραφική παράσταση i=f(V) με τις πειραματικές  μετρήσεις σας  (ερώτηση 1) έτσι ώστε να συγκριθούν μεταξύ τους (δείτε το σχήμα 12, σελ.16 των εργαστηριακών σημειώσεων για να καταλάβατε αυτό που ζητάμε να κάνετε. Αγνοείστε τις ευθείες φόρτου που υπάρχουν στο σχήμα 12). Σχολιάστε και εξηγείστε αν οι γραφικές παραστάσεις που σχεδιάσατε είναι παρόμοιες με αυτές που εμφανίζονται στο σχήμα 12.

Data_18

Στοιχεία για το Φ/Β πλαίσιο

Είδος Φ/Β πλαισίου: μονοκρυσταλλικό πυριτίου

Διαστάσεις Φ/Β πλαισίου : 25,5 cm Χ 15,6 cm

Σε συνθήκες STC οι εργαστηριακές μετρήσεις του Φ/Β πλαισίου όπως δίνονται από τον κατασκευαστή είναι οι παρακάτω:

Pp  Peak power= 10 Wp, VOC=26,1V, ISC=510,1mA, VMP=21,08V, IMP=474,4mA

Τα σφάλματα των πειραματικών μετρήσεων σας είναι δI(mA)=±0,2, δV(V)= ± 0,02, δG(W/m2)= ± 5% *G (δηλαδή το 5% της τιμής του G)

Πίνακας μετρήσεων για την εργαστηριακή άσκηση 1

|  | Τάση V (Volts) στα άκρα του Φ/Β πλαισίου |  |  | Ένταση I (mA) του ρεύματος που διαρρέει το κύκλωμα |  |  | Εξωτερική Αντίσταση R (Ω) | Μέση Ηλεκτρική Ισχύς Ρ (mW) που παράγει το Φ/Β πλαίσιο | Πυκνότητα ηλιακής/ φωτεινής ισχύος G (Wm2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1η μέτρηση | 2η μέτρηση | Μέση τιμή Vmean | 1η μέτρηση | 2η μέτρηση | Μέση τιμή Imean |  | Μέση τιμή Pmean | 193 |
| 1 | 0,42 | 0,43 |  | 102,6 | 102,7 |  | 0 |  |  |
| 2 | 1,42 | 1,41 |  | 100,6 | 100,5 |  | 10 |  |  |
| 3 | 2,40 | 2,45 |  | 99,6 | 99,1 |  | 20 |  |  |
| 4 | 3,37 | 3,39 |  | 98,7 | 98,6 |  | 30 |  |  |
| 5 | 4,34 | 4,39 |  | 98,1 | 98,0 |  | 40 |  |  |
| 6 | 5,29 | 5,36 |  | 97,7 | 97,8 |  | 50 |  |  |
| 7 | 6,25 | 6,44 |  | 97,3 | 97,4 |  | 60 |  |  |
| 8 | 7,19 | 7,50 |  | 96,8 | 96,5 |  | 70 |  |  |
| 9 | 8,10 | 7,99 |  | 96,0 | 95,8 |  | 80 |  |  |
| 10 | 8,96 | 8,80 |  | 95,0 | 95,1 |  | 90 |  |  |
| 11 | 9,68 | 9,50 |  | 93,4 | 93,3 |  | 100 |  |  |
| 12 | 10,50 | 10,40 |  | 92,3 | 92,4 |  | 110 |  |  |
| 13 | 11,24 | 11,01 |  | 90,7 | 89,9 |  | 120 |  |  |
| 14 | 11,93 | 11,90 |  | 89,2 | 89,2 |  | 130 |  |  |
| 15 | 12,57 | 12,58 |  | 87,4 | 87,3 |  | 140 |  |  |
| 16 | 13,05 | 13,06 |  | 83,9 | 84,1 |  | 150 |  |  |
| 17 | 13,52 | 13,54 |  | 82,3 | 82,0 |  | 160 |  |  |
| 18 | 13,80 | 13,82 |  | 79,4 | 79,3 |  | 170 |  |  |
| 19 | 14,16 | 14,20 |  | 77,0 | 77,1 |  | 180 |  |  |
| 20 | 14,44 | 14,60 |  | 74,4 | 74,6 |  | 190 |  |  |
| 21 | 14,63 | 14,70 |  | 72,0 | 72,5 |  | 200 |  |  |
| 22 | 16,05 | 16,09 |  | 56,0 | 56,1 |  | 210 |  |  |
| 23 | 16,61 | 16,58 |  | 41,2 | 41,3 |  | 220 |  |  |
| 24 | 16,89 | 17,01 |  | 33,6 | 33,7 |  | 230 |  |  |
| 25 | 17,05 | 17,09 |  | 28,3 | 28,6 |  | 300 |  |  |
| 26 | 17,16 | 17,15 |  | 24,4 | 24,3 |  | 400 |  |  |
| 27 | 17,25 | 17,35 |  | 21,5 | 21,6 |  | 500 |  |  |
| 28 | 17,32 | 17,42 |  | 19,2 | 19,1 |  | 600 |  |  |
| 29 | 17,37 | 17,45 |  | 17,4 | 17,5 |  | 800 |  |  |
| 30 | 17,62 | 17,63 |  | 8,9 | 8,8 |  | 1000 |  |  |
| 31 | 17,69 | 17,75 |  | 6,0 | 6,1 |  | 2000 |  |  |
| 32 | 17,86 | 17,85 |  | 0,0 | 0,0 |  | ∞ (άπειρη) |  |  |

Άπειρη εξωτερική αντίσταση σημαίνει ότι το ηλεκτρικό κύκλωμα είναι «ανοικτό» δηλαδή το ρεύμα που διαρρέει το κύκλωμα είναι μηδενικό.

Επεξεργασία των μετρήσεων και ερωτήσεις

- Από το πίνακα μετρήσεων χαράξτε (στο EXCEL)τις γραφικές παραστάσεις i=f(V) και P=f(V). Ποιο  είναι το σημείο μέγιστης ισχύος (τάση, ένταση, ισχύ) για το Φ/Β πλαίσιο (;

- Υπολογίστε τον συντελεστή απόδοσης και την απόδοση (%) για κάθε Φ/Β πλαίσιο καθώς και το σφάλμα της τιμής (δn ή σn) . Παρουσιάστε με τον ενδεδειγμένο τρόπο (ορθός αριθμός σημαντικών και δεκαδικών ψηφίων) το αποτέλεσμά σας ως n ± δn. Συγκρίνετε με τις τιμές που δίνονται από την βιβλιογραφία. Γράψτε τα συμπεράσματά σας.

- Υπολογίστε τον συντελεστή πλήρωσης [Fill Factor, FF] για το Φ/Β πλαίσιο. Σχολιάστε τα αποτελέσματα με βάση όσα γράφονται στο αντίστοιχο τμήμα των εργαστηριακών σημειώσεων.

- Εξηγείστε γιατί o συντελεστής απόδοσης ενός Φ/Β πλαισίου είναι πάντα μικρότερος της μονάδας. Επιβεβαιώνεται το παραπάνω στο πείραμά σας;

- Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στην ισχύ αιχμής (Peak power) και στην μέγιστη ισχύ (Pmax) ενός Φ/Β; Επιβεβαιώστε την απάντησή σας από τα αριθμητικά στοιχεία του πειράματός σας.

- Με βάση τα στοιχεία εργαστηριακής λειτουργίας του Φ/Β πλαισίου σε συνθήκες  STC (σας δίνονται στην αρχή) σχεδιάστε σε χαρτί μιλιμετρέ (με το χέρι) και με όση ακρίβεια σας επιτρέπουν τα αριθμητικά δεδομένα την   γραφική παράσταση i=f(V) για τις συνθήκες STC. Στο ίδιο μιλιμετρέ και στο ίδιο γράφημα σχεδιάστε  με το χέρι την   γραφική παράσταση i=f(V) με τις πειραματικές  μετρήσεις σας  (ερώτηση 1) έτσι ώστε να συγκριθούν μεταξύ τους (δείτε το σχήμα 12, σελ.16 των εργαστηριακών σημειώσεων για να καταλάβατε αυτό που ζητάμε να κάνετε. Αγνοείστε τις ευθείες φόρτου που υπάρχουν στο σχήμα 12). Σχολιάστε και εξηγείστε αν οι γραφικές παραστάσεις που σχεδιάσατε είναι παρόμοιες με αυτές που εμφανίζονται στο σχήμα 12.

Data_19

Στοιχεία για το Φ/Β πλαίσιο

Είδος Φ/Β πλαισίου: μονοκρυσταλλικό πυριτίου

Διαστάσεις Φ/Β πλαισίου : 25,5 cm Χ 15,6 cm

Σε συνθήκες STC οι εργαστηριακές μετρήσεις του Φ/Β πλαισίου όπως δίνονται από τον κατασκευαστή είναι οι παρακάτω:

Pp  Peak power= 10 Wp, VOC=26,1V, ISC=510,1mA, VMP=21,08V, IMP=474,4mA

Τα σφάλματα των πειραματικών μετρήσεων σας είναι δI(mA)=±0,2, δV(V)= ± 0,02, δG(W/m2)= ± 5% *G (δηλαδή το 5% της τιμής του G)

Πίνακας μετρήσεων για την εργαστηριακή άσκηση 1

|  | Τάση V (Volts) στα άκρα του Φ/Β πλαισίου |  |  | Ένταση I (mA) του ρεύματος που διαρρέει το κύκλωμα |  |  | Εξωτερική Αντίσταση R (Ω) | Μέση Ηλεκτρική Ισχύς Ρ (mW) που παράγει το Φ/Β πλαίσιο | Πυκνότητα ηλιακής/ φωτεινής ισχύος G (Wm2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1η μέτρηση | 2η μέτρηση | Μέση τιμή Vmean | 1η μέτρηση | 2η μέτρηση | Μέση τιμή Imean |  | Μέση τιμή Pmean | 172 |
| 1 | 0,42 | 0,43 |  | 102,6 | 102,7 |  | 0 |  |  |
| 2 | 1,42 | 1,41 |  | 100,6 | 100,5 |  | 10 |  |  |
| 3 | 2,40 | 2,45 |  | 99,6 | 99,1 |  | 20 |  |  |
| 4 | 3,37 | 3,39 |  | 98,7 | 98,6 |  | 30 |  |  |
| 5 | 4,34 | 4,39 |  | 98,1 | 98,0 |  | 40 |  |  |
| 6 | 5,29 | 5,36 |  | 97,7 | 97,8 |  | 50 |  |  |
| 7 | 6,25 | 6,44 |  | 97,3 | 97,4 |  | 60 |  |  |
| 8 | 7,19 | 7,50 |  | 96,8 | 96,5 |  | 70 |  |  |
| 9 | 8,10 | 7,99 |  | 96,0 | 95,8 |  | 80 |  |  |
| 10 | 8,96 | 8,80 |  | 95,0 | 95,1 |  | 90 |  |  |
| 11 | 9,68 | 9,50 |  | 93,4 | 93,3 |  | 100 |  |  |
| 12 | 10,50 | 10,40 |  | 92,3 | 92,4 |  | 110 |  |  |
| 13 | 11,24 | 11,01 |  | 90,7 | 89,9 |  | 120 |  |  |
| 14 | 11,93 | 11,90 |  | 89,2 | 89,2 |  | 130 |  |  |
| 15 | 12,57 | 12,58 |  | 87,4 | 87,3 |  | 140 |  |  |
| 16 | 13,05 | 13,06 |  | 83,9 | 84,1 |  | 150 |  |  |
| 17 | 13,40 | 13,41 |  | 81,9 | 82,1 |  | 160 |  |  |
| 18 | 13,80 | 13,82 |  | 79,4 | 79,3 |  | 170 |  |  |
| 19 | 14,16 | 14,20 |  | 77,0 | 77,1 |  | 180 |  |  |
| 20 | 14,44 | 14,60 |  | 74,4 | 74,6 |  | 190 |  |  |
| 21 | 14,63 | 14,70 |  | 72,0 | 72,5 |  | 200 |  |  |
| 22 | 16,05 | 16,09 |  | 56,0 | 56,1 |  | 210 |  |  |
| 23 | 16,61 | 16,58 |  | 41,2 | 41,3 |  | 220 |  |  |
| 24 | 16,89 | 17,01 |  | 33,6 | 33,7 |  | 230 |  |  |
| 25 | 17,05 | 17,09 |  | 28,3 | 28,6 |  | 300 |  |  |
| 26 | 17,16 | 17,15 |  | 24,4 | 24,3 |  | 400 |  |  |
| 27 | 17,25 | 17,35 |  | 21,5 | 21,6 |  | 500 |  |  |
| 28 | 17,32 | 17,42 |  | 19,2 | 19,1 |  | 600 |  |  |
| 29 | 17,37 | 17,45 |  | 17,4 | 17,5 |  | 800 |  |  |
| 30 | 17,62 | 17,63 |  | 8,9 | 8,8 |  | 1000 |  |  |
| 31 | 17,69 | 17,75 |  | 6,0 | 6,1 |  | 2000 |  |  |
| 32 | 17,82 | 17,85 |  | 0,0 | 0,0 |  | ∞ (άπειρη) |  |  |

Άπειρη εξωτερική αντίσταση σημαίνει ότι το ηλεκτρικό κύκλωμα είναι «ανοικτό» δηλαδή το ρεύμα που διαρρέει το κύκλωμα είναι μηδενικό.

Επεξεργασία των μετρήσεων και ερωτήσεις

- Από το πίνακα μετρήσεων χαράξτε (στο EXCEL)τις γραφικές παραστάσεις i=f(V) και P=f(V). Ποιο  είναι το σημείο μέγιστης ισχύος (τάση, ένταση, ισχύ) για το Φ/Β πλαίσιο (;

- Υπολογίστε τον συντελεστή απόδοσης και την απόδοση (%) για κάθε Φ/Β πλαίσιο καθώς και το σφάλμα της τιμής (δn ή σn) . Παρουσιάστε με τον ενδεδειγμένο τρόπο (ορθός αριθμός σημαντικών και δεκαδικών ψηφίων) το αποτέλεσμά σας ως n ± δn. Συγκρίνετε με τις τιμές που δίνονται από την βιβλιογραφία. Γράψτε τα συμπεράσματά σας.

- Υπολογίστε τον συντελεστή πλήρωσης [Fill Factor, FF] για το Φ/Β πλαίσιο. Σχολιάστε τα αποτελέσματα με βάση όσα γράφονται στο αντίστοιχο τμήμα των εργαστηριακών σημειώσεων.

- Εξηγείστε γιατί o συντελεστής απόδοσης ενός Φ/Β πλαισίου είναι πάντα μικρότερος της μονάδας. Επιβεβαιώνεται το παραπάνω στο πείραμά σας;

- Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στην ισχύ αιχμής (Peak power) και στην μέγιστη ισχύ (Pmax) ενός Φ/Β; Επιβεβαιώστε την απάντησή σας από τα αριθμητικά στοιχεία του πειράματός σας.

- Με βάση τα στοιχεία εργαστηριακής λειτουργίας του Φ/Β πλαισίου σε συνθήκες  STC (σας δίνονται στην αρχή) σχεδιάστε σε χαρτί μιλιμετρέ (με το χέρι) και με όση ακρίβεια σας επιτρέπουν τα αριθμητικά δεδομένα την   γραφική παράσταση i=f(V) για τις συνθήκες STC. Στο ίδιο μιλιμετρέ και στο ίδιο γράφημα σχεδιάστε  με το χέρι την   γραφική παράσταση i=f(V) με τις πειραματικές  μετρήσεις σας  (ερώτηση 1) έτσι ώστε να συγκριθούν μεταξύ τους (δείτε το σχήμα 12, σελ.16 των εργαστηριακών σημειώσεων για να καταλάβατε αυτό που ζητάμε να κάνετε. Αγνοείστε τις ευθείες φόρτου που υπάρχουν στο σχήμα 12). Σχολιάστε και εξηγείστε αν οι γραφικές παραστάσεις που σχεδιάσατε είναι παρόμοιες με αυτές που εμφανίζονται στο σχήμα 12.

Data_20

Στοιχεία για το Φ/Β πλαίσιο

Είδος Φ/Β πλαισίου: μονοκρυσταλλικό πυριτίου

Διαστάσεις Φ/Β πλαισίου : 25,5 cm Χ 15,6 cm

Σε συνθήκες STC οι εργαστηριακές μετρήσεις του Φ/Β πλαισίου όπως δίνονται από τον κατασκευαστή είναι οι παρακάτω:

Pp  Peak power= 10 Wp, VOC=26,1V, ISC=510,1mA, VMP=21,08V, IMP=474,4mA

Τα σφάλματα των πειραματικών μετρήσεων σας είναι δI(mA)=±0,2, δV(V)= ± 0,02, δG(W/m2)= ± 5% *G (δηλαδή το 5% της τιμής του G)

Πίνακας μετρήσεων για την εργαστηριακή άσκηση 1

|  | Τάση V (Volts) στα άκρα του Φ/Β πλαισίου |  |  | Ένταση I (mA) του ρεύματος που διαρρέει το κύκλωμα |  |  | Εξωτερική Αντίσταση R (Ω) | Μέση Ηλεκτρική Ισχύς Ρ (mW) που παράγει το Φ/Β πλαίσιο | Πυκνότητα ηλιακής/ φωτεινής ισχύος G (Wm2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1η μέτρηση | 2η μέτρηση | Μέση τιμή Vmean | 1η μέτρηση | 2η μέτρηση | Μέση τιμή Imean |  | Μέση τιμή Pmean | 172 |
| 1 | 0,42 | 0,43 |  | 102,6 | 102,7 |  | 0 |  |  |
| 2 | 1,42 | 1,41 |  | 100,6 | 100,5 |  | 10 |  |  |
| 3 | 2,40 | 2,45 |  | 99,6 | 99,1 |  | 20 |  |  |
| 4 | 3,37 | 3,39 |  | 98,7 | 98,6 |  | 30 |  |  |
| 5 | 4,34 | 4,39 |  | 98,1 | 98,0 |  | 40 |  |  |
| 6 | 5,29 | 5,36 |  | 97,7 | 97,8 |  | 50 |  |  |
| 7 | 6,25 | 6,44 |  | 97,3 | 97,4 |  | 60 |  |  |
| 8 | 7,19 | 7,50 |  | 96,8 | 96,5 |  | 70 |  |  |
| 9 | 8,10 | 7,99 |  | 96,0 | 95,8 |  | 80 |  |  |
| 10 | 8,96 | 8,80 |  | 95,0 | 95,1 |  | 90 |  |  |
| 11 | 9,68 | 9,50 |  | 93,4 | 93,3 |  | 100 |  |  |
| 12 | 10,50 | 10,40 |  | 92,3 | 92,4 |  | 110 |  |  |
| 13 | 11,24 | 11,01 |  | 90,7 | 89,9 |  | 120 |  |  |
| 14 | 11,93 | 11,90 |  | 89,2 | 89,2 |  | 130 |  |  |
| 15 | 12,57 | 12,58 |  | 87,4 | 87,3 |  | 140 |  |  |
| 16 | 13,05 | 13,06 |  | 83,9 | 84,1 |  | 150 |  |  |
| 17 | 13,55 | 13,58 |  | 81,9 | 82,0 |  | 160 |  |  |
| 18 | 13,80 | 13,82 |  | 79,4 | 79,3 |  | 170 |  |  |
| 19 | 14,16 | 14,20 |  | 77,0 | 77,1 |  | 180 |  |  |
| 20 | 14,44 | 14,60 |  | 74,4 | 74,6 |  | 190 |  |  |
| 21 | 14,63 | 14,70 |  | 72,0 | 72,5 |  | 200 |  |  |
| 22 | 16,05 | 16,09 |  | 56,0 | 56,1 |  | 210 |  |  |
| 23 | 16,61 | 16,58 |  | 41,2 | 41,3 |  | 220 |  |  |
| 24 | 16,89 | 17,01 |  | 33,6 | 33,7 |  | 230 |  |  |
| 25 | 17,05 | 17,09 |  | 28,3 | 28,6 |  | 300 |  |  |
| 26 | 17,16 | 17,15 |  | 24,4 | 24,3 |  | 400 |  |  |
| 27 | 17,25 | 17,35 |  | 21,5 | 21,6 |  | 500 |  |  |
| 28 | 17,32 | 17,42 |  | 19,2 | 19,1 |  | 600 |  |  |
| 29 | 17,37 | 17,45 |  | 17,4 | 17,5 |  | 800 |  |  |
| 30 | 17,62 | 17,63 |  | 8,9 | 8,8 |  | 1000 |  |  |
| 31 | 17,69 | 17,75 |  | 6,0 | 6,1 |  | 2000 |  |  |
| 32 | 17,82 | 17,85 |  | 0,0 | 0,0 |  | ∞ (άπειρη) |  |  |

Άπειρη εξωτερική αντίσταση σημαίνει ότι το ηλεκτρικό κύκλωμα είναι «ανοικτό» δηλαδή το ρεύμα που διαρρέει το κύκλωμα είναι μηδενικό.

Επεξεργασία των μετρήσεων και ερωτήσεις

- Από το πίνακα μετρήσεων χαράξτε (στο EXCEL)τις γραφικές παραστάσεις i=f(V) και P=f(V). Ποιο  είναι το σημείο μέγιστης ισχύος (τάση, ένταση, ισχύ) για το Φ/Β πλαίσιο (;

- Υπολογίστε τον συντελεστή απόδοσης και την απόδοση (%) για κάθε Φ/Β πλαίσιο καθώς και το σφάλμα της τιμής (δn ή σn) . Παρουσιάστε με τον ενδεδειγμένο τρόπο (ορθός αριθμός σημαντικών και δεκαδικών ψηφίων) το αποτέλεσμά σας ως n ± δn. Συγκρίνετε με τις τιμές που δίνονται από την βιβλιογραφία. Γράψτε τα συμπεράσματά σας.

- Υπολογίστε τον συντελεστή πλήρωσης [Fill Factor, FF] για το Φ/Β πλαίσιο. Σχολιάστε τα αποτελέσματα με βάση όσα γράφονται στο αντίστοιχο τμήμα των εργαστηριακών σημειώσεων.

- Εξηγείστε γιατί o συντελεστής απόδοσης ενός Φ/Β πλαισίου είναι πάντα μικρότερος της μονάδας. Επιβεβαιώνεται το παραπάνω στο πείραμά σας;

- Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στην ισχύ αιχμής (Peak power) και στην μέγιστη ισχύ (Pmax) ενός Φ/Β; Επιβεβαιώστε την απάντησή σας από τα αριθμητικά στοιχεία του πειράματός σας.

- Με βάση τα στοιχεία εργαστηριακής λειτουργίας του Φ/Β πλαισίου σε συνθήκες  STC (σας δίνονται στην αρχή) σχεδιάστε σε χαρτί μιλιμετρέ (με το χέρι) και με όση ακρίβεια σας επιτρέπουν τα αριθμητικά δεδομένα την   γραφική παράσταση i=f(V) για τις συνθήκες STC. Στο ίδιο μιλιμετρέ και στο ίδιο γράφημα σχεδιάστε  με το χέρι την   γραφική παράσταση i=f(V) με τις πειραματικές  μετρήσεις σας  (ερώτηση 1) έτσι ώστε να συγκριθούν μεταξύ τους (δείτε το σχήμα 12, σελ.16 των εργαστηριακών σημειώσεων για να καταλάβατε αυτό που ζητάμε να κάνετε. Αγνοείστε τις ευθείες φόρτου που υπάρχουν στο σχήμα 12). Σχολιάστε και εξηγείστε αν οι γραφικές παραστάσεις που σχεδιάσατε είναι παρόμοιες με αυτές που εμφανίζονται στο σχήμα 12.

Data_21

Στοιχεία για το Φ/Β πλαίσιο

Είδος Φ/Β πλαισίου: άμορφου  πυριτίου

Διαστάσεις Φ/Β πλαισίου : 25,5 cm Χ 15,6 cm

Σε συνθήκες STC οι εργαστηριακές μετρήσεις του Φ/Β πλαισίου όπως δίνονται από τον κατασκευαστή είναι οι παρακάτω:

Pp  Peak power= 4Wp, VOC=28,9 V, ISC=182,7 mA, VMP=23,5 V, IMP=169,8 mA

Τα σφάλματα των πειραματικών μετρήσεων σας είναι δI(mA)=±0,2, δV(V)= ± 0,02, δG(W/m2)= ± 5% *G (δηλαδή το 5% της τιμής του G)

Πίνακας μετρήσεων για την εργαστηριακή άσκηση 1

|  | Τάση V (Volts) στα άκρα του Φ/Β πλαισίου |  |  | Ένταση I (mA) του ρεύματος που διαρρέει το κύκλωμα |  |  | Εξωτερική Αντίσταση R (Ω) | Μέση Ηλεκτρική Ισχύς Ρ (mW) που παράγει το Φ/Β πλαίσιο | Πυκνότητα ηλιακής/ φωτεινής ισχύος G (Wm2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1η μέτρηση | 2η μέτρηση | Μέση τιμή Vmean | 1η μέτρηση | 2η μέτρηση | Μέση τιμή Imean |  | Μέση τιμή Pmean | 115 |
| 1 | 0,55 | 0,57 |  | 20,4 | 20,6 |  | 0 |  |  |
| 2 | 1,42 | 1,41 |  | 20,1 | 20,1 |  | 10 |  |  |
| 3 | 2,45 | 2,45 |  | 19,9 | 19,8 |  | 20 |  |  |
| 4 | 3,37 | 3,39 |  | 19,7 | 19,7 |  | 30 |  |  |
| 5 | 4,34 | 4,39 |  | 19,6 | 19,6 |  | 40 |  |  |
| 6 | 5,29 | 5,36 |  | 19,5 | 19,6 |  | 50 |  |  |
| 7 | 6,40 | 6,44 |  | 19,5 | 19,5 |  | 60 |  |  |
| 8 | 7,19 | 7,50 |  | 19,4 | 19,3 |  | 70 |  |  |
| 9 | 8,10 | 7,99 |  | 19,2 | 19,2 |  | 80 |  |  |
| 10 | 8,96 | 8,80 |  | 19,0 | 19,0 |  | 90 |  |  |
| 11 | 9,72 | 9,50 |  | 18,7 | 18,7 |  | 100 |  |  |
| 12 | 10,50 | 10,40 |  | 18,5 | 18,5 |  | 110 |  |  |
| 13 | 11,24 | 11,01 |  | 18,1 | 18,0 |  | 120 |  |  |
| 14 | 11,93 | 11,90 |  | 17,8 | 17,8 |  | 130 |  |  |
| 15 | 12,57 | 12,58 |  | 17,5 | 17,5 |  | 140 |  |  |
| 16 | 12,99 | 13,00 |  | 17,0 | 16,9 |  | 150 |  |  |
| 17 | 13,88 | 13,92 |  | 16,2 | 16,3 |  | 160 |  |  |
| 18 | 14,25 | 14,29 |  | 15,9 | 15,9 |  | 170 |  |  |
| 19 | 14,89 | 14,90 |  | 15,4 | 15,4 |  | 180 |  |  |
| 20 | 15,32 | 15,36 |  | 14,9 | 14,9 |  | 190 |  |  |
| 21 | 15,60 | 15,63 |  | 14,4 | 14,5 |  | 200 |  |  |
| 22 | 15,99 | 16,05 |  | 14,0 | 13,9 |  | 210 |  |  |
| 23 | 16,61 | 16,58 |  | 11,1 | 11,0 |  | 220 |  |  |
| 24 | 16,89 | 17,01 |  | 8,7 | 8,8 |  | 230 |  |  |
| 25 | 17,05 | 17,09 |  | 5,7 | 5,7 |  | 300 |  |  |
| 26 | 17,16 | 17,15 |  | 4,9 | 4,9 |  | 400 |  |  |
| 27 | 17,25 | 17,35 |  | 4,3 | 4,3 |  | 500 |  |  |
| 28 | 17,32 | 17,42 |  | 3,8 | 3,8 |  | 600 |  |  |
| 29 | 17,37 | 17,45 |  | 3,5 | 3,5 |  | 800 |  |  |
| 30 | 17,62 | 17,63 |  | 1,8 | 1,8 |  | 1000 |  |  |
| 31 | 17,69 | 17,75 |  | 1,2 | 1,2 |  | 2000 |  |  |
| 32 | 18,22 | 18,35 |  | 0,0 | 0,0 |  | ∞ (άπειρη) |  |  |

Άπειρη εξωτερική αντίσταση σημαίνει ότι το ηλεκτρικό κύκλωμα είναι «ανοικτό» δηλαδή το ρεύμα που διαρρέει το κύκλωμα είναι μηδενικό.

Επεξεργασία των μετρήσεων και ερωτήσεις

- Από το πίνακα μετρήσεων χαράξτε (στο EXCEL)τις γραφικές παραστάσεις i=f(V) και P=f(V). Ποιο  είναι το σημείο μέγιστης ισχύος (τάση, ένταση, ισχύ) για το Φ/Β πλαίσιο (;

- Υπολογίστε τον συντελεστή απόδοσης και την απόδοση (%) για το Φ/Β πλαίσιο καθώς και το σφάλμα της τιμής (δn ή σn) . Παρουσιάστε με τον ενδεδειγμένο τρόπο (ορθός αριθμός σημαντικών και δεκαδικών ψηφίων) το αποτέλεσμά σας ως n ± δn. Συγκρίνετε με τις τιμές που δίνονται από την βιβλιογραφία. Γράψτε τα συμπεράσματά σας.

- Υπολογίστε τον συντελεστή πλήρωσης [Fill Factor, FF] για το Φ/Β πλαίσιο. Σχολιάστε τα αποτελέσματα με βάση όσα γράφονται στο αντίστοιχο τμήμα των εργαστηριακών σημειώσεων.

- Εξηγείστε γιατί o συντελεστής απόδοσης ενός Φ/Β πλαισίου είναι πάντα μικρότερος της μονάδας. Επιβεβαιώνεται το παραπάνω στο πείραμά σας;

- Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στην ισχύ αιχμής (Peak power) και στην μέγιστη ισχύ (Pmax) ενός Φ/Β; Επιβεβαιώστε την απάντησή σας από τα αριθμητικά στοιχεία του πειράματός σας.

- Με βάση τα στοιχεία εργαστηριακής λειτουργίας του Φ/Β πλαισίου σε συνθήκες  STC (σας δίνονται στην αρχή) σχεδιάστε σε χαρτί μιλιμετρέ (με το χέρι) και με όση ακρίβεια σας επιτρέπουν τα αριθμητικά δεδομένα την   γραφική παράσταση i=f(V) για τις συνθήκες STC. Στο ίδιο μιλιμετρέ και στο ίδιο γράφημα σχεδιάστε  με το χέρι την   γραφική παράσταση i=f(V) με τις πειραματικές  μετρήσεις σας  (ερώτηση 1) έτσι ώστε να συγκριθούν μεταξύ τους (δείτε το σχήμα 12, σελ.16 των εργαστηριακών σημειώσεων για να καταλάβατε αυτό που ζητάμε να κάνετε. Αγνοείστε τις ευθείες φόρτου που υπάρχουν στο σχήμα 12). Σχολιάστε και εξηγείστε αν οι γραφικές παραστάσεις που σχεδιάσατε είναι παρόμοιες με αυτές που εμφανίζονται στο σχήμα 12.

Data_22

Στοιχεία για το Φ/Β πλαίσιο

Είδος Φ/Β πλαισίου: άμορφου  πυριτίου

Διαστάσεις Φ/Β πλαισίου : 25,5 cm Χ 15,6 cm

Σε συνθήκες STC οι εργαστηριακές μετρήσεις του Φ/Β πλαισίου όπως δίνονται από τον κατασκευαστή είναι οι παρακάτω:

Pp  Peak power= 4Wp, VOC=28,9 V, ISC=182,7 mA, VMP=23,5 V, IMP=169,8 mA

Τα σφάλματα των πειραματικών μετρήσεων σας είναι δI(mA)=±0,2, δV(V)= ± 0,02, δG(W/m2)= ± 5% *G (δηλαδή το 5% της τιμής του G)

Πίνακας μετρήσεων για την εργαστηριακή άσκηση 1

|  | Τάση V (Volts) στα άκρα του Φ/Β πλαισίου |  |  | Ένταση I (mA) του ρεύματος που διαρρέει το κύκλωμα |  |  | Εξωτερική Αντίσταση R (Ω) | Μέση Ηλεκτρική Ισχύς Ρ (mW) που παράγει το Φ/Β πλαίσιο | Πυκνότητα ηλιακής/ φωτεινής ισχύος G (Wm2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1η μέτρηση | 2η μέτρηση | Μέση τιμή Vmean | 1η μέτρηση | 2η μέτρηση | Μέση τιμή Imean |  | Μέση τιμή Pmean | 120 |
| 1 | 0,55 | 0,57 |  | 20,8 | 20,9 |  | 0 |  |  |
| 2 | 1,42 | 1,41 |  | 20,0 | 19,9 |  | 10 |  |  |
| 3 | 2,45 | 2,45 |  | 19,9 | 19,8 |  | 20 |  |  |
| 4 | 3,37 | 3,39 |  | 19,7 | 19,7 |  | 30 |  |  |
| 5 | 4,34 | 4,39 |  | 19,6 | 19,6 |  | 40 |  |  |
| 6 | 5,29 | 5,36 |  | 19,5 | 19,6 |  | 50 |  |  |
| 7 | 6,40 | 6,44 |  | 19,5 | 19,5 |  | 60 |  |  |
| 8 | 7,19 | 7,50 |  | 19,4 | 19,3 |  | 70 |  |  |
| 9 | 8,10 | 7,99 |  | 19,2 | 19,2 |  | 80 |  |  |
| 10 | 8,96 | 8,80 |  | 19,0 | 19,0 |  | 90 |  |  |
| 11 | 9,72 | 9,50 |  | 18,7 | 18,7 |  | 100 |  |  |
| 12 | 10,50 | 10,40 |  | 18,5 | 18,5 |  | 110 |  |  |
| 13 | 11,24 | 11,01 |  | 18,1 | 18,0 |  | 120 |  |  |
| 14 | 11,93 | 11,90 |  | 17,8 | 17,8 |  | 130 |  |  |
| 15 | 12,57 | 12,58 |  | 17,5 | 17,5 |  | 140 |  |  |
| 16 | 12,99 | 13,00 |  | 17,0 | 16,9 |  | 150 |  |  |
| 17 | 13,88 | 13,92 |  | 16,2 | 16,3 |  | 160 |  |  |
| 18 | 14,25 | 14,29 |  | 15,9 | 15,9 |  | 170 |  |  |
| 19 | 14,89 | 14,95 |  | 15,5 | 15,6 |  | 180 |  |  |
| 20 | 15,32 | 15,36 |  | 14,9 | 14,9 |  | 190 |  |  |
| 21 | 15,60 | 15,63 |  | 14,4 | 14,5 |  | 200 |  |  |
| 22 | 15,99 | 16,05 |  | 14,0 | 13,9 |  | 210 |  |  |
| 23 | 16,61 | 16,58 |  | 11,1 | 11,0 |  | 220 |  |  |
| 24 | 16,89 | 17,01 |  | 8,7 | 8,8 |  | 230 |  |  |
| 25 | 17,05 | 17,09 |  | 5,7 | 5,7 |  | 300 |  |  |
| 26 | 17,16 | 17,15 |  | 4,9 | 4,9 |  | 400 |  |  |
| 27 | 17,25 | 17,35 |  | 4,3 | 4,3 |  | 500 |  |  |
| 28 | 17,32 | 17,42 |  | 3,8 | 3,8 |  | 600 |  |  |
| 29 | 17,37 | 17,45 |  | 3,5 | 3,5 |  | 800 |  |  |
| 30 | 17,62 | 17,63 |  | 1,8 | 1,8 |  | 1000 |  |  |
| 31 | 17,69 | 17,75 |  | 1,2 | 1,2 |  | 2000 |  |  |
| 32 | 17,88 | 17,89 |  | 0,0 | 0,0 |  | ∞ (άπειρη) |  |  |

Άπειρη εξωτερική αντίσταση σημαίνει ότι το ηλεκτρικό κύκλωμα είναι «ανοικτό» δηλαδή το ρεύμα που διαρρέει το κύκλωμα είναι μηδενικό.

Επεξεργασία των μετρήσεων και ερωτήσεις

- Από το πίνακα μετρήσεων χαράξτε (στο EXCEL)τις γραφικές παραστάσεις i=f(V) και P=f(V). Ποιο  είναι το σημείο μέγιστης ισχύος (τάση, ένταση, ισχύ) για το Φ/Β πλαίσιο (;

- Υπολογίστε τον συντελεστή απόδοσης και την απόδοση (%) για κάθε Φ/Β πλαίσιο καθώς και το σφάλμα της τιμής (δn ή σn) . Παρουσιάστε με τον ενδεδειγμένο τρόπο (ορθός αριθμός σημαντικών και δεκαδικών ψηφίων) το αποτέλεσμά σας ως n ± δn. Συγκρίνετε με τις τιμές που δίνονται από την βιβλιογραφία. Γράψτε τα συμπεράσματά σας.

- Υπολογίστε τον συντελεστή πλήρωσης [Fill Factor, FF] για το Φ/Β πλαίσιο. Σχολιάστε τα αποτελέσματα με βάση όσα γράφονται στο αντίστοιχο τμήμα των εργαστηριακών σημειώσεων.

- Εξηγείστε γιατί o συντελεστής απόδοσης ενός Φ/Β πλαισίου είναι πάντα μικρότερος της μονάδας. Επιβεβαιώνεται το παραπάνω στο πείραμά σας;

- Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στην ισχύ αιχμής (Peak power) και στην μέγιστη ισχύ (Pmax) ενός Φ/Β; Επιβεβαιώστε την απάντησή σας από τα αριθμητικά στοιχεία του πειράματός σας.

- Με βάση τα στοιχεία εργαστηριακής λειτουργίας του Φ/Β πλαισίου σε συνθήκες  STC (σας δίνονται στην αρχή) σχεδιάστε σε χαρτί μιλιμετρέ (με το χέρι) και με όση ακρίβεια σας επιτρέπουν τα αριθμητικά δεδομένα την   γραφική παράσταση i=f(V) για τις συνθήκες STC. Στο ίδιο μιλιμετρέ και στο ίδιο γράφημα σχεδιάστε  με το χέρι την   γραφική παράσταση i=f(V) με τις πειραματικές  μετρήσεις σας  (ερώτηση 1) έτσι ώστε να συγκριθούν μεταξύ τους (δείτε το σχήμα 12, σελ.16 των εργαστηριακών σημειώσεων για να καταλάβατε αυτό που ζητάμε να κάνετε. Αγνοείστε τις ευθείες φόρτου που υπάρχουν στο σχήμα 12). Σχολιάστε και εξηγείστε αν οι γραφικές παραστάσεις που σχεδιάσατε είναι παρόμοιες με αυτές που εμφανίζονται στο σχήμα 12.

Data_23

Στοιχεία για το Φ/Β πλαίσιο

Είδος Φ/Β πλαισίου: άμορφου  πυριτίου

Διαστάσεις Φ/Β πλαισίου : 25,5 cm Χ 15,6 cm

Σε συνθήκες STC οι εργαστηριακές μετρήσεις του Φ/Β πλαισίου όπως δίνονται από τον κατασκευαστή είναι οι παρακάτω:

Pp  Peak power= 4Wp, VOC=28,9 V, ISC=182,7 mA, VMP=23,5 V, IMP=169,8 mA

Τα σφάλματα των πειραματικών μετρήσεων σας είναι δI(mA)=±0,2, δV(V)= ± 0,02, δG(W/m2)= ± 5% *G (δηλαδή το 5% της τιμής του G)

Πίνακας μετρήσεων για την εργαστηριακή άσκηση 1

|  | Τάση V (Volts) στα άκρα του Φ/Β πλαισίου |  |  | Ένταση I (mA) του ρεύματος που διαρρέει το κύκλωμα |  |  | Εξωτερική Αντίσταση R (Ω) | Μέση Ηλεκτρική Ισχύς Ρ (mW) που παράγει το Φ/Β πλαίσιο | Πυκνότητα ηλιακής/ φωτεινής ισχύος G (Wm2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1η μέτρηση | 2η μέτρηση | Μέση τιμή Vmean | 1η μέτρηση | 2η μέτρηση | Μέση τιμή Imean |  | Μέση τιμή Pmean | 105 |
| 1 | 0,55 | 0,57 |  | 20,3 | 20,2 |  | 0 |  |  |
| 2 | 1,42 | 1,41 |  | 20,0 | 19,9 |  | 10 |  |  |
| 3 | 2,45 | 2,45 |  | 19,9 | 19,8 |  | 20 |  |  |
| 4 | 3,37 | 3,39 |  | 19,7 | 19,7 |  | 30 |  |  |
| 5 | 4,34 | 4,39 |  | 19,6 | 19,6 |  | 40 |  |  |
| 6 | 5,29 | 5,36 |  | 19,5 | 19,6 |  | 50 |  |  |
| 7 | 6,40 | 6,44 |  | 19,5 | 19,5 |  | 60 |  |  |
| 8 | 7,19 | 7,50 |  | 19,4 | 19,3 |  | 70 |  |  |
| 9 | 8,10 | 7,99 |  | 19,2 | 19,2 |  | 80 |  |  |
| 10 | 8,96 | 8,80 |  | 19,0 | 19,0 |  | 90 |  |  |
| 11 | 9,72 | 9,50 |  | 18,7 | 18,7 |  | 100 |  |  |
| 12 | 10,50 | 10,40 |  | 18,5 | 18,5 |  | 110 |  |  |
| 13 | 11,24 | 11,01 |  | 18,1 | 18,0 |  | 120 |  |  |
| 14 | 11,93 | 11,90 |  | 17,8 | 17,8 |  | 130 |  |  |
| 15 | 12,57 | 12,58 |  | 17,5 | 17,5 |  | 140 |  |  |
| 16 | 12,99 | 13,00 |  | 17,0 | 16,9 |  | 150 |  |  |
| 17 | 13,88 | 13,92 |  | 16,2 | 16,3 |  | 160 |  |  |
| 18 | 14,25 | 14,29 |  | 15,9 | 15,9 |  | 170 |  |  |
| 19 | 14,70 | 14,73 |  | 15,5 | 15,7 |  | 180 |  |  |
| 20 | 15,32 | 15,36 |  | 14,9 | 14,9 |  | 190 |  |  |
| 21 | 15,60 | 15,63 |  | 14,4 | 14,5 |  | 200 |  |  |
| 22 | 15,99 | 16,05 |  | 14,0 | 13,9 |  | 210 |  |  |
| 23 | 16,61 | 16,58 |  | 11,1 | 11,0 |  | 220 |  |  |
| 24 | 16,89 | 17,01 |  | 8,7 | 8,8 |  | 230 |  |  |
| 25 | 17,05 | 17,09 |  | 5,7 | 5,7 |  | 300 |  |  |
| 26 | 17,16 | 17,15 |  | 4,9 | 4,9 |  | 400 |  |  |
| 27 | 17,25 | 17,35 |  | 4,3 | 4,3 |  | 500 |  |  |
| 28 | 17,32 | 17,42 |  | 3,8 | 3,8 |  | 600 |  |  |
| 29 | 17,37 | 17,45 |  | 3,5 | 3,5 |  | 800 |  |  |
| 30 | 17,62 | 17,63 |  | 1,8 | 1,8 |  | 1000 |  |  |
| 31 | 17,69 | 17,75 |  | 1,2 | 1,2 |  | 2000 |  |  |
| 32 | 17,72 | 17,74 |  | 0,0 | 0,0 |  | ∞ (άπειρη) |  |  |

Άπειρη εξωτερική αντίσταση σημαίνει ότι το ηλεκτρικό κύκλωμα είναι «ανοικτό» δηλαδή το ρεύμα που διαρρέει το κύκλωμα είναι μηδενικό.

Επεξεργασία των μετρήσεων και ερωτήσεις

- Από το πίνακα μετρήσεων χαράξτε (στο EXCEL)τις γραφικές παραστάσεις i=f(V) και P=f(V). Ποιο  είναι το σημείο μέγιστης ισχύος (τάση, ένταση, ισχύ) για το Φ/Β πλαίσιο (;

- Υπολογίστε τον συντελεστή απόδοσης και την απόδοση (%) για κάθε Φ/Β πλαίσιο καθώς και το σφάλμα της τιμής (δn ή σn) . Παρουσιάστε με τον ενδεδειγμένο τρόπο (ορθός αριθμός σημαντικών και δεκαδικών ψηφίων) το αποτέλεσμά σας ως n ± δn. Συγκρίνετε με τις τιμές που δίνονται από την βιβλιογραφία. Γράψτε τα συμπεράσματά σας.

- Υπολογίστε τον συντελεστή πλήρωσης [Fill Factor, FF] για το Φ/Β πλαίσιο. Σχολιάστε τα αποτελέσματα με βάση όσα γράφονται στο αντίστοιχο τμήμα των εργαστηριακών σημειώσεων.

- Εξηγείστε γιατί o συντελεστής απόδοσης ενός Φ/Β πλαισίου είναι πάντα μικρότερος της μονάδας. Επιβεβαιώνεται το παραπάνω στο πείραμά σας;

- Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στην ισχύ αιχμής (Peak power) και στην μέγιστη ισχύ (Pmax) ενός Φ/Β; Επιβεβαιώστε την απάντησή σας από τα αριθμητικά στοιχεία του πειράματός σας.

- Με βάση τα στοιχεία εργαστηριακής λειτουργίας του Φ/Β πλαισίου σε συνθήκες  STC (σας δίνονται στην αρχή) σχεδιάστε σε χαρτί μιλιμετρέ (με το χέρι) και με όση ακρίβεια σας επιτρέπουν τα αριθμητικά δεδομένα την   γραφική παράσταση i=f(V) για τις συνθήκες STC. Στο ίδιο μιλιμετρέ και στο ίδιο γράφημα σχεδιάστε  με το χέρι την   γραφική παράσταση i=f(V) με τις πειραματικές  μετρήσεις σας  (ερώτηση 1) έτσι ώστε να συγκριθούν μεταξύ τους (δείτε το σχήμα 12, σελ.16 των εργαστηριακών σημειώσεων για να καταλάβατε αυτό που ζητάμε να κάνετε. Αγνοείστε τις ευθείες φόρτου που υπάρχουν στο σχήμα 12). Σχολιάστε και εξηγείστε αν οι γραφικές παραστάσεις που σχεδιάσατε είναι παρόμοιες με αυτές που εμφανίζονται στο σχήμα 12.

Data_24

Στοιχεία για το Φ/Β πλαίσιο

Είδος Φ/Β πλαισίου: άμορφου  πυριτίου

Διαστάσεις Φ/Β πλαισίου : 25,5 cm Χ 15,6 cm

Σε συνθήκες STC οι εργαστηριακές μετρήσεις του Φ/Β πλαισίου όπως δίνονται από τον κατασκευαστή είναι οι παρακάτω:

Pp  Peak power= 4Wp, VOC=28,9 V, ISC=182,7 mA, VMP=23,5 V, IMP=169,8 mA

Τα σφάλματα των πειραματικών μετρήσεων σας είναι δI(mA)=±0,2, δV(V)= ± 0,02, δG(W/m2)= ± 5% *G (δηλαδή το 5% της τιμής του G)

Πίνακας μετρήσεων για την εργαστηριακή άσκηση 1

|  | Τάση V (Volts) στα άκρα του Φ/Β πλαισίου |  |  | Ένταση I (mA) του ρεύματος που διαρρέει το κύκλωμα |  |  | Εξωτερική Αντίσταση R (Ω) | Μέση Ηλεκτρική Ισχύς Ρ (mW) που παράγει το Φ/Β πλαίσιο | Πυκνότητα ηλιακής/ φωτεινής ισχύος G (Wm2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1η μέτρηση | 2η μέτρηση | Μέση τιμή Vmean | 1η μέτρηση | 2η μέτρηση | Μέση τιμή Imean |  | Μέση τιμή Pmean | 102 |
| 1 | 0,55 | 0,57 |  | 20,4 | 20,5 |  | 0 |  |  |
| 2 | 1,42 | 1,41 |  | 20,0 | 19,9 |  | 10 |  |  |
| 3 | 2,45 | 2,45 |  | 19,9 | 19,8 |  | 20 |  |  |
| 4 | 3,37 | 3,39 |  | 19,7 | 19,7 |  | 30 |  |  |
| 5 | 4,34 | 4,39 |  | 19,6 | 19,6 |  | 40 |  |  |
| 6 | 5,29 | 5,36 |  | 19,5 | 19,6 |  | 50 |  |  |
| 7 | 6,40 | 6,44 |  | 19,5 | 19,5 |  | 60 |  |  |
| 8 | 7,19 | 7,50 |  | 19,4 | 19,3 |  | 70 |  |  |
| 9 | 8,10 | 7,99 |  | 19,2 | 19,2 |  | 80 |  |  |
| 10 | 8,96 | 8,80 |  | 19,0 | 19,0 |  | 90 |  |  |
| 11 | 9,72 | 9,50 |  | 18,7 | 18,7 |  | 100 |  |  |
| 12 | 10,50 | 10,40 |  | 18,5 | 18,5 |  | 110 |  |  |
| 13 | 11,24 | 11,01 |  | 18,1 | 18,0 |  | 120 |  |  |
| 14 | 11,93 | 11,90 |  | 17,8 | 17,8 |  | 130 |  |  |
| 15 | 12,57 | 12,58 |  | 17,5 | 17,5 |  | 140 |  |  |
| 16 | 12,99 | 13,00 |  | 17,0 | 16,9 |  | 150 |  |  |
| 17 | 13,88 | 13,92 |  | 16,2 | 16,3 |  | 160 |  |  |
| 18 | 14,25 | 14,29 |  | 15,9 | 15,9 |  | 170 |  |  |
| 19 | 14,79 | 14,77 |  | 15,4 | 15,5 |  | 180 |  |  |
| 20 | 15,32 | 15,36 |  | 14,9 | 14,9 |  | 190 |  |  |
| 21 | 15,60 | 15,63 |  | 14,4 | 14,5 |  | 200 |  |  |
| 22 | 15,99 | 16,05 |  | 14,0 | 13,9 |  | 210 |  |  |
| 23 | 16,61 | 16,58 |  | 11,1 | 11,0 |  | 220 |  |  |
| 24 | 16,89 | 17,01 |  | 8,7 | 8,8 |  | 230 |  |  |
| 25 | 17,05 | 17,09 |  | 5,7 | 5,7 |  | 300 |  |  |
| 26 | 17,16 | 17,15 |  | 4,9 | 4,9 |  | 400 |  |  |
| 27 | 17,25 | 17,35 |  | 4,3 | 4,3 |  | 500 |  |  |
| 28 | 17,32 | 17,42 |  | 3,8 | 3,8 |  | 600 |  |  |
| 29 | 17,37 | 17,45 |  | 3,5 | 3,5 |  | 800 |  |  |
| 30 | 17,62 | 17,63 |  | 1,8 | 1,8 |  | 1000 |  |  |
| 31 | 17,69 | 17,70 |  | 1,2 | 1,2 |  | 2000 |  |  |
| 32 | 17,70 | 17,73 |  | 0,0 | 0,0 |  | ∞ (άπειρη) |  |  |

Άπειρη εξωτερική αντίσταση σημαίνει ότι το ηλεκτρικό κύκλωμα είναι «ανοικτό» δηλαδή το ρεύμα που διαρρέει το κύκλωμα είναι μηδενικό.

Επεξεργασία των μετρήσεων και ερωτήσεις

- Από το πίνακα μετρήσεων χαράξτε (στο EXCEL)τις γραφικές παραστάσεις i=f(V) και P=f(V). Ποιο  είναι το σημείο μέγιστης ισχύος (τάση, ένταση, ισχύ) για το Φ/Β πλαίσιο (;

- Υπολογίστε τον συντελεστή απόδοσης και την απόδοση (%) για κάθε Φ/Β πλαίσιο καθώς και το σφάλμα της τιμής (δn ή σn) . Παρουσιάστε με τον ενδεδειγμένο τρόπο (ορθός αριθμός σημαντικών και δεκαδικών ψηφίων) το αποτέλεσμά σας ως n ± δn. Συγκρίνετε με τις τιμές που δίνονται από την βιβλιογραφία. Γράψτε τα συμπεράσματά σας.

- Υπολογίστε τον συντελεστή πλήρωσης [Fill Factor, FF] για το Φ/Β πλαίσιο. Σχολιάστε τα αποτελέσματα με βάση όσα γράφονται στο αντίστοιχο τμήμα των εργαστηριακών σημειώσεων.

- Εξηγείστε γιατί o συντελεστής απόδοσης ενός Φ/Β πλαισίου είναι πάντα μικρότερος της μονάδας. Επιβεβαιώνεται το παραπάνω στο πείραμά σας;

- Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στην ισχύ αιχμής (Peak power) και στην μέγιστη ισχύ (Pmax) ενός Φ/Β; Επιβεβαιώστε την απάντησή σας από τα αριθμητικά στοιχεία του πειράματός σας.

- Με βάση τα στοιχεία εργαστηριακής λειτουργίας του Φ/Β πλαισίου σε συνθήκες  STC (σας δίνονται στην αρχή) σχεδιάστε σε χαρτί μιλιμετρέ (με το χέρι) και με όση ακρίβεια σας επιτρέπουν τα αριθμητικά δεδομένα την   γραφική παράσταση i=f(V) για τις συνθήκες STC. Στο ίδιο μιλιμετρέ και στο ίδιο γράφημα σχεδιάστε  με το χέρι την   γραφική παράσταση i=f(V) με τις πειραματικές  μετρήσεις σας  (ερώτηση 1) έτσι ώστε να συγκριθούν μεταξύ τους (δείτε το σχήμα 12, σελ.16 των εργαστηριακών σημειώσεων για να καταλάβατε αυτό που ζητάμε να κάνετε. Αγνοείστε τις ευθείες φόρτου που υπάρχουν στο σχήμα 12). Σχολιάστε και εξηγείστε αν οι γραφικές παραστάσεις που σχεδιάσατε είναι παρόμοιες με αυτές που εμφανίζονται στο σχήμα 12.

Data_25

Στοιχεία για το Φ/Β πλαίσιο

Είδος Φ/Β πλαισίου: άμορφου  πυριτίου

Διαστάσεις Φ/Β πλαισίου : 25,5 cm Χ 15,6 cm

Σε συνθήκες STC οι εργαστηριακές μετρήσεις του Φ/Β πλαισίου όπως δίνονται από τον κατασκευαστή είναι οι παρακάτω:

Pp  Peak power= 4Wp, VOC=28,9 V, ISC=182,7 mA, VMP=23,5 V, IMP=169,8 mA

Τα σφάλματα των πειραματικών μετρήσεων σας είναι δI(mA)=±0,2, δV(V)= ± 0,02, δG(W/m2)= ± 5% *G (δηλαδή το 5% της τιμής του G)

Πίνακας μετρήσεων για την εργαστηριακή άσκηση 1

|  | Τάση V (Volts) στα άκρα του Φ/Β πλαισίου |  |  | Ένταση I (mA) του ρεύματος που διαρρέει το κύκλωμα |  |  | Εξωτερική Αντίσταση R (Ω) | Μέση Ηλεκτρική Ισχύς Ρ (mW) που παράγει το Φ/Β πλαίσιο | Πυκνότητα ηλιακής/ φωτεινής ισχύος G (Wm2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1η μέτρηση | 2η μέτρηση | Μέση τιμή Vmean | 1η μέτρηση | 2η μέτρηση | Μέση τιμή Imean |  | Μέση τιμή Pmean | 125 |
| 1 | 0,55 | 0,57 |  | 20,4 | 20,5 |  | 0 |  |  |
| 2 | 1,42 | 1,41 |  | 20,0 | 19,9 |  | 10 |  |  |
| 3 | 2,45 | 2,45 |  | 19,9 | 19,8 |  | 20 |  |  |
| 4 | 3,37 | 3,39 |  | 19,7 | 19,7 |  | 30 |  |  |
| 5 | 4,34 | 4,39 |  | 19,6 | 19,6 |  | 40 |  |  |
| 6 | 5,29 | 5,36 |  | 19,5 | 19,6 |  | 50 |  |  |
| 7 | 6,40 | 6,44 |  | 19,5 | 19,5 |  | 60 |  |  |
| 8 | 7,19 | 7,50 |  | 19,4 | 19,3 |  | 70 |  |  |
| 9 | 8,10 | 7,99 |  | 19,2 | 19,2 |  | 80 |  |  |
| 10 | 8,96 | 8,80 |  | 19,0 | 19,0 |  | 90 |  |  |
| 11 | 9,72 | 9,50 |  | 18,7 | 18,7 |  | 100 |  |  |
| 12 | 10,50 | 10,40 |  | 18,5 | 18,5 |  | 110 |  |  |
| 13 | 11,24 | 11,01 |  | 18,1 | 18,0 |  | 120 |  |  |
| 14 | 11,93 | 11,90 |  | 17,8 | 17,8 |  | 130 |  |  |
| 15 | 12,57 | 12,58 |  | 17,5 | 17,5 |  | 140 |  |  |
| 16 | 12,99 | 13,00 |  | 17,0 | 16,9 |  | 150 |  |  |
| 17 | 13,88 | 13,92 |  | 16,2 | 16,3 |  | 160 |  |  |
| 18 | 14,25 | 14,29 |  | 15,9 | 15,9 |  | 170 |  |  |
| 19 | 14,68 | 14,69 |  | 15,7 | 15,8 |  | 180 |  |  |
| 20 | 15,32 | 15,36 |  | 14,9 | 14,9 |  | 190 |  |  |
| 21 | 15,60 | 15,63 |  | 14,4 | 14,5 |  | 200 |  |  |
| 22 | 15,99 | 16,05 |  | 14,0 | 13,9 |  | 210 |  |  |
| 23 | 16,61 | 16,58 |  | 11,1 | 11,0 |  | 220 |  |  |
| 24 | 16,89 | 17,01 |  | 8,7 | 8,8 |  | 230 |  |  |
| 25 | 17,05 | 17,09 |  | 5,7 | 5,7 |  | 300 |  |  |
| 26 | 17,16 | 17,15 |  | 4,9 | 4,9 |  | 400 |  |  |
| 27 | 17,25 | 17,35 |  | 4,3 | 4,3 |  | 500 |  |  |
| 28 | 17,32 | 17,42 |  | 3,8 | 3,8 |  | 600 |  |  |
| 29 | 17,37 | 17,45 |  | 3,5 | 3,5 |  | 800 |  |  |
| 30 | 17,62 | 17,63 |  | 1,8 | 1,8 |  | 1000 |  |  |
| 31 | 17,69 | 17,70 |  | 1,2 | 1,2 |  | 2000 |  |  |
| 32 | 17,70 | 17,73 |  | 0,0 | 0,0 |  | ∞ (άπειρη) |  |  |

Άπειρη εξωτερική αντίσταση σημαίνει ότι το ηλεκτρικό κύκλωμα είναι «ανοικτό» δηλαδή το ρεύμα που διαρρέει το κύκλωμα είναι μηδενικό.

Επεξεργασία των μετρήσεων και ερωτήσεις

- Από το πίνακα μετρήσεων χαράξτε (στο EXCEL)τις γραφικές παραστάσεις i=f(V) και P=f(V). Ποιο  είναι το σημείο μέγιστης ισχύος (τάση, ένταση, ισχύ) για το Φ/Β πλαίσιο (;

- Υπολογίστε τον συντελεστή απόδοσης και την απόδοση (%) για κάθε Φ/Β πλαίσιο καθώς και το σφάλμα της τιμής (δn ή σn) . Παρουσιάστε με τον ενδεδειγμένο τρόπο (ορθός αριθμός σημαντικών και δεκαδικών ψηφίων) το αποτέλεσμά σας ως n ± δn. Συγκρίνετε με τις τιμές που δίνονται από την βιβλιογραφία. Γράψτε τα συμπεράσματά σας.

- Υπολογίστε τον συντελεστή πλήρωσης [Fill Factor, FF] για το Φ/Β πλαίσιο. Σχολιάστε τα αποτελέσματα με βάση όσα γράφονται στο αντίστοιχο τμήμα των εργαστηριακών σημειώσεων.

- Εξηγείστε γιατί o συντελεστής απόδοσης ενός Φ/Β πλαισίου είναι πάντα μικρότερος της μονάδας. Επιβεβαιώνεται το παραπάνω στο πείραμά σας;

- Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στην ισχύ αιχμής (Peak power) και στην μέγιστη ισχύ (Pmax) ενός Φ/Β; Επιβεβαιώστε την απάντησή σας από τα αριθμητικά στοιχεία του πειράματός σας.

- Με βάση τα στοιχεία εργαστηριακής λειτουργίας του Φ/Β πλαισίου σε συνθήκες  STC (σας δίνονται στην αρχή) σχεδιάστε σε χαρτί μιλιμετρέ (με το χέρι) και με όση ακρίβεια σας επιτρέπουν τα αριθμητικά δεδομένα την   γραφική παράσταση i=f(V) για τις συνθήκες STC. Στο ίδιο μιλιμετρέ και στο ίδιο γράφημα σχεδιάστε  με το χέρι την   γραφική παράσταση i=f(V) με τις πειραματικές  μετρήσεις σας  (ερώτηση 1) έτσι ώστε να συγκριθούν μεταξύ τους (δείτε το σχήμα 12, σελ.16 των εργαστηριακών σημειώσεων για να καταλάβατε αυτό που ζητάμε να κάνετε. Αγνοείστε τις ευθείες φόρτου που υπάρχουν στο σχήμα 12). Σχολιάστε και εξηγείστε αν οι γραφικές παραστάσεις που σχεδιάσατε είναι παρόμοιες με αυτές που εμφανίζονται στο σχήμα 12.

Data_26

Στοιχεία για το Φ/Β πλαίσιο

Είδος Φ/Β πλαισίου: άμορφου  πυριτίου

Διαστάσεις Φ/Β πλαισίου : 25,5 cm Χ 15,6 cm

Σε συνθήκες STC οι εργαστηριακές μετρήσεις του Φ/Β πλαισίου όπως δίνονται από τον κατασκευαστή είναι οι παρακάτω:

Pp  Peak power= 4Wp, VOC=28,9 V, ISC=182,7 mA, VMP=23,5 V, IMP=169,8 mA

Τα σφάλματα των πειραματικών μετρήσεων σας είναι δI(mA)=±0,2, δV(V)= ± 0,02, δG(W/m2)= ± 5% *G (δηλαδή το 5% της τιμής του G)

Πίνακας μετρήσεων για την εργαστηριακή άσκηση 1

|  | Τάση V (Volts) στα άκρα του Φ/Β πλαισίου |  |  | Ένταση I (mA) του ρεύματος που διαρρέει το κύκλωμα |  |  | Εξωτερική Αντίσταση R (Ω) | Μέση Ηλεκτρική Ισχύς Ρ (mW) που παράγει το Φ/Β πλαίσιο | Πυκνότητα ηλιακής/ φωτεινής ισχύος G (Wm2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1η μέτρηση | 2η μέτρηση | Μέση τιμή Vmean | 1η μέτρηση | 2η μέτρηση | Μέση τιμή Imean |  | Μέση τιμή Pmean | 115 |
| 1 | 0,55 | 0,57 |  | 20,4 | 20,5 |  | 0 |  |  |
| 2 | 1,42 | 1,41 |  | 20,0 | 19,9 |  | 10 |  |  |
| 3 | 2,45 | 2,45 |  | 19,9 | 19,8 |  | 20 |  |  |
| 4 | 3,37 | 3,39 |  | 19,7 | 19,7 |  | 30 |  |  |
| 5 | 4,34 | 4,39 |  | 19,6 | 19,6 |  | 40 |  |  |
| 6 | 5,29 | 5,36 |  | 19,5 | 19,6 |  | 50 |  |  |
| 7 | 6,40 | 6,44 |  | 19,5 | 19,5 |  | 60 |  |  |
| 8 | 7,19 | 7,50 |  | 19,4 | 19,3 |  | 70 |  |  |
| 9 | 8,10 | 7,99 |  | 19,2 | 19,2 |  | 80 |  |  |
| 10 | 8,96 | 8,80 |  | 19,0 | 19,0 |  | 90 |  |  |
| 11 | 9,72 | 9,50 |  | 18,7 | 18,7 |  | 100 |  |  |
| 12 | 10,50 | 10,40 |  | 18,5 | 18,5 |  | 110 |  |  |
| 13 | 11,24 | 11,01 |  | 18,1 | 18,0 |  | 120 |  |  |
| 14 | 11,93 | 11,90 |  | 17,8 | 17,8 |  | 130 |  |  |
| 15 | 12,57 | 12,58 |  | 17,5 | 17,5 |  | 140 |  |  |
| 16 | 12,99 | 13,00 |  | 17,0 | 16,9 |  | 150 |  |  |
| 17 | 13,88 | 13,92 |  | 16,2 | 16,3 |  | 160 |  |  |
| 18 | 14,25 | 14,29 |  | 15,9 | 15,9 |  | 170 |  |  |
| 19 | 14,82 | 14,85 |  | 15,6 | 15,5 |  | 180 |  |  |
| 20 | 15,32 | 15,36 |  | 14,9 | 14,9 |  | 190 |  |  |
| 21 | 15,60 | 15,63 |  | 14,4 | 14,5 |  | 200 |  |  |
| 22 | 15,99 | 16,05 |  | 14,0 | 13,9 |  | 210 |  |  |
| 23 | 16,61 | 16,58 |  | 11,1 | 11,0 |  | 220 |  |  |
| 24 | 16,89 | 17,01 |  | 8,7 | 8,8 |  | 230 |  |  |
| 25 | 17,05 | 17,09 |  | 5,7 | 5,7 |  | 300 |  |  |
| 26 | 17,16 | 17,15 |  | 4,9 | 4,9 |  | 400 |  |  |
| 27 | 17,25 | 17,35 |  | 4,3 | 4,3 |  | 500 |  |  |
| 28 | 17,32 | 17,42 |  | 3,8 | 3,8 |  | 600 |  |  |
| 29 | 17,37 | 17,45 |  | 3,5 | 3,5 |  | 800 |  |  |
| 30 | 17,62 | 17,63 |  | 1,8 | 1,8 |  | 1000 |  |  |
| 31 | 17,69 | 17,70 |  | 1,2 | 1,2 |  | 2000 |  |  |
| 32 | 17,75 | 17,73 |  | 0,0 | 0,0 |  | ∞ (άπειρη) |  |  |

Άπειρη εξωτερική αντίσταση σημαίνει ότι το ηλεκτρικό κύκλωμα είναι «ανοικτό» δηλαδή το ρεύμα που διαρρέει το κύκλωμα είναι μηδενικό.

Επεξεργασία των μετρήσεων και ερωτήσεις

- Από το πίνακα μετρήσεων χαράξτε (στο EXCEL)τις γραφικές παραστάσεις i=f(V) και P=f(V). Ποιο  είναι το σημείο μέγιστης ισχύος (τάση, ένταση, ισχύ) για το Φ/Β πλαίσιο (;

- Υπολογίστε τον συντελεστή απόδοσης και την απόδοση (%) για κάθε Φ/Β πλαίσιο καθώς και το σφάλμα της τιμής (δn ή σn) . Παρουσιάστε με τον ενδεδειγμένο τρόπο (ορθός αριθμός σημαντικών και δεκαδικών ψηφίων) το αποτέλεσμά σας ως n ± δn. Συγκρίνετε με τις τιμές που δίνονται από την βιβλιογραφία. Γράψτε τα συμπεράσματά σας.

- Υπολογίστε τον συντελεστή πλήρωσης [Fill Factor, FF] για το Φ/Β πλαίσιο. Σχολιάστε τα αποτελέσματα με βάση όσα γράφονται στο αντίστοιχο τμήμα των εργαστηριακών σημειώσεων.

- Εξηγείστε γιατί o συντελεστής απόδοσης ενός Φ/Β πλαισίου είναι πάντα μικρότερος της μονάδας. Επιβεβαιώνεται το παραπάνω στο πείραμά σας;

- Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στην ισχύ αιχμής (Peak power) και στην μέγιστη ισχύ (Pmax) ενός Φ/Β; Επιβεβαιώστε την απάντησή σας από τα αριθμητικά στοιχεία του πειράματός σας.

- Με βάση τα στοιχεία εργαστηριακής λειτουργίας του Φ/Β πλαισίου σε συνθήκες  STC (σας δίνονται στην αρχή) σχεδιάστε σε χαρτί μιλιμετρέ (με το χέρι) και με όση ακρίβεια σας επιτρέπουν τα αριθμητικά δεδομένα την   γραφική παράσταση i=f(V) για τις συνθήκες STC. Στο ίδιο μιλιμετρέ και στο ίδιο γράφημα σχεδιάστε  με το χέρι την   γραφική παράσταση i=f(V) με τις πειραματικές  μετρήσεις σας  (ερώτηση 1) έτσι ώστε να συγκριθούν μεταξύ τους (δείτε το σχήμα 12, σελ.16 των εργαστηριακών σημειώσεων για να καταλάβατε αυτό που ζητάμε να κάνετε. Αγνοείστε τις ευθείες φόρτου που υπάρχουν στο σχήμα 12). Σχολιάστε και εξηγείστε αν οι γραφικές παραστάσεις που σχεδιάσατε είναι παρόμοιες με αυτές που εμφανίζονται στο σχήμα 12.

Data_27

Στοιχεία για το Φ/Β πλαίσιο

Είδος Φ/Β πλαισίου: άμορφου  πυριτίου

Διαστάσεις Φ/Β πλαισίου : 25,5 cm Χ 15,6 cm

Σε συνθήκες STC οι εργαστηριακές μετρήσεις του Φ/Β πλαισίου όπως δίνονται από τον κατασκευαστή είναι οι παρακάτω:

Pp  Peak power= 4Wp, VOC=28,9 V, ISC=182,7 mA, VMP=23,5 V, IMP=169,8 mA

Τα σφάλματα των πειραματικών μετρήσεων σας είναι δI(mA)=±0,2, δV(V)= ± 0,02, δG(W/m2)= ± 5% *G (δηλαδή το 5% της τιμής του G)

Πίνακας μετρήσεων για την εργαστηριακή άσκηση 1

|  | Τάση V (Volts) στα άκρα του Φ/Β πλαισίου |  |  | Ένταση I (mA) του ρεύματος που διαρρέει το κύκλωμα |  |  | Εξωτερική Αντίσταση R (Ω) | Μέση Ηλεκτρική Ισχύς Ρ (mW) που παράγει το Φ/Β πλαίσιο | Πυκνότητα ηλιακής/ φωτεινής ισχύος G (Wm2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1η μέτρηση | 2η μέτρηση | Μέση τιμή Vmean | 1η μέτρηση | 2η μέτρηση | Μέση τιμή Imean |  | Μέση τιμή Pmean | 110 |
| 1 | 0,45 | 0,46 |  | 20,4 | 20,5 |  | 0 |  |  |
| 2 | 1,42 | 1,41 |  | 20,0 | 19,9 |  | 10 |  |  |
| 3 | 2,45 | 2,45 |  | 19,9 | 19,8 |  | 20 |  |  |
| 4 | 3,37 | 3,39 |  | 19,7 | 19,7 |  | 30 |  |  |
| 5 | 4,34 | 4,39 |  | 19,6 | 19,6 |  | 40 |  |  |
| 6 | 5,29 | 5,36 |  | 19,5 | 19,6 |  | 50 |  |  |
| 7 | 6,40 | 6,44 |  | 19,5 | 19,5 |  | 60 |  |  |
| 8 | 7,19 | 7,50 |  | 19,4 | 19,3 |  | 70 |  |  |
| 9 | 8,10 | 7,99 |  | 19,2 | 19,2 |  | 80 |  |  |
| 10 | 8,96 | 8,80 |  | 19,0 | 19,0 |  | 90 |  |  |
| 11 | 9,72 | 9,50 |  | 18,7 | 18,7 |  | 100 |  |  |
| 12 | 10,50 | 10,40 |  | 18,5 | 18,5 |  | 110 |  |  |
| 13 | 11,24 | 11,01 |  | 18,1 | 18,0 |  | 120 |  |  |
| 14 | 11,93 | 11,90 |  | 17,8 | 17,8 |  | 130 |  |  |
| 15 | 12,57 | 12,58 |  | 17,5 | 17,5 |  | 140 |  |  |
| 16 | 12,99 | 13,00 |  | 17,0 | 16,9 |  | 150 |  |  |
| 17 | 13,88 | 13,92 |  | 16,2 | 16,3 |  | 160 |  |  |
| 18 | 14,25 | 14,29 |  | 15,9 | 15,9 |  | 170 |  |  |
| 19 | 14,90 | 14,92 |  | 15,4 | 15,5 |  | 180 |  |  |
| 20 | 15,32 | 15,36 |  | 14,9 | 14,9 |  | 190 |  |  |
| 21 | 15,60 | 15,63 |  | 14,4 | 14,5 |  | 200 |  |  |
| 22 | 15,99 | 16,05 |  | 14,0 | 13,9 |  | 210 |  |  |
| 23 | 16,61 | 16,58 |  | 11,1 | 11,0 |  | 220 |  |  |
| 24 | 16,89 | 17,01 |  | 8,7 | 8,8 |  | 230 |  |  |
| 25 | 17,05 | 17,09 |  | 5,7 | 5,7 |  | 300 |  |  |
| 26 | 17,16 | 17,15 |  | 4,9 | 4,9 |  | 400 |  |  |
| 27 | 17,25 | 17,35 |  | 4,3 | 4,3 |  | 500 |  |  |
| 28 | 17,32 | 17,42 |  | 3,8 | 3,8 |  | 600 |  |  |
| 29 | 17,37 | 17,45 |  | 3,5 | 3,5 |  | 800 |  |  |
| 30 | 17,62 | 17,63 |  | 1,8 | 1,8 |  | 1000 |  |  |
| 31 | 17,69 | 17,70 |  | 1,2 | 1,2 |  | 2000 |  |  |
| 32 | 17,78 | 17,76 |  | 0,0 | 0,0 |  | ∞ (άπειρη) |  |  |

Άπειρη εξωτερική αντίσταση σημαίνει ότι το ηλεκτρικό κύκλωμα είναι «ανοικτό» δηλαδή το ρεύμα που διαρρέει το κύκλωμα είναι μηδενικό.

Επεξεργασία των μετρήσεων και ερωτήσεις

- Από το πίνακα μετρήσεων χαράξτε (στο EXCEL)τις γραφικές παραστάσεις i=f(V) και P=f(V). Ποιο  είναι το σημείο μέγιστης ισχύος (τάση, ένταση, ισχύ) για το Φ/Β πλαίσιο (;

- Υπολογίστε τον συντελεστή απόδοσης και την απόδοση (%) για κάθε Φ/Β πλαίσιο καθώς και το σφάλμα της τιμής (δn ή σn) . Παρουσιάστε με τον ενδεδειγμένο τρόπο (ορθός αριθμός σημαντικών και δεκαδικών ψηφίων) το αποτέλεσμά σας ως n ± δn. Συγκρίνετε με τις τιμές που δίνονται από την βιβλιογραφία. Γράψτε τα συμπεράσματά σας.

- Υπολογίστε τον συντελεστή πλήρωσης [Fill Factor, FF] για το Φ/Β πλαίσιο. Σχολιάστε τα αποτελέσματα με βάση όσα γράφονται στο αντίστοιχο τμήμα των εργαστηριακών σημειώσεων.

- Εξηγείστε γιατί o συντελεστής απόδοσης ενός Φ/Β πλαισίου είναι πάντα μικρότερος της μονάδας. Επιβεβαιώνεται το παραπάνω στο πείραμά σας;

- Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στην ισχύ αιχμής (Peak power) και στην μέγιστη ισχύ (Pmax) ενός Φ/Β; Επιβεβαιώστε την απάντησή σας από τα αριθμητικά στοιχεία του πειράματός σας.

- Με βάση τα στοιχεία εργαστηριακής λειτουργίας του Φ/Β πλαισίου σε συνθήκες  STC (σας δίνονται στην αρχή) σχεδιάστε σε χαρτί μιλιμετρέ (με το χέρι) και με όση ακρίβεια σας επιτρέπουν τα αριθμητικά δεδομένα την   γραφική παράσταση i=f(V) για τις συνθήκες STC. Στο ίδιο μιλιμετρέ και στο ίδιο γράφημα σχεδιάστε  με το χέρι την   γραφική παράσταση i=f(V) με τις πειραματικές  μετρήσεις σας  (ερώτηση 1) έτσι ώστε να συγκριθούν μεταξύ τους (δείτε το σχήμα 12, σελ.16 των εργαστηριακών σημειώσεων για να καταλάβατε αυτό που ζητάμε να κάνετε. Αγνοείστε τις ευθείες φόρτου που υπάρχουν στο σχήμα 12). Σχολιάστε και εξηγείστε αν οι γραφικές παραστάσεις που σχεδιάσατε είναι παρόμοιες με αυτές που εμφανίζονται στο σχήμα 12.

Data_28

Στοιχεία για το Φ/Β πλαίσιο

Είδος Φ/Β πλαισίου: άμορφου  πυριτίου

Διαστάσεις Φ/Β πλαισίου : 25,5 cm Χ 15,6 cm

Σε συνθήκες STC οι εργαστηριακές μετρήσεις του Φ/Β πλαισίου όπως δίνονται από τον κατασκευαστή είναι οι παρακάτω:

Pp  Peak power= 4Wp, VOC=28,9 V, ISC=182,7 mA, VMP=23,5 V, IMP=169,8 mA

Τα σφάλματα των πειραματικών μετρήσεων σας είναι δI(mA)=±0,2, δV(V)= ± 0,02, δG(W/m2)= ± 5% *G (δηλαδή το 5% της τιμής του G)

Πίνακας μετρήσεων για την εργαστηριακή άσκηση 1

|  | Τάση V (Volts) στα άκρα του Φ/Β πλαισίου |  |  | Ένταση I (mA) του ρεύματος που διαρρέει το κύκλωμα |  |  | Εξωτερική Αντίσταση R (Ω) | Μέση Ηλεκτρική Ισχύς Ρ (mW) που παράγει το Φ/Β πλαίσιο | Πυκνότητα ηλιακής/ φωτεινής ισχύος G (Wm2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1η μέτρηση | 2η μέτρηση | Μέση τιμή Vmean | 1η μέτρηση | 2η μέτρηση | Μέση τιμή Imean |  | Μέση τιμή Pmean | 120 |
| 1 | 0,49 | 0,50 |  | 20,4 | 20,5 |  | 0 |  |  |
| 2 | 1,42 | 1,41 |  | 20,0 | 19,9 |  | 10 |  |  |
| 3 | 2,45 | 2,45 |  | 19,9 | 19,8 |  | 20 |  |  |
| 4 | 3,37 | 3,39 |  | 19,7 | 19,7 |  | 30 |  |  |
| 5 | 4,34 | 4,39 |  | 19,6 | 19,6 |  | 40 |  |  |
| 6 | 5,29 | 5,36 |  | 19,5 | 19,6 |  | 50 |  |  |
| 7 | 6,40 | 6,44 |  | 19,5 | 19,5 |  | 60 |  |  |
| 8 | 7,19 | 7,50 |  | 19,4 | 19,3 |  | 70 |  |  |
| 9 | 8,10 | 7,99 |  | 19,2 | 19,2 |  | 80 |  |  |
| 10 | 8,96 | 8,80 |  | 19,0 | 19,0 |  | 90 |  |  |
| 11 | 9,72 | 9,50 |  | 18,7 | 18,7 |  | 100 |  |  |
| 12 | 10,50 | 10,40 |  | 18,5 | 18,5 |  | 110 |  |  |
| 13 | 11,24 | 11,01 |  | 18,1 | 18,0 |  | 120 |  |  |
| 14 | 11,93 | 11,90 |  | 17,8 | 17,8 |  | 130 |  |  |
| 15 | 12,57 | 12,58 |  | 17,5 | 17,5 |  | 140 |  |  |
| 16 | 12,99 | 13,00 |  | 17,0 | 16,9 |  | 150 |  |  |
| 17 | 13,88 | 13,92 |  | 16,2 | 16,3 |  | 160 |  |  |
| 18 | 14,25 | 14,29 |  | 15,9 | 15,9 |  | 170 |  |  |
| 19 | 14,95 | 14,96 |  | 15,6 | 15,8 |  | 180 |  |  |
| 20 | 15,32 | 15,36 |  | 14,9 | 14,9 |  | 190 |  |  |
| 21 | 15,60 | 15,63 |  | 14,4 | 14,5 |  | 200 |  |  |
| 22 | 15,99 | 16,05 |  | 14,0 | 13,9 |  | 210 |  |  |
| 23 | 16,61 | 16,58 |  | 11,1 | 11,0 |  | 220 |  |  |
| 24 | 16,89 | 17,01 |  | 8,7 | 8,8 |  | 230 |  |  |
| 25 | 17,05 | 17,09 |  | 5,7 | 5,7 |  | 300 |  |  |
| 26 | 17,16 | 17,15 |  | 4,9 | 4,9 |  | 400 |  |  |
| 27 | 17,25 | 17,35 |  | 4,3 | 4,3 |  | 500 |  |  |
| 28 | 17,32 | 17,42 |  | 3,8 | 3,8 |  | 600 |  |  |
| 29 | 17,37 | 17,45 |  | 3,5 | 3,5 |  | 800 |  |  |
| 30 | 17,62 | 17,63 |  | 1,8 | 1,8 |  | 1000 |  |  |
| 31 | 17,69 | 17,70 |  | 1,2 | 1,2 |  | 2000 |  |  |
| 32 | 17,78 | 17,76 |  | 0,0 | 0,0 |  | ∞ (άπειρη) |  |  |

Άπειρη εξωτερική αντίσταση σημαίνει ότι το ηλεκτρικό κύκλωμα είναι «ανοικτό» δηλαδή το ρεύμα που διαρρέει το κύκλωμα είναι μηδενικό.

Επεξεργασία των μετρήσεων και ερωτήσεις

- Από το πίνακα μετρήσεων χαράξτε (στο EXCEL)τις γραφικές παραστάσεις i=f(V) και P=f(V). Ποιο  είναι το σημείο μέγιστης ισχύος (τάση, ένταση, ισχύ) για το Φ/Β πλαίσιο (;

- Υπολογίστε τον συντελεστή απόδοσης και την απόδοση (%) για κάθε Φ/Β πλαίσιο καθώς και το σφάλμα της τιμής (δn ή σn) . Παρουσιάστε με τον ενδεδειγμένο τρόπο (ορθός αριθμός σημαντικών και δεκαδικών ψηφίων) το αποτέλεσμά σας ως n ± δn. Συγκρίνετε με τις τιμές που δίνονται από την βιβλιογραφία. Γράψτε τα συμπεράσματά σας.

- Υπολογίστε τον συντελεστή πλήρωσης [Fill Factor, FF] για το Φ/Β πλαίσιο. Σχολιάστε τα αποτελέσματα με βάση όσα γράφονται στο αντίστοιχο τμήμα των εργαστηριακών σημειώσεων.

- Εξηγείστε γιατί o συντελεστής απόδοσης ενός Φ/Β πλαισίου είναι πάντα μικρότερος της μονάδας. Επιβεβαιώνεται το παραπάνω στο πείραμά σας;

- Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στην ισχύ αιχμής (Peak power) και στην μέγιστη ισχύ (Pmax) ενός Φ/Β; Επιβεβαιώστε την απάντησή σας από τα αριθμητικά στοιχεία του πειράματός σας.

- Με βάση τα στοιχεία εργαστηριακής λειτουργίας του Φ/Β πλαισίου σε συνθήκες  STC (σας δίνονται στην αρχή) σχεδιάστε σε χαρτί μιλιμετρέ (με το χέρι) και με όση ακρίβεια σας επιτρέπουν τα αριθμητικά δεδομένα την   γραφική παράσταση i=f(V) για τις συνθήκες STC. Στο ίδιο μιλιμετρέ και στο ίδιο γράφημα σχεδιάστε  με το χέρι την   γραφική παράσταση i=f(V) με τις πειραματικές  μετρήσεις σας  (ερώτηση 1) έτσι ώστε να συγκριθούν μεταξύ τους (δείτε το σχήμα 12, σελ.16 των εργαστηριακών σημειώσεων για να καταλάβατε αυτό που ζητάμε να κάνετε. Αγνοείστε τις ευθείες φόρτου που υπάρχουν στο σχήμα 12). Σχολιάστε και εξηγείστε αν οι γραφικές παραστάσεις που σχεδιάσατε είναι παρόμοιες με αυτές που εμφανίζονται στο σχήμα 12.

Data_29

Στοιχεία για το Φ/Β πλαίσιο

Είδος Φ/Β πλαισίου: άμορφου  πυριτίου

Διαστάσεις Φ/Β πλαισίου : 25,5 cm Χ 15,6 cm

Σε συνθήκες STC οι εργαστηριακές μετρήσεις του Φ/Β πλαισίου όπως δίνονται από τον κατασκευαστή είναι οι παρακάτω:

Pp  Peak power= 4Wp, VOC=28,9 V, ISC=182,7 mA, VMP=23,5 V, IMP=169,8 mA

Τα σφάλματα των πειραματικών μετρήσεων σας είναι δI(mA)=±0,2, δV(V)= ± 0,02, δG(W/m2)= ± 5% *G (δηλαδή το 5% της τιμής του G)

Πίνακας μετρήσεων για την εργαστηριακή άσκηση 1

|  | Τάση V (Volts) στα άκρα του Φ/Β πλαισίου |  |  | Ένταση I (mA) του ρεύματος που διαρρέει το κύκλωμα |  |  | Εξωτερική Αντίσταση R (Ω) | Μέση Ηλεκτρική Ισχύς Ρ (mW) που παράγει το Φ/Β πλαίσιο | Πυκνότητα ηλιακής/ φωτεινής ισχύος G (Wm2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1η μέτρηση | 2η μέτρηση | Μέση τιμή Vmean | 1η μέτρηση | 2η μέτρηση | Μέση τιμή Imean |  | Μέση τιμή Pmean | 110 |
| 1 | 0,49 | 0,50 |  | 20,7 | 20,8 |  | 0 |  |  |
| 2 | 1,42 | 1,41 |  | 20,0 | 19,9 |  | 10 |  |  |
| 3 | 2,45 | 2,45 |  | 19,9 | 19,8 |  | 20 |  |  |
| 4 | 3,37 | 3,39 |  | 19,7 | 19,7 |  | 30 |  |  |
| 5 | 4,34 | 4,39 |  | 19,6 | 19,6 |  | 40 |  |  |
| 6 | 5,29 | 5,36 |  | 19,5 | 19,6 |  | 50 |  |  |
| 7 | 6,40 | 6,44 |  | 19,5 | 19,5 |  | 60 |  |  |
| 8 | 7,19 | 7,50 |  | 19,4 | 19,3 |  | 70 |  |  |
| 9 | 8,10 | 7,99 |  | 19,2 | 19,2 |  | 80 |  |  |
| 10 | 8,96 | 8,80 |  | 19,0 | 19,0 |  | 90 |  |  |
| 11 | 9,72 | 9,50 |  | 18,7 | 18,7 |  | 100 |  |  |
| 12 | 10,50 | 10,40 |  | 18,5 | 18,5 |  | 110 |  |  |
| 13 | 11,24 | 11,01 |  | 18,1 | 18,0 |  | 120 |  |  |
| 14 | 11,93 | 11,90 |  | 17,8 | 17,8 |  | 130 |  |  |
| 15 | 12,57 | 12,58 |  | 17,5 | 17,5 |  | 140 |  |  |
| 16 | 12,99 | 13,00 |  | 17,0 | 16,9 |  | 150 |  |  |
| 17 | 13,88 | 13,92 |  | 16,2 | 16,3 |  | 160 |  |  |
| 18 | 14,25 | 14,29 |  | 15,8 | 15,7 |  | 170 |  |  |
| 19 | 14,80 | 14,82 |  | 15,6 | 15,5 |  | 180 |  |  |
| 20 | 15,32 | 15,36 |  | 14,9 | 14,9 |  | 190 |  |  |
| 21 | 15,60 | 15,63 |  | 14,4 | 14,5 |  | 200 |  |  |
| 22 | 15,99 | 16,05 |  | 14,0 | 13,9 |  | 210 |  |  |
| 23 | 16,61 | 16,58 |  | 11,1 | 11,0 |  | 220 |  |  |
| 24 | 16,89 | 17,01 |  | 8,7 | 8,8 |  | 230 |  |  |
| 25 | 17,05 | 17,09 |  | 5,7 | 5,7 |  | 300 |  |  |
| 26 | 17,16 | 17,15 |  | 4,9 | 4,9 |  | 400 |  |  |
| 27 | 17,25 | 17,35 |  | 4,3 | 4,3 |  | 500 |  |  |
| 28 | 17,32 | 17,42 |  | 3,8 | 3,8 |  | 600 |  |  |
| 29 | 17,37 | 17,45 |  | 3,5 | 3,5 |  | 800 |  |  |
| 30 | 17,62 | 17,63 |  | 1,8 | 1,8 |  | 1000 |  |  |
| 31 | 17,69 | 17,70 |  | 1,2 | 1,2 |  | 2000 |  |  |
| 32 | 17,78 | 17,80 |  | 0,0 | 0,0 |  | ∞ (άπειρη) |  |  |

Άπειρη εξωτερική αντίσταση σημαίνει ότι το ηλεκτρικό κύκλωμα είναι «ανοικτό» δηλαδή το ρεύμα που διαρρέει το κύκλωμα είναι μηδενικό.

Επεξεργασία των μετρήσεων και ερωτήσεις

- Από το πίνακα μετρήσεων χαράξτε (στο EXCEL)τις γραφικές παραστάσεις i=f(V) και P=f(V). Ποιο  είναι το σημείο μέγιστης ισχύος (τάση, ένταση, ισχύ) για το Φ/Β πλαίσιο (;

- Υπολογίστε τον συντελεστή απόδοσης και την απόδοση (%) για κάθε Φ/Β πλαίσιο καθώς και το σφάλμα της τιμής (δn ή σn) . Παρουσιάστε με τον ενδεδειγμένο τρόπο (ορθός αριθμός σημαντικών και δεκαδικών ψηφίων) το αποτέλεσμά σας ως n ± δn. Συγκρίνετε με τις τιμές που δίνονται από την βιβλιογραφία. Γράψτε τα συμπεράσματά σας.

- Υπολογίστε τον συντελεστή πλήρωσης [Fill Factor, FF] για το Φ/Β πλαίσιο. Σχολιάστε τα αποτελέσματα με βάση όσα γράφονται στο αντίστοιχο τμήμα των εργαστηριακών σημειώσεων.

- Εξηγείστε γιατί o συντελεστής απόδοσης ενός Φ/Β πλαισίου είναι πάντα μικρότερος της μονάδας. Επιβεβαιώνεται το παραπάνω στο πείραμά σας;

- Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στην ισχύ αιχμής (Peak power) και στην μέγιστη ισχύ (Pmax) ενός Φ/Β; Επιβεβαιώστε την απάντησή σας από τα αριθμητικά στοιχεία του πειράματός σας.

- Με βάση τα στοιχεία εργαστηριακής λειτουργίας του Φ/Β πλαισίου σε συνθήκες  STC (σας δίνονται στην αρχή) σχεδιάστε σε χαρτί μιλιμετρέ (με το χέρι) και με όση ακρίβεια σας επιτρέπουν τα αριθμητικά δεδομένα την   γραφική παράσταση i=f(V) για τις συνθήκες STC. Στο ίδιο μιλιμετρέ και στο ίδιο γράφημα σχεδιάστε  με το χέρι την   γραφική παράσταση i=f(V) με τις πειραματικές  μετρήσεις σας  (ερώτηση 1) έτσι ώστε να συγκριθούν μεταξύ τους (δείτε το σχήμα 12, σελ.16 των εργαστηριακών σημειώσεων για να καταλάβατε αυτό που ζητάμε να κάνετε. Αγνοείστε τις ευθείες φόρτου που υπάρχουν στο σχήμα 12). Σχολιάστε και εξηγείστε αν οι γραφικές παραστάσεις που σχεδιάσατε είναι παρόμοιες με αυτές που εμφανίζονται στο σχήμα 12.

Data_30

Στοιχεία για το Φ/Β πλαίσιο

Είδος Φ/Β πλαισίου: άμορφου  πυριτίου

Διαστάσεις Φ/Β πλαισίου : 25,5 cm Χ 15,6 cm

Σε συνθήκες STC οι εργαστηριακές μετρήσεις του Φ/Β πλαισίου όπως δίνονται από τον κατασκευαστή είναι οι παρακάτω:

Pp  Peak power= 4Wp, VOC=28,9 V, ISC=182,7 mA, VMP=23,5 V, IMP=169,8 mA

Τα σφάλματα των πειραματικών μετρήσεων σας είναι δI(mA)=±0,2, δV(V)= ± 0,02, δG(W/m2)= ± 5% *G (δηλαδή το 5% της τιμής του G)

Πίνακας μετρήσεων για την εργαστηριακή άσκηση 1

|  | Τάση V (Volts) στα άκρα του Φ/Β πλαισίου |  |  | Ένταση I (mA) του ρεύματος που διαρρέει το κύκλωμα |  |  | Εξωτερική Αντίσταση R (Ω) | Μέση Ηλεκτρική Ισχύς Ρ (mW) που παράγει το Φ/Β πλαίσιο | Πυκνότητα ηλιακής/ φωτεινής ισχύος G (Wm2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1η μέτρηση | 2η μέτρηση | Μέση τιμή Vmean | 1η μέτρηση | 2η μέτρηση | Μέση τιμή Imean |  | Μέση τιμή Pmean | 105 |
| 1 | 0,49 | 0,50 |  | 20,9 | 20,8 |  | 0 |  |  |
| 2 | 1,42 | 1,41 |  | 20,0 | 19,9 |  | 10 |  |  |
| 3 | 2,45 | 2,45 |  | 19,9 | 19,8 |  | 20 |  |  |
| 4 | 3,37 | 3,39 |  | 19,7 | 19,7 |  | 30 |  |  |
| 5 | 4,34 | 4,39 |  | 19,6 | 19,6 |  | 40 |  |  |
| 6 | 5,29 | 5,36 |  | 19,5 | 19,6 |  | 50 |  |  |
| 7 | 6,40 | 6,44 |  | 19,5 | 19,5 |  | 60 |  |  |
| 8 | 7,19 | 7,50 |  | 19,4 | 19,3 |  | 70 |  |  |
| 9 | 8,10 | 7,99 |  | 19,2 | 19,2 |  | 80 |  |  |
| 10 | 8,96 | 8,80 |  | 19,0 | 19,0 |  | 90 |  |  |
| 11 | 9,72 | 9,50 |  | 18,7 | 18,7 |  | 100 |  |  |
| 12 | 10,50 | 10,40 |  | 18,5 | 18,5 |  | 110 |  |  |
| 13 | 11,24 | 11,01 |  | 18,1 | 18,0 |  | 120 |  |  |
| 14 | 11,93 | 11,90 |  | 17,8 | 17,8 |  | 130 |  |  |
| 15 | 12,57 | 12,58 |  | 17,5 | 17,5 |  | 140 |  |  |
| 16 | 12,99 | 13,00 |  | 17,0 | 16,9 |  | 150 |  |  |
| 17 | 13,88 | 13,92 |  | 16,2 | 16,3 |  | 160 |  |  |
| 18 | 14,25 | 14,29 |  | 15,8 | 15,7 |  | 170 |  |  |
| 19 | 14,82 | 14,85 |  | 15,6 | 15,7 |  | 180 |  |  |
| 20 | 15,32 | 15,36 |  | 14,9 | 14,9 |  | 190 |  |  |
| 21 | 15,60 | 15,63 |  | 14,4 | 14,5 |  | 200 |  |  |
| 22 | 15,99 | 16,05 |  | 14,0 | 13,9 |  | 210 |  |  |
| 23 | 16,61 | 16,58 |  | 11,1 | 11,0 |  | 220 |  |  |
| 24 | 16,89 | 17,01 |  | 8,7 | 8,8 |  | 230 |  |  |
| 25 | 17,05 | 17,09 |  | 5,7 | 5,7 |  | 300 |  |  |
| 26 | 17,16 | 17,15 |  | 4,9 | 4,9 |  | 400 |  |  |
| 27 | 17,25 | 17,35 |  | 4,3 | 4,3 |  | 500 |  |  |
| 28 | 17,32 | 17,42 |  | 3,8 | 3,8 |  | 600 |  |  |
| 29 | 17,37 | 17,45 |  | 3,5 | 3,5 |  | 800 |  |  |
| 30 | 17,62 | 17,63 |  | 1,8 | 1,8 |  | 1000 |  |  |
| 31 | 17,69 | 17,70 |  | 1,2 | 1,2 |  | 2000 |  |  |
| 32 | 17,70 | 17,72 |  | 0,0 | 0,0 |  | ∞ (άπειρη) |  |  |

Άπειρη εξωτερική αντίσταση σημαίνει ότι το ηλεκτρικό κύκλωμα είναι «ανοικτό» δηλαδή το ρεύμα που διαρρέει το κύκλωμα είναι μηδενικό.

Επεξεργασία των μετρήσεων και ερωτήσεις

- Από το πίνακα μετρήσεων χαράξτε (στο EXCEL)τις γραφικές παραστάσεις i=f(V) και P=f(V). Ποιο  είναι το σημείο μέγιστης ισχύος (τάση, ένταση, ισχύ) για το Φ/Β πλαίσιο (;

- Υπολογίστε τον συντελεστή απόδοσης και την απόδοση (%) για κάθε Φ/Β πλαίσιο καθώς και το σφάλμα της τιμής (δn ή σn) . Παρουσιάστε με τον ενδεδειγμένο τρόπο (ορθός αριθμός σημαντικών και δεκαδικών ψηφίων) το αποτέλεσμά σας ως n ± δn. Συγκρίνετε με τις τιμές που δίνονται από την βιβλιογραφία. Γράψτε τα συμπεράσματά σας.

- Υπολογίστε τον συντελεστή πλήρωσης [Fill Factor, FF] για το Φ/Β πλαίσιο. Σχολιάστε τα αποτελέσματα με βάση όσα γράφονται στο αντίστοιχο τμήμα των εργαστηριακών σημειώσεων.

- Εξηγείστε γιατί o συντελεστής απόδοσης ενός Φ/Β πλαισίου είναι πάντα μικρότερος της μονάδας. Επιβεβαιώνεται το παραπάνω στο πείραμά σας;

- Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στην ισχύ αιχμής (Peak power) και στην μέγιστη ισχύ (Pmax) ενός Φ/Β; Επιβεβαιώστε την απάντησή σας από τα αριθμητικά στοιχεία του πειράματός σας.

- Με βάση τα στοιχεία εργαστηριακής λειτουργίας του Φ/Β πλαισίου σε συνθήκες  STC (σας δίνονται στην αρχή) σχεδιάστε σε χαρτί μιλιμετρέ (με το χέρι) και με όση ακρίβεια σας επιτρέπουν τα αριθμητικά δεδομένα την   γραφική παράσταση i=f(V) για τις συνθήκες STC. Στο ίδιο μιλιμετρέ και στο ίδιο γράφημα σχεδιάστε  με το χέρι την   γραφική παράσταση i=f(V) με τις πειραματικές  μετρήσεις σας  (ερώτηση 1) έτσι ώστε να συγκριθούν μεταξύ τους (δείτε το σχήμα 12, σελ.16 των εργαστηριακών σημειώσεων για να καταλάβατε αυτό που ζητάμε να κάνετε. Αγνοείστε τις ευθείες φόρτου που υπάρχουν στο σχήμα 12). Σχολιάστε και εξηγείστε αν οι γραφικές παραστάσεις που σχεδιάσατε είναι παρόμοιες με αυτές που εμφανίζονται στο σχήμα 12.

Data_31

Στοιχεία για το Φ/Β πλαίσιο

Είδος Φ/Β πλαισίου: άμορφου  πυριτίου

Διαστάσεις Φ/Β πλαισίου : 25,5 cm Χ 15,6 cm

Σε συνθήκες STC οι εργαστηριακές μετρήσεις του Φ/Β πλαισίου όπως δίνονται από τον κατασκευαστή είναι οι παρακάτω:

Pp  Peak power= 4Wp, VOC=28,9 V, ISC=182,7 mA, VMP=23,5 V, IMP=169,8 mA

Τα σφάλματα των πειραματικών μετρήσεων σας είναι δI(mA)=±0,2, δV(V)= ± 0,02, δG(W/m2)= ± 5% *G (δηλαδή το 5% της τιμής του G)

Πίνακας μετρήσεων για την εργαστηριακή άσκηση 1

|  | Τάση V (Volts) στα άκρα του Φ/Β πλαισίου |  |  | Ένταση I (mA) του ρεύματος που διαρρέει το κύκλωμα |  |  | Εξωτερική Αντίσταση R (Ω) | Μέση Ηλεκτρική Ισχύς Ρ (mW) που παράγει το Φ/Β πλαίσιο | Πυκνότητα ηλιακής/ φωτεινής ισχύος G (Wm2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1η μέτρηση | 2η μέτρηση | Μέση τιμή Vmean | 1η μέτρηση | 2η μέτρηση | Μέση τιμή Imean |  | Μέση τιμή Pmean | 95 |
| 1 | 0,49 | 0,50 |  | 20,9 | 20,8 |  | 0 |  |  |
| 2 | 1,42 | 1,41 |  | 20,0 | 19,9 |  | 10 |  |  |
| 3 | 2,45 | 2,45 |  | 19,9 | 19,8 |  | 20 |  |  |
| 4 | 3,37 | 3,39 |  | 19,7 | 19,7 |  | 30 |  |  |
| 5 | 4,34 | 4,39 |  | 19,6 | 19,6 |  | 40 |  |  |
| 6 | 5,29 | 5,36 |  | 19,5 | 19,6 |  | 50 |  |  |
| 7 | 6,40 | 6,44 |  | 19,5 | 19,5 |  | 60 |  |  |
| 8 | 7,19 | 7,50 |  | 19,4 | 19,3 |  | 70 |  |  |
| 9 | 8,10 | 7,99 |  | 19,2 | 19,2 |  | 80 |  |  |
| 10 | 8,96 | 8,80 |  | 19,0 | 19,0 |  | 90 |  |  |
| 11 | 9,72 | 9,50 |  | 18,7 | 18,7 |  | 100 |  |  |
| 12 | 10,50 | 10,40 |  | 18,5 | 18,5 |  | 110 |  |  |
| 13 | 11,24 | 11,01 |  | 18,1 | 18,0 |  | 120 |  |  |
| 14 | 11,93 | 11,90 |  | 17,8 | 17,8 |  | 130 |  |  |
| 15 | 12,57 | 12,58 |  | 17,5 | 17,5 |  | 140 |  |  |
| 16 | 12,99 | 13,00 |  | 17,0 | 17,1 |  | 150 |  |  |
| 17 | 13,88 | 13,92 |  | 16,2 | 16,3 |  | 160 |  |  |
| 18 | 14,25 | 14,29 |  | 15,8 | 15,8 |  | 170 |  |  |
| 19 | 15,00 | 14,99 |  | 15,6 | 15,7 |  | 180 |  |  |
| 20 | 16,61 | 16,58 |  | 13,8 | 13,6 |  | 190 |  |  |
| 21 | 16,89 | 17,01 |  | 12,7 | 12,5 |  | 200 |  |  |
| 22 | 17,05 | 17,09 |  | 10,8 | 10,7 |  | 210 |  |  |
| 23 | 17,16 | 17,15 |  | 9,9 | 9,8 |  | 220 |  |  |
| 24 | 17,25 | 17,35 |  | 8,7 | 8,8 |  | 230 |  |  |
| 25 | 17,62 | 17,63 |  | 5,7 | 5,7 |  | 300 |  |  |
| 26 | 17,69 | 17,70 |  | 4,9 | 4,9 |  | 400 |  |  |
| 27 | 17,70 | 17,72 |  | 4,3 | 4,3 |  | 500 |  |  |
| 28 | 17,80 | 17,82 |  | 3,8 | 3,8 |  | 600 |  |  |
| 29 | 17,86 | 17,87 |  | 3,5 | 3,5 |  | 800 |  |  |
| 30 | 17,93 | 17,95 |  | 1,8 | 1,8 |  | 1000 |  |  |
| 31 | 18,05 | 18,07 |  | 1,2 | 1,2 |  | 2000 |  |  |
| 32 | 18,07 | 18,09 |  | 0,0 | 0,0 |  | ∞ (άπειρη) |  |  |

Άπειρη εξωτερική αντίσταση σημαίνει ότι το ηλεκτρικό κύκλωμα είναι «ανοικτό» δηλαδή το ρεύμα που διαρρέει το κύκλωμα είναι μηδενικό.

Επεξεργασία των μετρήσεων και ερωτήσεις

- Από το πίνακα μετρήσεων χαράξτε (στο EXCEL)τις γραφικές παραστάσεις i=f(V) και P=f(V). Ποιο  είναι το σημείο μέγιστης ισχύος (τάση, ένταση, ισχύ) για το Φ/Β πλαίσιο (;

- Υπολογίστε τον συντελεστή απόδοσης και την απόδοση (%) για κάθε Φ/Β πλαίσιο καθώς και το σφάλμα της τιμής (δn ή σn) . Παρουσιάστε με τον ενδεδειγμένο τρόπο (ορθός αριθμός σημαντικών και δεκαδικών ψηφίων) το αποτέλεσμά σας ως n ± δn. Συγκρίνετε με τις τιμές που δίνονται από την βιβλιογραφία. Γράψτε τα συμπεράσματά σας.

- Υπολογίστε τον συντελεστή πλήρωσης [Fill Factor, FF] για το Φ/Β πλαίσιο. Σχολιάστε τα αποτελέσματα με βάση όσα γράφονται στο αντίστοιχο τμήμα των εργαστηριακών σημειώσεων.

- Εξηγείστε γιατί o συντελεστής απόδοσης ενός Φ/Β πλαισίου είναι πάντα μικρότερος της μονάδας. Επιβεβαιώνεται το παραπάνω στο πείραμά σας;

- Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στην ισχύ αιχμής (Peak power) και στην μέγιστη ισχύ (Pmax) ενός Φ/Β; Επιβεβαιώστε την απάντησή σας από τα αριθμητικά στοιχεία του πειράματός σας.

- Με βάση τα στοιχεία εργαστηριακής λειτουργίας του Φ/Β πλαισίου σε συνθήκες  STC (σας δίνονται στην αρχή) σχεδιάστε σε χαρτί μιλιμετρέ (με το χέρι) και με όση ακρίβεια σας επιτρέπουν τα αριθμητικά δεδομένα την   γραφική παράσταση i=f(V) για τις συνθήκες STC. Στο ίδιο μιλιμετρέ και στο ίδιο γράφημα σχεδιάστε  με το χέρι την   γραφική παράσταση i=f(V) με τις πειραματικές  μετρήσεις σας  (ερώτηση 1) έτσι ώστε να συγκριθούν μεταξύ τους (δείτε το σχήμα 12, σελ.16 των εργαστηριακών σημειώσεων για να καταλάβατε αυτό που ζητάμε να κάνετε. Αγνοείστε τις ευθείες φόρτου που υπάρχουν στο σχήμα 12). Σχολιάστε και εξηγείστε αν οι γραφικές παραστάσεις που σχεδιάσατε είναι παρόμοιες με αυτές που εμφανίζονται στο σχήμα 12.

Data_32

Στοιχεία για το Φ/Β πλαίσιο

Είδος Φ/Β πλαισίου: άμορφου  πυριτίου

Διαστάσεις Φ/Β πλαισίου : 25,5 cm Χ 15,6 cm

Σε συνθήκες STC οι εργαστηριακές μετρήσεις του Φ/Β πλαισίου όπως δίνονται από τον κατασκευαστή είναι οι παρακάτω:

Pp  Peak power= 4Wp, VOC=28,9 V, ISC=182,7 mA, VMP=23,5 V, IMP=169,8 mA

Τα σφάλματα των πειραματικών μετρήσεων σας είναι δI(mA)=±0,2, δV(V)= ± 0,02, δG(W/m2)= ± 5% *G (δηλαδή το 5% της τιμής του G)

Πίνακας μετρήσεων για την εργαστηριακή άσκηση 1

|  | Τάση V (Volts) στα άκρα του Φ/Β πλαισίου |  |  | Ένταση I (mA) του ρεύματος που διαρρέει το κύκλωμα |  |  | Εξωτερική Αντίσταση R (Ω) | Μέση Ηλεκτρική Ισχύς Ρ (mW) που παράγει το Φ/Β πλαίσιο | Πυκνότητα ηλιακής/ φωτεινής ισχύος G (Wm2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1η μέτρηση | 2η μέτρηση | Μέση τιμή Vmean | 1η μέτρηση | 2η μέτρηση | Μέση τιμή Imean |  | Μέση τιμή Pmean | 112 |
| 1 | 0,49 | 0,50 |  | 20,7 | 20,6 |  | 0 |  |  |
| 2 | 1,42 | 1,41 |  | 20,0 | 19,9 |  | 10 |  |  |
| 3 | 2,45 | 2,45 |  | 19,9 | 19,8 |  | 20 |  |  |
| 4 | 3,37 | 3,39 |  | 19,7 | 19,7 |  | 30 |  |  |
| 5 | 4,34 | 4,39 |  | 19,6 | 19,6 |  | 40 |  |  |
| 6 | 5,29 | 5,36 |  | 19,5 | 19,6 |  | 50 |  |  |
| 7 | 6,40 | 6,44 |  | 19,5 | 19,5 |  | 60 |  |  |
| 8 | 7,19 | 7,50 |  | 19,4 | 19,3 |  | 70 |  |  |
| 9 | 8,10 | 7,99 |  | 19,2 | 19,2 |  | 80 |  |  |
| 10 | 8,96 | 8,80 |  | 19,0 | 19,0 |  | 90 |  |  |
| 11 | 9,72 | 9,50 |  | 18,7 | 18,7 |  | 100 |  |  |
| 12 | 10,50 | 10,40 |  | 18,5 | 18,5 |  | 110 |  |  |
| 13 | 11,24 | 11,01 |  | 18,1 | 18,0 |  | 120 |  |  |
| 14 | 11,93 | 11,90 |  | 17,8 | 17,8 |  | 130 |  |  |
| 15 | 12,57 | 12,58 |  | 17,5 | 17,5 |  | 140 |  |  |
| 16 | 12,99 | 13,00 |  | 17,0 | 17,1 |  | 150 |  |  |
| 17 | 13,88 | 13,92 |  | 16,2 | 16,3 |  | 160 |  |  |
| 18 | 14,25 | 14,29 |  | 15,8 | 15,8 |  | 170 |  |  |
| 19 | 14,98 | 14,99 |  | 15,5 | 15,7 |  | 180 |  |  |
| 20 | 16,61 | 16,58 |  | 13,8 | 13,6 |  | 190 |  |  |
| 21 | 16,89 | 17,01 |  | 12,7 | 12,5 |  | 200 |  |  |
| 22 | 17,05 | 17,09 |  | 10,8 | 10,7 |  | 210 |  |  |
| 23 | 17,16 | 17,15 |  | 9,9 | 9,8 |  | 220 |  |  |
| 24 | 17,25 | 17,35 |  | 8,7 | 8,8 |  | 230 |  |  |
| 25 | 17,62 | 17,63 |  | 5,7 | 5,7 |  | 300 |  |  |
| 26 | 17,69 | 17,70 |  | 4,9 | 4,9 |  | 400 |  |  |
| 27 | 17,70 | 17,72 |  | 4,3 | 4,3 |  | 500 |  |  |
| 28 | 17,80 | 17,82 |  | 3,8 | 3,8 |  | 600 |  |  |
| 29 | 17,86 | 17,87 |  | 3,5 | 3,5 |  | 800 |  |  |
| 30 | 17,93 | 17,95 |  | 1,8 | 1,8 |  | 1000 |  |  |
| 31 | 18,05 | 18,07 |  | 1,2 | 1,2 |  | 2000 |  |  |
| 32 | 18,06 | 18,07 |  | 0,0 | 0,0 |  | ∞ (άπειρη) |  |  |

Άπειρη εξωτερική αντίσταση σημαίνει ότι το ηλεκτρικό κύκλωμα είναι «ανοικτό» δηλαδή το ρεύμα που διαρρέει το κύκλωμα είναι μηδενικό.

Επεξεργασία των μετρήσεων και ερωτήσεις

- Από το πίνακα μετρήσεων χαράξτε (στο EXCEL)τις γραφικές παραστάσεις i=f(V) και P=f(V). Ποιο  είναι το σημείο μέγιστης ισχύος (τάση, ένταση, ισχύ) για το Φ/Β πλαίσιο (;

- Υπολογίστε τον συντελεστή απόδοσης και την απόδοση (%) για κάθε Φ/Β πλαίσιο καθώς και το σφάλμα της τιμής (δn ή σn) . Παρουσιάστε με τον ενδεδειγμένο τρόπο (ορθός αριθμός σημαντικών και δεκαδικών ψηφίων) το αποτέλεσμά σας ως n ± δn. Συγκρίνετε με τις τιμές που δίνονται από την βιβλιογραφία. Γράψτε τα συμπεράσματά σας.

- Υπολογίστε τον συντελεστή πλήρωσης [Fill Factor, FF] για το Φ/Β πλαίσιο. Σχολιάστε τα αποτελέσματα με βάση όσα γράφονται στο αντίστοιχο τμήμα των εργαστηριακών σημειώσεων.

- Εξηγείστε γιατί o συντελεστής απόδοσης ενός Φ/Β πλαισίου είναι πάντα μικρότερος της μονάδας. Επιβεβαιώνεται το παραπάνω στο πείραμά σας;

- Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στην ισχύ αιχμής (Peak power) και στην μέγιστη ισχύ (Pmax) ενός Φ/Β; Επιβεβαιώστε την απάντησή σας από τα αριθμητικά στοιχεία του πειράματός σας.

- Με βάση τα στοιχεία εργαστηριακής λειτουργίας του Φ/Β πλαισίου σε συνθήκες  STC (σας δίνονται στην αρχή) σχεδιάστε σε χαρτί μιλιμετρέ (με το χέρι) και με όση ακρίβεια σας επιτρέπουν τα αριθμητικά δεδομένα την   γραφική παράσταση i=f(V) για τις συνθήκες STC. Στο ίδιο μιλιμετρέ και στο ίδιο γράφημα σχεδιάστε  με το χέρι την   γραφική παράσταση i=f(V) με τις πειραματικές  μετρήσεις σας  (ερώτηση 1) έτσι ώστε να συγκριθούν μεταξύ τους (δείτε το σχήμα 12, σελ.16 των εργαστηριακών σημειώσεων για να καταλάβατε αυτό που ζητάμε να κάνετε. Αγνοείστε τις ευθείες φόρτου που υπάρχουν στο σχήμα 12). Σχολιάστε και εξηγείστε αν οι γραφικές παραστάσεις που σχεδιάσατε είναι παρόμοιες με αυτές που εμφανίζονται στο σχήμα 12.

Data_33

Στοιχεία για το Φ/Β πλαίσιο

Είδος Φ/Β πλαισίου: άμορφου  πυριτίου

Διαστάσεις Φ/Β πλαισίου : 25,5 cm Χ 15,6 cm

Σε συνθήκες STC οι εργαστηριακές μετρήσεις του Φ/Β πλαισίου όπως δίνονται από τον κατασκευαστή είναι οι παρακάτω:

Pp  Peak power= 4Wp, VOC=28,9 V, ISC=182,7 mA, VMP=23,5 V, IMP=169,8 mA

Τα σφάλματα των πειραματικών μετρήσεων σας είναι δI(mA)=±0,2, δV(V)= ± 0,02, δG(W/m2)= ± 5% *G (δηλαδή το 5% της τιμής του G)

Πίνακας μετρήσεων για την εργαστηριακή άσκηση 1

|  | Τάση V (Volts) στα άκρα του Φ/Β πλαισίου |  |  | Ένταση I (mA) του ρεύματος που διαρρέει το κύκλωμα |  |  | Εξωτερική Αντίσταση R (Ω) | Μέση Ηλεκτρική Ισχύς Ρ (mW) που παράγει το Φ/Β πλαίσιο | Πυκνότητα ηλιακής/ φωτεινής ισχύος G (Wm2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1η μέτρηση | 2η μέτρηση | Μέση τιμή Vmean | 1η μέτρηση | 2η μέτρηση | Μέση τιμή Imean |  | Μέση τιμή Pmean | 125 |
| 1 | 0,49 | 0,50 |  | 20,3 | 20,2 |  | 0 |  |  |
| 2 | 1,42 | 1,41 |  | 20,0 | 19,9 |  | 10 |  |  |
| 3 | 2,45 | 2,45 |  | 19,9 | 19,8 |  | 20 |  |  |
| 4 | 3,37 | 3,39 |  | 19,7 | 19,7 |  | 30 |  |  |
| 5 | 4,34 | 4,39 |  | 19,6 | 19,6 |  | 40 |  |  |
| 6 | 5,29 | 5,36 |  | 19,5 | 19,6 |  | 50 |  |  |
| 7 | 6,40 | 6,44 |  | 19,5 | 19,5 |  | 60 |  |  |
| 8 | 7,19 | 7,50 |  | 19,4 | 19,3 |  | 70 |  |  |
| 9 | 8,10 | 7,99 |  | 19,2 | 19,2 |  | 80 |  |  |
| 10 | 8,96 | 8,80 |  | 19,0 | 19,0 |  | 90 |  |  |
| 11 | 9,72 | 9,50 |  | 18,7 | 18,7 |  | 100 |  |  |
| 12 | 10,50 | 10,40 |  | 18,5 | 18,5 |  | 110 |  |  |
| 13 | 11,24 | 11,01 |  | 18,1 | 18,0 |  | 120 |  |  |
| 14 | 11,93 | 11,90 |  | 17,8 | 17,8 |  | 130 |  |  |
| 15 | 12,57 | 12,58 |  | 17,5 | 17,5 |  | 140 |  |  |
| 16 | 12,99 | 13,00 |  | 17,0 | 17,1 |  | 150 |  |  |
| 17 | 13,88 | 13,92 |  | 16,2 | 16,3 |  | 160 |  |  |
| 18 | 14,25 | 14,29 |  | 15,8 | 15,8 |  | 170 |  |  |
| 19 | 15,02 | 15,03 |  | 15,5 | 15,6 |  | 180 |  |  |
| 20 | 16,61 | 16,58 |  | 13,8 | 13,6 |  | 190 |  |  |
| 21 | 16,89 | 17,01 |  | 12,7 | 12,5 |  | 200 |  |  |
| 22 | 17,05 | 17,09 |  | 10,8 | 10,7 |  | 210 |  |  |
| 23 | 17,16 | 17,15 |  | 9,9 | 9,8 |  | 220 |  |  |
| 24 | 17,25 | 17,35 |  | 8,7 | 8,8 |  | 230 |  |  |
| 25 | 17,62 | 17,63 |  | 5,7 | 5,7 |  | 300 |  |  |
| 26 | 17,69 | 17,70 |  | 4,9 | 4,9 |  | 400 |  |  |
| 27 | 17,70 | 17,72 |  | 4,3 | 4,3 |  | 500 |  |  |
| 28 | 17,80 | 17,82 |  | 3,8 | 3,8 |  | 600 |  |  |
| 29 | 17,86 | 17,87 |  | 3,5 | 3,5 |  | 800 |  |  |
| 30 | 17,93 | 17,95 |  | 1,8 | 1,8 |  | 1000 |  |  |
| 31 | 18,05 | 18,07 |  | 1,2 | 1,2 |  | 2000 |  |  |
| 32 | 18,06 | 18,07 |  | 0,0 | 0,0 |  | ∞ (άπειρη) |  |  |

Άπειρη εξωτερική αντίσταση σημαίνει ότι το ηλεκτρικό κύκλωμα είναι «ανοικτό» δηλαδή το ρεύμα που διαρρέει το κύκλωμα είναι μηδενικό.

Επεξεργασία των μετρήσεων και ερωτήσεις

- Από το πίνακα μετρήσεων χαράξτε (στο EXCEL)τις γραφικές παραστάσεις i=f(V) και P=f(V). Ποιο  είναι το σημείο μέγιστης ισχύος (τάση, ένταση, ισχύ) για το Φ/Β πλαίσιο (;

- Υπολογίστε τον συντελεστή απόδοσης και την απόδοση (%) για κάθε Φ/Β πλαίσιο καθώς και το σφάλμα της τιμής (δn ή σn) . Παρουσιάστε με τον ενδεδειγμένο τρόπο (ορθός αριθμός σημαντικών και δεκαδικών ψηφίων) το αποτέλεσμά σας ως n ± δn. Συγκρίνετε με τις τιμές που δίνονται από την βιβλιογραφία. Γράψτε τα συμπεράσματά σας.

- Υπολογίστε τον συντελεστή πλήρωσης [Fill Factor, FF] για το Φ/Β πλαίσιο. Σχολιάστε τα αποτελέσματα με βάση όσα γράφονται στο αντίστοιχο τμήμα των εργαστηριακών σημειώσεων.

- Εξηγείστε γιατί o συντελεστής απόδοσης ενός Φ/Β πλαισίου είναι πάντα μικρότερος της μονάδας. Επιβεβαιώνεται το παραπάνω στο πείραμά σας;

- Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στην ισχύ αιχμής (Peak power) και στην μέγιστη ισχύ (Pmax) ενός Φ/Β; Επιβεβαιώστε την απάντησή σας από τα αριθμητικά στοιχεία του πειράματός σας.

- Με βάση τα στοιχεία εργαστηριακής λειτουργίας του Φ/Β πλαισίου σε συνθήκες  STC (σας δίνονται στην αρχή) σχεδιάστε σε χαρτί μιλιμετρέ (με το χέρι) και με όση ακρίβεια σας επιτρέπουν τα αριθμητικά δεδομένα την   γραφική παράσταση i=f(V) για τις συνθήκες STC. Στο ίδιο μιλιμετρέ και στο ίδιο γράφημα σχεδιάστε  με το χέρι την   γραφική παράσταση i=f(V) με τις πειραματικές  μετρήσεις σας  (ερώτηση 1) έτσι ώστε να συγκριθούν μεταξύ τους (δείτε το σχήμα 12, σελ.16 των εργαστηριακών σημειώσεων για να καταλάβατε αυτό που ζητάμε να κάνετε. Αγνοείστε τις ευθείες φόρτου που υπάρχουν στο σχήμα 12). Σχολιάστε και εξηγείστε αν οι γραφικές παραστάσεις που σχεδιάσατε είναι παρόμοιες με αυτές που εμφανίζονται στο σχήμα 12.

Data_34

Στοιχεία για το Φ/Β πλαίσιο

Είδος Φ/Β πλαισίου: άμορφου  πυριτίου

Διαστάσεις Φ/Β πλαισίου : 25,5 cm Χ 15,6 cm

Σε συνθήκες STC οι εργαστηριακές μετρήσεις του Φ/Β πλαισίου όπως δίνονται από τον κατασκευαστή είναι οι παρακάτω:

Pp  Peak power= 4Wp, VOC=28,9 V, ISC=182,7 mA, VMP=23,5 V, IMP=169,8 mA

Τα σφάλματα των πειραματικών μετρήσεων σας είναι δI(mA)=±0,2, δV(V)= ± 0,02, δG(W/m2)= ± 5% *G (δηλαδή το 5% της τιμής του G)

Πίνακας μετρήσεων για την εργαστηριακή άσκηση 1

|  | Τάση V (Volts) στα άκρα του Φ/Β πλαισίου |  |  | Ένταση I (mA) του ρεύματος που διαρρέει το κύκλωμα |  |  | Εξωτερική Αντίσταση R (Ω) | Μέση Ηλεκτρική Ισχύς Ρ (mW) που παράγει το Φ/Β πλαίσιο | Πυκνότητα ηλιακής/ φωτεινής ισχύος G (Wm2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1η μέτρηση | 2η μέτρηση | Μέση τιμή Vmean | 1η μέτρηση | 2η μέτρηση | Μέση τιμή Imean |  | Μέση τιμή Pmean | 121 |
| 1 | 0,49 | 0,50 |  | 20,2 | 20,3 |  | 0 |  |  |
| 2 | 1,42 | 1,41 |  | 20,0 | 19,9 |  | 10 |  |  |
| 3 | 2,45 | 2,45 |  | 19,9 | 19,8 |  | 20 |  |  |
| 4 | 3,37 | 3,39 |  | 19,7 | 19,7 |  | 30 |  |  |
| 5 | 4,34 | 4,39 |  | 19,6 | 19,6 |  | 40 |  |  |
| 6 | 5,29 | 5,36 |  | 19,5 | 19,6 |  | 50 |  |  |
| 7 | 6,40 | 6,44 |  | 19,5 | 19,5 |  | 60 |  |  |
| 8 | 7,19 | 7,50 |  | 19,4 | 19,3 |  | 70 |  |  |
| 9 | 8,10 | 7,99 |  | 19,2 | 19,2 |  | 80 |  |  |
| 10 | 8,96 | 8,80 |  | 19,0 | 19,0 |  | 90 |  |  |
| 11 | 9,72 | 9,50 |  | 18,7 | 18,7 |  | 100 |  |  |
| 12 | 10,50 | 10,40 |  | 18,5 | 18,5 |  | 110 |  |  |
| 13 | 11,24 | 11,01 |  | 18,1 | 18,0 |  | 120 |  |  |
| 14 | 11,93 | 11,90 |  | 17,8 | 17,8 |  | 130 |  |  |
| 15 | 12,57 | 12,58 |  | 17,5 | 17,5 |  | 140 |  |  |
| 16 | 12,99 | 13,00 |  | 17,0 | 17,1 |  | 150 |  |  |
| 17 | 13,88 | 13,92 |  | 16,2 | 16,3 |  | 160 |  |  |
| 18 | 14,25 | 14,29 |  | 15,8 | 15,8 |  | 170 |  |  |
| 19 | 15,01 | 14,99 |  | 15,7 | 15,7 |  | 180 |  |  |
| 20 | 16,61 | 16,58 |  | 13,8 | 13,6 |  | 190 |  |  |
| 21 | 16,89 | 17,01 |  | 12,7 | 12,5 |  | 200 |  |  |
| 22 | 17,05 | 17,09 |  | 10,8 | 10,7 |  | 210 |  |  |
| 23 | 17,16 | 17,15 |  | 9,9 | 9,8 |  | 220 |  |  |
| 24 | 17,25 | 17,35 |  | 8,7 | 8,8 |  | 230 |  |  |
| 25 | 17,62 | 17,63 |  | 5,7 | 5,7 |  | 300 |  |  |
| 26 | 17,69 | 17,70 |  | 4,9 | 4,9 |  | 400 |  |  |
| 27 | 17,70 | 17,72 |  | 4,3 | 4,3 |  | 500 |  |  |
| 28 | 17,80 | 17,82 |  | 3,8 | 3,8 |  | 600 |  |  |
| 29 | 17,86 | 17,87 |  | 3,5 | 3,5 |  | 800 |  |  |
| 30 | 17,93 | 17,95 |  | 1,8 | 1,8 |  | 1000 |  |  |
| 31 | 18,05 | 18,07 |  | 1,2 | 1,2 |  | 2000 |  |  |
| 32 | 18,08 | 18,07 |  | 0,0 | 0,0 |  | ∞ (άπειρη) |  |  |

Άπειρη εξωτερική αντίσταση σημαίνει ότι το ηλεκτρικό κύκλωμα είναι «ανοικτό» δηλαδή το ρεύμα που διαρρέει το κύκλωμα είναι μηδενικό.

Επεξεργασία των μετρήσεων και ερωτήσεις

- Από το πίνακα μετρήσεων χαράξτε (στο EXCEL)τις γραφικές παραστάσεις i=f(V) και P=f(V). Ποιο  είναι το σημείο μέγιστης ισχύος (τάση, ένταση, ισχύ) για το Φ/Β πλαίσιο (;

- Υπολογίστε τον συντελεστή απόδοσης και την απόδοση (%) για κάθε Φ/Β πλαίσιο καθώς και το σφάλμα της τιμής (δn ή σn) . Παρουσιάστε με τον ενδεδειγμένο τρόπο (ορθός αριθμός σημαντικών και δεκαδικών ψηφίων) το αποτέλεσμά σας ως n ± δn. Συγκρίνετε με τις τιμές που δίνονται από την βιβλιογραφία. Γράψτε τα συμπεράσματά σας.

- Υπολογίστε τον συντελεστή πλήρωσης [Fill Factor, FF] για το Φ/Β πλαίσιο. Σχολιάστε τα αποτελέσματα με βάση όσα γράφονται στο αντίστοιχο τμήμα των εργαστηριακών σημειώσεων.

- Εξηγείστε γιατί o συντελεστής απόδοσης ενός Φ/Β πλαισίου είναι πάντα μικρότερος της μονάδας. Επιβεβαιώνεται το παραπάνω στο πείραμά σας;

- Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στην ισχύ αιχμής (Peak power) και στην μέγιστη ισχύ (Pmax) ενός Φ/Β; Επιβεβαιώστε την απάντησή σας από τα αριθμητικά στοιχεία του πειράματός σας.

- Με βάση τα στοιχεία εργαστηριακής λειτουργίας του Φ/Β πλαισίου σε συνθήκες  STC (σας δίνονται στην αρχή) σχεδιάστε σε χαρτί μιλιμετρέ (με το χέρι) και με όση ακρίβεια σας επιτρέπουν τα αριθμητικά δεδομένα την   γραφική παράσταση i=f(V) για τις συνθήκες STC. Στο ίδιο μιλιμετρέ και στο ίδιο γράφημα σχεδιάστε  με το χέρι την   γραφική παράσταση i=f(V) με τις πειραματικές  μετρήσεις σας  (ερώτηση 1) έτσι ώστε να συγκριθούν μεταξύ τους (δείτε το σχήμα 12, σελ.16 των εργαστηριακών σημειώσεων για να καταλάβατε αυτό που ζητάμε να κάνετε. Αγνοείστε τις ευθείες φόρτου που υπάρχουν στο σχήμα 12). Σχολιάστε και εξηγείστε αν οι γραφικές παραστάσεις που σχεδιάσατε είναι παρόμοιες με αυτές που εμφανίζονται στο σχήμα 12.

Data_35

Στοιχεία για το Φ/Β πλαίσιο

Είδος Φ/Β πλαισίου: άμορφου  πυριτίου

Διαστάσεις Φ/Β πλαισίου : 25,5 cm Χ 15,6 cm

Σε συνθήκες STC οι εργαστηριακές μετρήσεις του Φ/Β πλαισίου όπως δίνονται από τον κατασκευαστή είναι οι παρακάτω:

Pp  Peak power= 4Wp, VOC=28,9 V, ISC=182,7 mA, VMP=23,5 V, IMP=169,8 mA

Τα σφάλματα των πειραματικών μετρήσεων σας είναι δI(mA)=±0,2, δV(V)= ± 0,02, δG(W/m2)= ± 5% *G (δηλαδή το 5% της τιμής του G)

Πίνακας μετρήσεων για την εργαστηριακή άσκηση 1

|  | Τάση V (Volts) στα άκρα του Φ/Β πλαισίου |  |  | Ένταση I (mA) του ρεύματος που διαρρέει το κύκλωμα |  |  | Εξωτερική Αντίσταση R (Ω) | Μέση Ηλεκτρική Ισχύς Ρ (mW) που παράγει το Φ/Β πλαίσιο | Πυκνότητα ηλιακής/ φωτεινής ισχύος G (Wm2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1η μέτρηση | 2η μέτρηση | Μέση τιμή Vmean | 1η μέτρηση | 2η μέτρηση | Μέση τιμή Imean |  | Μέση τιμή Pmean | 100 |
| 1 | 0,49 | 0,50 |  | 20,7 | 20,6 |  | 0 |  |  |
| 2 | 1,42 | 1,41 |  | 20,0 | 19,9 |  | 10 |  |  |
| 3 | 2,45 | 2,45 |  | 19,9 | 19,8 |  | 20 |  |  |
| 4 | 3,37 | 3,39 |  | 19,7 | 19,7 |  | 30 |  |  |
| 5 | 4,34 | 4,39 |  | 19,6 | 19,6 |  | 40 |  |  |
| 6 | 5,29 | 5,36 |  | 19,5 | 19,6 |  | 50 |  |  |
| 7 | 6,40 | 6,44 |  | 19,5 | 19,5 |  | 60 |  |  |
| 8 | 7,19 | 7,50 |  | 19,4 | 19,3 |  | 70 |  |  |
| 9 | 8,10 | 7,99 |  | 19,2 | 19,2 |  | 80 |  |  |
| 10 | 8,96 | 8,80 |  | 19,0 | 19,0 |  | 90 |  |  |
| 11 | 9,72 | 9,50 |  | 18,7 | 18,7 |  | 100 |  |  |
| 12 | 10,50 | 10,40 |  | 18,5 | 18,5 |  | 110 |  |  |
| 13 | 11,24 | 11,01 |  | 18,1 | 18,0 |  | 120 |  |  |
| 14 | 11,93 | 11,90 |  | 17,8 | 17,8 |  | 130 |  |  |
| 15 | 12,57 | 12,58 |  | 17,5 | 17,5 |  | 140 |  |  |
| 16 | 12,99 | 13,00 |  | 17,0 | 17,1 |  | 150 |  |  |
| 17 | 13,88 | 13,92 |  | 16,2 | 16,3 |  | 160 |  |  |
| 18 | 14,25 | 14,29 |  | 15,8 | 15,8 |  | 170 |  |  |
| 19 | 14,95 | 14,94 |  | 15,5 | 15,6 |  | 180 |  |  |
| 20 | 16,61 | 16,58 |  | 13,8 | 13,6 |  | 190 |  |  |
| 21 | 16,89 | 17,01 |  | 12,7 | 12,5 |  | 200 |  |  |
| 22 | 17,05 | 17,09 |  | 10,8 | 10,7 |  | 210 |  |  |
| 23 | 17,16 | 17,15 |  | 9,9 | 9,8 |  | 220 |  |  |
| 24 | 17,25 | 17,35 |  | 8,7 | 8,8 |  | 230 |  |  |
| 25 | 17,62 | 17,63 |  | 5,7 | 5,7 |  | 300 |  |  |
| 26 | 17,69 | 17,70 |  | 4,9 | 4,9 |  | 400 |  |  |
| 27 | 17,70 | 17,72 |  | 4,3 | 4,3 |  | 500 |  |  |
| 28 | 17,80 | 17,82 |  | 3,8 | 3,8 |  | 600 |  |  |
| 29 | 17,86 | 17,87 |  | 3,5 | 3,5 |  | 800 |  |  |
| 30 | 17,93 | 17,95 |  | 1,8 | 1,8 |  | 1000 |  |  |
| 31 | 18,05 | 18,07 |  | 1,2 | 1,2 |  | 2000 |  |  |
| 32 | 18,06 | 18,07 |  | 0,0 | 0,0 |  | ∞ (άπειρη) |  |  |

Άπειρη εξωτερική αντίσταση σημαίνει ότι το ηλεκτρικό κύκλωμα είναι «ανοικτό» δηλαδή το ρεύμα που διαρρέει το κύκλωμα είναι μηδενικό.

Επεξεργασία των μετρήσεων και ερωτήσεις

- Από το πίνακα μετρήσεων χαράξτε (στο EXCEL)τις γραφικές παραστάσεις i=f(V) και P=f(V). Ποιο  είναι το σημείο μέγιστης ισχύος (τάση, ένταση, ισχύ) για το Φ/Β πλαίσιο (;

- Υπολογίστε τον συντελεστή απόδοσης και την απόδοση (%) για κάθε Φ/Β πλαίσιο καθώς και το σφάλμα της τιμής (δn ή σn) . Παρουσιάστε με τον ενδεδειγμένο τρόπο (ορθός αριθμός σημαντικών και δεκαδικών ψηφίων) το αποτέλεσμά σας ως n ± δn. Συγκρίνετε με τις τιμές που δίνονται από την βιβλιογραφία. Γράψτε τα συμπεράσματά σας.

- Υπολογίστε τον συντελεστή πλήρωσης [Fill Factor, FF] για το Φ/Β πλαίσιο. Σχολιάστε τα αποτελέσματα με βάση όσα γράφονται στο αντίστοιχο τμήμα των εργαστηριακών σημειώσεων.

- Εξηγείστε γιατί o συντελεστής απόδοσης ενός Φ/Β πλαισίου είναι πάντα μικρότερος της μονάδας. Επιβεβαιώνεται το παραπάνω στο πείραμά σας;

- Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στην ισχύ αιχμής (Peak power) και στην μέγιστη ισχύ (Pmax) ενός Φ/Β; Επιβεβαιώστε την απάντησή σας από τα αριθμητικά στοιχεία του πειράματός σας.

- Με βάση τα στοιχεία εργαστηριακής λειτουργίας του Φ/Β πλαισίου σε συνθήκες  STC (σας δίνονται στην αρχή) σχεδιάστε σε χαρτί μιλιμετρέ (με το χέρι) και με όση ακρίβεια σας επιτρέπουν τα αριθμητικά δεδομένα την   γραφική παράσταση i=f(V) για τις συνθήκες STC. Στο ίδιο μιλιμετρέ και στο ίδιο γράφημα σχεδιάστε  με το χέρι την   γραφική παράσταση i=f(V) με τις πειραματικές  μετρήσεις σας  (ερώτηση 1) έτσι ώστε να συγκριθούν μεταξύ τους (δείτε το σχήμα 12, σελ.16 των εργαστηριακών σημειώσεων για να καταλάβατε αυτό που ζητάμε να κάνετε. Αγνοείστε τις ευθείες φόρτου που υπάρχουν στο σχήμα 12). Σχολιάστε και εξηγείστε αν οι γραφικές παραστάσεις που σχεδιάσατε είναι παρόμοιες με αυτές που εμφανίζονται στο σχήμα 12.

Data_36

Στοιχεία για το Φ/Β πλαίσιο

Είδος Φ/Β πλαισίου: άμορφου  πυριτίου

Διαστάσεις Φ/Β πλαισίου : 25,5 cm Χ 15,6 cm

Σε συνθήκες STC οι εργαστηριακές μετρήσεις του Φ/Β πλαισίου όπως δίνονται από τον κατασκευαστή είναι οι παρακάτω:

Pp  Peak power= 4Wp, VOC=28,9 V, ISC=182,7 mA, VMP=23,5 V, IMP=169,8 mA

Τα σφάλματα των πειραματικών μετρήσεων σας είναι δI(mA)=±0,2, δV(V)= ± 0,02, δG(W/m2)= ± 5% *G (δηλαδή το 5% της τιμής του G)

Πίνακας μετρήσεων για την εργαστηριακή άσκηση 1

|  | Τάση V (Volts) στα άκρα του Φ/Β πλαισίου |  |  | Ένταση I (mA) του ρεύματος που διαρρέει το κύκλωμα |  |  | Εξωτερική Αντίσταση R (Ω) | Μέση Ηλεκτρική Ισχύς Ρ (mW) που παράγει το Φ/Β πλαίσιο | Πυκνότητα ηλιακής/ φωτεινής ισχύος G (Wm2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1η μέτρηση | 2η μέτρηση | Μέση τιμή Vmean | 1η μέτρηση | 2η μέτρηση | Μέση τιμή Imean |  | Μέση τιμή Pmean | 105 |
| 1 | 0,49 | 0,50 |  | 20,7 | 20,6 |  | 0 |  |  |
| 2 | 1,42 | 1,41 |  | 20,0 | 19,9 |  | 10 |  |  |
| 3 | 2,45 | 2,45 |  | 19,9 | 19,8 |  | 20 |  |  |
| 4 | 3,37 | 3,39 |  | 19,7 | 19,7 |  | 30 |  |  |
| 5 | 4,34 | 4,39 |  | 19,6 | 19,6 |  | 40 |  |  |
| 6 | 5,29 | 5,36 |  | 19,5 | 19,6 |  | 50 |  |  |
| 7 | 6,40 | 6,44 |  | 19,5 | 19,5 |  | 60 |  |  |
| 8 | 7,19 | 7,50 |  | 19,4 | 19,3 |  | 70 |  |  |
| 9 | 8,10 | 7,99 |  | 19,2 | 19,2 |  | 80 |  |  |
| 10 | 8,96 | 8,80 |  | 19,0 | 19,0 |  | 90 |  |  |
| 11 | 9,72 | 9,50 |  | 18,7 | 18,7 |  | 100 |  |  |
| 12 | 10,50 | 10,40 |  | 18,5 | 18,5 |  | 110 |  |  |
| 13 | 11,24 | 11,01 |  | 18,1 | 18,0 |  | 120 |  |  |
| 14 | 11,93 | 11,90 |  | 17,8 | 17,8 |  | 130 |  |  |
| 15 | 12,57 | 12,58 |  | 17,5 | 17,5 |  | 140 |  |  |
| 16 | 12,99 | 13,00 |  | 17,0 | 17,1 |  | 150 |  |  |
| 17 | 13,88 | 13,92 |  | 16,2 | 16,3 |  | 160 |  |  |
| 18 | 14,25 | 14,29 |  | 15,8 | 15,8 |  | 170 |  |  |
| 19 | 14,93 | 14,92 |  | 15,5 | 15,4 |  | 180 |  |  |
| 20 | 16,61 | 16,58 |  | 13,8 | 13,6 |  | 190 |  |  |
| 21 | 16,89 | 17,01 |  | 12,7 | 12,5 |  | 200 |  |  |
| 22 | 17,05 | 17,09 |  | 10,8 | 10,7 |  | 210 |  |  |
| 23 | 17,16 | 17,15 |  | 9,9 | 9,8 |  | 220 |  |  |
| 24 | 17,25 | 17,35 |  | 8,7 | 8,8 |  | 230 |  |  |
| 25 | 17,62 | 17,63 |  | 5,7 | 5,7 |  | 300 |  |  |
| 26 | 17,69 | 17,70 |  | 4,9 | 4,9 |  | 400 |  |  |
| 27 | 17,70 | 17,72 |  | 4,3 | 4,3 |  | 500 |  |  |
| 28 | 17,80 | 17,82 |  | 3,8 | 3,8 |  | 600 |  |  |
| 29 | 17,86 | 17,87 |  | 3,5 | 3,5 |  | 800 |  |  |
| 30 | 17,93 | 17,95 |  | 1,8 | 1,8 |  | 1000 |  |  |
| 31 | 18,05 | 18,07 |  | 1,2 | 1,2 |  | 2000 |  |  |
| 32 | 18,06 | 18,07 |  | 0,0 | 0,0 |  | ∞ (άπειρη) |  |  |

Άπειρη εξωτερική αντίσταση σημαίνει ότι το ηλεκτρικό κύκλωμα είναι «ανοικτό» δηλαδή το ρεύμα που διαρρέει το κύκλωμα είναι μηδενικό.

Επεξεργασία των μετρήσεων και ερωτήσεις

- Από το πίνακα μετρήσεων χαράξτε (στο EXCEL)τις γραφικές παραστάσεις i=f(V) και P=f(V). Ποιο  είναι το σημείο μέγιστης ισχύος (τάση, ένταση, ισχύ) για το Φ/Β πλαίσιο (;

- Υπολογίστε τον συντελεστή απόδοσης και την απόδοση (%) για κάθε Φ/Β πλαίσιο καθώς και το σφάλμα της τιμής (δn ή σn) . Παρουσιάστε με τον ενδεδειγμένο τρόπο (ορθός αριθμός σημαντικών και δεκαδικών ψηφίων) το αποτέλεσμά σας ως n ± δn. Συγκρίνετε με τις τιμές που δίνονται από την βιβλιογραφία. Γράψτε τα συμπεράσματά σας.

- Υπολογίστε τον συντελεστή πλήρωσης [Fill Factor, FF] για το Φ/Β πλαίσιο. Σχολιάστε τα αποτελέσματα με βάση όσα γράφονται στο αντίστοιχο τμήμα των εργαστηριακών σημειώσεων.

- Εξηγείστε γιατί o συντελεστής απόδοσης ενός Φ/Β πλαισίου είναι πάντα μικρότερος της μονάδας. Επιβεβαιώνεται το παραπάνω στο πείραμά σας;

- Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στην ισχύ αιχμής (Peak power) και στην μέγιστη ισχύ (Pmax) ενός Φ/Β; Επιβεβαιώστε την απάντησή σας από τα αριθμητικά στοιχεία του πειράματός σας.

- Με βάση τα στοιχεία εργαστηριακής λειτουργίας του Φ/Β πλαισίου σε συνθήκες  STC (σας δίνονται στην αρχή) σχεδιάστε σε χαρτί μιλιμετρέ (με το χέρι) και με όση ακρίβεια σας επιτρέπουν τα αριθμητικά δεδομένα την   γραφική παράσταση i=f(V) για τις συνθήκες STC. Στο ίδιο μιλιμετρέ και στο ίδιο γράφημα σχεδιάστε  με το χέρι την   γραφική παράσταση i=f(V) με τις πειραματικές  μετρήσεις σας  (ερώτηση 1) έτσι ώστε να συγκριθούν μεταξύ τους (δείτε το σχήμα 12, σελ.16 των εργαστηριακών σημειώσεων για να καταλάβατε αυτό που ζητάμε να κάνετε. Αγνοείστε τις ευθείες φόρτου που υπάρχουν στο σχήμα 12). Σχολιάστε και εξηγείστε αν οι γραφικές παραστάσεις που σχεδιάσατε είναι παρόμοιες με αυτές που εμφανίζονται στο σχήμα 12.

Data_37

Στοιχεία για το Φ/Β πλαίσιο

Είδος Φ/Β πλαισίου: άμορφου  πυριτίου

Διαστάσεις Φ/Β πλαισίου : 25,5 cm Χ 15,6 cm

Σε συνθήκες STC οι εργαστηριακές μετρήσεις του Φ/Β πλαισίου όπως δίνονται από τον κατασκευαστή είναι οι παρακάτω:

Pp  Peak power= 4Wp, VOC=28,9 V, ISC=182,7 mA, VMP=23,5 V, IMP=169,8 mA

Τα σφάλματα των πειραματικών μετρήσεων σας είναι δI(mA)=±0,2, δV(V)= ± 0,02, δG(W/m2)= ± 5% *G (δηλαδή το 5% της τιμής του G)

Πίνακας μετρήσεων για την εργαστηριακή άσκηση 1

|  | Τάση V (Volts) στα άκρα του Φ/Β πλαισίου |  |  | Ένταση I (mA) του ρεύματος που διαρρέει το κύκλωμα |  |  | Εξωτερική Αντίσταση R (Ω) | Μέση Ηλεκτρική Ισχύς Ρ (mW) που παράγει το Φ/Β πλαίσιο | Πυκνότητα ηλιακής/ φωτεινής ισχύος G (Wm2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1η μέτρηση | 2η μέτρηση | Μέση τιμή Vmean | 1η μέτρηση | 2η μέτρηση | Μέση τιμή Imean |  | Μέση τιμή Pmean | 125 |
| 1 | 0,49 | 0,50 |  | 20,7 | 20,6 |  | 0 |  |  |
| 2 | 1,42 | 1,41 |  | 20,0 | 19,9 |  | 10 |  |  |
| 3 | 2,45 | 2,45 |  | 19,9 | 19,8 |  | 20 |  |  |
| 4 | 3,37 | 3,39 |  | 19,7 | 19,7 |  | 30 |  |  |
| 5 | 4,34 | 4,39 |  | 19,6 | 19,6 |  | 40 |  |  |
| 6 | 5,29 | 5,36 |  | 19,5 | 19,6 |  | 50 |  |  |
| 7 | 6,40 | 6,44 |  | 19,5 | 19,5 |  | 60 |  |  |
| 8 | 7,19 | 7,50 |  | 19,4 | 19,3 |  | 70 |  |  |
| 9 | 8,10 | 7,99 |  | 19,2 | 19,2 |  | 80 |  |  |
| 10 | 8,96 | 8,80 |  | 19,0 | 19,0 |  | 90 |  |  |
| 11 | 9,72 | 9,50 |  | 18,7 | 18,7 |  | 100 |  |  |
| 12 | 10,50 | 10,40 |  | 18,5 | 18,5 |  | 110 |  |  |
| 13 | 11,24 | 11,01 |  | 18,1 | 18,0 |  | 120 |  |  |
| 14 | 11,93 | 11,90 |  | 17,8 | 17,8 |  | 130 |  |  |
| 15 | 12,57 | 12,58 |  | 17,5 | 17,5 |  | 140 |  |  |
| 16 | 12,99 | 13,00 |  | 17,0 | 17,1 |  | 150 |  |  |
| 17 | 13,88 | 13,92 |  | 16,2 | 16,3 |  | 160 |  |  |
| 18 | 14,25 | 14,29 |  | 15,8 | 15,8 |  | 170 |  |  |
| 19 | 14,90 | 14,92 |  | 15,5 | 15,6 |  | 180 |  |  |
| 20 | 16,61 | 16,58 |  | 13,8 | 13,6 |  | 190 |  |  |
| 21 | 16,89 | 17,01 |  | 12,7 | 12,5 |  | 200 |  |  |
| 22 | 17,05 | 17,09 |  | 10,8 | 10,7 |  | 210 |  |  |
| 23 | 17,16 | 17,15 |  | 9,9 | 9,8 |  | 220 |  |  |
| 24 | 17,25 | 17,35 |  | 8,7 | 8,8 |  | 230 |  |  |
| 25 | 17,62 | 17,63 |  | 5,7 | 5,7 |  | 300 |  |  |
| 26 | 17,69 | 17,70 |  | 4,9 | 4,9 |  | 400 |  |  |
| 27 | 17,70 | 17,72 |  | 4,3 | 4,3 |  | 500 |  |  |
| 28 | 17,80 | 17,82 |  | 3,8 | 3,8 |  | 600 |  |  |
| 29 | 17,86 | 17,87 |  | 3,5 | 3,5 |  | 800 |  |  |
| 30 | 17,93 | 17,95 |  | 1,8 | 1,8 |  | 1000 |  |  |
| 31 | 18,05 | 18,07 |  | 1,2 | 1,2 |  | 2000 |  |  |
| 32 | 18,06 | 18,07 |  | 0,0 | 0,0 |  | ∞ (άπειρη) |  |  |

Άπειρη εξωτερική αντίσταση σημαίνει ότι το ηλεκτρικό κύκλωμα είναι «ανοικτό» δηλαδή το ρεύμα που διαρρέει το κύκλωμα είναι μηδενικό.

Επεξεργασία των μετρήσεων και ερωτήσεις

- Από το πίνακα μετρήσεων χαράξτε (στο EXCEL)τις γραφικές παραστάσεις i=f(V) και P=f(V). Ποιο  είναι το σημείο μέγιστης ισχύος (τάση, ένταση, ισχύ) για το Φ/Β πλαίσιο (;

- Υπολογίστε τον συντελεστή απόδοσης και την απόδοση (%) για κάθε Φ/Β πλαίσιο καθώς και το σφάλμα της τιμής (δn ή σn) . Παρουσιάστε με τον ενδεδειγμένο τρόπο (ορθός αριθμός σημαντικών και δεκαδικών ψηφίων) το αποτέλεσμά σας ως n ± δn. Συγκρίνετε με τις τιμές που δίνονται από την βιβλιογραφία. Γράψτε τα συμπεράσματά σας.

- Υπολογίστε τον συντελεστή πλήρωσης [Fill Factor, FF] για το Φ/Β πλαίσιο. Σχολιάστε τα αποτελέσματα με βάση όσα γράφονται στο αντίστοιχο τμήμα των εργαστηριακών σημειώσεων.

- Εξηγείστε γιατί o συντελεστής απόδοσης ενός Φ/Β πλαισίου είναι πάντα μικρότερος της μονάδας. Επιβεβαιώνεται το παραπάνω στο πείραμά σας;

- Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στην ισχύ αιχμής (Peak power) και στην μέγιστη ισχύ (Pmax) ενός Φ/Β; Επιβεβαιώστε την απάντησή σας από τα αριθμητικά στοιχεία του πειράματός σας.

- Με βάση τα στοιχεία εργαστηριακής λειτουργίας του Φ/Β πλαισίου σε συνθήκες  STC (σας δίνονται στην αρχή) σχεδιάστε σε χαρτί μιλιμετρέ (με το χέρι) και με όση ακρίβεια σας επιτρέπουν τα αριθμητικά δεδομένα την   γραφική παράσταση i=f(V) για τις συνθήκες STC. Στο ίδιο μιλιμετρέ και στο ίδιο γράφημα σχεδιάστε  με το χέρι την   γραφική παράσταση i=f(V) με τις πειραματικές  μετρήσεις σας  (ερώτηση 1) έτσι ώστε να συγκριθούν μεταξύ τους (δείτε το σχήμα 12, σελ.16 των εργαστηριακών σημειώσεων για να καταλάβατε αυτό που ζητάμε να κάνετε. Αγνοείστε τις ευθείες φόρτου που υπάρχουν στο σχήμα 12). Σχολιάστε και εξηγείστε αν οι γραφικές παραστάσεις που σχεδιάσατε είναι παρόμοιες με αυτές που εμφανίζονται στο σχήμα 12.

Data_38

Στοιχεία για το Φ/Β πλαίσιο

Είδος Φ/Β πλαισίου: άμορφου  πυριτίου

Διαστάσεις Φ/Β πλαισίου : 25,5 cm Χ 15,6 cm

Σε συνθήκες STC οι εργαστηριακές μετρήσεις του Φ/Β πλαισίου όπως δίνονται από τον κατασκευαστή είναι οι παρακάτω:

Pp  Peak power= 4Wp, VOC=28,9 V, ISC=182,7 mA, VMP=23,5 V, IMP=169,8 mA

Τα σφάλματα των πειραματικών μετρήσεων σας είναι δI(mA)=±0,2, δV(V)= ± 0,02, δG(W/m2)= ± 5% *G (δηλαδή το 5% της τιμής του G)

Πίνακας μετρήσεων για την εργαστηριακή άσκηση 1

|  | Τάση V (Volts) στα άκρα του Φ/Β πλαισίου |  |  | Ένταση I (mA) του ρεύματος που διαρρέει το κύκλωμα |  |  | Εξωτερική Αντίσταση R (Ω) | Μέση Ηλεκτρική Ισχύς Ρ (mW) που παράγει το Φ/Β πλαίσιο | Πυκνότητα ηλιακής/ φωτεινής ισχύος G (Wm2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1η μέτρηση | 2η μέτρηση | Μέση τιμή Vmean | 1η μέτρηση | 2η μέτρηση | Μέση τιμή Imean |  | Μέση τιμή Pmean | 100 |
| 1 | 0,49 | 0,50 |  | 20,7 | 20,6 |  | 0 |  |  |
| 2 | 1,42 | 1,41 |  | 20,0 | 19,9 |  | 10 |  |  |
| 3 | 2,45 | 2,45 |  | 19,9 | 19,8 |  | 20 |  |  |
| 4 | 3,37 | 3,39 |  | 19,7 | 19,7 |  | 30 |  |  |
| 5 | 4,34 | 4,39 |  | 19,6 | 19,6 |  | 40 |  |  |
| 6 | 5,29 | 5,36 |  | 19,5 | 19,6 |  | 50 |  |  |
| 7 | 6,40 | 6,44 |  | 19,5 | 19,5 |  | 60 |  |  |
| 8 | 7,19 | 7,50 |  | 19,4 | 19,3 |  | 70 |  |  |
| 9 | 8,10 | 7,99 |  | 19,2 | 19,2 |  | 80 |  |  |
| 10 | 8,96 | 8,80 |  | 19,0 | 19,0 |  | 90 |  |  |
| 11 | 9,72 | 9,50 |  | 18,7 | 18,7 |  | 100 |  |  |
| 12 | 10,50 | 10,40 |  | 18,5 | 18,5 |  | 110 |  |  |
| 13 | 11,24 | 11,01 |  | 18,1 | 18,0 |  | 120 |  |  |
| 14 | 11,93 | 11,90 |  | 17,8 | 17,8 |  | 130 |  |  |
| 15 | 12,57 | 12,58 |  | 17,5 | 17,5 |  | 140 |  |  |
| 16 | 12,99 | 13,00 |  | 17,0 | 17,1 |  | 150 |  |  |
| 17 | 13,88 | 13,92 |  | 16,2 | 16,3 |  | 160 |  |  |
| 18 | 14,25 | 14,29 |  | 15,8 | 15,8 |  | 170 |  |  |
| 19 | 15,02 | 15,03 |  | 15,8 | 15,7 |  | 180 |  |  |
| 20 | 16,61 | 16,58 |  | 13,8 | 13,6 |  | 190 |  |  |
| 21 | 16,89 | 17,01 |  | 12,7 | 12,5 |  | 200 |  |  |
| 22 | 17,05 | 17,09 |  | 10,8 | 10,7 |  | 210 |  |  |
| 23 | 17,16 | 17,15 |  | 9,9 | 9,8 |  | 220 |  |  |
| 24 | 17,25 | 17,35 |  | 8,7 | 8,8 |  | 230 |  |  |
| 25 | 17,62 | 17,63 |  | 5,7 | 5,7 |  | 300 |  |  |
| 26 | 17,69 | 17,70 |  | 4,9 | 4,9 |  | 400 |  |  |
| 27 | 17,70 | 17,72 |  | 4,3 | 4,3 |  | 500 |  |  |
| 28 | 17,80 | 17,82 |  | 3,8 | 3,8 |  | 600 |  |  |
| 29 | 17,86 | 17,87 |  | 3,5 | 3,5 |  | 800 |  |  |
| 30 | 17,93 | 17,95 |  | 1,8 | 1,8 |  | 1000 |  |  |
| 31 | 18,05 | 18,07 |  | 1,2 | 1,2 |  | 2000 |  |  |
| 32 | 18,06 | 18,07 |  | 0,0 | 0,0 |  | ∞ (άπειρη) |  |  |

Άπειρη εξωτερική αντίσταση σημαίνει ότι το ηλεκτρικό κύκλωμα είναι «ανοικτό» δηλαδή το ρεύμα που διαρρέει το κύκλωμα είναι μηδενικό.

Επεξεργασία των μετρήσεων και ερωτήσεις

- Από το πίνακα μετρήσεων χαράξτε (στο EXCEL)τις γραφικές παραστάσεις i=f(V) και P=f(V). Ποιο  είναι το σημείο μέγιστης ισχύος (τάση, ένταση, ισχύ) για το Φ/Β πλαίσιο (;

- Υπολογίστε τον συντελεστή απόδοσης και την απόδοση (%) για κάθε Φ/Β πλαίσιο καθώς και το σφάλμα της τιμής (δn ή σn) . Παρουσιάστε με τον ενδεδειγμένο τρόπο (ορθός αριθμός σημαντικών και δεκαδικών ψηφίων) το αποτέλεσμά σας ως n ± δn. Συγκρίνετε με τις τιμές που δίνονται από την βιβλιογραφία. Γράψτε τα συμπεράσματά σας.

- Υπολογίστε τον συντελεστή πλήρωσης [Fill Factor, FF] για το Φ/Β πλαίσιο. Σχολιάστε τα αποτελέσματα με βάση όσα γράφονται στο αντίστοιχο τμήμα των εργαστηριακών σημειώσεων.

- Εξηγείστε γιατί o συντελεστής απόδοσης ενός Φ/Β πλαισίου είναι πάντα μικρότερος της μονάδας. Επιβεβαιώνεται το παραπάνω στο πείραμά σας;

- Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στην ισχύ αιχμής (Peak power) και στην μέγιστη ισχύ (Pmax) ενός Φ/Β; Επιβεβαιώστε την απάντησή σας από τα αριθμητικά στοιχεία του πειράματός σας.

- Με βάση τα στοιχεία εργαστηριακής λειτουργίας του Φ/Β πλαισίου σε συνθήκες  STC (σας δίνονται στην αρχή) σχεδιάστε σε χαρτί μιλιμετρέ (με το χέρι) και με όση ακρίβεια σας επιτρέπουν τα αριθμητικά δεδομένα την   γραφική παράσταση i=f(V) για τις συνθήκες STC. Στο ίδιο μιλιμετρέ και στο ίδιο γράφημα σχεδιάστε  με το χέρι την   γραφική παράσταση i=f(V) με τις πειραματικές  μετρήσεις σας  (ερώτηση 1) έτσι ώστε να συγκριθούν μεταξύ τους (δείτε το σχήμα 12, σελ.16 των εργαστηριακών σημειώσεων για να καταλάβατε αυτό που ζητάμε να κάνετε. Αγνοείστε τις ευθείες φόρτου που υπάρχουν στο σχήμα 12). Σχολιάστε και εξηγείστε αν οι γραφικές παραστάσεις που σχεδιάσατε είναι παρόμοιες με αυτές που εμφανίζονται στο σχήμα 12.

Data_39

Στοιχεία για το Φ/Β πλαίσιο

Είδος Φ/Β πλαισίου: άμορφου  πυριτίου

Διαστάσεις Φ/Β πλαισίου : 25,5 cm Χ 15,6 cm

Σε συνθήκες STC οι εργαστηριακές μετρήσεις του Φ/Β πλαισίου όπως δίνονται από τον κατασκευαστή είναι οι παρακάτω:

Pp  Peak power= 4Wp, VOC=28,9 V, ISC=182,7 mA, VMP=23,5 V, IMP=169,8 mA

Τα σφάλματα των πειραματικών μετρήσεων σας είναι δI(mA)=±0,2, δV(V)= ± 0,02, δG(W/m2)= ± 5% *G (δηλαδή το 5% της τιμής του G)

Πίνακας μετρήσεων για την εργαστηριακή άσκηση 1

|  | Τάση V (Volts) στα άκρα του Φ/Β πλαισίου |  |  | Ένταση I (mA) του ρεύματος που διαρρέει το κύκλωμα |  |  | Εξωτερική Αντίσταση R (Ω) | Μέση Ηλεκτρική Ισχύς Ρ (mW) που παράγει το Φ/Β πλαίσιο | Πυκνότητα ηλιακής/ φωτεινής ισχύος G (Wm2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1η μέτρηση | 2η μέτρηση | Μέση τιμή Vmean | 1η μέτρηση | 2η μέτρηση | Μέση τιμή Imean |  | Μέση τιμή Pmean | 107 |
| 1 | 0,49 | 0,50 |  | 20,7 | 20,6 |  | 0 |  |  |
| 2 | 1,42 | 1,41 |  | 20,0 | 19,9 |  | 10 |  |  |
| 3 | 2,45 | 2,45 |  | 19,9 | 19,8 |  | 20 |  |  |
| 4 | 3,37 | 3,39 |  | 19,7 | 19,7 |  | 30 |  |  |
| 5 | 4,34 | 4,39 |  | 19,6 | 19,6 |  | 40 |  |  |
| 6 | 5,29 | 5,36 |  | 19,5 | 19,6 |  | 50 |  |  |
| 7 | 6,40 | 6,44 |  | 19,5 | 19,5 |  | 60 |  |  |
| 8 | 7,19 | 7,50 |  | 19,4 | 19,3 |  | 70 |  |  |
| 9 | 8,10 | 7,99 |  | 19,2 | 19,2 |  | 80 |  |  |
| 10 | 8,96 | 8,80 |  | 19,0 | 19,0 |  | 90 |  |  |
| 11 | 9,72 | 9,50 |  | 18,7 | 18,7 |  | 100 |  |  |
| 12 | 10,50 | 10,40 |  | 18,5 | 18,5 |  | 110 |  |  |
| 13 | 11,24 | 11,01 |  | 18,1 | 18,0 |  | 120 |  |  |
| 14 | 11,93 | 11,90 |  | 17,8 | 17,8 |  | 130 |  |  |
| 15 | 12,57 | 12,58 |  | 17,5 | 17,5 |  | 140 |  |  |
| 16 | 12,99 | 13,00 |  | 17,0 | 17,1 |  | 150 |  |  |
| 17 | 13,88 | 13,92 |  | 16,2 | 16,3 |  | 160 |  |  |
| 18 | 14,25 | 14,29 |  | 15,8 | 15,8 |  | 170 |  |  |
| 19 | 14,95 | 14,94 |  | 15,5 | 15,4 |  | 180 |  |  |
| 20 | 16,61 | 16,58 |  | 13,8 | 13,6 |  | 190 |  |  |
| 21 | 16,89 | 17,01 |  | 12,7 | 12,5 |  | 200 |  |  |
| 22 | 17,05 | 17,09 |  | 10,8 | 10,7 |  | 210 |  |  |
| 23 | 17,16 | 17,15 |  | 9,9 | 9,8 |  | 220 |  |  |
| 24 | 17,25 | 17,35 |  | 8,7 | 8,8 |  | 230 |  |  |
| 25 | 17,62 | 17,63 |  | 5,7 | 5,7 |  | 300 |  |  |
| 26 | 17,69 | 17,70 |  | 4,9 | 4,9 |  | 400 |  |  |
| 27 | 17,70 | 17,72 |  | 4,3 | 4,3 |  | 500 |  |  |
| 28 | 17,80 | 17,82 |  | 3,8 | 3,8 |  | 600 |  |  |
| 29 | 17,86 | 17,87 |  | 3,5 | 3,5 |  | 800 |  |  |
| 30 | 17,93 | 17,95 |  | 1,8 | 1,8 |  | 1000 |  |  |
| 31 | 18,05 | 18,07 |  | 1,2 | 1,2 |  | 2000 |  |  |
| 32 | 18,06 | 18,07 |  | 0,0 | 0,0 |  | ∞ (άπειρη) |  |  |

Άπειρη εξωτερική αντίσταση σημαίνει ότι το ηλεκτρικό κύκλωμα είναι «ανοικτό» δηλαδή το ρεύμα που διαρρέει το κύκλωμα είναι μηδενικό.

Επεξεργασία των μετρήσεων και ερωτήσεις

- Από το πίνακα μετρήσεων χαράξτε (στο EXCEL)τις γραφικές παραστάσεις i=f(V) και P=f(V). Ποιο  είναι το σημείο μέγιστης ισχύος (τάση, ένταση, ισχύ) για το Φ/Β πλαίσιο (;

- Υπολογίστε τον συντελεστή απόδοσης και την απόδοση (%) για κάθε Φ/Β πλαίσιο καθώς και το σφάλμα της τιμής (δn ή σn) . Παρουσιάστε με τον ενδεδειγμένο τρόπο (ορθός αριθμός σημαντικών και δεκαδικών ψηφίων) το αποτέλεσμά σας ως n ± δn. Συγκρίνετε με τις τιμές που δίνονται από την βιβλιογραφία. Γράψτε τα συμπεράσματά σας.

- Υπολογίστε τον συντελεστή πλήρωσης [Fill Factor, FF] για το Φ/Β πλαίσιο. Σχολιάστε τα αποτελέσματα με βάση όσα γράφονται στο αντίστοιχο τμήμα των εργαστηριακών σημειώσεων.

- Εξηγείστε γιατί o συντελεστής απόδοσης ενός Φ/Β πλαισίου είναι πάντα μικρότερος της μονάδας. Επιβεβαιώνεται το παραπάνω στο πείραμά σας;

- Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στην ισχύ αιχμής (Peak power) και στην μέγιστη ισχύ (Pmax) ενός Φ/Β; Επιβεβαιώστε την απάντησή σας από τα αριθμητικά στοιχεία του πειράματός σας.

- Με βάση τα στοιχεία εργαστηριακής λειτουργίας του Φ/Β πλαισίου σε συνθήκες  STC (σας δίνονται στην αρχή) σχεδιάστε σε χαρτί μιλιμετρέ (με το χέρι) και με όση ακρίβεια σας επιτρέπουν τα αριθμητικά δεδομένα την   γραφική παράσταση i=f(V) για τις συνθήκες STC. Στο ίδιο μιλιμετρέ και στο ίδιο γράφημα σχεδιάστε  με το χέρι την   γραφική παράσταση i=f(V) με τις πειραματικές  μετρήσεις σας  (ερώτηση 1) έτσι ώστε να συγκριθούν μεταξύ τους (δείτε το σχήμα 12, σελ.16 των εργαστηριακών σημειώσεων για να καταλάβατε αυτό που ζητάμε να κάνετε. Αγνοείστε τις ευθείες φόρτου που υπάρχουν στο σχήμα 12). Σχολιάστε και εξηγείστε αν οι γραφικές παραστάσεις που σχεδιάσατε είναι παρόμοιες με αυτές που εμφανίζονται στο σχήμα 12.

Data_40

Στοιχεία για το Φ/Β πλαίσιο

Είδος Φ/Β πλαισίου: άμορφου  πυριτίου

Διαστάσεις Φ/Β πλαισίου : 25,5 cm Χ 15,6 cm

Σε συνθήκες STC οι εργαστηριακές μετρήσεις του Φ/Β πλαισίου όπως δίνονται από τον κατασκευαστή είναι οι παρακάτω:

Pp  Peak power= 4Wp, VOC=28,9 V, ISC=182,7 mA, VMP=23,5 V, IMP=169,8 mA

Τα σφάλματα των πειραματικών μετρήσεων σας είναι δI(mA)=±0,2, δV(V)= ± 0,02, δG(W/m2)= ± 5% *G (δηλαδή το 5% της τιμής του G)

Πίνακας μετρήσεων για την εργαστηριακή άσκηση 1

|  | Τάση V (Volts) στα άκρα του Φ/Β πλαισίου |  |  | Ένταση I (mA) του ρεύματος που διαρρέει το κύκλωμα |  |  | Εξωτερική Αντίσταση R (Ω) | Μέση Ηλεκτρική Ισχύς Ρ (mW) που παράγει το Φ/Β πλαίσιο | Πυκνότητα ηλιακής/ φωτεινής ισχύος G (Wm2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1η μέτρηση | 2η μέτρηση | Μέση τιμή Vmean | 1η μέτρηση | 2η μέτρηση | Μέση τιμή Imean |  | Μέση τιμή Pmean | 93 |
| 1 | 0,49 | 0,50 |  | 20,7 | 20,6 |  | 0 |  |  |
| 2 | 1,42 | 1,41 |  | 20,0 | 19,9 |  | 10 |  |  |
| 3 | 2,45 | 2,45 |  | 19,9 | 19,8 |  | 20 |  |  |
| 4 | 3,37 | 3,39 |  | 19,7 | 19,7 |  | 30 |  |  |
| 5 | 4,34 | 4,39 |  | 19,6 | 19,6 |  | 40 |  |  |
| 6 | 5,29 | 5,36 |  | 19,5 | 19,6 |  | 50 |  |  |
| 7 | 6,40 | 6,44 |  | 19,5 | 19,5 |  | 60 |  |  |
| 8 | 7,19 | 7,50 |  | 19,4 | 19,3 |  | 70 |  |  |
| 9 | 8,10 | 7,99 |  | 19,2 | 19,2 |  | 80 |  |  |
| 10 | 8,96 | 8,80 |  | 19,0 | 19,0 |  | 90 |  |  |
| 11 | 9,72 | 9,50 |  | 18,7 | 18,7 |  | 100 |  |  |
| 12 | 10,50 | 10,40 |  | 18,5 | 18,5 |  | 110 |  |  |
| 13 | 11,24 | 11,01 |  | 18,1 | 18,0 |  | 120 |  |  |
| 14 | 11,93 | 11,90 |  | 17,8 | 17,8 |  | 130 |  |  |
| 15 | 12,57 | 12,58 |  | 17,5 | 17,5 |  | 140 |  |  |
| 16 | 12,99 | 13,00 |  | 17,0 | 17,1 |  | 150 |  |  |
| 17 | 13,88 | 13,92 |  | 16,2 | 16,3 |  | 160 |  |  |
| 18 | 14,25 | 14,29 |  | 15,8 | 15,8 |  | 170 |  |  |
| 19 | 14,95 | 14,97 |  | 15,5 | 15,6 |  | 180 |  |  |
| 20 | 16,61 | 16,58 |  | 13,8 | 13,6 |  | 190 |  |  |
| 21 | 16,89 | 17,01 |  | 12,7 | 12,5 |  | 200 |  |  |
| 22 | 17,05 | 17,09 |  | 10,8 | 10,7 |  | 210 |  |  |
| 23 | 17,16 | 17,15 |  | 9,9 | 9,8 |  | 220 |  |  |
| 24 | 17,25 | 17,35 |  | 8,7 | 8,8 |  | 230 |  |  |
| 25 | 17,62 | 17,63 |  | 5,7 | 5,7 |  | 300 |  |  |
| 26 | 17,69 | 17,70 |  | 4,9 | 4,9 |  | 400 |  |  |
| 27 | 17,70 | 17,72 |  | 4,3 | 4,3 |  | 500 |  |  |
| 28 | 17,80 | 17,82 |  | 3,8 | 3,8 |  | 600 |  |  |
| 29 | 17,86 | 17,87 |  | 3,5 | 3,5 |  | 800 |  |  |
| 30 | 17,93 | 17,95 |  | 1,8 | 1,8 |  | 1000 |  |  |
| 31 | 18,05 | 18,07 |  | 1,2 | 1,2 |  | 2000 |  |  |
| 32 | 18,06 | 18,07 |  | 0,0 | 0,0 |  | ∞ (άπειρη) |  |  |

Άπειρη εξωτερική αντίσταση σημαίνει ότι το ηλεκτρικό κύκλωμα είναι «ανοικτό» δηλαδή το ρεύμα που διαρρέει το κύκλωμα είναι μηδενικό.

Επεξεργασία των μετρήσεων και ερωτήσεις

- Από το πίνακα μετρήσεων χαράξτε (στο EXCEL)τις γραφικές παραστάσεις i=f(V) και P=f(V). Ποιο  είναι το σημείο μέγιστης ισχύος (τάση, ένταση, ισχύ) για το Φ/Β πλαίσιο (;

- Υπολογίστε τον συντελεστή απόδοσης και την απόδοση (%) για κάθε Φ/Β πλαίσιο καθώς και το σφάλμα της τιμής (δn ή σn) . Παρουσιάστε με τον ενδεδειγμένο τρόπο (ορθός αριθμός σημαντικών και δεκαδικών ψηφίων) το αποτέλεσμά σας ως n ± δn. Συγκρίνετε με τις τιμές που δίνονται από την βιβλιογραφία. Γράψτε τα συμπεράσματά σας.

- Υπολογίστε τον συντελεστή πλήρωσης [Fill Factor, FF] για το Φ/Β πλαίσιο. Σχολιάστε τα αποτελέσματα με βάση όσα γράφονται στο αντίστοιχο τμήμα των εργαστηριακών σημειώσεων.

- Εξηγείστε γιατί o συντελεστής απόδοσης ενός Φ/Β πλαισίου είναι πάντα μικρότερος της μονάδας. Επιβεβαιώνεται το παραπάνω στο πείραμά σας;

- Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στην ισχύ αιχμής (Peak power) και στην μέγιστη ισχύ (Pmax) ενός Φ/Β; Επιβεβαιώστε την απάντησή σας από τα αριθμητικά στοιχεία του πειράματός σας.

- Με βάση τα στοιχεία εργαστηριακής λειτουργίας του Φ/Β πλαισίου σε συνθήκες  STC (σας δίνονται στην αρχή) σχεδιάστε σε χαρτί μιλιμετρέ (με το χέρι) και με όση ακρίβεια σας επιτρέπουν τα αριθμητικά δεδομένα την   γραφική παράσταση i=f(V) για τις συνθήκες STC. Στο ίδιο μιλιμετρέ και στο ίδιο γράφημα σχεδιάστε  με το χέρι την   γραφική παράσταση i=f(V) με τις πειραματικές  μετρήσεις σας  (ερώτηση 1) έτσι ώστε να συγκριθούν μεταξύ τους (δείτε το σχήμα 12, σελ.16 των εργαστηριακών σημειώσεων για να καταλάβατε αυτό που ζητάμε να κάνετε. Αγνοείστε τις ευθείες φόρτου που υπάρχουν στο σχήμα 12). Σχολιάστε και εξηγείστε αν οι γραφικές παραστάσεις που σχεδιάσατε είναι παρόμοιες με αυτές που εμφανίζονται στο σχήμα 12.

Data_41

Στοιχεία για το Φ/Β πλαίσιο

Είδος Φ/Β πλαισίου: πολυκρυσταλλικού  πυριτίου

Διαστάσεις Φ/Β πλαισίου : 25,5 cm Χ 15,6 cm

Σε συνθήκες STC οι εργαστηριακές μετρήσεις του Φ/Β πλαισίου όπως δίνονται από τον κατασκευαστή είναι οι παρακάτω:

Pp  Peak power= 10Wp, VOC=29,3 V, ISC=410,3mA, VMP=26,2 V, IMP=380,9mA

Τα σφάλματα των πειραματικών μετρήσεων σας είναι δI(mA)=±0,2, δV(V)= ± 0,02, δG(W/m2)= ± 5% *G (δηλαδή το 5% της τιμής του G)

Πίνακας μετρήσεων για την εργαστηριακή άσκηση 1

|  | Τάση V (Volts) στα άκρα του Φ/Β πλαισίου |  |  | Ένταση I (mA) του ρεύματος που διαρρέει το κύκλωμα |  |  | Εξωτερική Αντίσταση R (Ω) | Μέση Ηλεκτρική Ισχύς Ρ (mW) που παράγει το Φ/Β πλαίσιο | Πυκνότητα ηλιακής/ φωτεινής ισχύος G (Wm2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1η μέτρηση | 2η μέτρηση | Μέση τιμή Vmean | 1η μέτρηση | 2η μέτρηση | Μέση τιμή Imean |  | Μέση τιμή Pmean | 220 |
| 1 | 0,51 | 0,53 |  | 85,8 | 86,1 |  | 0 |  |  |
| 2 | 1,63 | 1,65 |  | 85,5 | 85,8 |  | 10 |  |  |
| 3 | 2,83 | 2,85 |  | 85,2 | 85,5 |  | 20 |  |  |
| 4 | 4,54 | 4,56 |  | 85,1 | 85,4 |  | 30 |  |  |
| 5 | 5,20 | 5,22 |  | 84,9 | 85,2 |  | 40 |  |  |
| 6 | 6,10 | 6,12 |  | 84,6 | 84,9 |  | 50 |  |  |
| 7 | 7,10 | 7,12 |  | 84,3 | 84,6 |  | 60 |  |  |
| 8 | 8,21 | 8,23 |  | 83,7 | 84,0 |  | 70 |  |  |
| 9 | 9,20 | 9,22 |  | 83,1 | 83,4 |  | 80 |  |  |
| 10 | 10,10 | 10,12 |  | 82,5 | 82,8 |  | 90 |  |  |
| 11 | 10,80 | 10,82 |  | 82,1 | 82,4 |  | 100 |  |  |
| 12 | 11,60 | 11,62 |  | 79,8 | 80,1 |  | 110 |  |  |
| 13 | 12,20 | 12,22 |  | 79,1 | 79,4 |  | 120 |  |  |
| 14 | 12,90 | 12,92 |  | 78,1 | 78,4 |  | 130 |  |  |
| 15 | 13,60 | 13,62 |  | 76,7 | 77,0 |  | 140 |  |  |
| 16 | 14,40 | 14,42 |  | 75,0 | 75,3 |  | 150 |  |  |
| 17 | 15,10 | 15,12 |  | 73,3 | 73,6 |  | 160 |  |  |
| 18 | 15,86 | 15,88 |  | 71,4 | 71,7 |  | 170 |  |  |
| 19 | 16,10 | 16,12 |  | 69,6 | 69,9 |  | 180 |  |  |
| 20 | 16,30 | 16,32 |  | 65,2 | 64,4 |  | 190 |  |  |
| 21 | 16,90 | 16,92 |  | 60,8 | 61,1 |  | 200 |  |  |
| 22 | 17,20 | 17,22 |  | 54,2 | 54,5 |  | 210 |  |  |
| 23 | 17,50 | 17,52 |  | 42,5 | 42,8 |  | 220 |  |  |
| 24 | 17,60 | 17,62 |  | 32,7 | 33,0 |  | 230 |  |  |
| 25 | 17,70 | 17,72 |  | 27,7 | 28,0 |  | 300 |  |  |
| 26 | 17,90 | 17,92 |  | 24,0 | 24,3 |  | 400 |  |  |
| 27 | 17,95 | 17,97 |  | 21,1 | 21,4 |  | 500 |  |  |
| 28 | 18,10 | 18,12 |  | 18,9 | 19,2 |  | 600 |  |  |
| 29 | 18,20 | 18,22 |  | 17,1 | 17,4 |  | 800 |  |  |
| 30 | 18,22 | 18,24 |  | 8,7 | 9,0 |  | 1000 |  |  |
| 31 | 18,25 | 18,27 |  | 5,9 | 6,2 |  | 2000 |  |  |
| 32 | 18,26 | 18,28 |  | 0,0 | 0,0 |  | ∞ (άπειρη) |  |  |

Άπειρη εξωτερική αντίσταση σημαίνει ότι το ηλεκτρικό κύκλωμα είναι «ανοικτό» δηλαδή το ρεύμα που διαρρέει το κύκλωμα είναι μηδενικό.

Επεξεργασία των μετρήσεων και ερωτήσεις

- Από το πίνακα μετρήσεων χαράξτε (στο EXCEL)τις γραφικές παραστάσεις i=f(V) και P=f(V). Ποιο  είναι το σημείο μέγιστης ισχύος (τάση, ένταση, ισχύ) για το Φ/Β πλαίσιο (;

- Υπολογίστε τον συντελεστή απόδοσης και την απόδοση (%) για κάθε Φ/Β πλαίσιο καθώς και το σφάλμα της τιμής (δn ή σn) . Παρουσιάστε με τον ενδεδειγμένο τρόπο (ορθός αριθμός σημαντικών και δεκαδικών ψηφίων) το αποτέλεσμά σας ως n ± δn. Συγκρίνετε με τις τιμές που δίνονται από την βιβλιογραφία. Γράψτε τα συμπεράσματά σας.

- Υπολογίστε τον συντελεστή πλήρωσης [Fill Factor, FF] για το Φ/Β πλαίσιο. Σχολιάστε τα αποτελέσματα με βάση όσα γράφονται στο αντίστοιχο τμήμα των εργαστηριακών σημειώσεων.

- Εξηγείστε γιατί o συντελεστής απόδοσης ενός Φ/Β πλαισίου είναι πάντα μικρότερος της μονάδας. Επιβεβαιώνεται το παραπάνω στο πείραμά σας;

- Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στην ισχύ αιχμής (Peak power) και στην μέγιστη ισχύ (Pmax) ενός Φ/Β; Επιβεβαιώστε την απάντησή σας από τα αριθμητικά στοιχεία του πειράματός σας.

- Με βάση τα στοιχεία εργαστηριακής λειτουργίας του Φ/Β πλαισίου σε συνθήκες  STC (σας δίνονται στην αρχή) σχεδιάστε σε χαρτί μιλιμετρέ (με το χέρι) και με όση ακρίβεια σας επιτρέπουν τα αριθμητικά δεδομένα την   γραφική παράσταση i=f(V) για τις συνθήκες STC. Στο ίδιο μιλιμετρέ και στο ίδιο γράφημα σχεδιάστε  με το χέρι την   γραφική παράσταση i=f(V) με τις πειραματικές  μετρήσεις σας  (ερώτηση 1) έτσι ώστε να συγκριθούν μεταξύ τους (δείτε το σχήμα 12, σελ.16 των εργαστηριακών σημειώσεων για να καταλάβατε αυτό που ζητάμε να κάνετε. Αγνοείστε τις ευθείες φόρτου που υπάρχουν στο σχήμα 12). Σχολιάστε και εξηγείστε αν οι γραφικές παραστάσεις που σχεδιάσατε είναι παρόμοιες με αυτές που εμφανίζονται στο σχήμα 12.

Data_42

Στοιχεία για το Φ/Β πλαίσιο

Είδος Φ/Β πλαισίου: πολυκρυσταλλικού  πυριτίου

Διαστάσεις Φ/Β πλαισίου : 25,5 cm Χ 15,6 cm

Σε συνθήκες STC οι εργαστηριακές μετρήσεις του Φ/Β πλαισίου όπως δίνονται από τον κατασκευαστή είναι οι παρακάτω:

Pp  Peak power= 10Wp, VOC=29,3 V, ISC=410,3mA, VMP=26,2 V, IMP=380,9mA

Τα σφάλματα των πειραματικών μετρήσεων σας είναι δI(mA)=±0,2, δV(V)= ± 0,02, δG(W/m2)= ± 5% *G (δηλαδή το 5% της τιμής του G)

Πίνακας μετρήσεων για την εργαστηριακή άσκηση 1

|  | Τάση V (Volts) στα άκρα του Φ/Β πλαισίου |  |  | Ένταση I (mA) του ρεύματος που διαρρέει το κύκλωμα |  |  | Εξωτερική Αντίσταση R (Ω) | Μέση Ηλεκτρική Ισχύς Ρ (mW) που παράγει το Φ/Β πλαίσιο | Πυκνότητα ηλιακής/ φωτεινής ισχύος G (Wm2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1η μέτρηση | 2η μέτρηση | Μέση τιμή Vmean | 1η μέτρηση | 2η μέτρηση | Μέση τιμή Imean |  | Μέση τιμή Pmean | 207 |
| 1 | 0,51 | 0,53 |  | 85,8 | 86,1 |  | 0 |  |  |
| 2 | 1,63 | 1,65 |  | 85,5 | 85,8 |  | 10 |  |  |
| 3 | 2,83 | 2,85 |  | 85,2 | 85,5 |  | 20 |  |  |
| 4 | 4,54 | 4,56 |  | 85,1 | 85,4 |  | 30 |  |  |
| 5 | 5,20 | 5,22 |  | 84,9 | 85,2 |  | 40 |  |  |
| 6 | 6,10 | 6,12 |  | 84,6 | 84,9 |  | 50 |  |  |
| 7 | 7,10 | 7,12 |  | 84,3 | 84,6 |  | 60 |  |  |
| 8 | 8,21 | 8,23 |  | 83,7 | 84,0 |  | 70 |  |  |
| 9 | 9,20 | 9,22 |  | 83,1 | 83,4 |  | 80 |  |  |
| 10 | 10,10 | 10,12 |  | 82,5 | 82,8 |  | 90 |  |  |
| 11 | 10,80 | 10,82 |  | 82,1 | 82,4 |  | 100 |  |  |
| 12 | 11,60 | 11,62 |  | 79,8 | 80,1 |  | 110 |  |  |
| 13 | 12,20 | 12,22 |  | 79,1 | 79,4 |  | 120 |  |  |
| 14 | 12,90 | 12,92 |  | 78,1 | 78,4 |  | 130 |  |  |
| 15 | 13,60 | 13,62 |  | 76,7 | 77,0 |  | 140 |  |  |
| 16 | 14,40 | 14,42 |  | 75,0 | 75,3 |  | 150 |  |  |
| 17 | 15,10 | 15,12 |  | 73,3 | 73,6 |  | 160 |  |  |
| 18 | 15,96 | 15,98 |  | 71,5 | 71,8 |  | 170 |  |  |
| 19 | 16,10 | 16,12 |  | 69,6 | 69,9 |  | 180 |  |  |
| 20 | 16,30 | 16,32 |  | 65,2 | 64,4 |  | 190 |  |  |
| 21 | 16,90 | 16,92 |  | 60,8 | 61,1 |  | 200 |  |  |
| 22 | 17,20 | 17,22 |  | 54,2 | 54,5 |  | 210 |  |  |
| 23 | 17,50 | 17,52 |  | 42,5 | 42,8 |  | 220 |  |  |
| 24 | 17,60 | 17,62 |  | 32,7 | 33,0 |  | 230 |  |  |
| 25 | 17,70 | 17,72 |  | 27,7 | 28,0 |  | 300 |  |  |
| 26 | 17,90 | 17,92 |  | 24,0 | 24,3 |  | 400 |  |  |
| 27 | 17,95 | 17,97 |  | 21,1 | 21,4 |  | 500 |  |  |
| 28 | 18,10 | 18,12 |  | 18,9 | 19,2 |  | 600 |  |  |
| 29 | 18,20 | 18,22 |  | 17,1 | 17,4 |  | 800 |  |  |
| 30 | 18,22 | 18,24 |  | 8,7 | 9,0 |  | 1000 |  |  |
| 31 | 18,25 | 18,27 |  | 5,9 | 6,2 |  | 2000 |  |  |
| 32 | 18,28 | 18,30 |  | 0,0 | 0,0 |  | ∞ (άπειρη) |  |  |

Άπειρη εξωτερική αντίσταση σημαίνει ότι το ηλεκτρικό κύκλωμα είναι «ανοικτό» δηλαδή το ρεύμα που διαρρέει το κύκλωμα είναι μηδενικό.

Επεξεργασία των μετρήσεων και ερωτήσεις

- Από το πίνακα μετρήσεων χαράξτε (στο EXCEL)τις γραφικές παραστάσεις i=f(V) και P=f(V). Ποιο  είναι το σημείο μέγιστης ισχύος (τάση, ένταση, ισχύ) για το Φ/Β πλαίσιο (;

- Υπολογίστε τον συντελεστή απόδοσης και την απόδοση (%) για κάθε Φ/Β πλαίσιο καθώς και το σφάλμα της τιμής (δn ή σn) . Παρουσιάστε με τον ενδεδειγμένο τρόπο (ορθός αριθμός σημαντικών και δεκαδικών ψηφίων) το αποτέλεσμά σας ως n ± δn. Συγκρίνετε με τις τιμές που δίνονται από την βιβλιογραφία. Γράψτε τα συμπεράσματά σας.

- Υπολογίστε τον συντελεστή πλήρωσης [Fill Factor, FF] για το Φ/Β πλαίσιο. Σχολιάστε τα αποτελέσματα με βάση όσα γράφονται στο αντίστοιχο τμήμα των εργαστηριακών σημειώσεων.

- Εξηγείστε γιατί o συντελεστής απόδοσης ενός Φ/Β πλαισίου είναι πάντα μικρότερος της μονάδας. Επιβεβαιώνεται το παραπάνω στο πείραμά σας;

- Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στην ισχύ αιχμής (Peak power) και στην μέγιστη ισχύ (Pmax) ενός Φ/Β; Επιβεβαιώστε την απάντησή σας από τα αριθμητικά στοιχεία του πειράματός σας.

- Με βάση τα στοιχεία εργαστηριακής λειτουργίας του Φ/Β πλαισίου σε συνθήκες  STC (σας δίνονται στην αρχή) σχεδιάστε σε χαρτί μιλιμετρέ (με το χέρι) και με όση ακρίβεια σας επιτρέπουν τα αριθμητικά δεδομένα την   γραφική παράσταση i=f(V) για τις συνθήκες STC. Στο ίδιο μιλιμετρέ και στο ίδιο γράφημα σχεδιάστε  με το χέρι την   γραφική παράσταση i=f(V) με τις πειραματικές  μετρήσεις σας  (ερώτηση 1) έτσι ώστε να συγκριθούν μεταξύ τους (δείτε το σχήμα 12, σελ.16 των εργαστηριακών σημειώσεων για να καταλάβατε αυτό που ζητάμε να κάνετε. Αγνοείστε τις ευθείες φόρτου που υπάρχουν στο σχήμα 12). Σχολιάστε και εξηγείστε αν οι γραφικές παραστάσεις που σχεδιάσατε είναι παρόμοιες με αυτές που εμφανίζονται στο σχήμα 12.

Data_43

Στοιχεία για το Φ/Β πλαίσιο

Είδος Φ/Β πλαισίου: πολυκρυσταλλικού  πυριτίου

Διαστάσεις Φ/Β πλαισίου : 25,5 cm Χ 15,6 cm

Σε συνθήκες STC οι εργαστηριακές μετρήσεις του Φ/Β πλαισίου όπως δίνονται από τον κατασκευαστή είναι οι παρακάτω:

Pp  Peak power= 10Wp, VOC=29,3 V, ISC=410,3mA, VMP=26,2 V, IMP=380,9mA

Τα σφάλματα των πειραματικών μετρήσεων σας είναι δI(mA)=±0,2, δV(V)= ± 0,02, δG(W/m2)= ± 5% *G (δηλαδή το 5% της τιμής του G)

Πίνακας μετρήσεων για την εργαστηριακή άσκηση 1

|  | Τάση V (Volts) στα άκρα του Φ/Β πλαισίου |  |  | Ένταση I (mA) του ρεύματος που διαρρέει το κύκλωμα |  |  | Εξωτερική Αντίσταση R (Ω) | Μέση Ηλεκτρική Ισχύς Ρ (mW) που παράγει το Φ/Β πλαίσιο | Πυκνότητα ηλιακής/ φωτεινής ισχύος G (Wm2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1η μέτρηση | 2η μέτρηση | Μέση τιμή Vmean | 1η μέτρηση | 2η μέτρηση | Μέση τιμή Imean |  | Μέση τιμή Pmean | 225 |
| 1 | 0,51 | 0,53 |  | 85,8 | 86,1 |  | 0 |  |  |
| 2 | 1,63 | 1,65 |  | 85,5 | 85,8 |  | 10 |  |  |
| 3 | 2,83 | 2,85 |  | 85,2 | 85,5 |  | 20 |  |  |
| 4 | 4,54 | 4,56 |  | 85,1 | 85,4 |  | 30 |  |  |
| 5 | 5,20 | 5,22 |  | 84,9 | 85,2 |  | 40 |  |  |
| 6 | 6,10 | 6,12 |  | 84,6 | 84,9 |  | 50 |  |  |
| 7 | 7,10 | 7,12 |  | 84,3 | 84,6 |  | 60 |  |  |
| 8 | 8,21 | 8,23 |  | 83,7 | 84,0 |  | 70 |  |  |
| 9 | 9,20 | 9,22 |  | 83,1 | 83,4 |  | 80 |  |  |
| 10 | 10,10 | 10,12 |  | 82,5 | 82,8 |  | 90 |  |  |
| 11 | 10,80 | 10,82 |  | 82,1 | 82,4 |  | 100 |  |  |
| 12 | 11,60 | 11,62 |  | 79,8 | 80,1 |  | 110 |  |  |
| 13 | 12,20 | 12,22 |  | 79,1 | 79,4 |  | 120 |  |  |
| 14 | 12,90 | 12,92 |  | 78,1 | 78,4 |  | 130 |  |  |
| 15 | 13,60 | 13,62 |  | 76,7 | 77,0 |  | 140 |  |  |
| 16 | 14,40 | 14,42 |  | 75,0 | 75,3 |  | 150 |  |  |
| 17 | 15,10 | 15,12 |  | 73,3 | 73,6 |  | 160 |  |  |
| 18 | 15,99 | 16,01 |  | 71,3 | 71,6 |  | 170 |  |  |
| 19 | 16,10 | 16,12 |  | 69,6 | 69,9 |  | 180 |  |  |
| 20 | 16,30 | 16,32 |  | 65,2 | 64,4 |  | 190 |  |  |
| 21 | 16,90 | 16,92 |  | 60,8 | 61,1 |  | 200 |  |  |
| 22 | 17,20 | 17,22 |  | 54,2 | 54,5 |  | 210 |  |  |
| 23 | 17,50 | 17,52 |  | 42,5 | 42,8 |  | 220 |  |  |
| 24 | 17,60 | 17,62 |  | 32,7 | 33,0 |  | 230 |  |  |
| 25 | 17,70 | 17,72 |  | 27,7 | 28,0 |  | 300 |  |  |
| 26 | 17,90 | 17,92 |  | 24,0 | 24,3 |  | 400 |  |  |
| 27 | 17,95 | 17,97 |  | 21,1 | 21,4 |  | 500 |  |  |
| 28 | 18,10 | 18,12 |  | 18,9 | 19,2 |  | 600 |  |  |
| 29 | 18,20 | 18,22 |  | 17,1 | 17,4 |  | 800 |  |  |
| 30 | 18,22 | 18,24 |  | 8,7 | 9,0 |  | 1000 |  |  |
| 31 | 18,25 | 18,27 |  | 5,9 | 6,2 |  | 2000 |  |  |
| 32 | 18,26 | 18,28 |  | 0,0 | 0,0 |  | ∞ (άπειρη) |  |  |

Άπειρη εξωτερική αντίσταση σημαίνει ότι το ηλεκτρικό κύκλωμα είναι «ανοικτό» δηλαδή το ρεύμα που διαρρέει το κύκλωμα είναι μηδενικό.

Επεξεργασία των μετρήσεων και ερωτήσεις

- Από το πίνακα μετρήσεων χαράξτε (στο EXCEL)τις γραφικές παραστάσεις i=f(V) και P=f(V). Ποιο  είναι το σημείο μέγιστης ισχύος (τάση, ένταση, ισχύ) για το Φ/Β πλαίσιο (;

- Υπολογίστε τον συντελεστή απόδοσης και την απόδοση (%) για κάθε Φ/Β πλαίσιο καθώς και το σφάλμα της τιμής (δn ή σn) . Παρουσιάστε με τον ενδεδειγμένο τρόπο (ορθός αριθμός σημαντικών και δεκαδικών ψηφίων) το αποτέλεσμά σας ως n ± δn. Συγκρίνετε με τις τιμές που δίνονται από την βιβλιογραφία. Γράψτε τα συμπεράσματά σας.

- Υπολογίστε τον συντελεστή πλήρωσης [Fill Factor, FF] για το Φ/Β πλαίσιο. Σχολιάστε τα αποτελέσματα με βάση όσα γράφονται στο αντίστοιχο τμήμα των εργαστηριακών σημειώσεων.

- Εξηγείστε γιατί o συντελεστής απόδοσης ενός Φ/Β πλαισίου είναι πάντα μικρότερος της μονάδας. Επιβεβαιώνεται το παραπάνω στο πείραμά σας;

- Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στην ισχύ αιχμής (Peak power) και στην μέγιστη ισχύ (Pmax) ενός Φ/Β; Επιβεβαιώστε την απάντησή σας από τα αριθμητικά στοιχεία του πειράματός σας.

- Με βάση τα στοιχεία εργαστηριακής λειτουργίας του Φ/Β πλαισίου σε συνθήκες  STC (σας δίνονται στην αρχή) σχεδιάστε σε χαρτί μιλιμετρέ (με το χέρι) και με όση ακρίβεια σας επιτρέπουν τα αριθμητικά δεδομένα την   γραφική παράσταση i=f(V) για τις συνθήκες STC. Στο ίδιο μιλιμετρέ και στο ίδιο γράφημα σχεδιάστε  με το χέρι την   γραφική παράσταση i=f(V) με τις πειραματικές  μετρήσεις σας  (ερώτηση 1) έτσι ώστε να συγκριθούν μεταξύ τους (δείτε το σχήμα 12, σελ.16 των εργαστηριακών σημειώσεων για να καταλάβατε αυτό που ζητάμε να κάνετε. Αγνοείστε τις ευθείες φόρτου που υπάρχουν στο σχήμα 12). Σχολιάστε και εξηγείστε αν οι γραφικές παραστάσεις που σχεδιάσατε είναι παρόμοιες με αυτές που εμφανίζονται στο σχήμα 12.

Data_44

Στοιχεία για το Φ/Β πλαίσιο

Είδος Φ/Β πλαισίου: πολυκρυσταλλικού  πυριτίου

Διαστάσεις Φ/Β πλαισίου : 25,5 cm Χ 15,6 cm

Σε συνθήκες STC οι εργαστηριακές μετρήσεις του Φ/Β πλαισίου όπως δίνονται από τον κατασκευαστή είναι οι παρακάτω:

Pp  Peak power= 10Wp, VOC=29,3 V, ISC=410,3mA, VMP=26,2 V, IMP=380,9mA

Τα σφάλματα των πειραματικών μετρήσεων σας είναι δI(mA)=±0,2, δV(V)= ± 0,02, δG(W/m2)= ± 5% *G (δηλαδή το 5% της τιμής του G)

Πίνακας μετρήσεων για την εργαστηριακή άσκηση 1

|  | Τάση V (Volts) στα άκρα του Φ/Β πλαισίου |  |  | Ένταση I (mA) του ρεύματος που διαρρέει το κύκλωμα |  |  | Εξωτερική Αντίσταση R (Ω) | Μέση Ηλεκτρική Ισχύς Ρ (mW) που παράγει το Φ/Β πλαίσιο | Πυκνότητα ηλιακής/ φωτεινής ισχύος G (Wm2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1η μέτρηση | 2η μέτρηση | Μέση τιμή Vmean | 1η μέτρηση | 2η μέτρηση | Μέση τιμή Imean |  | Μέση τιμή Pmean | 212 |
| 1 | 0,51 | 0,53 |  | 85,8 | 86,1 |  | 0 |  |  |
| 2 | 1,63 | 1,65 |  | 85,5 | 85,8 |  | 10 |  |  |
| 3 | 2,83 | 2,85 |  | 85,2 | 85,5 |  | 20 |  |  |
| 4 | 4,54 | 4,56 |  | 85,1 | 85,4 |  | 30 |  |  |
| 5 | 5,20 | 5,22 |  | 84,9 | 85,2 |  | 40 |  |  |
| 6 | 6,10 | 6,12 |  | 84,6 | 84,9 |  | 50 |  |  |
| 7 | 7,10 | 7,12 |  | 84,3 | 84,6 |  | 60 |  |  |
| 8 | 8,21 | 8,23 |  | 83,7 | 84,0 |  | 70 |  |  |
| 9 | 9,20 | 9,22 |  | 83,1 | 83,4 |  | 80 |  |  |
| 10 | 10,10 | 10,12 |  | 82,5 | 82,8 |  | 90 |  |  |
| 11 | 10,80 | 10,82 |  | 82,1 | 82,4 |  | 100 |  |  |
| 12 | 11,60 | 11,62 |  | 79,8 | 80,1 |  | 110 |  |  |
| 13 | 12,20 | 12,22 |  | 79,1 | 79,4 |  | 120 |  |  |
| 14 | 12,90 | 12,92 |  | 78,1 | 78,4 |  | 130 |  |  |
| 15 | 13,60 | 13,62 |  | 76,7 | 77,0 |  | 140 |  |  |
| 16 | 14,40 | 14,42 |  | 75,0 | 75,3 |  | 150 |  |  |
| 17 | 15,10 | 15,12 |  | 73,3 | 73,6 |  | 160 |  |  |
| 18 | 15,85 | 15,87 |  | 71,3 | 71,6 |  | 170 |  |  |
| 19 | 16,10 | 16,12 |  | 69,6 | 69,9 |  | 180 |  |  |
| 20 | 16,30 | 16,32 |  | 65,2 | 64,4 |  | 190 |  |  |
| 21 | 16,90 | 16,92 |  | 60,8 | 61,1 |  | 200 |  |  |
| 22 | 17,20 | 17,22 |  | 54,2 | 54,5 |  | 210 |  |  |
| 23 | 17,50 | 17,52 |  | 42,5 | 42,8 |  | 220 |  |  |
| 24 | 17,60 | 17,62 |  | 32,7 | 33,0 |  | 230 |  |  |
| 25 | 17,70 | 17,72 |  | 27,7 | 28,0 |  | 300 |  |  |
| 26 | 17,90 | 17,92 |  | 24,0 | 24,3 |  | 400 |  |  |
| 27 | 17,95 | 17,97 |  | 21,1 | 21,4 |  | 500 |  |  |
| 28 | 18,10 | 18,12 |  | 18,9 | 19,2 |  | 600 |  |  |
| 29 | 18,20 | 18,22 |  | 17,1 | 17,4 |  | 800 |  |  |
| 30 | 18,22 | 18,24 |  | 8,7 | 9,0 |  | 1000 |  |  |
| 31 | 18,25 | 18,27 |  | 5,9 | 6,2 |  | 2000 |  |  |
| 32 | 18,26 | 18,28 |  | 0,0 | 0,0 |  | ∞ (άπειρη) |  |  |

Άπειρη εξωτερική αντίσταση σημαίνει ότι το ηλεκτρικό κύκλωμα είναι «ανοικτό» δηλαδή το ρεύμα που διαρρέει το κύκλωμα είναι μηδενικό.

Επεξεργασία των μετρήσεων και ερωτήσεις

- Από το πίνακα μετρήσεων χαράξτε (στο EXCEL)τις γραφικές παραστάσεις i=f(V) και P=f(V). Ποιο  είναι το σημείο μέγιστης ισχύος (τάση, ένταση, ισχύ) για το Φ/Β πλαίσιο (;

- Υπολογίστε τον συντελεστή απόδοσης και την απόδοση (%) για κάθε Φ/Β πλαίσιο καθώς και το σφάλμα της τιμής (δn ή σn) . Παρουσιάστε με τον ενδεδειγμένο τρόπο (ορθός αριθμός σημαντικών και δεκαδικών ψηφίων) το αποτέλεσμά σας ως n ± δn. Συγκρίνετε με τις τιμές που δίνονται από την βιβλιογραφία. Γράψτε τα συμπεράσματά σας.

- Υπολογίστε τον συντελεστή πλήρωσης [Fill Factor, FF] για το Φ/Β πλαίσιο. Σχολιάστε τα αποτελέσματα με βάση όσα γράφονται στο αντίστοιχο τμήμα των εργαστηριακών σημειώσεων.

- Εξηγείστε γιατί o συντελεστής απόδοσης ενός Φ/Β πλαισίου είναι πάντα μικρότερος της μονάδας. Επιβεβαιώνεται το παραπάνω στο πείραμά σας;

- Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στην ισχύ αιχμής (Peak power) και στην μέγιστη ισχύ (Pmax) ενός Φ/Β; Επιβεβαιώστε την απάντησή σας από τα αριθμητικά στοιχεία του πειράματός σας.

- Με βάση τα στοιχεία εργαστηριακής λειτουργίας του Φ/Β πλαισίου σε συνθήκες  STC (σας δίνονται στην αρχή) σχεδιάστε σε χαρτί μιλιμετρέ (με το χέρι) και με όση ακρίβεια σας επιτρέπουν τα αριθμητικά δεδομένα την   γραφική παράσταση i=f(V) για τις συνθήκες STC. Στο ίδιο μιλιμετρέ και στο ίδιο γράφημα σχεδιάστε  με το χέρι την   γραφική παράσταση i=f(V) με τις πειραματικές  μετρήσεις σας  (ερώτηση 1) έτσι ώστε να συγκριθούν μεταξύ τους (δείτε το σχήμα 12, σελ.16 των εργαστηριακών σημειώσεων για να καταλάβατε αυτό που ζητάμε να κάνετε. Αγνοείστε τις ευθείες φόρτου που υπάρχουν στο σχήμα 12). Σχολιάστε και εξηγείστε αν οι γραφικές παραστάσεις που σχεδιάσατε είναι παρόμοιες με αυτές που εμφανίζονται στο σχήμα 12.

Data_45

Στοιχεία για το Φ/Β πλαίσιο

Είδος Φ/Β πλαισίου: πολυκρυσταλλικού  πυριτίου

Διαστάσεις Φ/Β πλαισίου : 25,5 cm Χ 15,6 cm

Σε συνθήκες STC οι εργαστηριακές μετρήσεις του Φ/Β πλαισίου όπως δίνονται από τον κατασκευαστή είναι οι παρακάτω:

Pp  Peak power= 10Wp, VOC=29,3 V, ISC=410,3mA, VMP=26,2 V, IMP=380,9mA

Τα σφάλματα των πειραματικών μετρήσεων σας είναι δI(mA)=±0,2, δV(V)= ± 0,02, δG(W/m2)= ± 5% *G (δηλαδή το 5% της τιμής του G)

Πίνακας μετρήσεων για την εργαστηριακή άσκηση 1

|  | Τάση V (Volts) στα άκρα του Φ/Β πλαισίου |  |  | Ένταση I (mA) του ρεύματος που διαρρέει το κύκλωμα |  |  | Εξωτερική Αντίσταση R (Ω) | Μέση Ηλεκτρική Ισχύς Ρ (mW) που παράγει το Φ/Β πλαίσιο | Πυκνότητα ηλιακής/ φωτεινής ισχύος G (Wm2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1η μέτρηση | 2η μέτρηση | Μέση τιμή Vmean | 1η μέτρηση | 2η μέτρηση | Μέση τιμή Imean |  | Μέση τιμή Pmean | 200 |
| 1 | 0,51 | 0,53 |  | 85,8 | 86,1 |  | 0 |  |  |
| 2 | 1,63 | 1,65 |  | 85,5 | 85,8 |  | 10 |  |  |
| 3 | 2,83 | 2,85 |  | 85,2 | 85,5 |  | 20 |  |  |
| 4 | 4,54 | 4,56 |  | 85,1 | 85,4 |  | 30 |  |  |
| 5 | 5,20 | 5,22 |  | 84,9 | 85,2 |  | 40 |  |  |
| 6 | 6,10 | 6,12 |  | 84,6 | 84,9 |  | 50 |  |  |
| 7 | 7,10 | 7,12 |  | 84,3 | 84,6 |  | 60 |  |  |
| 8 | 8,21 | 8,23 |  | 83,7 | 84,0 |  | 70 |  |  |
| 9 | 9,20 | 9,22 |  | 83,1 | 83,4 |  | 80 |  |  |
| 10 | 10,10 | 10,12 |  | 82,5 | 82,8 |  | 90 |  |  |
| 11 | 10,80 | 10,82 |  | 82,1 | 82,4 |  | 100 |  |  |
| 12 | 11,60 | 11,62 |  | 79,8 | 80,1 |  | 110 |  |  |
| 13 | 12,20 | 12,22 |  | 79,1 | 79,4 |  | 120 |  |  |
| 14 | 12,90 | 12,92 |  | 78,1 | 78,4 |  | 130 |  |  |
| 15 | 13,60 | 13,62 |  | 76,7 | 77,0 |  | 140 |  |  |
| 16 | 14,40 | 14,42 |  | 75,0 | 75,3 |  | 150 |  |  |
| 17 | 15,10 | 15,12 |  | 73,3 | 73,6 |  | 160 |  |  |
| 18 | 15,98 | 16,00 |  | 71,6 | 71,9 |  | 170 |  |  |
| 19 | 16,10 | 16,12 |  | 69,6 | 69,9 |  | 180 |  |  |
| 20 | 16,30 | 16,32 |  | 65,2 | 64,4 |  | 190 |  |  |
| 21 | 16,90 | 16,92 |  | 60,8 | 61,1 |  | 200 |  |  |
| 22 | 17,20 | 17,22 |  | 54,2 | 54,5 |  | 210 |  |  |
| 23 | 17,50 | 17,52 |  | 42,5 | 42,8 |  | 220 |  |  |
| 24 | 17,60 | 17,62 |  | 32,7 | 33,0 |  | 230 |  |  |
| 25 | 17,70 | 17,72 |  | 27,7 | 28,0 |  | 300 |  |  |
| 26 | 17,90 | 17,92 |  | 24,0 | 24,3 |  | 400 |  |  |
| 27 | 17,95 | 17,97 |  | 21,1 | 21,4 |  | 500 |  |  |
| 28 | 18,10 | 18,12 |  | 18,9 | 19,2 |  | 600 |  |  |
| 29 | 18,20 | 18,22 |  | 17,1 | 17,4 |  | 800 |  |  |
| 30 | 18,22 | 18,24 |  | 8,7 | 9,0 |  | 1000 |  |  |
| 31 | 18,25 | 18,27 |  | 5,9 | 6,2 |  | 2000 |  |  |
| 32 | 18,29 | 18,31 |  | 0,0 | 0,0 |  | ∞ (άπειρη) |  |  |

Άπειρη εξωτερική αντίσταση σημαίνει ότι το ηλεκτρικό κύκλωμα είναι «ανοικτό» δηλαδή το ρεύμα που διαρρέει το κύκλωμα είναι μηδενικό.

Επεξεργασία των μετρήσεων και ερωτήσεις

- Από το πίνακα μετρήσεων χαράξτε (στο EXCEL)τις γραφικές παραστάσεις i=f(V) και P=f(V). Ποιο  είναι το σημείο μέγιστης ισχύος (τάση, ένταση, ισχύ) για το Φ/Β πλαίσιο (;

- Υπολογίστε τον συντελεστή απόδοσης και την απόδοση (%) για κάθε Φ/Β πλαίσιο καθώς και το σφάλμα της τιμής (δn ή σn) . Παρουσιάστε με τον ενδεδειγμένο τρόπο (ορθός αριθμός σημαντικών και δεκαδικών ψηφίων) το αποτέλεσμά σας ως n ± δn. Συγκρίνετε με τις τιμές που δίνονται από την βιβλιογραφία. Γράψτε τα συμπεράσματά σας.

- Υπολογίστε τον συντελεστή πλήρωσης [Fill Factor, FF] για το Φ/Β πλαίσιο. Σχολιάστε τα αποτελέσματα με βάση όσα γράφονται στο αντίστοιχο τμήμα των εργαστηριακών σημειώσεων.

- Εξηγείστε γιατί o συντελεστής απόδοσης ενός Φ/Β πλαισίου είναι πάντα μικρότερος της μονάδας. Επιβεβαιώνεται το παραπάνω στο πείραμά σας;

- Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στην ισχύ αιχμής (Peak power) και στην μέγιστη ισχύ (Pmax) ενός Φ/Β; Επιβεβαιώστε την απάντησή σας από τα αριθμητικά στοιχεία του πειράματός σας.

- Με βάση τα στοιχεία εργαστηριακής λειτουργίας του Φ/Β πλαισίου σε συνθήκες  STC (σας δίνονται στην αρχή) σχεδιάστε σε χαρτί μιλιμετρέ (με το χέρι) και με όση ακρίβεια σας επιτρέπουν τα αριθμητικά δεδομένα την   γραφική παράσταση i=f(V) για τις συνθήκες STC. Στο ίδιο μιλιμετρέ και στο ίδιο γράφημα σχεδιάστε  με το χέρι την   γραφική παράσταση i=f(V) με τις πειραματικές  μετρήσεις σας  (ερώτηση 1) έτσι ώστε να συγκριθούν μεταξύ τους (δείτε το σχήμα 12, σελ.16 των εργαστηριακών σημειώσεων για να καταλάβατε αυτό που ζητάμε να κάνετε. Αγνοείστε τις ευθείες φόρτου που υπάρχουν στο σχήμα 12). Σχολιάστε και εξηγείστε αν οι γραφικές παραστάσεις που σχεδιάσατε είναι παρόμοιες με αυτές που εμφανίζονται στο σχήμα 12.

Data_46

Στοιχεία για το Φ/Β πλαίσιο

Είδος Φ/Β πλαισίου: πολυκρυσταλλικού  πυριτίου

Διαστάσεις Φ/Β πλαισίου : 25,5 cm Χ 15,6 cm

Σε συνθήκες STC οι εργαστηριακές μετρήσεις του Φ/Β πλαισίου όπως δίνονται από τον κατασκευαστή είναι οι παρακάτω:

Pp  Peak power= 10Wp, VOC=29,3 V, ISC=410,3mA, VMP=26,2 V, IMP=380,9mA

Τα σφάλματα των πειραματικών μετρήσεων σας είναι δI(mA)=±0,2, δV(V)= ± 0,02, δG(W/m2)= ± 5% *G (δηλαδή το 5% της τιμής του G)

Πίνακας μετρήσεων για την εργαστηριακή άσκηση 1

|  | Τάση V (Volts) στα άκρα του Φ/Β πλαισίου |  |  | Ένταση I (mA) του ρεύματος που διαρρέει το κύκλωμα |  |  | Εξωτερική Αντίσταση R (Ω) | Μέση Ηλεκτρική Ισχύς Ρ (mW) που παράγει το Φ/Β πλαίσιο | Πυκνότητα ηλιακής/ φωτεινής ισχύος G (Wm2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1η μέτρηση | 2η μέτρηση | Μέση τιμή Vmean | 1η μέτρηση | 2η μέτρηση | Μέση τιμή Imean |  | Μέση τιμή Pmean | 220 |
| 1 | 0,51 | 0,53 |  | 85,8 | 86,1 |  | 0 |  |  |
| 2 | 1,63 | 1,65 |  | 85,5 | 85,8 |  | 10 |  |  |
| 3 | 2,83 | 2,85 |  | 85,2 | 85,5 |  | 20 |  |  |
| 4 | 4,54 | 4,56 |  | 85,1 | 85,4 |  | 30 |  |  |
| 5 | 5,20 | 5,22 |  | 84,9 | 85,2 |  | 40 |  |  |
| 6 | 6,10 | 6,12 |  | 84,6 | 84,9 |  | 50 |  |  |
| 7 | 7,10 | 7,12 |  | 84,3 | 84,6 |  | 60 |  |  |
| 8 | 8,21 | 8,23 |  | 83,7 | 84,0 |  | 70 |  |  |
| 9 | 9,20 | 9,22 |  | 83,1 | 83,4 |  | 80 |  |  |
| 10 | 10,10 | 10,12 |  | 82,5 | 82,8 |  | 90 |  |  |
| 11 | 10,80 | 10,82 |  | 82,1 | 82,4 |  | 100 |  |  |
| 12 | 11,60 | 11,62 |  | 79,8 | 80,1 |  | 110 |  |  |
| 13 | 12,20 | 12,22 |  | 79,1 | 79,4 |  | 120 |  |  |
| 14 | 12,90 | 12,92 |  | 78,1 | 78,4 |  | 130 |  |  |
| 15 | 13,60 | 13,62 |  | 76,7 | 77,0 |  | 140 |  |  |
| 16 | 14,40 | 14,42 |  | 75,0 | 75,3 |  | 150 |  |  |
| 17 | 15,10 | 15,12 |  | 73,3 | 73,6 |  | 160 |  |  |
| 18 | 15,97 | 15,99 |  | 71,8 | 72,1 |  | 170 |  |  |
| 19 | 16,10 | 16,12 |  | 69,6 | 69,9 |  | 180 |  |  |
| 20 | 16,30 | 16,32 |  | 65,2 | 64,4 |  | 190 |  |  |
| 21 | 16,90 | 16,92 |  | 60,8 | 61,1 |  | 200 |  |  |
| 22 | 17,20 | 17,22 |  | 54,2 | 54,5 |  | 210 |  |  |
| 23 | 17,50 | 17,52 |  | 42,5 | 42,8 |  | 220 |  |  |
| 24 | 17,60 | 17,62 |  | 32,7 | 33,0 |  | 230 |  |  |
| 25 | 17,70 | 17,72 |  | 27,7 | 28,0 |  | 300 |  |  |
| 26 | 17,90 | 17,92 |  | 24,0 | 24,3 |  | 400 |  |  |
| 27 | 17,95 | 17,97 |  | 21,1 | 21,4 |  | 500 |  |  |
| 28 | 18,10 | 18,12 |  | 18,9 | 19,2 |  | 600 |  |  |
| 29 | 18,20 | 18,22 |  | 17,1 | 17,4 |  | 800 |  |  |
| 30 | 18,22 | 18,24 |  | 8,7 | 9,0 |  | 1000 |  |  |
| 31 | 18,25 | 18,27 |  | 5,9 | 6,2 |  | 2000 |  |  |
| 32 | 18,26 | 18,28 |  | 0,0 | 0,0 |  | ∞ (άπειρη) |  |  |

Άπειρη εξωτερική αντίσταση σημαίνει ότι το ηλεκτρικό κύκλωμα είναι «ανοικτό» δηλαδή το ρεύμα που διαρρέει το κύκλωμα είναι μηδενικό.

Επεξεργασία των μετρήσεων και ερωτήσεις

- Από το πίνακα μετρήσεων χαράξτε (στο EXCEL)τις γραφικές παραστάσεις i=f(V) και P=f(V). Ποιο  είναι το σημείο μέγιστης ισχύος (τάση, ένταση, ισχύ) για το Φ/Β πλαίσιο (;

- Υπολογίστε τον συντελεστή απόδοσης και την απόδοση (%) για κάθε Φ/Β πλαίσιο καθώς και το σφάλμα της τιμής (δn ή σn) . Παρουσιάστε με τον ενδεδειγμένο τρόπο (ορθός αριθμός σημαντικών και δεκαδικών ψηφίων) το αποτέλεσμά σας ως n ± δn. Συγκρίνετε με τις τιμές που δίνονται από την βιβλιογραφία. Γράψτε τα συμπεράσματά σας.

- Υπολογίστε τον συντελεστή πλήρωσης [Fill Factor, FF] για το Φ/Β πλαίσιο. Σχολιάστε τα αποτελέσματα με βάση όσα γράφονται στο αντίστοιχο τμήμα των εργαστηριακών σημειώσεων.

- Εξηγείστε γιατί o συντελεστής απόδοσης ενός Φ/Β πλαισίου είναι πάντα μικρότερος της μονάδας. Επιβεβαιώνεται το παραπάνω στο πείραμά σας;

- Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στην ισχύ αιχμής (Peak power) και στην μέγιστη ισχύ (Pmax) ενός Φ/Β; Επιβεβαιώστε την απάντησή σας από τα αριθμητικά στοιχεία του πειράματός σας.

- Με βάση τα στοιχεία εργαστηριακής λειτουργίας του Φ/Β πλαισίου σε συνθήκες  STC (σας δίνονται στην αρχή) σχεδιάστε σε χαρτί μιλιμετρέ (με το χέρι) και με όση ακρίβεια σας επιτρέπουν τα αριθμητικά δεδομένα την   γραφική παράσταση i=f(V) για τις συνθήκες STC. Στο ίδιο μιλιμετρέ και στο ίδιο γράφημα σχεδιάστε  με το χέρι την   γραφική παράσταση i=f(V) με τις πειραματικές  μετρήσεις σας  (ερώτηση 1) έτσι ώστε να συγκριθούν μεταξύ τους (δείτε το σχήμα 12, σελ.16 των εργαστηριακών σημειώσεων για να καταλάβατε αυτό που ζητάμε να κάνετε. Αγνοείστε τις ευθείες φόρτου που υπάρχουν στο σχήμα 12). Σχολιάστε και εξηγείστε αν οι γραφικές παραστάσεις που σχεδιάσατε είναι παρόμοιες με αυτές που εμφανίζονται στο σχήμα 12.

Data_47

Στοιχεία για το Φ/Β πλαίσιο

Είδος Φ/Β πλαισίου: πολυκρυσταλλικού  πυριτίου

Διαστάσεις Φ/Β πλαισίου : 25,5 cm Χ 15,6 cm

Σε συνθήκες STC οι εργαστηριακές μετρήσεις του Φ/Β πλαισίου όπως δίνονται από τον κατασκευαστή είναι οι παρακάτω:

Pp  Peak power= 10Wp, VOC=29,3 V, ISC=410,3mA, VMP=26,2 V, IMP=380,9mA

Τα σφάλματα των πειραματικών μετρήσεων σας είναι δI(mA)=±0,2, δV(V)= ± 0,02, δG(W/m2)= ± 5% *G (δηλαδή το 5% της τιμής του G)

Πίνακας μετρήσεων για την εργαστηριακή άσκηση 1

|  | Τάση V (Volts) στα άκρα του Φ/Β πλαισίου |  |  | Ένταση I (mA) του ρεύματος που διαρρέει το κύκλωμα |  |  | Εξωτερική Αντίσταση R (Ω) | Μέση Ηλεκτρική Ισχύς Ρ (mW) που παράγει το Φ/Β πλαίσιο | Πυκνότητα ηλιακής/ φωτεινής ισχύος G (Wm2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1η μέτρηση | 2η μέτρηση | Μέση τιμή Vmean | 1η μέτρηση | 2η μέτρηση | Μέση τιμή Imean |  | Μέση τιμή Pmean | 213 |
| 1 | 0,51 | 0,53 |  | 85,8 | 86,1 |  | 0 |  |  |
| 2 | 1,63 | 1,65 |  | 85,5 | 85,8 |  | 10 |  |  |
| 3 | 2,83 | 2,85 |  | 85,2 | 85,5 |  | 20 |  |  |
| 4 | 4,54 | 4,56 |  | 85,1 | 85,4 |  | 30 |  |  |
| 5 | 5,20 | 5,22 |  | 84,9 | 85,2 |  | 40 |  |  |
| 6 | 6,10 | 6,12 |  | 84,6 | 84,9 |  | 50 |  |  |
| 7 | 7,10 | 7,12 |  | 84,3 | 84,6 |  | 60 |  |  |
| 8 | 8,21 | 8,23 |  | 83,7 | 84,0 |  | 70 |  |  |
| 9 | 9,20 | 9,22 |  | 83,1 | 83,4 |  | 80 |  |  |
| 10 | 10,10 | 10,12 |  | 82,5 | 82,8 |  | 90 |  |  |
| 11 | 10,80 | 10,82 |  | 82,1 | 82,4 |  | 100 |  |  |
| 12 | 11,60 | 11,62 |  | 79,8 | 80,1 |  | 110 |  |  |
| 13 | 12,20 | 12,22 |  | 79,1 | 79,4 |  | 120 |  |  |
| 14 | 12,90 | 12,92 |  | 78,1 | 78,4 |  | 130 |  |  |
| 15 | 13,60 | 13,62 |  | 76,7 | 77,0 |  | 140 |  |  |
| 16 | 14,40 | 14,42 |  | 75,0 | 75,3 |  | 150 |  |  |
| 17 | 15,10 | 15,12 |  | 73,3 | 73,6 |  | 160 |  |  |
| 18 | 15,88 | 15,86 |  | 71,5 | 71,8 |  | 170 |  |  |
| 19 | 16,10 | 16,12 |  | 69,6 | 69,9 |  | 180 |  |  |
| 20 | 16,30 | 16,32 |  | 65,2 | 64,4 |  | 190 |  |  |
| 21 | 16,90 | 16,92 |  | 60,8 | 61,1 |  | 200 |  |  |
| 22 | 17,20 | 17,22 |  | 54,2 | 54,5 |  | 210 |  |  |
| 23 | 17,50 | 17,52 |  | 42,5 | 42,8 |  | 220 |  |  |
| 24 | 17,60 | 17,62 |  | 32,7 | 33,0 |  | 230 |  |  |
| 25 | 17,70 | 17,72 |  | 27,7 | 28,0 |  | 300 |  |  |
| 26 | 17,90 | 17,92 |  | 24,0 | 24,3 |  | 400 |  |  |
| 27 | 17,95 | 17,97 |  | 21,1 | 21,4 |  | 500 |  |  |
| 28 | 18,10 | 18,12 |  | 18,9 | 19,2 |  | 600 |  |  |
| 29 | 18,20 | 18,22 |  | 17,1 | 17,4 |  | 800 |  |  |
| 30 | 18,22 | 18,24 |  | 8,7 | 9,0 |  | 1000 |  |  |
| 31 | 18,25 | 18,27 |  | 5,9 | 6,2 |  | 2000 |  |  |
| 32 | 18,26 | 18,28 |  | 0,0 | 0,0 |  | ∞ (άπειρη) |  |  |

Άπειρη εξωτερική αντίσταση σημαίνει ότι το ηλεκτρικό κύκλωμα είναι «ανοικτό» δηλαδή το ρεύμα που διαρρέει το κύκλωμα είναι μηδενικό.

Επεξεργασία των μετρήσεων και ερωτήσεις

- Από το πίνακα μετρήσεων χαράξτε (στο EXCEL)τις γραφικές παραστάσεις i=f(V) και P=f(V). Ποιο  είναι το σημείο μέγιστης ισχύος (τάση, ένταση, ισχύ) για το Φ/Β πλαίσιο (;

- Υπολογίστε τον συντελεστή απόδοσης και την απόδοση (%) για κάθε Φ/Β πλαίσιο καθώς και το σφάλμα της τιμής (δn ή σn) . Παρουσιάστε με τον ενδεδειγμένο τρόπο (ορθός αριθμός σημαντικών και δεκαδικών ψηφίων) το αποτέλεσμά σας ως n ± δn. Συγκρίνετε με τις τιμές που δίνονται από την βιβλιογραφία. Γράψτε τα συμπεράσματά σας.

- Υπολογίστε τον συντελεστή πλήρωσης [Fill Factor, FF] για το Φ/Β πλαίσιο. Σχολιάστε τα αποτελέσματα με βάση όσα γράφονται στο αντίστοιχο τμήμα των εργαστηριακών σημειώσεων.

- Εξηγείστε γιατί o συντελεστής απόδοσης ενός Φ/Β πλαισίου είναι πάντα μικρότερος της μονάδας. Επιβεβαιώνεται το παραπάνω στο πείραμά σας;

- Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στην ισχύ αιχμής (Peak power) και στην μέγιστη ισχύ (Pmax) ενός Φ/Β; Επιβεβαιώστε την απάντησή σας από τα αριθμητικά στοιχεία του πειράματός σας.

- Με βάση τα στοιχεία εργαστηριακής λειτουργίας του Φ/Β πλαισίου σε συνθήκες  STC (σας δίνονται στην αρχή) σχεδιάστε σε χαρτί μιλιμετρέ (με το χέρι) και με όση ακρίβεια σας επιτρέπουν τα αριθμητικά δεδομένα την   γραφική παράσταση i=f(V) για τις συνθήκες STC. Στο ίδιο μιλιμετρέ και στο ίδιο γράφημα σχεδιάστε  με το χέρι την   γραφική παράσταση i=f(V) με τις πειραματικές  μετρήσεις σας  (ερώτηση 1) έτσι ώστε να συγκριθούν μεταξύ τους (δείτε το σχήμα 12, σελ.16 των εργαστηριακών σημειώσεων για να καταλάβατε αυτό που ζητάμε να κάνετε. Αγνοείστε τις ευθείες φόρτου που υπάρχουν στο σχήμα 12). Σχολιάστε και εξηγείστε αν οι γραφικές παραστάσεις που σχεδιάσατε είναι παρόμοιες με αυτές που εμφανίζονται στο σχήμα 12.

Data_48

Στοιχεία για το Φ/Β πλαίσιο

Είδος Φ/Β πλαισίου: πολυκρυσταλλικού  πυριτίου

Διαστάσεις Φ/Β πλαισίου : 25,5 cm Χ 15,6 cm

Σε συνθήκες STC οι εργαστηριακές μετρήσεις του Φ/Β πλαισίου όπως δίνονται από τον κατασκευαστή είναι οι παρακάτω:

Pp  Peak power= 10Wp, VOC=29,3 V, ISC=410,3mA, VMP=26,2 V, IMP=380,9mA

Τα σφάλματα των πειραματικών μετρήσεων σας είναι δI(mA)=±0,2, δV(V)= ± 0,02, δG(W/m2)= ± 5% *G (δηλαδή το 5% της τιμής του G)

Πίνακας μετρήσεων για την εργαστηριακή άσκηση 1

|  | Τάση V (Volts) στα άκρα του Φ/Β πλαισίου |  |  | Ένταση I (mA) του ρεύματος που διαρρέει το κύκλωμα |  |  | Εξωτερική Αντίσταση R (Ω) | Μέση Ηλεκτρική Ισχύς Ρ (mW) που παράγει το Φ/Β πλαίσιο | Πυκνότητα ηλιακής/ φωτεινής ισχύος G (Wm2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1η μέτρηση | 2η μέτρηση | Μέση τιμή Vmean | 1η μέτρηση | 2η μέτρηση | Μέση τιμή Imean |  | Μέση τιμή Pmean | 218 |
| 1 | 0,51 | 0,53 |  | 85,8 | 86,1 |  | 0 |  |  |
| 2 | 1,63 | 1,65 |  | 85,5 | 85,8 |  | 10 |  |  |
| 3 | 2,83 | 2,85 |  | 85,2 | 85,5 |  | 20 |  |  |
| 4 | 4,54 | 4,56 |  | 85,1 | 85,4 |  | 30 |  |  |
| 5 | 5,20 | 5,22 |  | 84,9 | 85,2 |  | 40 |  |  |
| 6 | 6,10 | 6,12 |  | 84,6 | 84,9 |  | 50 |  |  |
| 7 | 7,10 | 7,12 |  | 84,3 | 84,6 |  | 60 |  |  |
| 8 | 8,21 | 8,23 |  | 83,7 | 84,0 |  | 70 |  |  |
| 9 | 9,20 | 9,22 |  | 83,1 | 83,4 |  | 80 |  |  |
| 10 | 10,10 | 10,12 |  | 82,5 | 82,8 |  | 90 |  |  |
| 11 | 10,80 | 10,82 |  | 82,1 | 82,4 |  | 100 |  |  |
| 12 | 11,60 | 11,62 |  | 79,8 | 80,1 |  | 110 |  |  |
| 13 | 12,20 | 12,22 |  | 79,1 | 79,4 |  | 120 |  |  |
| 14 | 12,90 | 12,92 |  | 78,1 | 78,4 |  | 130 |  |  |
| 15 | 13,60 | 13,62 |  | 76,7 | 77,0 |  | 140 |  |  |
| 16 | 14,40 | 14,42 |  | 75,0 | 75,3 |  | 150 |  |  |
| 17 | 15,10 | 15,12 |  | 73,3 | 73,6 |  | 160 |  |  |
| 18 | 15,98 | 16,00 |  | 71,7 | 72,0 |  | 170 |  |  |
| 19 | 16,10 | 16,12 |  | 69,6 | 69,9 |  | 180 |  |  |
| 20 | 16,30 | 16,32 |  | 65,2 | 64,4 |  | 190 |  |  |
| 21 | 16,90 | 16,92 |  | 60,8 | 61,1 |  | 200 |  |  |
| 22 | 17,20 | 17,22 |  | 54,2 | 54,5 |  | 210 |  |  |
| 23 | 17,50 | 17,52 |  | 42,5 | 42,8 |  | 220 |  |  |
| 24 | 17,60 | 17,62 |  | 32,7 | 33,0 |  | 230 |  |  |
| 25 | 17,70 | 17,72 |  | 27,7 | 28,0 |  | 300 |  |  |
| 26 | 17,90 | 17,92 |  | 24,0 | 24,3 |  | 400 |  |  |
| 27 | 17,95 | 17,97 |  | 21,1 | 21,4 |  | 500 |  |  |
| 28 | 18,10 | 18,12 |  | 18,9 | 19,2 |  | 600 |  |  |
| 29 | 18,20 | 18,22 |  | 17,1 | 17,4 |  | 800 |  |  |
| 30 | 18,22 | 18,24 |  | 8,7 | 9,0 |  | 1000 |  |  |
| 31 | 18,25 | 18,27 |  | 5,9 | 6,2 |  | 2000 |  |  |
| 32 | 18,26 | 18,28 |  | 0,0 | 0,0 |  | ∞ (άπειρη) |  |  |

Άπειρη εξωτερική αντίσταση σημαίνει ότι το ηλεκτρικό κύκλωμα είναι «ανοικτό» δηλαδή το ρεύμα που διαρρέει το κύκλωμα είναι μηδενικό.

Επεξεργασία των μετρήσεων και ερωτήσεις

- Από το πίνακα μετρήσεων χαράξτε (στο EXCEL)τις γραφικές παραστάσεις i=f(V) και P=f(V). Ποιο  είναι το σημείο μέγιστης ισχύος (τάση, ένταση, ισχύ) για το Φ/Β πλαίσιο (;

- Υπολογίστε τον συντελεστή απόδοσης και την απόδοση (%) για κάθε Φ/Β πλαίσιο καθώς και το σφάλμα της τιμής (δn ή σn) . Παρουσιάστε με τον ενδεδειγμένο τρόπο (ορθός αριθμός σημαντικών και δεκαδικών ψηφίων) το αποτέλεσμά σας ως n ± δn. Συγκρίνετε με τις τιμές που δίνονται από την βιβλιογραφία. Γράψτε τα συμπεράσματά σας.

- Υπολογίστε τον συντελεστή πλήρωσης [Fill Factor, FF] για το Φ/Β πλαίσιο. Σχολιάστε τα αποτελέσματα με βάση όσα γράφονται στο αντίστοιχο τμήμα των εργαστηριακών σημειώσεων.

- Εξηγείστε γιατί o συντελεστής απόδοσης ενός Φ/Β πλαισίου είναι πάντα μικρότερος της μονάδας. Επιβεβαιώνεται το παραπάνω στο πείραμά σας;

- Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στην ισχύ αιχμής (Peak power) και στην μέγιστη ισχύ (Pmax) ενός Φ/Β; Επιβεβαιώστε την απάντησή σας από τα αριθμητικά στοιχεία του πειράματός σας.

- Με βάση τα στοιχεία εργαστηριακής λειτουργίας του Φ/Β πλαισίου σε συνθήκες  STC (σας δίνονται στην αρχή) σχεδιάστε σε χαρτί μιλιμετρέ (με το χέρι) και με όση ακρίβεια σας επιτρέπουν τα αριθμητικά δεδομένα την   γραφική παράσταση i=f(V) για τις συνθήκες STC. Στο ίδιο μιλιμετρέ και στο ίδιο γράφημα σχεδιάστε  με το χέρι την   γραφική παράσταση i=f(V) με τις πειραματικές  μετρήσεις σας  (ερώτηση 1) έτσι ώστε να συγκριθούν μεταξύ τους (δείτε το σχήμα 12, σελ.16 των εργαστηριακών σημειώσεων για να καταλάβατε αυτό που ζητάμε να κάνετε. Αγνοείστε τις ευθείες φόρτου που υπάρχουν στο σχήμα 12). Σχολιάστε και εξηγείστε αν οι γραφικές παραστάσεις που σχεδιάσατε είναι παρόμοιες με αυτές που εμφανίζονται στο σχήμα 12.

Data_49

Στοιχεία για το Φ/Β πλαίσιο

Είδος Φ/Β πλαισίου: πολυκρυσταλλικού  πυριτίου

Διαστάσεις Φ/Β πλαισίου : 25,5 cm Χ 15,6 cm

Σε συνθήκες STC οι εργαστηριακές μετρήσεις του Φ/Β πλαισίου όπως δίνονται από τον κατασκευαστή είναι οι παρακάτω:

Pp  Peak power= 10Wp, VOC=29,3 V, ISC=410,3mA, VMP=26,2 V, IMP=380,9mA

Τα σφάλματα των πειραματικών μετρήσεων σας είναι δI(mA)=±0,2, δV(V)= ± 0,02, δG(W/m2)= ± 5% *G (δηλαδή το 5% της τιμής του G)

Πίνακας μετρήσεων για την εργαστηριακή άσκηση 1

|  | Τάση V (Volts) στα άκρα του Φ/Β πλαισίου |  |  | Ένταση I (mA) του ρεύματος που διαρρέει το κύκλωμα |  |  | Εξωτερική Αντίσταση R (Ω) | Μέση Ηλεκτρική Ισχύς Ρ (mW) που παράγει το Φ/Β πλαίσιο | Πυκνότητα ηλιακής/ φωτεινής ισχύος G (Wm2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1η μέτρηση | 2η μέτρηση | Μέση τιμή Vmean | 1η μέτρηση | 2η μέτρηση | Μέση τιμή Imean |  | Μέση τιμή Pmean | 203 |
| 1 | 0,51 | 0,53 |  | 85,8 | 86,1 |  | 0 |  |  |
| 2 | 1,63 | 1,65 |  | 85,5 | 85,8 |  | 10 |  |  |
| 3 | 2,83 | 2,85 |  | 85,2 | 85,5 |  | 20 |  |  |
| 4 | 4,54 | 4,56 |  | 85,1 | 85,4 |  | 30 |  |  |
| 5 | 5,20 | 5,22 |  | 84,9 | 85,2 |  | 40 |  |  |
| 6 | 6,10 | 6,12 |  | 84,6 | 84,9 |  | 50 |  |  |
| 7 | 7,10 | 7,12 |  | 84,3 | 84,6 |  | 60 |  |  |
| 8 | 8,21 | 8,23 |  | 83,7 | 84,0 |  | 70 |  |  |
| 9 | 9,20 | 9,22 |  | 83,1 | 83,4 |  | 80 |  |  |
| 10 | 10,10 | 10,12 |  | 82,5 | 82,8 |  | 90 |  |  |
| 11 | 10,80 | 10,82 |  | 82,1 | 82,4 |  | 100 |  |  |
| 12 | 11,60 | 11,62 |  | 79,8 | 80,1 |  | 110 |  |  |
| 13 | 12,20 | 12,22 |  | 79,1 | 79,4 |  | 120 |  |  |
| 14 | 12,90 | 12,92 |  | 78,1 | 78,4 |  | 130 |  |  |
| 15 | 13,60 | 13,62 |  | 76,7 | 77,0 |  | 140 |  |  |
| 16 | 14,40 | 14,42 |  | 75,0 | 75,3 |  | 150 |  |  |
| 17 | 15,10 | 15,12 |  | 73,3 | 73,6 |  | 160 |  |  |
| 18 | 15,86 | 15,84 |  | 71,5 | 71,6 |  | 170 |  |  |
| 19 | 16,10 | 16,12 |  | 69,6 | 69,9 |  | 180 |  |  |
| 20 | 16,30 | 16,32 |  | 65,2 | 64,4 |  | 190 |  |  |
| 21 | 16,90 | 16,92 |  | 60,8 | 61,1 |  | 200 |  |  |
| 22 | 17,20 | 17,22 |  | 54,2 | 54,5 |  | 210 |  |  |
| 23 | 17,50 | 17,52 |  | 42,5 | 42,8 |  | 220 |  |  |
| 24 | 17,60 | 17,62 |  | 32,7 | 33,0 |  | 230 |  |  |
| 25 | 17,70 | 17,72 |  | 27,7 | 28,0 |  | 300 |  |  |
| 26 | 17,90 | 17,92 |  | 24,0 | 24,3 |  | 400 |  |  |
| 27 | 17,95 | 17,97 |  | 21,1 | 21,4 |  | 500 |  |  |
| 28 | 18,10 | 18,12 |  | 18,9 | 19,2 |  | 600 |  |  |
| 29 | 18,20 | 18,22 |  | 17,1 | 17,4 |  | 800 |  |  |
| 30 | 18,22 | 18,24 |  | 8,7 | 9,0 |  | 1000 |  |  |
| 31 | 18,25 | 18,27 |  | 5,9 | 6,2 |  | 2000 |  |  |
| 32 | 18,26 | 18,28 |  | 0,0 | 0,0 |  | ∞ (άπειρη) |  |  |

Άπειρη εξωτερική αντίσταση σημαίνει ότι το ηλεκτρικό κύκλωμα είναι «ανοικτό» δηλαδή το ρεύμα που διαρρέει το κύκλωμα είναι μηδενικό.

Επεξεργασία των μετρήσεων και ερωτήσεις

- Από το πίνακα μετρήσεων χαράξτε (στο EXCEL)τις γραφικές παραστάσεις i=f(V) και P=f(V). Ποιο  είναι το σημείο μέγιστης ισχύος (τάση, ένταση, ισχύ) για το Φ/Β πλαίσιο (;

- Υπολογίστε τον συντελεστή απόδοσης και την απόδοση (%) για κάθε Φ/Β πλαίσιο καθώς και το σφάλμα της τιμής (δn ή σn) . Παρουσιάστε με τον ενδεδειγμένο τρόπο (ορθός αριθμός σημαντικών και δεκαδικών ψηφίων) το αποτέλεσμά σας ως n ± δn. Συγκρίνετε με τις τιμές που δίνονται από την βιβλιογραφία. Γράψτε τα συμπεράσματά σας.

- Υπολογίστε τον συντελεστή πλήρωσης [Fill Factor, FF] για το Φ/Β πλαίσιο. Σχολιάστε τα αποτελέσματα με βάση όσα γράφονται στο αντίστοιχο τμήμα των εργαστηριακών σημειώσεων.

- Εξηγείστε γιατί o συντελεστής απόδοσης ενός Φ/Β πλαισίου είναι πάντα μικρότερος της μονάδας. Επιβεβαιώνεται το παραπάνω στο πείραμά σας;

- Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στην ισχύ αιχμής (Peak power) και στην μέγιστη ισχύ (Pmax) ενός Φ/Β; Επιβεβαιώστε την απάντησή σας από τα αριθμητικά στοιχεία του πειράματός σας.

- Με βάση τα στοιχεία εργαστηριακής λειτουργίας του Φ/Β πλαισίου σε συνθήκες  STC (σας δίνονται στην αρχή) σχεδιάστε σε χαρτί μιλιμετρέ (με το χέρι) και με όση ακρίβεια σας επιτρέπουν τα αριθμητικά δεδομένα την   γραφική παράσταση i=f(V) για τις συνθήκες STC. Στο ίδιο μιλιμετρέ και στο ίδιο γράφημα σχεδιάστε  με το χέρι την   γραφική παράσταση i=f(V) με τις πειραματικές  μετρήσεις σας  (ερώτηση 1) έτσι ώστε να συγκριθούν μεταξύ τους (δείτε το σχήμα 12, σελ.16 των εργαστηριακών σημειώσεων για να καταλάβατε αυτό που ζητάμε να κάνετε. Αγνοείστε τις ευθείες φόρτου που υπάρχουν στο σχήμα 12). Σχολιάστε και εξηγείστε αν οι γραφικές παραστάσεις που σχεδιάσατε είναι παρόμοιες με αυτές που εμφανίζονται στο σχήμα 12.

Data_50

Στοιχεία για το Φ/Β πλαίσιο

Είδος Φ/Β πλαισίου: πολυκρυσταλλικού  πυριτίου

Διαστάσεις Φ/Β πλαισίου : 25,5 cm Χ 15,6 cm

Σε συνθήκες STC οι εργαστηριακές μετρήσεις του Φ/Β πλαισίου όπως δίνονται από τον κατασκευαστή είναι οι παρακάτω:

Pp  Peak power= 10Wp, VOC=29,3 V, ISC=410,3mA, VMP=26,2 V, IMP=380,9mA

Τα σφάλματα των πειραματικών μετρήσεων σας είναι δI(mA)=±0,2, δV(V)= ± 0,02, δG(W/m2)= ± 5% *G (δηλαδή το 5% της τιμής του G)

Πίνακας μετρήσεων για την εργαστηριακή άσκηση 1

|  | Τάση V (Volts) στα άκρα του Φ/Β πλαισίου |  |  | Ένταση I (mA) του ρεύματος που διαρρέει το κύκλωμα |  |  | Εξωτερική Αντίσταση R (Ω) | Μέση Ηλεκτρική Ισχύς Ρ (mW) που παράγει το Φ/Β πλαίσιο | Πυκνότητα ηλιακής/ φωτεινής ισχύος G (Wm2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1η μέτρηση | 2η μέτρηση | Μέση τιμή Vmean | 1η μέτρηση | 2η μέτρηση | Μέση τιμή Imean |  | Μέση τιμή Pmean | 207 |
| 1 | 0,51 | 0,53 |  | 85,8 | 86,1 |  | 0 |  |  |
| 2 | 1,63 | 1,65 |  | 85,5 | 85,8 |  | 10 |  |  |
| 3 | 2,83 | 2,85 |  | 85,2 | 85,5 |  | 20 |  |  |
| 4 | 4,54 | 4,56 |  | 85,1 | 85,4 |  | 30 |  |  |
| 5 | 5,20 | 5,22 |  | 84,9 | 85,2 |  | 40 |  |  |
| 6 | 6,10 | 6,12 |  | 84,6 | 84,9 |  | 50 |  |  |
| 7 | 7,10 | 7,12 |  | 84,3 | 84,6 |  | 60 |  |  |
| 8 | 8,21 | 8,23 |  | 83,7 | 84,0 |  | 70 |  |  |
| 9 | 9,20 | 9,22 |  | 83,1 | 83,4 |  | 80 |  |  |
| 10 | 10,10 | 10,12 |  | 82,5 | 82,8 |  | 90 |  |  |
| 11 | 10,80 | 10,82 |  | 82,1 | 82,4 |  | 100 |  |  |
| 12 | 11,60 | 11,62 |  | 79,8 | 80,1 |  | 110 |  |  |
| 13 | 12,20 | 12,22 |  | 79,1 | 79,4 |  | 120 |  |  |
| 14 | 12,90 | 12,92 |  | 78,1 | 78,4 |  | 130 |  |  |
| 15 | 13,60 | 13,62 |  | 76,7 | 77,0 |  | 140 |  |  |
| 16 | 14,40 | 14,42 |  | 75,0 | 75,3 |  | 150 |  |  |
| 17 | 15,10 | 15,12 |  | 73,3 | 73,6 |  | 160 |  |  |
| 18 | 15,99 | 15,96 |  | 71,5 | 71,3 |  | 170 |  |  |
| 19 | 16,10 | 16,12 |  | 69,6 | 69,9 |  | 180 |  |  |
| 20 | 16,30 | 16,32 |  | 65,2 | 64,4 |  | 190 |  |  |
| 21 | 16,90 | 16,92 |  | 60,8 | 61,1 |  | 200 |  |  |
| 22 | 17,20 | 17,22 |  | 54,2 | 54,5 |  | 210 |  |  |
| 23 | 17,50 | 17,52 |  | 42,5 | 42,8 |  | 220 |  |  |
| 24 | 17,60 | 17,62 |  | 32,7 | 33,0 |  | 230 |  |  |
| 25 | 17,70 | 17,72 |  | 27,7 | 28,0 |  | 300 |  |  |
| 26 | 17,90 | 17,92 |  | 24,0 | 24,3 |  | 400 |  |  |
| 27 | 17,95 | 17,97 |  | 21,1 | 21,4 |  | 500 |  |  |
| 28 | 18,10 | 18,12 |  | 18,9 | 19,2 |  | 600 |  |  |
| 29 | 18,20 | 18,22 |  | 17,1 | 17,4 |  | 800 |  |  |
| 30 | 18,22 | 18,24 |  | 8,7 | 9,0 |  | 1000 |  |  |
| 31 | 18,25 | 18,27 |  | 5,9 | 6,2 |  | 2000 |  |  |
| 32 | 18,26 | 18,28 |  | 0,0 | 0,0 |  | ∞ (άπειρη) |  |  |

Άπειρη εξωτερική αντίσταση σημαίνει ότι το ηλεκτρικό κύκλωμα είναι «ανοικτό» δηλαδή το ρεύμα που διαρρέει το κύκλωμα είναι μηδενικό.

Επεξεργασία των μετρήσεων και ερωτήσεις

- Από το πίνακα μετρήσεων χαράξτε (στο EXCEL)τις γραφικές παραστάσεις i=f(V) και P=f(V). Ποιο  είναι το σημείο μέγιστης ισχύος (τάση, ένταση, ισχύ) για το Φ/Β πλαίσιο (;

- Υπολογίστε τον συντελεστή απόδοσης και την απόδοση (%) για κάθε Φ/Β πλαίσιο καθώς και το σφάλμα της τιμής (δn ή σn) . Παρουσιάστε με τον ενδεδειγμένο τρόπο (ορθός αριθμός σημαντικών και δεκαδικών ψηφίων) το αποτέλεσμά σας ως n ± δn. Συγκρίνετε με τις τιμές που δίνονται από την βιβλιογραφία. Γράψτε τα συμπεράσματά σας.

- Υπολογίστε τον συντελεστή πλήρωσης [Fill Factor, FF] για το Φ/Β πλαίσιο. Σχολιάστε τα αποτελέσματα με βάση όσα γράφονται στο αντίστοιχο τμήμα των εργαστηριακών σημειώσεων.

- Εξηγείστε γιατί o συντελεστής απόδοσης ενός Φ/Β πλαισίου είναι πάντα μικρότερος της μονάδας. Επιβεβαιώνεται το παραπάνω στο πείραμά σας;

- Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στην ισχύ αιχμής (Peak power) και στην μέγιστη ισχύ (Pmax) ενός Φ/Β; Επιβεβαιώστε την απάντησή σας από τα αριθμητικά στοιχεία του πειράματός σας.

- Με βάση τα στοιχεία εργαστηριακής λειτουργίας του Φ/Β πλαισίου σε συνθήκες  STC (σας δίνονται στην αρχή) σχεδιάστε σε χαρτί μιλιμετρέ (με το χέρι) και με όση ακρίβεια σας επιτρέπουν τα αριθμητικά δεδομένα την   γραφική παράσταση i=f(V) για τις συνθήκες STC. Στο ίδιο μιλιμετρέ και στο ίδιο γράφημα σχεδιάστε  με το χέρι την   γραφική παράσταση i=f(V) με τις πειραματικές  μετρήσεις σας  (ερώτηση 1) έτσι ώστε να συγκριθούν μεταξύ τους (δείτε το σχήμα 12, σελ.16 των εργαστηριακών σημειώσεων για να καταλάβατε αυτό που ζητάμε να κάνετε. Αγνοείστε τις ευθείες φόρτου που υπάρχουν στο σχήμα 12). Σχολιάστε και εξηγείστε αν οι γραφικές παραστάσεις που σχεδιάσατε είναι παρόμοιες με αυτές που εμφανίζονται στο σχήμα 12.

Data_51

Στοιχεία για το Φ/Β πλαίσιο

Είδος Φ/Β πλαισίου: πολυκρυσταλλικού  πυριτίου

Διαστάσεις Φ/Β πλαισίου : 25,5 cm Χ 15,6 cm

Σε συνθήκες STC οι εργαστηριακές μετρήσεις του Φ/Β πλαισίου όπως δίνονται από τον κατασκευαστή είναι οι παρακάτω:

Pp  Peak power= 10Wp, VOC=29,3 V, ISC=410,3mA, VMP=26,2 V, IMP=380,9mA

Τα σφάλματα των πειραματικών μετρήσεων σας είναι δI(mA)=±0,2, δV(V)= ± 0,02, δG(W/m2)= ± 5% *G (δηλαδή το 5% της τιμής του G)

Πίνακας μετρήσεων για την εργαστηριακή άσκηση 1

|  | Τάση V (Volts) στα άκρα του Φ/Β πλαισίου |  |  | Ένταση I (mA) του ρεύματος που διαρρέει το κύκλωμα |  |  | Εξωτερική Αντίσταση R (Ω) | Μέση Ηλεκτρική Ισχύς Ρ (mW) που παράγει το Φ/Β πλαίσιο | Πυκνότητα ηλιακής/ φωτεινής ισχύος G (Wm2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1η μέτρηση | 2η μέτρηση | Μέση τιμή Vmean | 1η μέτρηση | 2η μέτρηση | Μέση τιμή Imean |  | Μέση τιμή Pmean | 211 |
| 1 | 0,51 | 0,53 |  | 85,8 | 86,1 |  | 0 |  |  |
| 2 | 1,63 | 1,65 |  | 85,5 | 85,8 |  | 10 |  |  |
| 3 | 2,83 | 2,85 |  | 85,2 | 85,5 |  | 20 |  |  |
| 4 | 4,54 | 4,56 |  | 85,1 | 85,4 |  | 30 |  |  |
| 5 | 5,20 | 5,22 |  | 84,9 | 85,2 |  | 40 |  |  |
| 6 | 6,10 | 6,12 |  | 84,6 | 84,9 |  | 50 |  |  |
| 7 | 7,10 | 7,12 |  | 84,3 | 84,6 |  | 60 |  |  |
| 8 | 8,21 | 8,23 |  | 83,7 | 84,0 |  | 70 |  |  |
| 9 | 9,20 | 9,22 |  | 83,1 | 83,4 |  | 80 |  |  |
| 10 | 10,10 | 10,12 |  | 82,5 | 82,8 |  | 90 |  |  |
| 11 | 10,80 | 10,82 |  | 82,1 | 82,4 |  | 100 |  |  |
| 12 | 11,60 | 11,62 |  | 79,8 | 80,1 |  | 110 |  |  |
| 13 | 12,20 | 12,22 |  | 79,1 | 79,4 |  | 120 |  |  |
| 14 | 12,90 | 12,92 |  | 78,1 | 78,4 |  | 130 |  |  |
| 15 | 13,60 | 13,62 |  | 76,7 | 77,0 |  | 140 |  |  |
| 16 | 14,40 | 14,42 |  | 75,0 | 75,3 |  | 150 |  |  |
| 17 | 15,10 | 15,12 |  | 73,3 | 73,6 |  | 160 |  |  |
| 18 | 15,70 | 15,72 |  | 71,8 | 72,1 |  | 170 |  |  |
| 19 | 16,10 | 16,12 |  | 69,6 | 69,9 |  | 180 |  |  |
| 20 | 16,30 | 16,32 |  | 65,2 | 64,4 |  | 190 |  |  |
| 21 | 16,90 | 16,92 |  | 60,8 | 61,1 |  | 200 |  |  |
| 22 | 17,20 | 17,22 |  | 54,2 | 54,5 |  | 210 |  |  |
| 23 | 17,50 | 17,52 |  | 42,5 | 42,8 |  | 220 |  |  |
| 24 | 17,60 | 17,62 |  | 32,7 | 33,0 |  | 230 |  |  |
| 25 | 17,70 | 17,72 |  | 27,7 | 28,0 |  | 300 |  |  |
| 26 | 17,90 | 17,92 |  | 24,0 | 24,3 |  | 400 |  |  |
| 27 | 17,95 | 17,97 |  | 21,1 | 21,4 |  | 500 |  |  |
| 28 | 18,10 | 18,12 |  | 18,9 | 19,2 |  | 600 |  |  |
| 29 | 18,20 | 18,22 |  | 17,1 | 17,4 |  | 800 |  |  |
| 30 | 18,22 | 18,24 |  | 8,7 | 9,0 |  | 1000 |  |  |
| 31 | 18,25 | 18,27 |  | 5,9 | 6,2 |  | 2000 |  |  |
| 32 | 18,26 | 18,28 |  | 0,0 | 0,0 |  | ∞ (άπειρη) |  |  |

Άπειρη εξωτερική αντίσταση σημαίνει ότι το ηλεκτρικό κύκλωμα είναι «ανοικτό» δηλαδή το ρεύμα που διαρρέει το κύκλωμα είναι μηδενικό.

Επεξεργασία των μετρήσεων και ερωτήσεις

- Από το πίνακα μετρήσεων χαράξτε (στο EXCEL)τις γραφικές παραστάσεις i=f(V) και P=f(V). Ποιο  είναι το σημείο μέγιστης ισχύος (τάση, ένταση, ισχύ) για το Φ/Β πλαίσιο (;

- Υπολογίστε τον συντελεστή απόδοσης και την απόδοση (%) για κάθε Φ/Β πλαίσιο καθώς και το σφάλμα της τιμής (δn ή σn) . Παρουσιάστε με τον ενδεδειγμένο τρόπο (ορθός αριθμός σημαντικών και δεκαδικών ψηφίων) το αποτέλεσμά σας ως n ± δn. Συγκρίνετε με τις τιμές που δίνονται από την βιβλιογραφία. Γράψτε τα συμπεράσματά σας.

- Υπολογίστε τον συντελεστή πλήρωσης [Fill Factor, FF] για το Φ/Β πλαίσιο. Σχολιάστε τα αποτελέσματα με βάση όσα γράφονται στο αντίστοιχο τμήμα των εργαστηριακών σημειώσεων.

- Εξηγείστε γιατί o συντελεστής απόδοσης ενός Φ/Β πλαισίου είναι πάντα μικρότερος της μονάδας. Επιβεβαιώνεται το παραπάνω στο πείραμά σας;

- Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στην ισχύ αιχμής (Peak power) και στην μέγιστη ισχύ (Pmax) ενός Φ/Β; Επιβεβαιώστε την απάντησή σας από τα αριθμητικά στοιχεία του πειράματός σας.

- Με βάση τα στοιχεία εργαστηριακής λειτουργίας του Φ/Β πλαισίου σε συνθήκες  STC (σας δίνονται στην αρχή) σχεδιάστε σε χαρτί μιλιμετρέ (με το χέρι) και με όση ακρίβεια σας επιτρέπουν τα αριθμητικά δεδομένα την   γραφική παράσταση i=f(V) για τις συνθήκες STC. Στο ίδιο μιλιμετρέ και στο ίδιο γράφημα σχεδιάστε  με το χέρι την   γραφική παράσταση i=f(V) με τις πειραματικές  μετρήσεις σας  (ερώτηση 1) έτσι ώστε να συγκριθούν μεταξύ τους (δείτε το σχήμα 12, σελ.16 των εργαστηριακών σημειώσεων για να καταλάβατε αυτό που ζητάμε να κάνετε. Αγνοείστε τις ευθείες φόρτου που υπάρχουν στο σχήμα 12). Σχολιάστε και εξηγείστε αν οι γραφικές παραστάσεις που σχεδιάσατε είναι παρόμοιες με αυτές που εμφανίζονται στο σχήμα 12.

Data_52

Στοιχεία για το Φ/Β πλαίσιο

Είδος Φ/Β πλαισίου: πολυκρυσταλλικού  πυριτίου

Διαστάσεις Φ/Β πλαισίου : 25,5 cm Χ 15,6 cm

Σε συνθήκες STC οι εργαστηριακές μετρήσεις του Φ/Β πλαισίου όπως δίνονται από τον κατασκευαστή είναι οι παρακάτω:

Pp  Peak power= 10Wp, VOC=29,3 V, ISC=410,3mA, VMP=26,2 V, IMP=380,9mA

Τα σφάλματα των πειραματικών μετρήσεων σας είναι δI(mA)=±0,2, δV(V)= ± 0,02, δG(W/m2)= ± 5% *G (δηλαδή το 5% της τιμής του G)

Πίνακας μετρήσεων για την εργαστηριακή άσκηση 1

|  | Τάση V (Volts) στα άκρα του Φ/Β πλαισίου |  |  | Ένταση I (mA) του ρεύματος που διαρρέει το κύκλωμα |  |  | Εξωτερική Αντίσταση R (Ω) | Μέση Ηλεκτρική Ισχύς Ρ (mW) που παράγει το Φ/Β πλαίσιο | Πυκνότητα ηλιακής/ φωτεινής ισχύος G (Wm2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1η μέτρηση | 2η μέτρηση | Μέση τιμή Vmean | 1η μέτρηση | 2η μέτρηση | Μέση τιμή Imean |  | Μέση τιμή Pmean | 226 |
| 1 | 0,51 | 0,53 |  | 85,8 | 86,1 |  | 0 |  |  |
| 2 | 1,63 | 1,65 |  | 85,5 | 85,8 |  | 10 |  |  |
| 3 | 2,83 | 2,85 |  | 85,2 | 85,5 |  | 20 |  |  |
| 4 | 4,54 | 4,56 |  | 85,1 | 85,4 |  | 30 |  |  |
| 5 | 5,20 | 5,22 |  | 84,9 | 85,2 |  | 40 |  |  |
| 6 | 6,10 | 6,12 |  | 84,6 | 84,9 |  | 50 |  |  |
| 7 | 7,10 | 7,12 |  | 84,3 | 84,6 |  | 60 |  |  |
| 8 | 8,21 | 8,23 |  | 83,7 | 84,0 |  | 70 |  |  |
| 9 | 9,20 | 9,22 |  | 83,1 | 83,4 |  | 80 |  |  |
| 10 | 10,10 | 10,12 |  | 82,5 | 82,8 |  | 90 |  |  |
| 11 | 10,80 | 10,82 |  | 82,1 | 82,4 |  | 100 |  |  |
| 12 | 11,60 | 11,62 |  | 79,8 | 80,1 |  | 110 |  |  |
| 13 | 12,20 | 12,22 |  | 79,1 | 79,4 |  | 120 |  |  |
| 14 | 12,90 | 12,92 |  | 78,1 | 78,4 |  | 130 |  |  |
| 15 | 13,60 | 13,62 |  | 76,7 | 77,0 |  | 140 |  |  |
| 16 | 14,40 | 14,42 |  | 75,0 | 75,3 |  | 150 |  |  |
| 17 | 15,10 | 15,12 |  | 73,3 | 73,6 |  | 160 |  |  |
| 18 | 15,78 | 15,80 |  | 71,8 | 72,1 |  | 170 |  |  |
| 19 | 16,10 | 16,12 |  | 69,6 | 69,9 |  | 180 |  |  |
| 20 | 16,30 | 16,32 |  | 65,2 | 64,4 |  | 190 |  |  |
| 21 | 16,90 | 16,92 |  | 60,8 | 61,1 |  | 200 |  |  |
| 22 | 17,20 | 17,22 |  | 54,2 | 54,5 |  | 210 |  |  |
| 23 | 17,50 | 17,52 |  | 42,5 | 42,8 |  | 220 |  |  |
| 24 | 17,60 | 17,62 |  | 32,7 | 33,0 |  | 230 |  |  |
| 25 | 17,70 | 17,72 |  | 27,7 | 28,0 |  | 300 |  |  |
| 26 | 17,90 | 17,92 |  | 24,0 | 24,3 |  | 400 |  |  |
| 27 | 17,95 | 17,97 |  | 21,1 | 21,4 |  | 500 |  |  |
| 28 | 18,10 | 18,12 |  | 18,9 | 19,2 |  | 600 |  |  |
| 29 | 18,20 | 18,22 |  | 17,1 | 17,4 |  | 800 |  |  |
| 30 | 18,22 | 18,24 |  | 8,7 | 9,0 |  | 1000 |  |  |
| 31 | 18,25 | 18,27 |  | 5,9 | 6,2 |  | 2000 |  |  |
| 32 | 18,26 | 18,28 |  | 0,0 | 0,0 |  | ∞ (άπειρη) |  |  |

Άπειρη εξωτερική αντίσταση σημαίνει ότι το ηλεκτρικό κύκλωμα είναι «ανοικτό» δηλαδή το ρεύμα που διαρρέει το κύκλωμα είναι μηδενικό.

Επεξεργασία των μετρήσεων και ερωτήσεις

- Από το πίνακα μετρήσεων χαράξτε (στο EXCEL)τις γραφικές παραστάσεις i=f(V) και P=f(V). Ποιο  είναι το σημείο μέγιστης ισχύος (τάση, ένταση, ισχύ) για το Φ/Β πλαίσιο (;

- Υπολογίστε τον συντελεστή απόδοσης και την απόδοση (%) για κάθε Φ/Β πλαίσιο καθώς και το σφάλμα της τιμής (δn ή σn) . Παρουσιάστε με τον ενδεδειγμένο τρόπο (ορθός αριθμός σημαντικών και δεκαδικών ψηφίων) το αποτέλεσμά σας ως n ± δn. Συγκρίνετε με τις τιμές που δίνονται από την βιβλιογραφία. Γράψτε τα συμπεράσματά σας.

- Υπολογίστε τον συντελεστή πλήρωσης [Fill Factor, FF] για το Φ/Β πλαίσιο. Σχολιάστε τα αποτελέσματα με βάση όσα γράφονται στο αντίστοιχο τμήμα των εργαστηριακών σημειώσεων.

- Εξηγείστε γιατί o συντελεστής απόδοσης ενός Φ/Β πλαισίου είναι πάντα μικρότερος της μονάδας. Επιβεβαιώνεται το παραπάνω στο πείραμά σας;

- Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στην ισχύ αιχμής (Peak power) και στην μέγιστη ισχύ (Pmax) ενός Φ/Β; Επιβεβαιώστε την απάντησή σας από τα αριθμητικά στοιχεία του πειράματός σας.

- Με βάση τα στοιχεία εργαστηριακής λειτουργίας του Φ/Β πλαισίου σε συνθήκες  STC (σας δίνονται στην αρχή) σχεδιάστε σε χαρτί μιλιμετρέ (με το χέρι) και με όση ακρίβεια σας επιτρέπουν τα αριθμητικά δεδομένα την   γραφική παράσταση i=f(V) για τις συνθήκες STC. Στο ίδιο μιλιμετρέ και στο ίδιο γράφημα σχεδιάστε  με το χέρι την   γραφική παράσταση i=f(V) με τις πειραματικές  μετρήσεις σας  (ερώτηση 1) έτσι ώστε να συγκριθούν μεταξύ τους (δείτε το σχήμα 12, σελ.16 των εργαστηριακών σημειώσεων για να καταλάβατε αυτό που ζητάμε να κάνετε. Αγνοείστε τις ευθείες φόρτου που υπάρχουν στο σχήμα 12). Σχολιάστε και εξηγείστε αν οι γραφικές παραστάσεις που σχεδιάσατε είναι παρόμοιες με αυτές που εμφανίζονται στο σχήμα 12.

Data_53

Στοιχεία για το Φ/Β πλαίσιο

Είδος Φ/Β πλαισίου: πολυκρυσταλλικού  πυριτίου

Διαστάσεις Φ/Β πλαισίου : 25,5 cm Χ 15,6 cm

Σε συνθήκες STC οι εργαστηριακές μετρήσεις του Φ/Β πλαισίου όπως δίνονται από τον κατασκευαστή είναι οι παρακάτω:

Pp  Peak power= 10Wp, VOC=29,3 V, ISC=410,3mA, VMP=26,2 V, IMP=380,9mA

Τα σφάλματα των πειραματικών μετρήσεων σας είναι δI(mA)=±0,2, δV(V)= ± 0,02, δG(W/m2)= ± 5% *G (δηλαδή το 5% της τιμής του G)

Πίνακας μετρήσεων για την εργαστηριακή άσκηση 1

|  | Τάση V (Volts) στα άκρα του Φ/Β πλαισίου |  |  | Ένταση I (mA) του ρεύματος που διαρρέει το κύκλωμα |  |  | Εξωτερική Αντίσταση R (Ω) | Μέση Ηλεκτρική Ισχύς Ρ (mW) που παράγει το Φ/Β πλαίσιο | Πυκνότητα ηλιακής/ φωτεινής ισχύος G (Wm2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1η μέτρηση | 2η μέτρηση | Μέση τιμή Vmean | 1η μέτρηση | 2η μέτρηση | Μέση τιμή Imean |  | Μέση τιμή Pmean | 229 |
| 1 | 0,51 | 0,53 |  | 85,8 | 86,1 |  | 0 |  |  |
| 2 | 1,63 | 1,65 |  | 85,5 | 85,8 |  | 10 |  |  |
| 3 | 2,83 | 2,85 |  | 85,2 | 85,5 |  | 20 |  |  |
| 4 | 4,54 | 4,56 |  | 85,1 | 85,4 |  | 30 |  |  |
| 5 | 5,20 | 5,22 |  | 84,9 | 85,2 |  | 40 |  |  |
| 6 | 6,10 | 6,12 |  | 84,6 | 84,9 |  | 50 |  |  |
| 7 | 7,10 | 7,12 |  | 84,3 | 84,6 |  | 60 |  |  |
| 8 | 8,21 | 8,23 |  | 83,7 | 84,0 |  | 70 |  |  |
| 9 | 9,20 | 9,22 |  | 83,1 | 83,4 |  | 80 |  |  |
| 10 | 10,10 | 10,12 |  | 82,5 | 82,8 |  | 90 |  |  |
| 11 | 10,80 | 10,82 |  | 82,1 | 82,4 |  | 100 |  |  |
| 12 | 11,60 | 11,62 |  | 79,8 | 80,1 |  | 110 |  |  |
| 13 | 12,20 | 12,22 |  | 79,1 | 79,4 |  | 120 |  |  |
| 14 | 12,90 | 12,92 |  | 78,1 | 78,4 |  | 130 |  |  |
| 15 | 13,60 | 13,62 |  | 76,7 | 77,0 |  | 140 |  |  |
| 16 | 14,40 | 14,42 |  | 75,0 | 75,3 |  | 150 |  |  |
| 17 | 15,10 | 15,12 |  | 73,3 | 73,6 |  | 160 |  |  |
| 18 | 16,01 | 16,03 |  | 71,1 | 71,4 |  | 170 |  |  |
| 19 | 16,10 | 16,12 |  | 69,6 | 69,9 |  | 180 |  |  |
| 20 | 16,30 | 16,32 |  | 65,2 | 64,4 |  | 190 |  |  |
| 21 | 16,90 | 16,92 |  | 60,8 | 61,1 |  | 200 |  |  |
| 22 | 17,20 | 17,22 |  | 54,2 | 54,5 |  | 210 |  |  |
| 23 | 17,50 | 17,52 |  | 42,5 | 42,8 |  | 220 |  |  |
| 24 | 17,60 | 17,62 |  | 32,7 | 33,0 |  | 230 |  |  |
| 25 | 17,70 | 17,72 |  | 27,7 | 28,0 |  | 300 |  |  |
| 26 | 17,90 | 17,92 |  | 24,0 | 24,3 |  | 400 |  |  |
| 27 | 17,95 | 17,97 |  | 21,1 | 21,4 |  | 500 |  |  |
| 28 | 18,10 | 18,12 |  | 18,9 | 19,2 |  | 600 |  |  |
| 29 | 18,20 | 18,22 |  | 17,1 | 17,4 |  | 800 |  |  |
| 30 | 18,22 | 18,24 |  | 8,7 | 9,0 |  | 1000 |  |  |
| 31 | 18,25 | 18,27 |  | 5,9 | 6,2 |  | 2000 |  |  |
| 32 | 18,26 | 18,28 |  | 0,0 | 0,0 |  | ∞ (άπειρη) |  |  |

Άπειρη εξωτερική αντίσταση σημαίνει ότι το ηλεκτρικό κύκλωμα είναι «ανοικτό» δηλαδή το ρεύμα που διαρρέει το κύκλωμα είναι μηδενικό.

Επεξεργασία των μετρήσεων και ερωτήσεις

- Από το πίνακα μετρήσεων χαράξτε (στο EXCEL)τις γραφικές παραστάσεις i=f(V) και P=f(V). Ποιο  είναι το σημείο μέγιστης ισχύος (τάση, ένταση, ισχύ) για το Φ/Β πλαίσιο (;

- Υπολογίστε τον συντελεστή απόδοσης και την απόδοση (%) για κάθε Φ/Β πλαίσιο καθώς και το σφάλμα της τιμής (δn ή σn) . Παρουσιάστε με τον ενδεδειγμένο τρόπο (ορθός αριθμός σημαντικών και δεκαδικών ψηφίων) το αποτέλεσμά σας ως n ± δn. Συγκρίνετε με τις τιμές που δίνονται από την βιβλιογραφία. Γράψτε τα συμπεράσματά σας.

- Υπολογίστε τον συντελεστή πλήρωσης [Fill Factor, FF] για το Φ/Β πλαίσιο. Σχολιάστε τα αποτελέσματα με βάση όσα γράφονται στο αντίστοιχο τμήμα των εργαστηριακών σημειώσεων.

- Εξηγείστε γιατί o συντελεστής απόδοσης ενός Φ/Β πλαισίου είναι πάντα μικρότερος της μονάδας. Επιβεβαιώνεται το παραπάνω στο πείραμά σας;

- Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στην ισχύ αιχμής (Peak power) και στην μέγιστη ισχύ (Pmax) ενός Φ/Β; Επιβεβαιώστε την απάντησή σας από τα αριθμητικά στοιχεία του πειράματός σας.

- Με βάση τα στοιχεία εργαστηριακής λειτουργίας του Φ/Β πλαισίου σε συνθήκες  STC (σας δίνονται στην αρχή) σχεδιάστε σε χαρτί μιλιμετρέ (με το χέρι) και με όση ακρίβεια σας επιτρέπουν τα αριθμητικά δεδομένα την   γραφική παράσταση i=f(V) για τις συνθήκες STC. Στο ίδιο μιλιμετρέ και στο ίδιο γράφημα σχεδιάστε  με το χέρι την   γραφική παράσταση i=f(V) με τις πειραματικές  μετρήσεις σας  (ερώτηση 1) έτσι ώστε να συγκριθούν μεταξύ τους (δείτε το σχήμα 12, σελ.16 των εργαστηριακών σημειώσεων για να καταλάβατε αυτό που ζητάμε να κάνετε. Αγνοείστε τις ευθείες φόρτου που υπάρχουν στο σχήμα 12). Σχολιάστε και εξηγείστε αν οι γραφικές παραστάσεις που σχεδιάσατε είναι παρόμοιες με αυτές που εμφανίζονται στο σχήμα 12.

Data_54

Στοιχεία για το Φ/Β πλαίσιο

Είδος Φ/Β πλαισίου: πολυκρυσταλλικού  πυριτίου

Διαστάσεις Φ/Β πλαισίου : 25,5 cm Χ 15,6 cm

Σε συνθήκες STC οι εργαστηριακές μετρήσεις του Φ/Β πλαισίου όπως δίνονται από τον κατασκευαστή είναι οι παρακάτω:

Pp  Peak power= 10Wp, VOC=29,3 V, ISC=410,3mA, VMP=26,2 V, IMP=380,9mA

Τα σφάλματα των πειραματικών μετρήσεων σας είναι δI(mA)=±0,2, δV(V)= ± 0,02, δG(W/m2)= ± 5% *G (δηλαδή το 5% της τιμής του G)

Πίνακας μετρήσεων για την εργαστηριακή άσκηση 1

|  | Τάση V (Volts) στα άκρα του Φ/Β πλαισίου |  |  | Ένταση I (mA) του ρεύματος που διαρρέει το κύκλωμα |  |  | Εξωτερική Αντίσταση R (Ω) | Μέση Ηλεκτρική Ισχύς Ρ (mW) που παράγει το Φ/Β πλαίσιο | Πυκνότητα ηλιακής/ φωτεινής ισχύος G (Wm2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1η μέτρηση | 2η μέτρηση | Μέση τιμή Vmean | 1η μέτρηση | 2η μέτρηση | Μέση τιμή Imean |  | Μέση τιμή Pmean | 207 |
| 1 | 0,51 | 0,53 |  | 85,8 | 86,1 |  | 0 |  |  |
| 2 | 1,63 | 1,65 |  | 85,5 | 85,8 |  | 10 |  |  |
| 3 | 2,83 | 2,85 |  | 85,2 | 85,5 |  | 20 |  |  |
| 4 | 4,54 | 4,56 |  | 85,1 | 85,4 |  | 30 |  |  |
| 5 | 5,20 | 5,22 |  | 84,9 | 85,2 |  | 40 |  |  |
| 6 | 6,10 | 6,12 |  | 84,6 | 84,9 |  | 50 |  |  |
| 7 | 7,10 | 7,12 |  | 84,3 | 84,6 |  | 60 |  |  |
| 8 | 8,21 | 8,23 |  | 83,7 | 84,0 |  | 70 |  |  |
| 9 | 9,20 | 9,22 |  | 83,1 | 83,4 |  | 80 |  |  |
| 10 | 10,10 | 10,12 |  | 82,5 | 82,8 |  | 90 |  |  |
| 11 | 10,80 | 10,82 |  | 82,1 | 82,4 |  | 100 |  |  |
| 12 | 11,60 | 11,62 |  | 79,8 | 80,1 |  | 110 |  |  |
| 13 | 12,20 | 12,22 |  | 79,1 | 79,4 |  | 120 |  |  |
| 14 | 12,90 | 12,92 |  | 78,1 | 78,4 |  | 130 |  |  |
| 15 | 13,60 | 13,62 |  | 76,7 | 77,0 |  | 140 |  |  |
| 16 | 14,40 | 14,42 |  | 75,0 | 75,3 |  | 150 |  |  |
| 17 | 15,10 | 15,12 |  | 73,3 | 73,6 |  | 160 |  |  |
| 18 | 15,80 | 15,82 |  | 71,6 | 71,9 |  | 170 |  |  |
| 19 | 16,10 | 16,12 |  | 69,6 | 69,9 |  | 180 |  |  |
| 20 | 16,30 | 16,32 |  | 65,2 | 64,4 |  | 190 |  |  |
| 21 | 16,90 | 16,92 |  | 60,8 | 61,1 |  | 200 |  |  |
| 22 | 17,20 | 17,22 |  | 54,2 | 54,5 |  | 210 |  |  |
| 23 | 17,50 | 17,52 |  | 42,5 | 42,8 |  | 220 |  |  |
| 24 | 17,60 | 17,62 |  | 32,7 | 33,0 |  | 230 |  |  |
| 25 | 17,70 | 17,72 |  | 27,7 | 28,0 |  | 300 |  |  |
| 26 | 17,90 | 17,92 |  | 24,0 | 24,3 |  | 400 |  |  |
| 27 | 17,95 | 17,97 |  | 21,1 | 21,4 |  | 500 |  |  |
| 28 | 18,10 | 18,12 |  | 18,9 | 19,2 |  | 600 |  |  |
| 29 | 18,20 | 18,22 |  | 17,1 | 17,4 |  | 800 |  |  |
| 30 | 18,22 | 18,24 |  | 8,7 | 9,0 |  | 1000 |  |  |
| 31 | 18,25 | 18,27 |  | 5,9 | 6,2 |  | 2000 |  |  |
| 32 | 18,26 | 18,28 |  | 0,0 | 0,0 |  | ∞ (άπειρη) |  |  |

Άπειρη εξωτερική αντίσταση σημαίνει ότι το ηλεκτρικό κύκλωμα είναι «ανοικτό» δηλαδή το ρεύμα που διαρρέει το κύκλωμα είναι μηδενικό.

Επεξεργασία των μετρήσεων και ερωτήσεις

- Από το πίνακα μετρήσεων χαράξτε (στο EXCEL)τις γραφικές παραστάσεις i=f(V) και P=f(V). Ποιο  είναι το σημείο μέγιστης ισχύος (τάση, ένταση, ισχύ) για το Φ/Β πλαίσιο (;

- Υπολογίστε τον συντελεστή απόδοσης και την απόδοση (%) για κάθε Φ/Β πλαίσιο καθώς και το σφάλμα της τιμής (δn ή σn) . Παρουσιάστε με τον ενδεδειγμένο τρόπο (ορθός αριθμός σημαντικών και δεκαδικών ψηφίων) το αποτέλεσμά σας ως n ± δn. Συγκρίνετε με τις τιμές που δίνονται από την βιβλιογραφία. Γράψτε τα συμπεράσματά σας.

- Υπολογίστε τον συντελεστή πλήρωσης [Fill Factor, FF] για το Φ/Β πλαίσιο. Σχολιάστε τα αποτελέσματα με βάση όσα γράφονται στο αντίστοιχο τμήμα των εργαστηριακών σημειώσεων.

- Εξηγείστε γιατί o συντελεστής απόδοσης ενός Φ/Β πλαισίου είναι πάντα μικρότερος της μονάδας. Επιβεβαιώνεται το παραπάνω στο πείραμά σας;

- Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στην ισχύ αιχμής (Peak power) και στην μέγιστη ισχύ (Pmax) ενός Φ/Β; Επιβεβαιώστε την απάντησή σας από τα αριθμητικά στοιχεία του πειράματός σας.

- Με βάση τα στοιχεία εργαστηριακής λειτουργίας του Φ/Β πλαισίου σε συνθήκες  STC (σας δίνονται στην αρχή) σχεδιάστε σε χαρτί μιλιμετρέ (με το χέρι) και με όση ακρίβεια σας επιτρέπουν τα αριθμητικά δεδομένα την   γραφική παράσταση i=f(V) για τις συνθήκες STC. Στο ίδιο μιλιμετρέ και στο ίδιο γράφημα σχεδιάστε  με το χέρι την   γραφική παράσταση i=f(V) με τις πειραματικές  μετρήσεις σας  (ερώτηση 1) έτσι ώστε να συγκριθούν μεταξύ τους (δείτε το σχήμα 12, σελ.16 των εργαστηριακών σημειώσεων για να καταλάβατε αυτό που ζητάμε να κάνετε. Αγνοείστε τις ευθείες φόρτου που υπάρχουν στο σχήμα 12). Σχολιάστε και εξηγείστε αν οι γραφικές παραστάσεις που σχεδιάσατε είναι παρόμοιες με αυτές που εμφανίζονται στο σχήμα 12.

Data_55

Στοιχεία για το Φ/Β πλαίσιο

Είδος Φ/Β πλαισίου: πολυκρυσταλλικού  πυριτίου

Διαστάσεις Φ/Β πλαισίου : 25,5 cm Χ 15,6 cm

Σε συνθήκες STC οι εργαστηριακές μετρήσεις του Φ/Β πλαισίου όπως δίνονται από τον κατασκευαστή είναι οι παρακάτω:

Pp  Peak power= 10Wp, VOC=29,3 V, ISC=410,3mA, VMP=26,2 V, IMP=380,9mA

Τα σφάλματα των πειραματικών μετρήσεων σας είναι δI(mA)=±0,2, δV(V)= ± 0,02, δG(W/m2)= ± 5% *G (δηλαδή το 5% της τιμής του G)

Πίνακας μετρήσεων για την εργαστηριακή άσκηση 1

|  | Τάση V (Volts) στα άκρα του Φ/Β πλαισίου |  |  | Ένταση I (mA) του ρεύματος που διαρρέει το κύκλωμα |  |  | Εξωτερική Αντίσταση R (Ω) | Μέση Ηλεκτρική Ισχύς Ρ (mW) που παράγει το Φ/Β πλαίσιο | Πυκνότητα ηλιακής/ φωτεινής ισχύος G (Wm2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1η μέτρηση | 2η μέτρηση | Μέση τιμή Vmean | 1η μέτρηση | 2η μέτρηση | Μέση τιμή Imean |  | Μέση τιμή Pmean | 220 |
| 1 | 0,51 | 0,53 |  | 85,8 | 86,1 |  | 0 |  |  |
| 2 | 1,63 | 1,65 |  | 85,5 | 85,8 |  | 10 |  |  |
| 3 | 2,83 | 2,85 |  | 85,2 | 85,5 |  | 20 |  |  |
| 4 | 4,54 | 4,56 |  | 85,1 | 85,4 |  | 30 |  |  |
| 5 | 5,20 | 5,22 |  | 84,9 | 85,2 |  | 40 |  |  |
| 6 | 6,10 | 6,12 |  | 84,6 | 84,9 |  | 50 |  |  |
| 7 | 7,10 | 7,12 |  | 84,3 | 84,6 |  | 60 |  |  |
| 8 | 8,21 | 8,23 |  | 83,7 | 84,0 |  | 70 |  |  |
| 9 | 9,20 | 9,22 |  | 83,1 | 83,4 |  | 80 |  |  |
| 10 | 10,10 | 10,12 |  | 82,5 | 82,8 |  | 90 |  |  |
| 11 | 10,80 | 10,82 |  | 82,1 | 82,4 |  | 100 |  |  |
| 12 | 11,60 | 11,62 |  | 79,8 | 80,1 |  | 110 |  |  |
| 13 | 12,20 | 12,22 |  | 79,1 | 79,4 |  | 120 |  |  |
| 14 | 12,90 | 12,92 |  | 78,1 | 78,4 |  | 130 |  |  |
| 15 | 13,60 | 13,62 |  | 76,7 | 77,0 |  | 140 |  |  |
| 16 | 14,40 | 14,42 |  | 75,0 | 75,3 |  | 150 |  |  |
| 17 | 15,10 | 15,12 |  | 73,3 | 73,6 |  | 160 |  |  |
| 18 | 15,60 | 15,62 |  | 71,9 | 72,2 |  | 170 |  |  |
| 19 | 16,10 | 16,12 |  | 69,6 | 69,9 |  | 180 |  |  |
| 20 | 16,30 | 16,32 |  | 65,2 | 64,4 |  | 190 |  |  |
| 21 | 16,90 | 16,92 |  | 60,8 | 61,1 |  | 200 |  |  |
| 22 | 17,20 | 17,22 |  | 54,2 | 54,5 |  | 210 |  |  |
| 23 | 17,50 | 17,52 |  | 42,5 | 42,8 |  | 220 |  |  |
| 24 | 17,60 | 17,62 |  | 32,7 | 33,0 |  | 230 |  |  |
| 25 | 17,70 | 17,72 |  | 27,7 | 28,0 |  | 300 |  |  |
| 26 | 17,90 | 17,92 |  | 24,0 | 24,3 |  | 400 |  |  |
| 27 | 17,95 | 17,97 |  | 21,1 | 21,4 |  | 500 |  |  |
| 28 | 18,10 | 18,12 |  | 18,9 | 19,2 |  | 600 |  |  |
| 29 | 18,20 | 18,22 |  | 17,1 | 17,4 |  | 800 |  |  |
| 30 | 18,22 | 18,24 |  | 8,7 | 9,0 |  | 1000 |  |  |
| 31 | 18,25 | 18,27 |  | 5,9 | 6,2 |  | 2000 |  |  |
| 32 | 18,26 | 18,28 |  | 0,0 | 0,0 |  | ∞ (άπειρη) |  |  |

Άπειρη εξωτερική αντίσταση σημαίνει ότι το ηλεκτρικό κύκλωμα είναι «ανοικτό» δηλαδή το ρεύμα που διαρρέει το κύκλωμα είναι μηδενικό.

Επεξεργασία των μετρήσεων και ερωτήσεις

- Από το πίνακα μετρήσεων χαράξτε (στο EXCEL)τις γραφικές παραστάσεις i=f(V) και P=f(V). Ποιο  είναι το σημείο μέγιστης ισχύος (τάση, ένταση, ισχύ) για το Φ/Β πλαίσιο (;

- Υπολογίστε τον συντελεστή απόδοσης και την απόδοση (%) για κάθε Φ/Β πλαίσιο καθώς και το σφάλμα της τιμής (δn ή σn) . Παρουσιάστε με τον ενδεδειγμένο τρόπο (ορθός αριθμός σημαντικών και δεκαδικών ψηφίων) το αποτέλεσμά σας ως n ± δn. Συγκρίνετε με τις τιμές που δίνονται από την βιβλιογραφία. Γράψτε τα συμπεράσματά σας.

- Υπολογίστε τον συντελεστή πλήρωσης [Fill Factor, FF] για το Φ/Β πλαίσιο. Σχολιάστε τα αποτελέσματα με βάση όσα γράφονται στο αντίστοιχο τμήμα των εργαστηριακών σημειώσεων.

- Εξηγείστε γιατί o συντελεστής απόδοσης ενός Φ/Β πλαισίου είναι πάντα μικρότερος της μονάδας. Επιβεβαιώνεται το παραπάνω στο πείραμά σας;

- Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στην ισχύ αιχμής (Peak power) και στην μέγιστη ισχύ (Pmax) ενός Φ/Β; Επιβεβαιώστε την απάντησή σας από τα αριθμητικά στοιχεία του πειράματός σας.

- Με βάση τα στοιχεία εργαστηριακής λειτουργίας του Φ/Β πλαισίου σε συνθήκες  STC (σας δίνονται στην αρχή) σχεδιάστε σε χαρτί μιλιμετρέ (με το χέρι) και με όση ακρίβεια σας επιτρέπουν τα αριθμητικά δεδομένα την   γραφική παράσταση i=f(V) για τις συνθήκες STC. Στο ίδιο μιλιμετρέ και στο ίδιο γράφημα σχεδιάστε  με το χέρι την   γραφική παράσταση i=f(V) με τις πειραματικές  μετρήσεις σας  (ερώτηση 1) έτσι ώστε να συγκριθούν μεταξύ τους (δείτε το σχήμα 12, σελ.16 των εργαστηριακών σημειώσεων για να καταλάβατε αυτό που ζητάμε να κάνετε. Αγνοείστε τις ευθείες φόρτου που υπάρχουν στο σχήμα 12). Σχολιάστε και εξηγείστε αν οι γραφικές παραστάσεις που σχεδιάσατε είναι παρόμοιες με αυτές που εμφανίζονται στο σχήμα 12.

Data_56

Στοιχεία για το Φ/Β πλαίσιο

Είδος Φ/Β πλαισίου: πολυκρυσταλλικού  πυριτίου

Διαστάσεις Φ/Β πλαισίου : 25,5 cm Χ 15,6 cm

Σε συνθήκες STC οι εργαστηριακές μετρήσεις του Φ/Β πλαισίου όπως δίνονται από τον κατασκευαστή είναι οι παρακάτω:

Pp  Peak power= 10Wp, VOC=29,3 V, ISC=410,3mA, VMP=26,2 V, IMP=380,9mA

Τα σφάλματα των πειραματικών μετρήσεων σας είναι δI(mA)=±0,2, δV(V)= ± 0,02, δG(W/m2)= ± 5% *G (δηλαδή το 5% της τιμής του G)

Πίνακας μετρήσεων για την εργαστηριακή άσκηση 1

|  | Τάση V (Volts) στα άκρα του Φ/Β πλαισίου |  |  | Ένταση I (mA) του ρεύματος που διαρρέει το κύκλωμα |  |  | Εξωτερική Αντίσταση R (Ω) | Μέση Ηλεκτρική Ισχύς Ρ (mW) που παράγει το Φ/Β πλαίσιο | Πυκνότητα ηλιακής/ φωτεινής ισχύος G (Wm2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1η μέτρηση | 2η μέτρηση | Μέση τιμή Vmean | 1η μέτρηση | 2η μέτρηση | Μέση τιμή Imean |  | Μέση τιμή Pmean | 193 |
| 1 | 0,51 | 0,53 |  | 85,8 | 86,1 |  | 0 |  |  |
| 2 | 1,63 | 1,65 |  | 85,5 | 85,8 |  | 10 |  |  |
| 3 | 2,83 | 2,85 |  | 85,2 | 85,5 |  | 20 |  |  |
| 4 | 4,54 | 4,56 |  | 85,1 | 85,4 |  | 30 |  |  |
| 5 | 5,20 | 5,22 |  | 84,9 | 85,2 |  | 40 |  |  |
| 6 | 6,10 | 6,12 |  | 84,6 | 84,9 |  | 50 |  |  |
| 7 | 7,10 | 7,12 |  | 84,3 | 84,6 |  | 60 |  |  |
| 8 | 8,21 | 8,23 |  | 83,7 | 84,0 |  | 70 |  |  |
| 9 | 9,20 | 9,22 |  | 83,1 | 83,4 |  | 80 |  |  |
| 10 | 10,10 | 10,12 |  | 82,5 | 82,8 |  | 90 |  |  |
| 11 | 10,80 | 10,82 |  | 82,1 | 82,4 |  | 100 |  |  |
| 12 | 11,60 | 11,62 |  | 79,8 | 80,1 |  | 110 |  |  |
| 13 | 12,20 | 12,22 |  | 79,1 | 79,4 |  | 120 |  |  |
| 14 | 12,90 | 12,92 |  | 78,1 | 78,4 |  | 130 |  |  |
| 15 | 13,60 | 13,62 |  | 76,7 | 77,0 |  | 140 |  |  |
| 16 | 14,40 | 14,42 |  | 75,0 | 75,3 |  | 150 |  |  |
| 17 | 15,10 | 15,12 |  | 73,3 | 73,6 |  | 160 |  |  |
| 18 | 15,65 | 15,67 |  | 72,4 | 72,7 |  | 170 |  |  |
| 19 | 16,20 | 16,22 |  | 69,6 | 69,9 |  | 180 |  |  |
| 20 | 16,30 | 16,32 |  | 65,2 | 64,4 |  | 190 |  |  |
| 21 | 16,90 | 16,92 |  | 60,8 | 61,1 |  | 200 |  |  |
| 22 | 17,20 | 17,22 |  | 54,2 | 54,5 |  | 210 |  |  |
| 23 | 17,50 | 17,52 |  | 42,5 | 42,8 |  | 220 |  |  |
| 24 | 17,60 | 17,62 |  | 32,7 | 33,0 |  | 230 |  |  |
| 25 | 17,70 | 17,72 |  | 27,7 | 28,0 |  | 300 |  |  |
| 26 | 17,90 | 17,92 |  | 24,0 | 24,3 |  | 400 |  |  |
| 27 | 17,95 | 17,97 |  | 21,1 | 21,4 |  | 500 |  |  |
| 28 | 18,10 | 18,12 |  | 18,9 | 19,2 |  | 600 |  |  |
| 29 | 18,20 | 18,22 |  | 17,1 | 17,4 |  | 800 |  |  |
| 30 | 18,22 | 18,24 |  | 8,7 | 9,0 |  | 1000 |  |  |
| 31 | 18,25 | 18,27 |  | 5,9 | 6,2 |  | 2000 |  |  |
| 32 | 18,26 | 18,28 |  | 0,0 | 0,0 |  | ∞ (άπειρη) |  |  |

Άπειρη εξωτερική αντίσταση σημαίνει ότι το ηλεκτρικό κύκλωμα είναι «ανοικτό» δηλαδή το ρεύμα που διαρρέει το κύκλωμα είναι μηδενικό.

Επεξεργασία των μετρήσεων και ερωτήσεις

- Από το πίνακα μετρήσεων χαράξτε (στο EXCEL)τις γραφικές παραστάσεις i=f(V) και P=f(V). Ποιο  είναι το σημείο μέγιστης ισχύος (τάση, ένταση, ισχύ) για το Φ/Β πλαίσιο (;

- Υπολογίστε τον συντελεστή απόδοσης και την απόδοση (%) για κάθε Φ/Β πλαίσιο καθώς και το σφάλμα της τιμής (δn ή σn) . Παρουσιάστε με τον ενδεδειγμένο τρόπο (ορθός αριθμός σημαντικών και δεκαδικών ψηφίων) το αποτέλεσμά σας ως n ± δn. Συγκρίνετε με τις τιμές που δίνονται από την βιβλιογραφία. Γράψτε τα συμπεράσματά σας.

- Υπολογίστε τον συντελεστή πλήρωσης [Fill Factor, FF] για το Φ/Β πλαίσιο. Σχολιάστε τα αποτελέσματα με βάση όσα γράφονται στο αντίστοιχο τμήμα των εργαστηριακών σημειώσεων.

- Εξηγείστε γιατί o συντελεστής απόδοσης ενός Φ/Β πλαισίου είναι πάντα μικρότερος της μονάδας. Επιβεβαιώνεται το παραπάνω στο πείραμά σας;

- Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στην ισχύ αιχμής (Peak power) και στην μέγιστη ισχύ (Pmax) ενός Φ/Β; Επιβεβαιώστε την απάντησή σας από τα αριθμητικά στοιχεία του πειράματός σας.

- Με βάση τα στοιχεία εργαστηριακής λειτουργίας του Φ/Β πλαισίου σε συνθήκες  STC (σας δίνονται στην αρχή) σχεδιάστε σε χαρτί μιλιμετρέ (με το χέρι) και με όση ακρίβεια σας επιτρέπουν τα αριθμητικά δεδομένα την   γραφική παράσταση i=f(V) για τις συνθήκες STC. Στο ίδιο μιλιμετρέ και στο ίδιο γράφημα σχεδιάστε  με το χέρι την   γραφική παράσταση i=f(V) με τις πειραματικές  μετρήσεις σας  (ερώτηση 1) έτσι ώστε να συγκριθούν μεταξύ τους (δείτε το σχήμα 12, σελ.16 των εργαστηριακών σημειώσεων για να καταλάβατε αυτό που ζητάμε να κάνετε. Αγνοείστε τις ευθείες φόρτου που υπάρχουν στο σχήμα 12). Σχολιάστε και εξηγείστε αν οι γραφικές παραστάσεις που σχεδιάσατε είναι παρόμοιες με αυτές που εμφανίζονται στο σχήμα 12.

Data_57

Στοιχεία για το Φ/Β πλαίσιο

Είδος Φ/Β πλαισίου: πολυκρυσταλλικού  πυριτίου

Διαστάσεις Φ/Β πλαισίου : 25,5 cm Χ 15,6 cm

Σε συνθήκες STC οι εργαστηριακές μετρήσεις του Φ/Β πλαισίου όπως δίνονται από τον κατασκευαστή είναι οι παρακάτω:

Pp  Peak power= 10Wp, VOC=29,3 V, ISC=410,3mA, VMP=26,2 V, IMP=380,9mA

Τα σφάλματα των πειραματικών μετρήσεων σας είναι δI(mA)=±0,2, δV(V)= ± 0,02, δG(W/m2)= ± 5% *G (δηλαδή το 5% της τιμής του G)

Πίνακας μετρήσεων για την εργαστηριακή άσκηση 1

|  | Τάση V (Volts) στα άκρα του Φ/Β πλαισίου |  |  | Ένταση I (mA) του ρεύματος που διαρρέει το κύκλωμα |  |  | Εξωτερική Αντίσταση R (Ω) | Μέση Ηλεκτρική Ισχύς Ρ (mW) που παράγει το Φ/Β πλαίσιο | Πυκνότητα ηλιακής/ φωτεινής ισχύος G (Wm2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1η μέτρηση | 2η μέτρηση | Μέση τιμή Vmean | 1η μέτρηση | 2η μέτρηση | Μέση τιμή Imean |  | Μέση τιμή Pmean | 196 |
| 1 | 0,51 | 0,53 |  | 85,8 | 86,1 |  | 0 |  |  |
| 2 | 1,63 | 1,65 |  | 85,5 | 85,8 |  | 10 |  |  |
| 3 | 2,83 | 2,85 |  | 85,2 | 85,5 |  | 20 |  |  |
| 4 | 4,54 | 4,56 |  | 85,1 | 85,4 |  | 30 |  |  |
| 5 | 5,20 | 5,22 |  | 84,9 | 85,2 |  | 40 |  |  |
| 6 | 6,10 | 6,12 |  | 84,6 | 84,9 |  | 50 |  |  |
| 7 | 7,10 | 7,12 |  | 84,3 | 84,6 |  | 60 |  |  |
| 8 | 8,21 | 8,23 |  | 83,7 | 84,0 |  | 70 |  |  |
| 9 | 9,20 | 9,22 |  | 83,1 | 83,4 |  | 80 |  |  |
| 10 | 10,10 | 10,12 |  | 82,5 | 82,8 |  | 90 |  |  |
| 11 | 10,80 | 10,82 |  | 82,1 | 82,4 |  | 100 |  |  |
| 12 | 11,60 | 11,62 |  | 79,8 | 80,1 |  | 110 |  |  |
| 13 | 12,20 | 12,22 |  | 79,1 | 79,4 |  | 120 |  |  |
| 14 | 12,90 | 12,92 |  | 78,1 | 78,4 |  | 130 |  |  |
| 15 | 13,60 | 13,62 |  | 76,7 | 77,0 |  | 140 |  |  |
| 16 | 14,40 | 14,42 |  | 75,0 | 75,3 |  | 150 |  |  |
| 17 | 15,10 | 15,12 |  | 73,3 | 73,6 |  | 160 |  |  |
| 18 | 15,70 | 15,72 |  | 71,8 | 72,1 |  | 170 |  |  |
| 19 | 16,10 | 16,12 |  | 69,6 | 69,9 |  | 180 |  |  |
| 20 | 16,60 | 16,62 |  | 65,2 | 64,4 |  | 190 |  |  |
| 21 | 16,90 | 16,92 |  | 60,8 | 61,1 |  | 200 |  |  |
| 22 | 17,20 | 17,22 |  | 54,2 | 54,5 |  | 210 |  |  |
| 23 | 17,50 | 17,52 |  | 42,5 | 42,8 |  | 220 |  |  |
| 24 | 17,60 | 17,62 |  | 32,7 | 33,0 |  | 230 |  |  |
| 25 | 17,70 | 17,72 |  | 27,7 | 28,0 |  | 300 |  |  |
| 26 | 17,90 | 17,92 |  | 24,0 | 24,3 |  | 400 |  |  |
| 27 | 17,95 | 17,97 |  | 21,1 | 21,4 |  | 500 |  |  |
| 28 | 18,10 | 18,12 |  | 18,9 | 19,2 |  | 600 |  |  |
| 29 | 18,20 | 18,22 |  | 17,1 | 17,4 |  | 800 |  |  |
| 30 | 18,22 | 18,24 |  | 8,7 | 9,0 |  | 1000 |  |  |
| 31 | 18,25 | 18,27 |  | 5,9 | 6,2 |  | 2000 |  |  |
| 32 | 18,26 | 18,28 |  | 0,0 | 0,0 |  | ∞ (άπειρη) |  |  |

Άπειρη εξωτερική αντίσταση σημαίνει ότι το ηλεκτρικό κύκλωμα είναι «ανοικτό» δηλαδή το ρεύμα που διαρρέει το κύκλωμα είναι μηδενικό.

Επεξεργασία των μετρήσεων και ερωτήσεις

- Από το πίνακα μετρήσεων χαράξτε (στο EXCEL)τις γραφικές παραστάσεις i=f(V) και P=f(V). Ποιο  είναι το σημείο μέγιστης ισχύος (τάση, ένταση, ισχύ) για το Φ/Β πλαίσιο (;

- Υπολογίστε τον συντελεστή απόδοσης και την απόδοση (%) για κάθε Φ/Β πλαίσιο καθώς και το σφάλμα της τιμής (δn ή σn) . Παρουσιάστε με τον ενδεδειγμένο τρόπο (ορθός αριθμός σημαντικών και δεκαδικών ψηφίων) το αποτέλεσμά σας ως n ± δn. Συγκρίνετε με τις τιμές που δίνονται από την βιβλιογραφία. Γράψτε τα συμπεράσματά σας.

- Υπολογίστε τον συντελεστή πλήρωσης [Fill Factor, FF] για το Φ/Β πλαίσιο. Σχολιάστε τα αποτελέσματα με βάση όσα γράφονται στο αντίστοιχο τμήμα των εργαστηριακών σημειώσεων.

- Εξηγείστε γιατί o συντελεστής απόδοσης ενός Φ/Β πλαισίου είναι πάντα μικρότερος της μονάδας. Επιβεβαιώνεται το παραπάνω στο πείραμά σας;

- Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στην ισχύ αιχμής (Peak power) και στην μέγιστη ισχύ (Pmax) ενός Φ/Β; Επιβεβαιώστε την απάντησή σας από τα αριθμητικά στοιχεία του πειράματός σας.

- Με βάση τα στοιχεία εργαστηριακής λειτουργίας του Φ/Β πλαισίου σε συνθήκες  STC (σας δίνονται στην αρχή) σχεδιάστε σε χαρτί μιλιμετρέ (με το χέρι) και με όση ακρίβεια σας επιτρέπουν τα αριθμητικά δεδομένα την   γραφική παράσταση i=f(V) για τις συνθήκες STC. Στο ίδιο μιλιμετρέ και στο ίδιο γράφημα σχεδιάστε  με το χέρι την   γραφική παράσταση i=f(V) με τις πειραματικές  μετρήσεις σας  (ερώτηση 1) έτσι ώστε να συγκριθούν μεταξύ τους (δείτε το σχήμα 12, σελ.16 των εργαστηριακών σημειώσεων για να καταλάβατε αυτό που ζητάμε να κάνετε. Αγνοείστε τις ευθείες φόρτου που υπάρχουν στο σχήμα 12). Σχολιάστε και εξηγείστε αν οι γραφικές παραστάσεις που σχεδιάσατε είναι παρόμοιες με αυτές που εμφανίζονται στο σχήμα 12.

Data_58

Στοιχεία για το Φ/Β πλαίσιο

Είδος Φ/Β πλαισίου: πολυκρυσταλλικού  πυριτίου

Διαστάσεις Φ/Β πλαισίου : 25,5 cm Χ 15,6 cm

Σε συνθήκες STC οι εργαστηριακές μετρήσεις του Φ/Β πλαισίου όπως δίνονται από τον κατασκευαστή είναι οι παρακάτω:

Pp  Peak power= 10Wp, VOC=29,3 V, ISC=410,3mA, VMP=26,2 V, IMP=380,9mA

Τα σφάλματα των πειραματικών μετρήσεων σας είναι δI(mA)=±0,2, δV(V)= ± 0,02, δG(W/m2)= ± 5% *G (δηλαδή το 5% της τιμής του G)

Πίνακας μετρήσεων για την εργαστηριακή άσκηση 1

|  | Τάση V (Volts) στα άκρα του Φ/Β πλαισίου |  |  | Ένταση I (mA) του ρεύματος που διαρρέει το κύκλωμα |  |  | Εξωτερική Αντίσταση R (Ω) | Μέση Ηλεκτρική Ισχύς Ρ (mW) που παράγει το Φ/Β πλαίσιο | Πυκνότητα ηλιακής/ φωτεινής ισχύος G (Wm2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1η μέτρηση | 2η μέτρηση | Μέση τιμή Vmean | 1η μέτρηση | 2η μέτρηση | Μέση τιμή Imean |  | Μέση τιμή Pmean | 228 |
| 1 | 0,51 | 0,53 |  | 85,8 | 86,1 |  | 0 |  |  |
| 2 | 1,63 | 1,65 |  | 85,5 | 85,8 |  | 10 |  |  |
| 3 | 2,83 | 2,85 |  | 85,2 | 85,5 |  | 20 |  |  |
| 4 | 4,54 | 4,56 |  | 85,1 | 85,4 |  | 30 |  |  |
| 5 | 5,20 | 5,22 |  | 84,9 | 85,2 |  | 40 |  |  |
| 6 | 6,10 | 6,12 |  | 84,6 | 84,9 |  | 50 |  |  |
| 7 | 7,10 | 7,12 |  | 84,3 | 84,6 |  | 60 |  |  |
| 8 | 8,21 | 8,23 |  | 83,7 | 84,0 |  | 70 |  |  |
| 9 | 9,20 | 9,22 |  | 83,1 | 83,4 |  | 80 |  |  |
| 10 | 10,10 | 10,12 |  | 82,5 | 82,8 |  | 90 |  |  |
| 11 | 10,80 | 10,82 |  | 82,1 | 82,4 |  | 100 |  |  |
| 12 | 11,60 | 11,62 |  | 79,8 | 80,1 |  | 110 |  |  |
| 13 | 12,20 | 12,22 |  | 79,1 | 79,4 |  | 120 |  |  |
| 14 | 12,90 | 12,92 |  | 78,1 | 78,4 |  | 130 |  |  |
| 15 | 13,60 | 13,62 |  | 76,7 | 77,0 |  | 140 |  |  |
| 16 | 14,40 | 14,42 |  | 75,0 | 75,3 |  | 150 |  |  |
| 17 | 15,10 | 15,12 |  | 73,3 | 73,6 |  | 160 |  |  |
| 18 | 15,95 | 15,97 |  | 71,3 | 71,6 |  | 170 |  |  |
| 19 | 16,10 | 16,12 |  | 69,6 | 69,9 |  | 180 |  |  |
| 20 | 16,60 | 16,62 |  | 65,2 | 64,4 |  | 190 |  |  |
| 21 | 16,90 | 16,92 |  | 60,8 | 61,1 |  | 200 |  |  |
| 22 | 17,20 | 17,22 |  | 54,2 | 54,5 |  | 210 |  |  |
| 23 | 17,50 | 17,52 |  | 42,5 | 42,8 |  | 220 |  |  |
| 24 | 17,60 | 17,62 |  | 32,7 | 33,0 |  | 230 |  |  |
| 25 | 17,70 | 17,72 |  | 27,7 | 28,0 |  | 300 |  |  |
| 26 | 17,90 | 17,92 |  | 24,0 | 24,3 |  | 400 |  |  |
| 27 | 17,95 | 17,97 |  | 21,1 | 21,4 |  | 500 |  |  |
| 28 | 18,10 | 18,12 |  | 18,9 | 19,2 |  | 600 |  |  |
| 29 | 18,20 | 18,22 |  | 17,1 | 17,4 |  | 800 |  |  |
| 30 | 18,22 | 18,24 |  | 8,7 | 9,0 |  | 1000 |  |  |
| 31 | 18,25 | 18,27 |  | 5,9 | 6,2 |  | 2000 |  |  |
| 32 | 18,26 | 18,28 |  | 0,0 | 0,0 |  | ∞ (άπειρη) |  |  |

Άπειρη εξωτερική αντίσταση σημαίνει ότι το ηλεκτρικό κύκλωμα είναι «ανοικτό» δηλαδή το ρεύμα που διαρρέει το κύκλωμα είναι μηδενικό.

Επεξεργασία των μετρήσεων και ερωτήσεις

- Από το πίνακα μετρήσεων χαράξτε (στο EXCEL)τις γραφικές παραστάσεις i=f(V) και P=f(V). Ποιο  είναι το σημείο μέγιστης ισχύος (τάση, ένταση, ισχύ) για το Φ/Β πλαίσιο (;

- Υπολογίστε τον συντελεστή απόδοσης και την απόδοση (%) για κάθε Φ/Β πλαίσιο καθώς και το σφάλμα της τιμής (δn ή σn) . Παρουσιάστε με τον ενδεδειγμένο τρόπο (ορθός αριθμός σημαντικών και δεκαδικών ψηφίων) το αποτέλεσμά σας ως n ± δn. Συγκρίνετε με τις τιμές που δίνονται από την βιβλιογραφία. Γράψτε τα συμπεράσματά σας.

- Υπολογίστε τον συντελεστή πλήρωσης [Fill Factor, FF] για το Φ/Β πλαίσιο. Σχολιάστε τα αποτελέσματα με βάση όσα γράφονται στο αντίστοιχο τμήμα των εργαστηριακών σημειώσεων.

- Εξηγείστε γιατί o συντελεστής απόδοσης ενός Φ/Β πλαισίου είναι πάντα μικρότερος της μονάδας. Επιβεβαιώνεται το παραπάνω στο πείραμά σας;

- Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στην ισχύ αιχμής (Peak power) και στην μέγιστη ισχύ (Pmax) ενός Φ/Β; Επιβεβαιώστε την απάντησή σας από τα αριθμητικά στοιχεία του πειράματός σας.

- Με βάση τα στοιχεία εργαστηριακής λειτουργίας του Φ/Β πλαισίου σε συνθήκες  STC (σας δίνονται στην αρχή) σχεδιάστε σε χαρτί μιλιμετρέ (με το χέρι) και με όση ακρίβεια σας επιτρέπουν τα αριθμητικά δεδομένα την   γραφική παράσταση i=f(V) για τις συνθήκες STC. Στο ίδιο μιλιμετρέ και στο ίδιο γράφημα σχεδιάστε  με το χέρι την   γραφική παράσταση i=f(V) με τις πειραματικές  μετρήσεις σας  (ερώτηση 1) έτσι ώστε να συγκριθούν μεταξύ τους (δείτε το σχήμα 12, σελ.16 των εργαστηριακών σημειώσεων για να καταλάβατε αυτό που ζητάμε να κάνετε. Αγνοείστε τις ευθείες φόρτου που υπάρχουν στο σχήμα 12). Σχολιάστε και εξηγείστε αν οι γραφικές παραστάσεις που σχεδιάσατε είναι παρόμοιες με αυτές που εμφανίζονται στο σχήμα 12.

Data_59

Στοιχεία για το Φ/Β πλαίσιο

Είδος Φ/Β πλαισίου: πολυκρυσταλλικού  πυριτίου

Διαστάσεις Φ/Β πλαισίου : 25,5 cm Χ 15,6 cm

Σε συνθήκες STC οι εργαστηριακές μετρήσεις του Φ/Β πλαισίου όπως δίνονται από τον κατασκευαστή είναι οι παρακάτω:

Pp  Peak power= 10Wp, VOC=29,3 V, ISC=410,3mA, VMP=26,2 V, IMP=380,9mA

Τα σφάλματα των πειραματικών μετρήσεων σας είναι δI(mA)=±0,2, δV(V)= ± 0,02, δG(W/m2)= ± 5% *G (δηλαδή το 5% της τιμής του G)

Πίνακας μετρήσεων για την εργαστηριακή άσκηση 1

|  | Τάση V (Volts) στα άκρα του Φ/Β πλαισίου |  |  | Ένταση I (mA) του ρεύματος που διαρρέει το κύκλωμα |  |  | Εξωτερική Αντίσταση R (Ω) | Μέση Ηλεκτρική Ισχύς Ρ (mW) που παράγει το Φ/Β πλαίσιο | Πυκνότητα ηλιακής/ φωτεινής ισχύος G (Wm2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1η μέτρηση | 2η μέτρηση | Μέση τιμή Vmean | 1η μέτρηση | 2η μέτρηση | Μέση τιμή Imean |  | Μέση τιμή Pmean | 230 |
| 1 | 0,51 | 0,53 |  | 85,8 | 86,1 |  | 0 |  |  |
| 2 | 1,63 | 1,65 |  | 85,5 | 85,8 |  | 10 |  |  |
| 3 | 2,83 | 2,85 |  | 85,2 | 85,5 |  | 20 |  |  |
| 4 | 4,54 | 4,56 |  | 85,1 | 85,4 |  | 30 |  |  |
| 5 | 5,20 | 5,22 |  | 84,9 | 85,2 |  | 40 |  |  |
| 6 | 6,10 | 6,12 |  | 84,6 | 84,9 |  | 50 |  |  |
| 7 | 7,10 | 7,12 |  | 84,3 | 84,6 |  | 60 |  |  |
| 8 | 8,21 | 8,23 |  | 83,7 | 84,0 |  | 70 |  |  |
| 9 | 9,20 | 9,22 |  | 83,1 | 83,4 |  | 80 |  |  |
| 10 | 10,10 | 10,12 |  | 82,5 | 82,8 |  | 90 |  |  |
| 11 | 10,80 | 10,82 |  | 82,1 | 82,4 |  | 100 |  |  |
| 12 | 11,60 | 11,62 |  | 79,8 | 80,1 |  | 110 |  |  |
| 13 | 12,20 | 12,22 |  | 79,1 | 79,4 |  | 120 |  |  |
| 14 | 12,90 | 12,92 |  | 78,1 | 78,4 |  | 130 |  |  |
| 15 | 13,60 | 13,62 |  | 76,7 | 77,0 |  | 140 |  |  |
| 16 | 14,40 | 14,42 |  | 75,0 | 75,3 |  | 150 |  |  |
| 17 | 15,10 | 15,12 |  | 73,3 | 73,6 |  | 160 |  |  |
| 18 | 15,75 | 15,77 |  | 71,3 | 71,6 |  | 170 |  |  |
| 19 | 16,10 | 16,12 |  | 69,6 | 69,9 |  | 180 |  |  |
| 20 | 16,65 | 16,67 |  | 65,2 | 64,4 |  | 190 |  |  |
| 21 | 16,90 | 16,92 |  | 60,8 | 61,1 |  | 200 |  |  |
| 22 | 17,20 | 17,22 |  | 54,2 | 54,5 |  | 210 |  |  |
| 23 | 17,50 | 17,52 |  | 42,5 | 42,8 |  | 220 |  |  |
| 24 | 17,60 | 17,62 |  | 32,7 | 33,0 |  | 230 |  |  |
| 25 | 17,70 | 17,72 |  | 27,7 | 28,0 |  | 300 |  |  |
| 26 | 17,90 | 17,92 |  | 24,0 | 24,3 |  | 400 |  |  |
| 27 | 17,95 | 17,97 |  | 21,1 | 21,4 |  | 500 |  |  |
| 28 | 18,10 | 18,12 |  | 18,9 | 19,2 |  | 600 |  |  |
| 29 | 18,20 | 18,22 |  | 17,1 | 17,4 |  | 800 |  |  |
| 30 | 18,22 | 18,24 |  | 8,7 | 9,0 |  | 1000 |  |  |
| 31 | 18,25 | 18,27 |  | 5,9 | 6,2 |  | 2000 |  |  |
| 32 | 18,26 | 18,28 |  | 0,0 | 0,0 |  | ∞ (άπειρη) |  |  |

Άπειρη εξωτερική αντίσταση σημαίνει ότι το ηλεκτρικό κύκλωμα είναι «ανοικτό» δηλαδή το ρεύμα που διαρρέει το κύκλωμα είναι μηδενικό.

Επεξεργασία των μετρήσεων και ερωτήσεις

- Από το πίνακα μετρήσεων χαράξτε (στο EXCEL)τις γραφικές παραστάσεις i=f(V) και P=f(V). Ποιο  είναι το σημείο μέγιστης ισχύος (τάση, ένταση, ισχύ) για το Φ/Β πλαίσιο (;

- Υπολογίστε τον συντελεστή απόδοσης και την απόδοση (%) για κάθε Φ/Β πλαίσιο καθώς και το σφάλμα της τιμής (δn ή σn) . Παρουσιάστε με τον ενδεδειγμένο τρόπο (ορθός αριθμός σημαντικών και δεκαδικών ψηφίων) το αποτέλεσμά σας ως n ± δn. Συγκρίνετε με τις τιμές που δίνονται από την βιβλιογραφία. Γράψτε τα συμπεράσματά σας.

- Υπολογίστε τον συντελεστή πλήρωσης [Fill Factor, FF] για το Φ/Β πλαίσιο. Σχολιάστε τα αποτελέσματα με βάση όσα γράφονται στο αντίστοιχο τμήμα των εργαστηριακών σημειώσεων.

- Εξηγείστε γιατί o συντελεστής απόδοσης ενός Φ/Β πλαισίου είναι πάντα μικρότερος της μονάδας. Επιβεβαιώνεται το παραπάνω στο πείραμά σας;

- Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στην ισχύ αιχμής (Peak power) και στην μέγιστη ισχύ (Pmax) ενός Φ/Β; Επιβεβαιώστε την απάντησή σας από τα αριθμητικά στοιχεία του πειράματός σας.

- Με βάση τα στοιχεία εργαστηριακής λειτουργίας του Φ/Β πλαισίου σε συνθήκες  STC (σας δίνονται στην αρχή) σχεδιάστε σε χαρτί μιλιμετρέ (με το χέρι) και με όση ακρίβεια σας επιτρέπουν τα αριθμητικά δεδομένα την   γραφική παράσταση i=f(V) για τις συνθήκες STC. Στο ίδιο μιλιμετρέ και στο ίδιο γράφημα σχεδιάστε  με το χέρι την   γραφική παράσταση i=f(V) με τις πειραματικές  μετρήσεις σας  (ερώτηση 1) έτσι ώστε να συγκριθούν μεταξύ τους (δείτε το σχήμα 12, σελ.16 των εργαστηριακών σημειώσεων για να καταλάβατε αυτό που ζητάμε να κάνετε. Αγνοείστε τις ευθείες φόρτου που υπάρχουν στο σχήμα 12). Σχολιάστε και εξηγείστε αν οι γραφικές παραστάσεις που σχεδιάσατε είναι παρόμοιες με αυτές που εμφανίζονται στο σχήμα 12.

Data_60

Στοιχεία για το Φ/Β πλαίσιο

Είδος Φ/Β πλαισίου: πολυκρυσταλλικού  πυριτίου

Διαστάσεις Φ/Β πλαισίου : 25,5 cm Χ 15,6 cm

Σε συνθήκες STC οι εργαστηριακές μετρήσεις του Φ/Β πλαισίου όπως δίνονται από τον κατασκευαστή είναι οι παρακάτω:

Pp  Peak power= 10Wp, VOC=29,3 V, ISC=410,3mA, VMP=26,2 V, IMP=380,9mA

Τα σφάλματα των πειραματικών μετρήσεων σας είναι δI(mA)=±0,2, δV(V)= ± 0,02, δG(W/m2)= ± 5% *G (δηλαδή το 5% της τιμής του G)

Πίνακας μετρήσεων για την εργαστηριακή άσκηση 1

|  | Τάση V (Volts) στα άκρα του Φ/Β πλαισίου |  |  | Ένταση I (mA) του ρεύματος που διαρρέει το κύκλωμα |  |  | Εξωτερική Αντίσταση R (Ω) | Μέση Ηλεκτρική Ισχύς Ρ (mW) που παράγει το Φ/Β πλαίσιο | Πυκνότητα ηλιακής/ φωτεινής ισχύος G (Wm2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1η μέτρηση | 2η μέτρηση | Μέση τιμή Vmean | 1η μέτρηση | 2η μέτρηση | Μέση τιμή Imean |  | Μέση τιμή Pmean | 222 |
| 1 | 0,51 | 0,53 |  | 85,8 | 86,1 |  | 0 |  |  |
| 2 | 1,63 | 1,65 |  | 85,5 | 85,8 |  | 10 |  |  |
| 3 | 2,83 | 2,85 |  | 85,2 | 85,5 |  | 20 |  |  |
| 4 | 4,54 | 4,56 |  | 85,1 | 85,4 |  | 30 |  |  |
| 5 | 5,20 | 5,22 |  | 84,9 | 85,2 |  | 40 |  |  |
| 6 | 6,10 | 6,12 |  | 84,6 | 84,9 |  | 50 |  |  |
| 7 | 7,10 | 7,12 |  | 84,3 | 84,6 |  | 60 |  |  |
| 8 | 8,21 | 8,23 |  | 83,7 | 84,0 |  | 70 |  |  |
| 9 | 9,20 | 9,22 |  | 83,1 | 83,4 |  | 80 |  |  |
| 10 | 10,10 | 10,12 |  | 82,5 | 82,8 |  | 90 |  |  |
| 11 | 10,80 | 10,82 |  | 82,1 | 82,4 |  | 100 |  |  |
| 12 | 11,60 | 11,62 |  | 79,8 | 80,1 |  | 110 |  |  |
| 13 | 12,20 | 12,22 |  | 79,1 | 79,4 |  | 120 |  |  |
| 14 | 12,90 | 12,92 |  | 78,1 | 78,4 |  | 130 |  |  |
| 15 | 13,60 | 13,62 |  | 76,7 | 77,0 |  | 140 |  |  |
| 16 | 14,40 | 14,42 |  | 75,0 | 75,3 |  | 150 |  |  |
| 17 | 15,10 | 15,12 |  | 73,3 | 73,6 |  | 160 |  |  |
| 18 | 15,70 | 15,72 |  | 71,8 | 72,1 |  | 170 |  |  |
| 19 | 16,10 | 16,12 |  | 69,6 | 69,9 |  | 180 |  |  |
| 20 | 16,70 | 16,72 |  | 65,2 | 64,4 |  | 190 |  |  |
| 21 | 16,90 | 16,92 |  | 60,8 | 61,1 |  | 200 |  |  |
| 22 | 17,20 | 17,22 |  | 54,2 | 54,5 |  | 210 |  |  |
| 23 | 17,50 | 17,52 |  | 42,5 | 42,8 |  | 220 |  |  |
| 24 | 17,60 | 17,62 |  | 32,7 | 33,0 |  | 230 |  |  |
| 25 | 17,70 | 17,72 |  | 27,7 | 28,0 |  | 300 |  |  |
| 26 | 17,90 | 17,92 |  | 24,0 | 24,3 |  | 400 |  |  |
| 27 | 17,95 | 17,97 |  | 21,1 | 21,4 |  | 500 |  |  |
| 28 | 18,10 | 18,12 |  | 18,9 | 19,2 |  | 600 |  |  |
| 29 | 18,20 | 18,22 |  | 17,1 | 17,4 |  | 800 |  |  |
| 30 | 18,22 | 18,24 |  | 8,7 | 9,0 |  | 1000 |  |  |
| 31 | 18,25 | 18,27 |  | 5,9 | 6,2 |  | 2000 |  |  |
| 32 | 18,26 | 18,28 |  | 0,0 | 0,0 |  | ∞ (άπειρη) |  |  |

Άπειρη εξωτερική αντίσταση σημαίνει ότι το ηλεκτρικό κύκλωμα είναι «ανοικτό» δηλαδή το ρεύμα που διαρρέει το κύκλωμα είναι μηδενικό.

Επεξεργασία των μετρήσεων και ερωτήσεις

- Από το πίνακα μετρήσεων χαράξτε (στο EXCEL)τις γραφικές παραστάσεις i=f(V) και P=f(V). Ποιο  είναι το σημείο μέγιστης ισχύος (τάση, ένταση, ισχύ) για το Φ/Β πλαίσιο (;

- Υπολογίστε τον συντελεστή απόδοσης και την απόδοση (%) για κάθε Φ/Β πλαίσιο καθώς και το σφάλμα της τιμής (δn ή σn) . Παρουσιάστε με τον ενδεδειγμένο τρόπο (ορθός αριθμός σημαντικών και δεκαδικών ψηφίων) το αποτέλεσμά σας ως n ± δn. Συγκρίνετε με τις τιμές που δίνονται από την βιβλιογραφία. Γράψτε τα συμπεράσματά σας.

- Υπολογίστε τον συντελεστή πλήρωσης [Fill Factor, FF] για το Φ/Β πλαίσιο. Σχολιάστε τα αποτελέσματα με βάση όσα γράφονται στο αντίστοιχο τμήμα των εργαστηριακών σημειώσεων.

- Εξηγείστε γιατί o συντελεστής απόδοσης ενός Φ/Β πλαισίου είναι πάντα μικρότερος της μονάδας. Επιβεβαιώνεται το παραπάνω στο πείραμά σας;

- Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στην ισχύ αιχμής (Peak power) και στην μέγιστη ισχύ (Pmax) ενός Φ/Β; Επιβεβαιώστε την απάντησή σας από τα αριθμητικά στοιχεία του πειράματός σας.

- Με βάση τα στοιχεία εργαστηριακής λειτουργίας του Φ/Β πλαισίου σε συνθήκες  STC (σας δίνονται στην αρχή) σχεδιάστε σε χαρτί μιλιμετρέ (με το χέρι) και με όση ακρίβεια σας επιτρέπουν τα αριθμητικά δεδομένα την   γραφική παράσταση i=f(V) για τις συνθήκες STC. Στο ίδιο μιλιμετρέ και στο ίδιο γράφημα σχεδιάστε  με το χέρι την   γραφική παράσταση i=f(V) με τις πειραματικές  μετρήσεις σας  (ερώτηση 1) έτσι ώστε να συγκριθούν μεταξύ τους (δείτε το σχήμα 12, σελ.16 των εργαστηριακών σημειώσεων για να καταλάβατε αυτό που ζητάμε να κάνετε. Αγνοείστε τις ευθείες φόρτου που υπάρχουν στο σχήμα 12). Σχολιάστε και εξηγείστε αν οι γραφικές παραστάσεις που σχεδιάσατε είναι παρόμοιες με αυτές που εμφανίζονται στο σχήμα 12.

Το σφάλμα γράφεται με ένα ή δυο σημαντικά ψηφία και η τιμή του συντελεστή απόδοσης ή της απόδοσης με τόσα δεκαδικά ψηφία όσα έχει το σφάλμα.

Το σφάλμα γράφεται με ένα ή δυο σημαντικά ψηφία και η τιμή του συντελεστή απόδοσης ή της απόδοσης με τόσα δεκαδικά ψηφία όσα έχει το σφάλμα.

Το σφάλμα γράφεται με ένα ή δυο σημαντικά ψηφία και η τιμή του συντελεστή απόδοσης ή της απόδοσης με τόσα δεκαδικά ψηφία όσα έχει το σφάλμα.

Το σφάλμα γράφεται με ένα ή δυο σημαντικά ψηφία και η τιμή του συντελεστή απόδοσης ή της απόδοσης με τόσα δεκαδικά ψηφία όσα έχει το σφάλμα.

Το σφάλμα γράφεται με ένα ή δυο σημαντικά ψηφία και η τιμή του συντελεστή απόδοσης ή της απόδοσης με τόσα δεκαδικά ψηφία όσα έχει το σφάλμα.

Το σφάλμα γράφεται με ένα ή δυο σημαντικά ψηφία και η τιμή του συντελεστή απόδοσης ή της απόδοσης με τόσα δεκαδικά ψηφία όσα έχει το σφάλμα.

Το σφάλμα γράφεται με ένα ή δυο σημαντικά ψηφία και η τιμή του συντελεστή απόδοσης ή της απόδοσης με τόσα δεκαδικά ψηφία όσα έχει το σφάλμα.

Το σφάλμα γράφεται με ένα ή δυο σημαντικά ψηφία και η τιμή του συντελεστή απόδοσης ή της απόδοσης με τόσα δεκαδικά ψηφία όσα έχει το σφάλμα.

Το σφάλμα γράφεται με ένα ή δυο σημαντικά ψηφία και η τιμή του συντελεστή απόδοσης ή της απόδοσης με τόσα δεκαδικά ψηφία όσα έχει το σφάλμα.

Το σφάλμα γράφεται με ένα ή δυο σημαντικά ψηφία και η τιμή του συντελεστή απόδοσης ή της απόδοσης με τόσα δεκαδικά ψηφία όσα έχει το σφάλμα.

Το σφάλμα γράφεται με ένα ή δυο σημαντικά ψηφία και η τιμή του συντελεστή απόδοσης ή της απόδοσης με τόσα δεκαδικά ψηφία όσα έχει το σφάλμα.

Το σφάλμα γράφεται με ένα ή δυο σημαντικά ψηφία και η τιμή του συντελεστή απόδοσης ή της απόδοσης με τόσα δεκαδικά ψηφία όσα έχει το σφάλμα.

Το σφάλμα γράφεται με ένα ή δυο σημαντικά ψηφία και η τιμή του συντελεστή απόδοσης ή της απόδοσης με τόσα δεκαδικά ψηφία όσα έχει το σφάλμα.

Το σφάλμα γράφεται με ένα ή δυο σημαντικά ψηφία και η τιμή του συντελεστή απόδοσης ή της απόδοσης με τόσα δεκαδικά ψηφία όσα έχει το σφάλμα.

Το σφάλμα γράφεται με ένα ή δυο σημαντικά ψηφία και η τιμή του συντελεστή απόδοσης ή της απόδοσης με τόσα δεκαδικά ψηφία όσα έχει το σφάλμα.

Το σφάλμα γράφεται με ένα ή δυο σημαντικά ψηφία και η τιμή του συντελεστή απόδοσης ή της απόδοσης με τόσα δεκαδικά ψηφία όσα έχει το σφάλμα.

Το σφάλμα γράφεται με ένα ή δυο σημαντικά ψηφία και η τιμή του συντελεστή απόδοσης ή της απόδοσης με τόσα δεκαδικά ψηφία όσα έχει το σφάλμα.

Το σφάλμα γράφεται με ένα ή δυο σημαντικά ψηφία και η τιμή του συντελεστή απόδοσης ή της απόδοσης με τόσα δεκαδικά ψηφία όσα έχει το σφάλμα.

Το σφάλμα γράφεται με ένα ή δυο σημαντικά ψηφία και η τιμή του συντελεστή απόδοσης ή της απόδοσης με τόσα δεκαδικά ψηφία όσα έχει το σφάλμα.

Το σφάλμα γράφεται με ένα ή δυο σημαντικά ψηφία και η τιμή του συντελεστή απόδοσης ή της απόδοσης με τόσα δεκαδικά ψηφία όσα έχει το σφάλμα.

Το σφάλμα γράφεται με ένα ή δυο σημαντικά ψηφία και η τιμή του συντελεστή απόδοσης ή της απόδοσης με τόσα δεκαδικά ψηφία όσα έχει το σφάλμα.

Το σφάλμα γράφεται με ένα ή δυο σημαντικά ψηφία και η τιμή του συντελεστή απόδοσης ή της απόδοσης με τόσα δεκαδικά ψηφία όσα έχει το σφάλμα.

Το σφάλμα γράφεται με ένα ή δυο σημαντικά ψηφία και η τιμή του συντελεστή απόδοσης ή της απόδοσης με τόσα δεκαδικά ψηφία όσα έχει το σφάλμα.

Το σφάλμα γράφεται με ένα ή δυο σημαντικά ψηφία και η τιμή του συντελεστή απόδοσης ή της απόδοσης με τόσα δεκαδικά ψηφία όσα έχει το σφάλμα.

Το σφάλμα γράφεται με ένα ή δυο σημαντικά ψηφία και η τιμή του συντελεστή απόδοσης ή της απόδοσης με τόσα δεκαδικά ψηφία όσα έχει το σφάλμα.

Το σφάλμα γράφεται με ένα ή δυο σημαντικά ψηφία και η τιμή του συντελεστή απόδοσης ή της απόδοσης με τόσα δεκαδικά ψηφία όσα έχει το σφάλμα.

Το σφάλμα γράφεται με ένα ή δυο σημαντικά ψηφία και η τιμή του συντελεστή απόδοσης ή της απόδοσης με τόσα δεκαδικά ψηφία όσα έχει το σφάλμα.

Το σφάλμα γράφεται με ένα ή δυο σημαντικά ψηφία και η τιμή του συντελεστή απόδοσης ή της απόδοσης με τόσα δεκαδικά ψηφία όσα έχει το σφάλμα.

Το σφάλμα γράφεται με ένα ή δυο σημαντικά ψηφία και η τιμή του συντελεστή απόδοσης ή της απόδοσης με τόσα δεκαδικά ψηφία όσα έχει το σφάλμα.

Το σφάλμα γράφεται με ένα ή δυο σημαντικά ψηφία και η τιμή του συντελεστή απόδοσης ή της απόδοσης με τόσα δεκαδικά ψηφία όσα έχει το σφάλμα.

Το σφάλμα γράφεται με ένα ή δυο σημαντικά ψηφία και η τιμή του συντελεστή απόδοσης ή της απόδοσης με τόσα δεκαδικά ψηφία όσα έχει το σφάλμα.

Το σφάλμα γράφεται με ένα ή δυο σημαντικά ψηφία και η τιμή του συντελεστή απόδοσης ή της απόδοσης με τόσα δεκαδικά ψηφία όσα έχει το σφάλμα.

Το σφάλμα γράφεται με ένα ή δυο σημαντικά ψηφία και η τιμή του συντελεστή απόδοσης ή της απόδοσης με τόσα δεκαδικά ψηφία όσα έχει το σφάλμα.

Το σφάλμα γράφεται με ένα ή δυο σημαντικά ψηφία και η τιμή του συντελεστή απόδοσης ή της απόδοσης με τόσα δεκαδικά ψηφία όσα έχει το σφάλμα.

Το σφάλμα γράφεται με ένα ή δυο σημαντικά ψηφία και η τιμή του συντελεστή απόδοσης ή της απόδοσης με τόσα δεκαδικά ψηφία όσα έχει το σφάλμα.

Το σφάλμα γράφεται με ένα ή δυο σημαντικά ψηφία και η τιμή του συντελεστή απόδοσης ή της απόδοσης με τόσα δεκαδικά ψηφία όσα έχει το σφάλμα.

Το σφάλμα γράφεται με ένα ή δυο σημαντικά ψηφία και η τιμή του συντελεστή απόδοσης ή της απόδοσης με τόσα δεκαδικά ψηφία όσα έχει το σφάλμα.

Το σφάλμα γράφεται με ένα ή δυο σημαντικά ψηφία και η τιμή του συντελεστή απόδοσης ή της απόδοσης με τόσα δεκαδικά ψηφία όσα έχει το σφάλμα.

Το σφάλμα γράφεται με ένα ή δυο σημαντικά ψηφία και η τιμή του συντελεστή απόδοσης ή της απόδοσης με τόσα δεκαδικά ψηφία όσα έχει το σφάλμα.

Το σφάλμα γράφεται με ένα ή δυο σημαντικά ψηφία και η τιμή του συντελεστή απόδοσης ή της απόδοσης με τόσα δεκαδικά ψηφία όσα έχει το σφάλμα.

Το σφάλμα γράφεται με ένα ή δυο σημαντικά ψηφία και η τιμή του συντελεστή απόδοσης ή της απόδοσης με τόσα δεκαδικά ψηφία όσα έχει το σφάλμα.

Το σφάλμα γράφεται με ένα ή δυο σημαντικά ψηφία και η τιμή του συντελεστή απόδοσης ή της απόδοσης με τόσα δεκαδικά ψηφία όσα έχει το σφάλμα.

Το σφάλμα γράφεται με ένα ή δυο σημαντικά ψηφία και η τιμή του συντελεστή απόδοσης ή της απόδοσης με τόσα δεκαδικά ψηφία όσα έχει το σφάλμα.

Το σφάλμα γράφεται με ένα ή δυο σημαντικά ψηφία και η τιμή του συντελεστή απόδοσης ή της απόδοσης με τόσα δεκαδικά ψηφία όσα έχει το σφάλμα.

Το σφάλμα γράφεται με ένα ή δυο σημαντικά ψηφία και η τιμή του συντελεστή απόδοσης ή της απόδοσης με τόσα δεκαδικά ψηφία όσα έχει το σφάλμα.

Το σφάλμα γράφεται με ένα ή δυο σημαντικά ψηφία και η τιμή του συντελεστή απόδοσης ή της απόδοσης με τόσα δεκαδικά ψηφία όσα έχει το σφάλμα.

Το σφάλμα γράφεται με ένα ή δυο σημαντικά ψηφία και η τιμή του συντελεστή απόδοσης ή της απόδοσης με τόσα δεκαδικά ψηφία όσα έχει το σφάλμα.

Το σφάλμα γράφεται με ένα ή δυο σημαντικά ψηφία και η τιμή του συντελεστή απόδοσης ή της απόδοσης με τόσα δεκαδικά ψηφία όσα έχει το σφάλμα.

Το σφάλμα γράφεται με ένα ή δυο σημαντικά ψηφία και η τιμή του συντελεστή απόδοσης ή της απόδοσης με τόσα δεκαδικά ψηφία όσα έχει το σφάλμα.

Το σφάλμα γράφεται με ένα ή δυο σημαντικά ψηφία και η τιμή του συντελεστή απόδοσης ή της απόδοσης με τόσα δεκαδικά ψηφία όσα έχει το σφάλμα.

Το σφάλμα γράφεται με ένα ή δυο σημαντικά ψηφία και η τιμή του συντελεστή απόδοσης ή της απόδοσης με τόσα δεκαδικά ψηφία όσα έχει το σφάλμα.

Το σφάλμα γράφεται με ένα ή δυο σημαντικά ψηφία και η τιμή του συντελεστή απόδοσης ή της απόδοσης με τόσα δεκαδικά ψηφία όσα έχει το σφάλμα.

Το σφάλμα γράφεται με ένα ή δυο σημαντικά ψηφία και η τιμή του συντελεστή απόδοσης ή της απόδοσης με τόσα δεκαδικά ψηφία όσα έχει το σφάλμα.

Το σφάλμα γράφεται με ένα ή δυο σημαντικά ψηφία και η τιμή του συντελεστή απόδοσης ή της απόδοσης με τόσα δεκαδικά ψηφία όσα έχει το σφάλμα.

Το σφάλμα γράφεται με ένα ή δυο σημαντικά ψηφία και η τιμή του συντελεστή απόδοσης ή της απόδοσης με τόσα δεκαδικά ψηφία όσα έχει το σφάλμα.

Το σφάλμα γράφεται με ένα ή δυο σημαντικά ψηφία και η τιμή του συντελεστή απόδοσης ή της απόδοσης με τόσα δεκαδικά ψηφία όσα έχει το σφάλμα.

Το σφάλμα γράφεται με ένα ή δυο σημαντικά ψηφία και η τιμή του συντελεστή απόδοσης ή της απόδοσης με τόσα δεκαδικά ψηφία όσα έχει το σφάλμα.

Το σφάλμα γράφεται με ένα ή δυο σημαντικά ψηφία και η τιμή του συντελεστή απόδοσης ή της απόδοσης με τόσα δεκαδικά ψηφία όσα έχει το σφάλμα.

Το σφάλμα γράφεται με ένα ή δυο σημαντικά ψηφία και η τιμή του συντελεστή απόδοσης ή της απόδοσης με τόσα δεκαδικά ψηφία όσα έχει το σφάλμα.

Το σφάλμα γράφεται με ένα ή δυο σημαντικά ψηφία και η τιμή του συντελεστή απόδοσης ή της απόδοσης με τόσα δεκαδικά ψηφία όσα έχει το σφάλμα.