ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Μελέτη Αιολικού Δυναμικού

| Μάθημα: Τεχνολογίες Ενέργειας και Περιβάλλοντος |  |
| --- | --- |
| Ονοματεπώνυμο & ΑΜ Φοιτητή | Κυριακή Θεοχάρη 2018050043 |
| Είδος Αναφοράς : | Ατομική |
| Ημερομηνία Εκτέλεσης : | 12/03/2021 |
| Ημερομηνία Παράδοσης : | 20/03/2021 |
| Όνομα Αναφοράς: | Άσκησης 2: Μελέτη Αιολικού Δυναμικού |

Περιεχόμενα

Πειραματικό μέρος A΄- Υπολογισμός μέγιστου διαθέσιμου αιολικού δυναμικού	1

Πειραματικό μέρος Β΄- Υπολογισμός αναμενόμενης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανεμογεννήτρια.	3

Στο τελευταίο ερώτημα	5

Παράρτημα	5

Πειραματικό μέρος A΄- Υπολογισμός μέγιστου διαθέσιμου αιολικού δυναμικού

Για την επιλύσει του πρώτου ερωτήματος της εργαστηριακής άσκησης << Να βρεθεί η μέγιστη διαθέσιμη αιολική ενέργεια (σε kWh) μέσα στο χρονικό διάστημα των 10min>> πραγματοποιήθηκαν τα ακόλουθα βήματα για την συμπλήρωση του πίνακα 1 και το πως υπολογιστικέ η μέγιστη διαθέσιμης αιολικής ενέργειας :

Βήμα1: Υπολογίζεται η ταχύτητα του ανέμου που πρέπει να έχει αναχθεί στο ύψος της έλικας της ανεμογεννήτριας με τον ακόλουθο τύπο.

V2=V1*lnz2z0lnz1z0(1)

Βήμα 2: Υπολογίζεται η ισχύς του αιολικού δυναμικού με τον τύπο (2) και το αποτέλεσμα μετατρέπεται από W σε kW.

P=0,5*ρ*A*V23 (2)

Βήμα3: Υπολογισμός διαθέσιμης αιολικής ενέργειας για κάθε V2 με τον τύπο (3).

E=P*t  (3)

Βήμα 4: Υπολογισμός της θεωρητικής διαθέσιμης αιολικής ενέργειας Ebetz (kWh) για κάθε  V2 με την χρήση του τύπου (4) .

Ebetz=E*0,593 (4)

Βήμα 5: Υπολογισμός μέγιστης θεωρητικά διαθέσιμης αιολικής ενέργειας με τον τύπο (5):

Ebetz(max)=i=1nEbetzi(5)

Ακολουθεί ενδεικτικά το αριθμητικό παράδειγμα συμπλήρωσης με τα παραπάνω βήματα για την πρώτη γραμμή του πίνακα 1 ο τρόπος. Τα δεδομένα βρίσκονται στο παράρτημα πίνακας Β.

Βήμα1: Για V1=6,0(m/s)

V2=V1*lnz2z0lnz1z0=6*ln810,1ln2,50,1=6*2,08=12,48 m/s

Βήμα 2:

Αρχικά υπολογίζεται το εμβαδόν που διαγράφει η πτερωτή

Α=π*r2=3,14*(23)2=1661,06 m2

Αφού όλα είναι γνωστά τώρα υπολογίζεται η ισχύεις

P=0,5*ρ*A*V23=0,5*1,29*1661,06*12,483= 2084172,57W

Στη συνέχεια το αποτέλεσμα πρέπει να μετατραπεί σε kW οπότε το πολλαπλασιάζουμε με10-3

P=P*10-3=2084172,57*10-3=2084,17 kW

Βήμα3:

Για χρόνο 10s

E=P*t=2084,17*103600=5,79 kWh

Βήμα 4:

Ebetz=E*0,593=5,79*0,593=12,05 kWh

| α/α | Time (s) | Vz1 (m/s) | Vz2 (m/s) | P (W) | P (kW) | E (kWh) | Ebetz (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 | 6,0 | 12,48 | 2084172,57 | 2084,17 | 5,79 | 3,43 |
| 2 | 20 | 7,1 | 14,77 | 3453465,95 | 3453,47 | 9,59 | 5,69 |
| 3 | 30 | 5,9 | 12,28 | 1981692,05 | 1981,69 | 5,50 | 3,26 |
| 4 | 40 | 6,2 | 12,90 | 2299615,36 | 2299,62 | 6,39 | 3,79 |
| 5 | 50 | 5,4 | 11,23 | 1519362,53 | 1519,36 | 4,22 | 2,50 |
| 6 | 60 | 4,3 | 8,95 | 767159,20 | 767,16 | 2,13 | 1,26 |
| 7 | 70 | 4,9 | 10,19 | 1135189,52 | 1135,19 | 3,15 | 1,87 |
| 8 | 80 | 6,5 | 13,52 | 2649843,36 | 2649,84 | 7,36 | 4,36 |
| 9 | 90 | 8,0 | 16,64 | 4940263,27 | 4940,26 | 13,72 | 8,14 |
| 10 | 100 | 6,9 | 14,36 | 3169767,48 | 3169,77 | 8,80 | 5,22 |
| 11 | 110 | 6,7 | 13,94 | 2902047,66 | 2902,05 | 8,06 | 4,78 |
| 12 | 120 | 4,7 | 9,78 | 1001783,11 | 1001,78 | 2,78 | 1,65 |
| 13 | 130 | 3,9 | 8,11 | 572366,17 | 572,37 | 1,59 | 0,94 |
| 14 | 140 | 4,0 | 8,32 | 617532,91 | 617,53 | 1,72 | 1,02 |
| 15 | 150 | 5,4 | 11,23 | 1519362,53 | 1519,36 | 4,22 | 2,50 |
| 16 | 160 | 4,5 | 9,36 | 879260,72 | 879,26 | 2,44 | 1,45 |
| 17 | 170 | 3,0 | 6,24 | 260521,70 | 260,52 | 0,72 | 0,43 |
| 18 | 180 | 4,7 | 9,78 | 1001783,11 | 1001,78 | 2,78 | 1,65 |
| 19 | 190 | 5,1 | 10,61 | 1279943,09 | 1279,94 | 3,56 | 2,11 |
| 20 | 200 | 3,9 | 8,11 | 572366,17 | 572,37 | 1,59 | 0,94 |
| 21 | 210 | 5,0 | 10,40 | 1206118,96 | 1206,12 | 3,35 | 1,99 |
| 22 | 220 | 6,2 | 12,90 | 2299615,36 | 2299,62 | 6,39 | 3,79 |
| 23 | 230 | 6,7 | 13,94 | 2902047,66 | 2902,05 | 8,06 | 4,78 |
| 24 | 240 | 4,5 | 9,36 | 879260,72 | 879,26 | 2,44 | 1,45 |
| 25 | 250 | 4,8 | 9,99 | 1067096,87 | 1067,10 | 2,96 | 1,76 |
| 26 | 260 | 4,0 | 8,32 | 617532,91 | 617,53 | 1,72 | 1,02 |
| 27 | 270 | 2,9 | 6,03 | 235328,28 | 235,33 | 0,65 | 0,39 |
| 28 | 280 | 1,6 | 3,33 | 39522,11 | 39,52 | 0,11 | 0,07 |
| 29 | 290 | 1,9 | 3,95 | 66182,16 | 66,18 | 0,18 | 0,11 |
| 30 | 300 | 3,6 | 7,49 | 450181,49 | 450,18 | 1,25 | 0,74 |
| 31 | 310 | 3,5 | 7,28 | 413698,80 | 413,70 | 1,15 | 0,68 |
| 32 | 320 | 2,3 | 4,79 | 117398,80 | 117,40 | 0,33 | 0,19 |
| 33 | 330 | 2,2 | 4,58 | 102742,04 | 102,74 | 0,29 | 0,17 |
| 34 | 340 | 2,0 | 4,16 | 77191,61 | 77,19 | 0,21 | 0,13 |
| 35 | 350 | 3,8 | 7,91 | 529457,28 | 529,46 | 1,47 | 0,87 |
| 36 | 360 | 2,9 | 6,03 | 235328,28 | 235,33 | 0,65 | 0,39 |
| 37 | 370 | 3,7 | 7,70 | 488748,35 | 488,75 | 1,36 | 0,81 |
| 38 | 380 | 5,9 | 12,28 | 1981692,05 | 1981,69 | 5,50 | 3,26 |
| 39 | 390 | 4,0 | 8,32 | 617532,91 | 617,53 | 1,72 | 1,02 |
| 40 | 400 | 2,3 | 4,79 | 117398,80 | 117,40 | 0,33 | 0,19 |
| 41 | 410 | 3,8 | 7,91 | 529457,28 | 529,46 | 1,47 | 0,87 |
| 42 | 420 | 4,4 | 9,15 | 821936,30 | 821,94 | 2,28 | 1,35 |
| 43 | 430 | 5,5 | 11,44 | 1605344,34 | 1605,34 | 4,46 | 2,64 |
| 44 | 440 | 6,6 | 13,73 | 2774035,02 | 2774,04 | 7,71 | 4,57 |
| 45 | 450 | 5,6 | 11,65 | 1694510,30 | 1694,51 | 4,71 | 2,79 |
| 46 | 460 | 5,9 | 12,28 | 1981692,05 | 1981,69 | 5,50 | 3,26 |
| 47 | 470 | 6,3 | 13,11 | 2412691,43 | 2412,69 | 6,70 | 3,97 |
| 48 | 480 | 4,4 | 9,15 | 821936,30 | 821,94 | 2,28 | 1,35 |
| 49 | 490 | 4,7 | 9,78 | 1001783,11 | 1001,78 | 2,78 | 1,65 |
| 50 | 500 | 3,8 | 7,91 | 529457,28 | 529,46 | 1,47 | 0,87 |
| 51 | 510 | 2,9 | 6,03 | 235328,28 | 235,33 | 0,65 | 0,39 |
| 52 | 520 | 5,1 | 10,61 | 1279943,09 | 1279,94 | 3,56 | 2,11 |
| 53 | 530 | 5,3 | 11,03 | 1436506,98 | 1436,51 | 3,99 | 2,37 |
| 54 | 540 | 4,4 | 9,15 | 821936,30 | 821,94 | 2,28 | 1,35 |
| 55 | 550 | 4,0 | 8,32 | 617532,91 | 617,53 | 1,72 | 1,02 |
| 56 | 560 | 3,3 | 6,87 | 346754,38 | 346,75 | 0,96 | 0,57 |
| 57 | 570 | 2,8 | 5,83 | 211813,79 | 211,81 | 0,59 | 0,35 |
| 58 | 580 | 2,5 | 5,20 | 150764,87 | 150,76 | 0,42 | 0,25 |
| 59 | 590 | 5,0 | 10,40 | 1206118,96 | 1206,12 | 3,35 | 1,99 |
| 60 | 600 | 2,0 | 4,16 | 77191,61 | 77,19 | 0,21 | 0,13 |

Βήμα 5:

Ebetz(max)=i=1nEbetzi=3,43+5,69+3,26+…+0,13=114,66 kWh

Πειραματικό μέρος Β΄- Υπολογισμός αναμενόμενης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανεμογεννήτρια.

Στη συνέχεια, το δεύτερο ερωτήματος της εργαστηριακής άσκησης << Να βρεθεί η αναμενόμενη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανεμογεννήτρια, η οποία θα τοποθετηθεί στη θέση μέτρησης >>.

Όπως και στο πρώτο ερώτημα ακολουθήθηκαν τα παρακάτω βήματα  για να συμπληρωθεί ο πίνακας 2 και να υπολογιστεί η αναμενόμενη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Βήμα1: Από τον πίνακα 1(στήλη V2) γίνεται υπολογισμός της συχνότητας εμφάνισης των ταχυτήτων και συμπληρώνεται η στήλη Πλήθος μετρήσεων του πίνακα 2  για κάθε  κατηγορία.

Βήμα 2: Υπολογίζεται η Παραγωγή Ηλεκτρικής Ισχύος με τον τύπο (6). Η τιμές ισχύος δόθηκαν από την θεωρία και βρίσκονται και στο παράρτημα (πινακας2).

Παραγωγή Ηλεκτρικής Ισχύος=Πλήθος μετρήσεων*Ισχύς (6)

Βήμα3: Υπολογισμός της ηλεκτρικής ενεργείας για το χρονικό διάστημα κάθε μέτρησης (10s) με τον τύπο (6). Ο χρόνος μετατρέπεται από δευτερόλεπτα σε ώρες.

Εηλ.= Παραγωγή Ηλεκτρικής Ισχύος*t (7)

Βήμα 4: Υπολογίζεται η συνολική ενεργειακή παραγωγή της ανεμογεννήτριας με την χρήση του τύπου (7).

Eηλολική=i=1nEηλi (8)

Πίνακας 2

| Εύρος ταχυτήτων (m/s) | Ισχύς (kW) | Πλήθος μετρήσεων | Παραγωγή Ηλεκτρικής Ισχύος (kW) | Ηλεκτρική ενέργεια (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [0-1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [1-2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [2-3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [3-4) | 0 | 2 | 0 | 0 |
| [4-5) | 0 | 5 | 0 | 0 |
| [5-6) | 45 | 2 | 90 | 0,25 |
| [6-7) | 100 | 5 | 500 | 1,39 |
| [7-8) | 135 | 6 | 810 | 2,25 |
| [8-9) | 206 | 7 | 1442 | 4,01 |
| [9-10) | 287 | 9 | 2583 | 7,18 |
| [10-11) | 371 | 5 | 1855 | 5,15 |
| [11-12) | 450 | 5 | 2250 | 6,25 |
| [12-13) | 514 | 6 | 3084 | 8,57 |
| [13-14) | 558 | 5 | 2790 | 7,75 |
| [14-15) | 582 | 2 | 1164 | 3,23 |
| [15-16) | 594 | 0 | 0 | 0,00 |
| [16-17) | 598 | 1 | 598 | 1,66 |
| [17-18) | 600 | 0 | 0 | 0 |
| [18-19) | 600 | 0 | 0 | 0 |
| [19-20) | 600 | 0 | 0 | 0 |
| [20-21) | 600 | 0 | 0 | 0 |
| [21-22) | 600 | 0 | 0 | 0 |
| [22-23) | 600 | 0 | 0 | 0 |
| [23-24) | 600 | 0 | 0 | 0 |
| [24-25) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [25-26) | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ακολουθεί ενδεικτικά το αριθμητικό παράδειγμα συμπλήρωσης με τα παραπάνω βήματα για το εύρος ταχυτήτων (5-6) του πίνακα 2.

Βήμα1:  Από την στήλη Vz2 (m/s) του πίνακα 1 (πρώτου ερωτήματος) παρατηρείται ότι μόνο 2 τιμές (με κίτρινο) υπάρχουν οπότε στο πλήθος συμπληρώνεται ο αριθμός 2.

Βήμα 2:

Για ισχύ=45 kw

Παραγωγή Ηλεκτρικής Ισχύος=Πλήθος μετρήσεων*Ισχύς=2*45=90 kW

Βήμα3:

Εηλ.= Παραγωγή Ηλεκτρικής Ισχύος*t=90*103600=0,25 kWh

Βήμα 4:

Eηλολική=i=1nEηλi=0+0+0+0+0+0,25+…+0=47,68 kWh

Στο τελευταίο ερώτημα<<  Ζητείτε το % ποσοστό της ηλεκτρικής προς τη μέγιστη διαθέσιμη αιολική ενέργεια>>. Οπότε για να υπολογιστεί τον λόγο τους, παίρνουμε τα αποτελέσματα από τα δυο προηγούμενα ερωτήματα. Παρακάτω φαίνεται η πράξη που έγινε:

Ποσοστό παραγόμενης ηλεκτρικής προς διαθέσιμη αιολική ενέργεια

(47,68/114,66)*100= 41,6%

Παράρτημα για Data 22

| Δεδομένα |  |
| --- | --- |
| z1 | 2,5 m |
| z2 | 81,0 m |
| Ακτίνα πτερωτής | 23,0 m |
| z0 | 0,1 m |
| ρ | 1,29 kg/m3 |
| Εύρος ταχυτήτων (m/s); Ισχύς (kW). [0-1); 0. [1-2); 0. [2-3); 0. [3-4); 0. [4-5); 0. [5-6); 45. [6-7); 100. [7-8); 135. [8-9); 206. [9-10); 287. [10-11); 371. [11-12); 450. [12-13); 514. [13-14); 558. [14-15); 582. [15-16); 594. [16-17); 598. [17-18); 600. [18-19); 600. [19-20); 600. [20-21); 600. [21-22); 600. [22-23); 600. [23-24); 600. [24-25); 0. [25-26); 0. |

Πίνακας Β

Πίνακας Α

| α/α | Χρόνος (s) | Vz1 (m/s) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 10 | 6,0 |
| 2 | 20 | 7,1 |
| 3 | 30 | 5,9 |
| 4 | 40 | 6,2 |
| 5 | 50 | 5,4 |
| 6 | 60 | 4,3 |
| 7 | 70 | 4,9 |
| 8 | 80 | 6,5 |
| 9 | 90 | 8,0 |
| 10 | 100 | 6,9 |
| 11 | 110 | 6,7 |
| 12 | 120 | 4,7 |
| 13 | 130 | 3,9 |
| 14 | 140 | 4,0 |
| 15 | 150 | 5,4 |
| 16 | 160 | 4,5 |
| 17 | 170 | 3,0 |
| 18 | 180 | 4,7 |
| 19 | 190 | 5,1 |
| 20 | 200 | 3,9 |
| 21 | 210 | 5,0 |
| 22 | 220 | 6,2 |
| 23 | 230 | 6,7 |
| 24 | 240 | 4,5 |
| 25 | 250 | 4,8 |
| 26 | 260 | 4,0 |
| 27 | 270 | 2,9 |
| 28 | 280 | 1,6 |
| 29 | 290 | 1,9 |
| 30 | 300 | 3,6 |
| 31 | 310 | 3,5 |
| 32 | 320 | 2,3 |
| 33 | 330 | 2,2 |
| 34 | 340 | 2,0 |
| 35 | 350 | 3,8 |
| 36 | 360 | 2,9 |
| 37 | 370 | 3,7 |
| 38 | 380 | 5,9 |
| 39 | 390 | 4,0 |
| 40 | 400 | 2,3 |
| 41 | 410 | 3,8 |
| 42 | 420 | 4,4 |
| 43 | 430 | 5,5 |
| 44 | 440 | 6,6 |
| 45 | 450 | 5,6 |
| 46 | 460 | 5,9 |
| 47 | 470 | 6,3 |
| 48 | 480 | 4,4 |
| 49 | 490 | 4,7 |
| 50 | 500 | 3,8 |
| 51 | 510 | 2,9 |
| 52 | 520 | 5,1 |
| 53 | 530 | 5,3 |
| 54 | 540 | 4,4 |
| 55 | 550 | 4,0 |
| 56 | 560 | 3,3 |
| 57 | 570 | 2,8 |
| 58 | 580 | 2,5 |
| 59 | 590 | 5,0 |
| 60 | 600 | 2,0 |