Assignment #4

Πριν αρχίσουμε την διαδικασία της βαθμονόμησης είναι σημαντικό να ξέρουμε ποιες παράμετροι είναι οι πιο ευαίσθητοι δηλαδή ποιες επηρεάζουν τα αποτελέσματα του μοντέλου, δηλαδή αλλάζουν την παροχή. Σε αυτή την εργασία θα πρέπει να υπολογίσετε το Συντελεστή Ευαισθησίας ως εξής:

Συντελεστή Ευαισθησίας = ((Qave+/-50%-Qave)/Qave)/((P+/-50%-Pdefault)/Pdefault)

- Pdefault είναι η τιμή της παραμέτρου που έχει default το μοντέλο

- P+/-50% είναι η Pdefault + ή – 50% της τιμής αυτής

- Qave είναι η μέση τιμή της παροχής

- Qave+/-50% η μέση παροχή αποτέλεσμα της αλλαγής

Η απόλυτη τιμή του συντελεστή ευαισθησίας (αρνητική ή θετική) σημαίνει ότι όσο μεγαλύτερη είναι τόσο πιο μεγάλη αλλαγή θα υπάρχει στην παροχή (δηλαδή στα αποτελέσματα του μοντέλου) λόγω της αλλαγής κατά 50% της παραμέτρου. Οι παράμετροι που πρέπει να τρέξετε είναι αυτές οι παρακάτω.

| Name |  | Input Table |  | Description |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SOL_AWC |  | .sol |  | Available water capacity |  |
| 2 | GWQMN |  | .gw |  | Threshold water depth in the shallow aquifer for flow |  |
| 3 | Gw_Revap |  | .gw |  | Groundwater “revap” coefficient |  |
| 4 | Tlaps |  | .sub |  | Temperature lapse rate |  |
| 5 | CH_K2 |  | .rte |  | Channel effective hydraulic conductivity |  |
| 6 | ESCO |  | .hru/.bsn |  | Soil evaporation compensation factor |  |
| 7 | Alpha_Bf |  | .gw |  | Baseflow alpha factor |  |
| 8 | Sol_Z |  | .sol |  | Soil depth |  |
| 9 | Sol_K |  | .sol |  | Saturated hydraulic conductivity |  |
| 10 | CN2 |  | .mgt |  | SCS runoff curve number |  |
| 11 | HRU_SLP |  | .hru |  | Average slope steepness |  |
| 12 | CH_N2 |  | .rte |  | Manning’s n value for main channel |  |
| 13 | Canmx |  | .hru |  | Maximum canopy storage |  |
| 14 | Revapmn |  | .gw |  | Threshold water depth in the shallow aquifer for “revap” |  |
| 15 | Epco |  | bsn |  | Plant uptake compensation factor |  |
| 16 | Gw_Delay |  | .gw |  | Groundwater delay |  |
| 17 | Surlag |  | .bsn |  | Surface runoff lag time |  |

Για την έκθεση θέλω ένα πίνακα στη μορφή μέχρι τις 7 Απριλίου 2022 στις 17.00.

| Παράμετρος | S+50% | S-50% | Ranking |
| --- | --- | --- | --- |

Ranking σημαίνει σειρά κατάταξης με βάση την απόλυτη τιμή του συντελεστή ευαισθησίας.