Project #1 Hydrologic Calibration of SWAT

Η εργασία αυτή σχετίζεται με την διαδικασία της βαθμονόμησης του μοντέλου SWAT για την λεκάνη απορροής του ποταμού Ταυρωνίτη.  Η διαδικασία της βαθμονόμησης όπως είδατε και στις διαλέξεις, αναφέρεται στην αλλαγή των τιμών των παραμέτρων του μοντέλου ούτως ώστε η μοντελοποιημένη παροχή να πλησιάζει στις τιμές των μετρήσεων πεδίου. Για να δούμε πόσο καλή είναι η προσομοίωση χρησιμοποιούμε τους παρακάτω 3 στατιστικούς δείκτες και τα επιτρεπτά όρια των δεικτών που παρουσιάζονται στον πίνακα. Οι δείκτες είναι οι Nash-Sutcliffe efficiency (NSE), percent bias (PBIAS), and ratio of the root mean square error to the standard deviation of measured data (RSR). Ο στόχος της βαθμονόμησης θα είναι οι 3 δείκτες να είναι Satisfactory και καλύτεροι)

Πίνακας: Κριτήρια αξιολόγησης της προσομοίωσης (Moriasi & Arnold 2007))

| Performance Rating | RSR | NSE | PBIAS (%) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Streamflow | Chemistry |
| Very good | 0.00≤RSR≤0.50 | 0.75<NSE≤1.00 | PBIAS<±10 | PBIAS<±25 |
| Good | 0.50<RSR≤0.60 | 0.60<NSE≤0.75 | ±10≤PBIAS<±15 | ±25≤PBIAS<±40 |
| Satisfactory | 0.60<RSR≤0.70 | 0.50<NSE≤0.65 | ±15≤PBIAS<±25 | ±40≤PBIAS<±70 |
| Unsatisfactory | 0.70<RSR | NSE≤0.50 | ±25≤PBIAS | ±70≤PBIAS |

Moriasi, D. & Arnold, J., 2007. Model evaluation guidelines for systematic quantification of accuracy in watershed simulations. Transactions of the ASABE, 50(3), pp.885–900. Available at: http://swat.tamu.edu/media/1312/moriasimodeleval.pdf.

Αφού ολοκληρώσετε την βαθμονόμηση θα συγγράψετε ατομική έκθεση 20 σελίδων που θα περιέχει τις παρακάτω ενότητες:

- Εισαγωγή (Εισαγωγή στο πρόβλημα και στόχος της εργασίας)

- Περιγραφή της Λεκάνης Απορροής (γεωμορφολογία, χρήσεις γης, εδάφη, πιέσεις, βροχοπτώσεις, θερμοκρασία κτλ)

- Περιγραφή Μοντέλου

- Μοντελοποίησης της Υδρολογίας – Αποτελέσματα

- Συμπεράσματα

- Βιβλιογραφία

Η βαθμονόμηση μπορεί να γίνει ομαδικά αλλά οι εργασίες θα είναι ατομικές και θα πιάνουν το 20% της βαθμολογίας του μαθήματος.

Το Project θα πρέπει να το έχετε τελειώσει μέχρι την Πέμπτη 5 Μαΐου 2022 στις 17.00.