Project #2 Reservoir Design

Τα αποτελέσματα της βαθμονόμησης του μοντέλου SWAT για την λεκάνη απορροής του ποταμού Ταυρωνίτη θα τα χρησιμοποιήσετε για να αξιολογήσετε την αποτελεσματικότητα του προτεινόμενου φράγματος στον ποταμό Σεμπρενιώτη (Εικόνα 1).  Θα χρησιμοποιήσετε το μοντέλο που περιγράφετε στην διπλωματική της Αμαρυλλίς Κουρή (2015) Μοντελοποίηση της Υδρορροής του ποταμού Ταυρωνίτη και αξιολόγηση του προτεινόμενου φράγματος Σεμπρωνιώτη, Διπλωματική, Σχολή ΜΗΠΕΡ, Πολυτεχνείο Κρήτης. Οι αλγόριθμοι που χρησιμοποιήθηκαν στο Microsoft Office Excel για την προσομοίωση του φράγματος παρατίθενται παρακάτω.

Εικόνα1: Γεωλογικός χάρτης φράγματος Σεμπρωνιώτη (“Μελέτη Φραγμάτων στον χείμαρρο Ταυρωνίτη Νομού Χανίων”)

Θα εισάγετε στο μοντέλο τις μηνιαίες τιμές παροχής του Σεμπρενιώτη ( από το .rch), PET και βροχόπτωσης (από το .sub) και θα αξιολογήσετε την μελλοντική αξιοπιστία του φράγματος αρδεύει 20000 στρέμματα καλλιεργειών με τις συνθήκες που χρησιμοποίησε η Αμαρυλλίς και σας παρουσιάζονται στο εξσελ.  Τέλος θα πρέπει να βελτιστοποιήσετε την λειτουργία του φράγματος (αλλάζοντας τις συνθήκες) και να παρουσιάσετε την βελτίωση ή μη της αξιοπιστίας του σχεδιασμού.

Θα συγγράψετε ατομική έκθεση 10 σελίδων που θα περιέχει τις παρακάτω ενότητες:

- Εισαγωγή (Εισαγωγή στο πρόβλημα και στόχος της εργασίας)

- Περιγραφή Μοντέλου

- Σχεδιασμός του Φράγματος και Αποτελεσματικότητα

- Συμπεράσματα

- Βιβλιογραφία

Η εργασία θα είναι ατομικη και θα πιάνει το 10% της βαθμολογίας του μαθήματος.

Το Project θα πρέπει να το έχετε τελειώσει μέχρι την Πέμπτη 26 Μαΐου 2022 στις 17.00.

## Οι αλγόριθμοι που χρησιμοποιήθηκαν στο Microsoft Office Excel για την προσομοίωση του φράγματος:

Όγκος[m3]:

if Season=Wet then

if Qin>=23∙Vmax or Vi-1>=0.7∙Vmax then

if Vi-1+60%Qin+Pin-PET-Qαπαιτ <=Vmax then

Vi= Vi-1+60%Qin+Pin-PET-Qαπαιτ

else Vi=Vmax

else if Vi-1+Qin+Pin-PET-Qeco-Qαπαιτ>Vmax

then Vi=Vmax

else if Vi-1+Qin+Pin-PET-Qeco-Qαπαιτ<Vmin

then if Vi-1+Qin+Pin-PET-Qeco<Vmin

then Vi=Vi-1+Qin+Pin-PET-(Vi-1-Vmin+Qin+Pin-PET)

else Vi=Vmin

else Vi=Vi-1+Qin+Pin-PET-Qeco-Qαπαιτ

else if Vi-1+Qin+Pin-PET-Qeco-Qαπαιτ>Vmax

then Vi=Vmax

else if Vi-1+Qin+Pin-PET-Qeco-Qαπαιτ<Vmin

then if Vi-1+Qin+Pin-PET-Qeco<Vmin

then Vi=Vi-1+Qin+Pin-PET-(Vi-1-Vmin+Qin+Pin-PET)

else Vi=Vmin

else Vi=Vi-1+Qin+Pin-PET-Qeco-Qαπαιτ

Όπου

- Wet Season=Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Νοέμβριος, Δεκέμβριος

- Συνθήκη για να εφαρμόσει το Qin=40%Qout+60%Qstorage:

Qin ≥  23∙Vmax  ή  Vi-1 ≥ 0.7∙Vmax

Qout-Υπερχείλιση[m3/month]

if Season=Wet then

if Qin>=23Vmax or Vi-1>=0.7∙Vmax

then if Vi-1+60%Qin+Pin-PET >=Vmax

then Qout=Vi-1+Qin+Pin-PET-Qαπαιτ-Vmax

else Qout=40%Qin

else if Vi-1+Qin+Pin-PET-Qeco-Qαπαιτ >=Vmax then

Qout= Vi-1+Qin+Pin-PET-Qαπαιτ-Vmax

else if Vi-1-Vmin+Qin+Pin-PET-Qeco<0

then if Vi-1-Vmin+Qin+Pin-PET>0

then Qout=Vi-1-Vmin+Qin+Pin-PET

else Qout=0

else Qout=Qeco

else if Vi-1+Qin+Pin-PET-Qeco-Qαπαιτ >=Vmax then

Qout= Vi-1+Qin+Pin-PET-Qαπαιτ-Vmax

else if Vi-1-Vmin+Qin+Pin-PET-Qeco<0

then if Vi-1-Vmin+Qin+Pin-PET>0

then Qout=Vi-1-Vmin+Qin+Pin-PET

else Qout=0

else Qout=Qeco

Qirr-final[m3/month]:

if Vi-1+Qin+Pin-PET-Qeco-Qαπαιτ<Vmin

then if Vi-1+Qin+Pin-PET-Qeco-Vmin<0

then Qirr-final=0

else Qirr= Vi-1+Qin+Pin-PET-Qeco-Vmin

else Qirr-final=Qαπαιτ