1η  Εργαστηριακή Άσκηση: Βιολογικός Αντιδραστήρας Ενεργού Ιλύος

| Μάθημα: Βιολογικές Διεργασίες στην Επεξεργασία Υγρών Αποβλήτων |  |
| --- | --- |
| Ονοματεπώνυμο & ΑΜ : | Θεοχάρη Κυριακή 2018050043 |
| Ομάδα : | 12 |
| Είδος Αναφοράς : | Ατομική |
| Ημερομηνία Εκτέλεσης : | 07/04/22 |
| Όνομα Αναφοράς: | Βιολογικός Αντιδραστήρας Ενεργού Ιλύος |
| Ονοματεπώνυμο Εργαστηριακού Διδάσκοντα: | Σαρίκα Ροίκα |

Δεδομένα Και Πειραματικές Μετρήσεις

Δεδομένα:

| Περιγραφή | Τιμή |
| --- | --- |
| Όγκος Δεξαμενής αερισμού (VA) | 6 L |
| Όγκος δεξαμενής καθίζησης(VK) | 6 L |
| Ογκομετρική παροχή εισόδου (Q) | 10000 mLd |
| Παροχή στο ρεύμα ανακυκλοφορίας (QR) | 200mLd |
| Ογκομετρική παροχή εξόδου(Qe) | 9950mLd |

Πειραματικές Μετρήσεις

| COD των λυμάτων στο ρεύμα εισόδου S0=525 mgl |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| COD των λυμάτων στο ρεύμα εξόδου S=15 mgl |  |  |  |
| Μέτρηση ολικών στερεών TSS mgl | Στο ρεύμα εξόδου (Xe) | Στην Δ.Α (Xv) | Στην Δ.Κ. (Xw) |
| Βάρος φίλτρου (καθαρό) (gr) | 0,0926 | 0,0933 | 0,0945 |
| Βάρος φίλτρου μετά την Διήθηση και το στέγνωμα (gr) | 0,0927 | 0,0959 | 0,0984 |
| Βάρος ξηρού υπολείμματος(gr) | 0,0001 | 0,0026 | 0,0039 |
| Όγκος διηθήματος ( ml) | 20 | 4 | 1 |

To βάρος του ξηρού υπολείμματος υπολογίστηκε από την αφαίρεση του βάρους φίλτρου μετά την διήθηση- στέγνωμα με του καθαρού βάρους φίλτρου. Ενδεικτικά, υπολογίζεται για την πρώτη περίπτωση στο ρεύμα εξόδου. Τα υπόλοιπα 2 έγιναν με τον ίδιο τρόπο.

Βάρος ξηρού υπολείμματος(g)= Βάρος φίλτρου μετά την Διήθηση και το στέγνωμα - Βάρος φίλτρου (g) = 0,0927-0,0926 =0,0001 gr

Εκφωνήσεις 1ης Εργαστηριακής Άσκησης

Ερώτηση 1: Να υπολογιστούν τα ολικά αιωρούμενα στερεά (TSS) στο ρεύμα εξόδου (Xe), στα MLSS των λυμάτων στην Δ.Α (Xv) και στον πυθμένα της Δ.Κ. (Xw) με την χρήση του παρακάτω τύπου:

TSS mgl=Bάρος ξηρού υπολείμματος*106Όγκος δείγματος(ml)

Για το ρεύμα εξόδου (Xe):

TSS mgl=Bάρος ξηρού υπολείμματος*106Όγκος δείγματος(ml)=0,0001*10620=5mgL

Στα MLSS των λυμάτων στην Δ.Α (Xv):

TSS mgl =Bάρος ξηρού υπολείμματος*106Όγκος δείγματος(ml)=0,0026*1064=650mgL

Στον πυθμένα της Δ.Κ. (Xw):

TSS mgl =Bάρος ξηρού υπολείμματος*106Όγκος δείγματος(ml)=0,0039*1061=3900mgL

Ερώτηση 2:  Να βρεθεί ο υδραυλικός χρόνος παραμονής (θ) και ο λόγος ανακυκλοφορίας (R) με την χρηση των κατάλληλων τύπων.

Για τον υπολογισμό του χρόνου παραμονής θ χρησιμοποιήθηκε ο τύπος:

θ=VQ

Όπου

V= Ο όγκος της δεξαμενής αερισμού σε ml

Q= Η ογκομετρική παροχή εισόδου σε mLd

Άρα:

θ=VQ=6*103ml10000mld=0,6d

Για τον υπολογισμό του  λόγου ανακυκλοφορίας (R) χρησιμοποιήθηκε ο τύπος:

R=QRQ

Όπου

QR= Παροχή στο ρεύμα ανακυκλοφορίας της ιλύος σε mLd

Q= Η ογκομετρική παροχή εισόδου σε mLd

Άρα:

R=QRQ=200mLd10000mLd=0,02

Ερώτηση 3: Να υπολογιστεί η ποσότητα της ιλύος που πρέπει να απομακρυνθεί, QwXu , ώστε να διατηρηθεί σταθερή η ποσότητα των μικροοργανισμών στον αντιδραστήρα.

Για τον υπολογισμο της ποσότητας της ιλύος που πρέπει να απομακρινθεί χρησιμοποιηθικε το ισοζυγιο μάζας του συστήματος ενεργού ιλύος. Η παρακάτω εικόνα παρουσιάζει το ισοζυγιο μάζας για αυτό το σύστημα.

Άρα από το ισοζύγιο μάζας μπορούμε να υπολογίσουμε το Qw με τον τύπο

Qw=Q-Qe=10000-9950=50mLd

Οπότε Qw*Xv=50mLd*10-3l*650mgl=32,5mgd

Ερώτηση 4: Ζητείται  να υπολογιστεί ο λόγος τροφής προς μικροοργανισμούς, (FM) και o χρόνος παραμονής των μικροοργανισμών στον αντιδραστήρα(θc).

Οι τύποι που χρησιμοποιήθηκαν για κάθε μια περίπτωση είναι οι εξής:

Για τον λόγο τροφής προς τους μικροοργανισμούς

FM=Q*S0V*Xv⟹FM=1θS0Xv

Όπου

S0= COD των λυμάτων στο ρεύμα εισόδου σε mgl

Xv=η συγκέντρωση πτητικών αιωρούμενων στερεών mgL

FM=S0θ*Xv=525mgl0.6d*650mgl=1,35days-1

Για τον χρόνος παραμονής των μικροοργανισμών στον αντιδραστήρα:

θc=V*XvQwXw+Q-Qw*Xe

Όπου

V= Ο όγκος της δεξαμενής αερισμού σε mL

Qw= ο ρυθμός απομάκρυνσης περίσσιας ιλύος σε mLd

Xw= η συγκέντρωση των πτητικών αιωρούμενων στερεών στην περίσσια ιλύος σεmgl

Xe= η συγκέντρωση των πτητικών αιωρούμενων στερεών στην επεξεργασία εκροής σεmgl

θc=V*XvQwXw+Q-Qw*Xe=6l*650mgL32,5mgd+10Ld-0.05Ld*5mgL=47.4 days

Ερώτηση 5: Τέλος αφού γίνουν οι υπολογισμοί όλων των παραπάνω να βρεθεί η απόδοση του συστήματος (Ε) με την χρήση του ακόλουθου τύπου.

E=S0-SS0*100

Όπου

S0= COD των λυμάτων στο ρεύμα εισόδου σεmgl

S=COD των λυμάτων στο ρεύμα εξόδου mgl

Οπότε:

E=S0-SS0*100=525mgl-15mgl525mgl*100%=0,97 ή 97%

Βιβλιογραφία

- Βιολογικές Διεργασίες Στην Επεξεργασία Υγρών Αποβλήτων Βιολογικός Αντιδραστήρας Ενεργού Ιλύος, Ροίκα Σαρίκα, Εργαστηριακές σημειώσεις μαθήματος, Πολυτεχνείο Κρήτης, 2022.

- Εισαγωγή στις Διεργασίες καθαρισμού νερού και λυμάτων 2η Έκδοση, Κωνσταντίνος Β. Χρυσικόπουλος, Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης,2018