ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017

ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ

3η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ

Βρυώνης Γεωργίου

ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ: 2015020114

Σκοπός του πειράματος

Ο σκοπός της άσκησης είναι η μελέτη της καμπτικής φόρτισης πρισματικών δοκιμίων σε συνάρτηση με την δύναμη που προκαλεί την κάμψη, τις διαστάσεις της ράβδου καθώς και με την απόσταση των σημείων στήριξης της ράβδου.Από την μελέτη αυτή θα κατασκευαστεί το διάγραμμα που συνδέει το φορτίο με την μετατόπιση καυώς και το διάγραμμα τάσης παραμόρφωσης.

Θεωρητική επεξεργασία

Στο πείραμά μας χρησιμοποιήθηκε μία δοκός από ξύλο η οποία ελέγχθηκε σε κάμψη μέχρι την θραύση της. Πιο συγκεκριμένα οι βασικές παράμετροι που μελετήθηκαν ήταν η μετατόπιση των σημείων ,η καμπτική τάση και οι διάφορες μορφές θραύσης του δοκιμίου .	Κατά την καταπόνηση μίας δοκού σε κάμψη αναπτύσσονται τάσεις με ποικίλες κατανομές πράγμα που οδηγεί στην αστοχία του υλικού με διαφορετικούς τρόπους.

Παραμόρφωση δοκού

Η μετατόπιση στον άξονα y στην κάμψη με ελαστική φόρτιση της δοκού δίνεται από την σχέση ΕΙ(d2 y/ dx2)=M(x) όπου Ε το μέτρο ελαστικότητας της δοκού ,Ι η ροπή αδράνειας της δοκού και Μ(χ) η καμπτική ροπή στην θέση χ της δοκού. Η ροπή δίνεται από την σχέση

Μ(χ) =(P/2)xP(x-L/2) οπότε προκύπτει  ΕΙ(d2 y/ dx2) =(P/2)xP(x-L/2) με τις συνοριακές συνθήκες να είναι y=0 χ=0 και χ=L.

Mε ολοκλήρωση της σχέσης 1 έχουμε: ΕΙy(x)=(P/2)x3-P/6(x-L/2) 3  +C1x +C2

Mε την χρήση των συνοριακών συνθηκών παίρνουμε την εξίσωση της μετατόπισης y σε όλα τα σημεία που απέχουν απόσταση χ από το άκρο της δοκού

y(x)=(P/EI)( x3 /12)-(1/6)(x-L/2) 3 –(1/16)L2x και η μέγιστη μετατόπιση του μέσου της δοκού (χ= L /2) θα δίνεται από την σχέση δc= -P L 3/48EI

Καμπτική ορθή τάση

Οι ορθές τάσεις λόγω της  κάμψης θα δίνονται από την σχέση σ =Μ y/Ι     (5)

Όπου Μ είναι η ροπή κάμψης

Υ είναι η απόσταση από τον ουδέτερο άξονα του σημείου που υπολογίζουμε την τάση.

Ι είναι η ροπή αδράνειας της διατομής και δίνεται από την σχέση Ι= bh3/12

H μέγιστη ορθή τάση λόγω κάμψης αναπτύσσεται και στο πάνω y h/2 και στο κάτω άκρο της διατομής y -/2 και σε απόσταση χ=L/2 από το άκρο στήριξης της δοκού. Αντικαθιστώντας τις τιμές αυτές στην εξίσωση (5) προκύπτει η εξίσωση 6 σmax= +- [(PL/4)(h/2)]/(bh3/12

Μορφές θραύσης

Σε μία δοκό από ξύλο παρουσιάζονται τρεις τύποι θραύσης

1)Μία εφελκυστική στο κάτω άκρο της δοκού όπου η καμπτική τάση έχει την μέγιστη θετική τιμή της

2)Μία θλιπτική στο πάνω άκρο της η καμπτική τάση έχει την μέγιστη αρνητική τιμή της

3)Μία διατμιτική θραύση που εμφανίζεται στον ουδέτερο άξονα της δοκού κοντά στα σημεία στήριξης όπου η διατμητική τάση παίρνει την μέγιστη τιμή της.

Διάγραμμα Φορτίου –Μετατόπισης

Από το Διάγραμμα φορτίου – μετατόπισης κατασκευάστηκε το διάγραμμα τάσης – παραμόρφωσης από όπου υπολογίστηκαν και οι μηχανικές ιδιότητες του δοκιμίου από ξύλο.Αυτές είναι οι εξής:

1)όριο αναλογίας σε κάμψη που αντιστοιχεί στο σημείο εκείνο μέχρι το οποίο η καμπύλη του διαγράμματος παρουσιάζεται σαν ευθεία γραμμή

2)όριο αντοχής σε κάμψη που αντιστοιχεί στο σημείο της μέγιστης τάσης που εμφανίζεται στο δοκίμιο μέχρι να θραύσει.

3)Μέτρο Ελαστικότητας που υπολογίζεται από την κλίση της ευθείας του διαγράμματος τάσης –παραμόρφωσης.

Εξοπλισμός για την δοκιμή

Για την εκτέλεση του πειράματος χρησιμοποιήθηκαν

1)Μηχανή κάμψης

2)Δοκίμια:Τα α δοκίμια αποτελούσαν πρισματικές δοκοί από ξύλο πεύκου.

3)Μετροταινία για την μέτρηση των διαστάσεων του δοκιμίου

4)Αναλογικό μικρόμετρο για την μέτρηση της μετατόπισης των διαφόρων σημείων του δοκιμίου.

Διαδικασία εκτέλεσης του πειράματος

Αρχικά μετρήσαμε τις διατάσεις του δοκιμίου καθώς και τις αποστάσεις μεταξύ των υποστηριγμάτων για το δοκίμιο της μηχανής κάμψης.Τοποθετήσαμε το δοκίμιο στη διάταξη μεταξύ των δύο υποστηριγμάτων της μηχανής.Τέθηκε στην συνέχεια η μηχανή σε λειτουργία και μόλις το έμβολο ακουμπήσει την το δοκίμιο άρχισε να γίνεται καταγραφή του φορτίου .Ταυτόχρονα καταγράφηκε και η ένδειξη της μετατόπισης του μέσου του δοκιμίου.

Αποτελέσματα άσκησης.

Α) Διάγραμμα μεταβολής του φορτίου P και της μετατόπισης του κέντρου δc.

| A/A | P[kN] | δc[mm] |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 0.12 | 1.72 |
| 3 | 0.21 | 2.71 |
| 4 | 0.27 | 3.41 |
| 5 | 0.32 | 4.09 |
| 6 | 0.37 | 4.89 |
| 7 | 0.39 | 5.14 |
| 8 | 0.46 | 5.93 |
| 9 | 0.50 | 6.56 |
| 10 | 0.63 | 8.27 |
| 11 | 0.68 | 9.01 |
| 12 | 0.76 | 9.96 |
| 13 | 0.79 | 10.54 |
| 14 | 0.85 | 11.23 |
| 15 | 0.91 | 12.08 |
| 16 | 0.97 | 12.80 |
| 17 | 1.04 | 13.45 |
| 18 | 1.10 | 13.92 |
| 19 | 1.15 | 14.40 |
| 20 | 1.20 | 14.77 |
| 21 | 1.28 | 14.91 |
| 22 | 1.36 | 14.60 |
| 23 | 1.39 | 14.35 |
| 24 | 1.43 | 13.31 |
| 25 | 1.50 | 12.01 |
| 26 | 1.54 | 8.46 |
| 27 | 1.59 | 7.15 |

Β ) Από το παραπάνω διάγραμμα κατασκευάσαμε το διάγραμμα τάσης –παραμόρφωσης με

- M=(P/2)x-P(x-L/2)= (P/2)*L/2

- y=h/2=20 mm

3)   ροπή αδράνειας διατομής:  I= b h3/12 άρα I=266666,7 mm4

4)   εμβαδόν διατομής =2000 mm2

5) παραμόρφωση :ε=δ/L

| M |  | σ |  | ε |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  | 0 |  | 0 |
| 86.0097 |  | 0.00645 |  | 0.00058 |
| 135.598 |  | 0.01017 |  | 0.00105 |
| 170.5 |  | 0.01279 |  | 0.00137 |
| 204.5 |  | 0.01534 |  | 0.00159 |
| 244.478 |  | 0.01834 |  | 0.00184 |
| 257 |  | 0.01927 |  | 0.00196 |
| 296.253 |  | 0.02222 |  | 0.00232 |
| 328.055 |  | 0.0246 |  | 0.0025 |
| 413.5 |  | 0.03101 |  | 0.00313 |
| 450.496 |  | 0.03379 |  | 0.00339 |
| 497.849 |  | 0.03734 |  | 0.00378 |
| 527.206 |  | 0.03954 |  | 0.00396 |
| 561.288 |  | 0.0421 |  | 0.00426 |
| 604 |  | 0.0453 |  | 0.00457 |
| 640.154 |  | 0.04801 |  | 0.00484 |
| 672.325 |  | 0.05042 |  | 0.00518 |
| 696 |  | 0.0522 |  | 0.00549 |
| 720 |  | 0.054 |  | 0.00573 |
| 738.719 |  | 0.0554 |  | 0.00601 |
| 745.725 |  | 0.05593 |  | 0.0064 |
| 729.949 |  | 0.05475 |  | 0.00682 |
| 717.671 |  | 0.05383 |  | 0.00695 |
| 665.711 |  | 0.04993 |  | 0.00716 |
| 600.742 |  | 0.04506 |  | 0.00749 |
| 422.77 |  | 0.03171 |  | 0.00772 |
| 357.418 |  | 0.02681 |  | 0.00794 |

Από το παραπάνω διάγραμμα υπολογίσαμε

- το όριο αντοχής σε κάμψη : σu=0.05593 kN/mm2

- το όριο αναλογίας σε κάμψη : σα = 0.05042 kN/mm2

- Το μέτρο ελαστικότητας του υλικού του δοκιμίου στην ελαστική περιοχή  του διαγράμματος θα είναι:Ε=503,2232MPa

Σκίτσο τύπου θραύσης του δοκιμίου: