Όταν το ζητούμενο είναι η εκτίμηση της ατομικής επαγγελματικής επικινδυνότητας R  για όλες τις συνέπειες που μπορεί να έχει ένας βλαπτικός παράγοντας σε μία θέση εργασίας, η επικινδυνότητα υπολογίζεται  ως εξής:

Για κάθε ατυχηματικό γεγονός π.χ. φωτιά, η συνολική ατομική επικινδυνότητα από φωτιά R x i  στη θέση εργασίας (x) και για όλες τις συνέπειες της φωτιάς, είναι το  άθροισμα Σ για όλες τις συνέπειες z = 1 ,.., ω:

R x i  =  fx i    Σ  cz  ε x i z    V i z

για z = 1(θάνατος), 2( βαρύς τραυματισμός), 3( ελαφρύς τραυματισμός),…, ω

όπου,  cz = ο δείκτης σοβαρότητας της συνέπειας z. Ο δείκτης καθορίζεται κατά περίπτωση από τη σχετική  βαρύτητα που αποδίδεται από τον αξιολογητή στις συνέπειες που εξετάζει η εκτίμηση επαγγελματικής επικινδυνότητας.

Στα πλαίσια της ποσοτικής εκτίμησης των παραπάνω μεγεθών χρησιμοποιούνται οι παρακάτω κλίμακες για τη συχνότητα των ατυχηματικών γεγονότων (έκλυσης κινδύνου) και το βαθμό έκθεσης του εργαζόμενου στη θέση εργασίας. Οι κλίμακες είναι αναλογικές σε σχέση με το πραγματικό χρόνο απασχόλησης του εργαζόμενου. Ένα έτος εργασίας θεωρείται σαν 2000 ώρες εργασίας.

|  | ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΚΛΥΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ( f ) | ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Αναμενόμενο ( περισσότερο από 1 φορά το χρόνο ) | 1000 |
| 2 | Πολύ πιθανό ( 1 φορά σε 2000 ώρες ή 1 χρόνο εργασίας) | 500 |
| 3 | Πιθανό ( 1 φορά στα 3 χρόνια) | 200 |
| 4 | Λίγο πιθανό (1 φορά στα 5 χρόνια) | 100 |
| 5 | Πολύ λίγο πιθανό (1 φορά στα 17 χρόνια) | 30 |
| 6 | Πρακτικά απίθανο (1 φορά στα 35 χρόνια: μέγιστη διάρκεια εργασίας) | 15 |
| 7 | Απίθανο ( 1 φορά σε 1,000,000 ώρες ή 500 χρόνια εργασίας) | 1 |

Πίνακας 1: Κλίμακα συχνότητας έκλυσης κινδύνου – εμφάνισης ατυχηματικού γεγονότος

|  | ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ στη ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Ε) | ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Συνεχής (Μόνιμα) περισσότερες από 4 ώρες ανά οκτάωρο | 1000 |
| 2 | Συχνή (καθημερινά) 1- 4 ώρες σε 8 ώρες εργασίας | 250 |
| 3 | Ευκαιριακή 1- 5 ώρες σε 40 ώρες εργασίας | 50 |
| 4 | Ασυνήθης 1- 5 ώρες σε 165 ώρες εργασίας | 12 |
| 5 | Σπάνια 6- 12 ώρες σε 2000 ώρες εργασίας | 2 |
| 6 | Πολύ σπάνια 1- 5 ώρες σε 2000 ώρες εργασίας | 1 |
| 7 | Καθόλου Έκθεση | 0 |

Πίνακας 2: Κλίμακα πιθανότητας παρουσίας του εργαζόμενου στη θέση εργασίας

Η συνολική επικινδυνότητα που προκύπτει σε κάθε περίπτωση μπορεί να συγκριθεί με αντίστοιχες επικινδυνότητες από άλλους βλαπτικούς παράγοντες για κάθε συνέπεια. Για να συγκρίνουμε τις συνολικές επικινδυνότητες που προκύπτουν για διαφορετικές συνέπειες χρησιμοποιείται η κλίμακα δείκτη σημαντικότητας συνεπειών του Πίνακα 3.

|  | ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ (C) | ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Θάνατος (μοιραίο συμβάν από επίδραση βλαπτικού παράγοντα) Μόνιμη αναπηρία από επίδραση βλαπτικού παράγοντα | 10 |
| 2 | Σοβαρός τραυματισμός με εισαγωγή στο νοσοκομείο για διάρκεια > 24 hr Τακτική ιατρική παρακολούθηση για διάρκεια > 3 μήνες | 2 |
| 3 | Ελαφρύς Τραυματισμός που αντιμετωπίζεται τοπικά ή απαιτείται νοσοκομειακή περίθαλψη < 24 hr Τακτική ιατρική παρακολούθηση για διάρκεια < 3 μήνες | 1 |

Πίνακας 3: Κλίμακα σοβαρότητας συνεπειών

Η σύγκριση της συνολικής επικινδυνότητας από διάφορους παράγοντες και για διάφορες συνέπειες είναι πολλές φορές επιθυμητή για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με την αμεσότητα λήψης μέτρων. Κατά τον τρόπο αυτό δίνεται η δυνατότητα στον προϊστάμενο να προβεί σε δεσμεύσεις για διορθωτικές ενέργειες μέσα στον προβλεπόμενο χρόνο (ιεράρχηση προτεραιοτήτων). Για το λόγο αυτό χρησιμοποιείται η κλίμακα επικινδυνότητας του Πίνακα 4.

| ΕΠΙΠΕΔΟ | ΤΙΜΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ |
| --- | --- | --- |
| Α | 1.000.001- 10.000.000 | Απαράδεκτα μεγάλη |
| Β | 500.001- 1.000.000 | Πολύ μεγάλη |
| Γ | 100.001 – 500.000 | Μεγάλη |
| Δ | 50.001 – 100.000 | Σημαντική |
| Ε | 0 – 50.000 | Ανεκτή |

Πίνακας4: Κλίμακα επικινδυνότητας

Ανάλογα με το επίπεδο επικινδυνότητας που προκύπτει εξαρτάται και η ένταση και το πλήθος των μέτρων που πρέπει να ληφθούν όπως και η αμεσότητα στη λήψη μέτρων.

Για το επίπεδο Α επικινδυνότητας (απαράδεκτα μεγάλη) τα μέτρα πρέπει να έχουν άμεσα αποτελέσματα. Είναι πιθανό να απαιτηθούν, εκτός των άλλων, ριζικές αλλαγές στο τεχνολογικό ή στο οργανωτικό σύστημα.

Άμεσα και ριζικά πρέπει να είναι τα μέτρα στο επίπεδο Β (πολύ υψηλή επικινδυνότητα). Ίσως πρέπει να αναθεωρηθούν πρακτικές εργασίες και να αντικατασταθούν στοιχεία του τεχνολογικού συστήματος.

Στο επίπεδο Γ πρέπει να δοθεί βάση στη λήψη μέτρων ασφαλείας σε επιμέρους τομείς.

Στο επίπεδο Δ επικινδυνότητας βαρύτητα πρέπει να δοθεί και στην τήρηση των μέτρων ασφαλείας.

Τέλος, η ύπαρξη ανεκτού επιπέδου επικινδυνότητας (επίπεδο Ε) δεν πρέπει να οδηγήσει σε χαλάρωση, αλλά σε συνεχή εφαρμογή των μέτρων ασφαλείας και ενεργοποίηση του προσωπικού στον τομέα αυτό.